施耐德伺服驱动器 - Lexium 32伺服驱动器

Lexium 32系列伺服包括3款伺服驱动器和2款伺服电机，以在运动控制应用中适应高性能、大功率和使用简便  Lexium 32系列伺服驱动器性的需求，以实现最佳应用。功率范围从0.15至7 k

Lexium 32伺服驱动器

W。

Lexium 32伺服驱动器设计用以简化机器的生命周期。SoMove设置软件、并排式安装、带有色标的插入式连接器在伺服驱动器前面板或顶部易于使用，所有这些都使得安装启动和维护更为简便。由于提供有新的复制和备份工具，维护也更为快捷便宜。

性能通过优化的电机控制得以提升：通过自动参数计算实现振动减低，速度观测器，外部带阻滤波器。这种优化可提高机器的生产率。

伺服驱动器和伺服电机的紧凑尺寸以最小的空间提供最大的功率，使得机器尺寸和成本得以降低。

大量的标准通讯卡和编码器可以实现对市场上多种体系结构的适应。集成的安全功能以及对外部安全功能的使用可缩短设计时间，并使其更容易符合安全标准。

工业设备应用

Lexium 32伺服驱动器集成了适用于最常见应用的功能，包括：印刷：切割、带位置控制的机器等。

包装和包裹：定长切割、滚刀、装瓶、装盒、贴标等。

纺织：卷绕、纺纱、编织、刺绣等。

搬运：输送、货盘装运、码垛、拾放等。

传送机 (龙门起重机、提升机) 等。

夹持、“运转中”切割操作 (飞剪、印刷、打标) 等。

说明

Lexium 32系列伺服驱动器涵盖0.15 kW至7 kW的电机功率范围，有3类供电电压：

110...120 V单相，0.15 kW至0.8 kW (LXM 32●●●●M2)

200...240 V单相，0.3 kW至1. 6 kW (LXM 32●●●●M2)

380...480 V三相，0.4 kW至7 kW (LXM 32●●●●N4)

整个系列符合国际标准IEC/EN 61800-5-1和IEC/EN 61800-3，并通过UL和CSA认证，其开发按照涉及环境保护的指令 (RoHS) 以及旨在包含 标志的欧洲指令要求进行。

性能

Lexium 32伺服驱动器产品可以提高设备性能，原因在于以下特性：

■过载能力：高峰值电流 (最高为额定电流的4倍) 可以增加驱动范围

■功率密度：伺服驱动器的紧凑尺寸可以在一个小空间内实现最高的效率

■高带宽：更好的速度稳定性和更快的加速可以提高控制的质量

■电机控制：振动减低、速度观测器以及附加的带阻滤波器可以提高控制的质量

灵活性

其通用的规格使Lexium 32系列伺服驱动器具备出色的灵活性，可以集成在不同的控制系统结构中。

根据型号，Lexium 32伺服驱动器标配有逻辑或模拟输入和输出，它们可以被配置以更好地适应应用。

它还具有控制接口，用以方便地适应各种体系结构级别：

■它有一个控制接口用于以脉冲序列进行控制

■它集成有一个CANopen/CANmotion端口，用以提高控制系统性能

■它还可以采用各种通讯卡连接至主流的通讯网络和总线。

支持以下协议：DeviceNet、以太网/IP和 PROFIBUS DP V1， EtherCAT

安全性

Lexium 32系列伺服驱动器是控制系统中安全系统的一部分，因为它集成有“安全转矩停止” (Safe Torque Off，STO) 功能，此功能将防止伺服电机意外重启动。

此功能符合针对电气设施的标准IEC/EN 61508的SIL3级以及电力驱动系统标准IEC/EN 61800-1。

简化后不仅需要复杂的安全设备，而且提高了设备安全性，节省了维护时间。

提供有一个附加eSM模块，用以进一步增强安全功能。

BMH和BSH伺服电机：动态强劲

BMH和BSH伺服电机为同步三相电机。

它们配有一个SinCos Hiperface® 编码器，用于从伺服电机向伺服驱动器自动发送数据，带或不带抱闸可选。

■BMH伺服电机

BMH伺服电机是具有中等惯量的电机。它能更好地匹配大负载应用，并且可采用一种更具鲁棒性的方式对运动进行调整。

本产品在1200至5000 rpm 的额度速度范围内可以覆盖1.2 Nm至84 Nm的连续停止转矩范围。

■BSH伺服电机

BSH伺服电机由于转子惯量较低，可以满足精确和高动态性能的要求。它们结构紧凑，可实现高功率密度。

本产品在2500至6000 rpm 的额度速度范围内可以覆盖0.5 Nm至33.4 Nm的连续停止转矩范围。

施耐德伺服驱动器 - Lexium 15伺服驱动器

新一代Lexium 15 伺服驱动器简化了自动化结构，它的精确控制使您的机器获得最佳的性能，Lexium15伺服  Lexium 15伺服驱动器驱动器集成了多种操作模式，使它可以应用于多种工业场

Lexium 15伺服驱动器

合。

性能描述

●满足您要求的解决方案

> 大功率范围：从0.9kw至42.5kw，单项或者3项

> 扭矩从0.18至90Nm，2种类型的电机可以满足所有应用和装配要求

●高性能，无需任何附件

> 动态的结合：新的静点绕线技术，快速控制环路响应

> 集成所有功能：EMC，CANopen

> 集成安全功能：电源切除

●很多不同的接口选择，可以满足所有结构

> 可以连接：很多可能，编码器接口，I/O接口，脉冲方向……

> 可以通讯：适应很多种通讯总线

●简单、智能

> 通过Unilink软件，易于编程调试

> 易于安装、接线：并排放置，紧凑，已有连接线

> 易于起动：由于有了SinCos Hiperface编码器

应用范围

绕线、张力控制、定长切割、自动装配、物料运送、单轴、简单主从轴、复杂主从轴、同轴

施耐德伺服驱动器 - Lexium 23伺服驱动器

Lexium 23 伺服驱动器配合BCH 伺服电机功率宽广、功能强大，能够满足多数工业场合的需求。  Lexium 23伺服驱动器

Lexium 23伺服驱动器