做产品首先做好人品，童叟无欺，是做产品的本质。

服务您的热线：15069089221（24小时）

工作QQ：903417427（由于网页资源有限，发布信息不全面，如需获知更多信息，型号及报价，欢迎致电或者加QQ索要更多资料！）

我们真诚欢迎您的来电垂询，你的咨询就是对我们最大的支持，您的建议就是我们最大的动力！

UPS电源 - 使用规程

(1)UPS电源的场所摆放应避免阳光直射，并留有足够的通风空间，同时，禁止在UPS输出端口接带有感性的负载。
(2)使用UPS电源时，应务必遵守厂家的产品说明书有关规定，保证所接的火线、零线、地线符合要求，用户不得随意改变其相互的顺序。比如，美国PULSE牌UPS电源的交流输入接线与中国的交流电输入插座的连接方式正好相反。
(3)严格按照正确的开机、关机顺序进行作，避免因负载突然加上或突然减载时，UPS电源的电压输出波动大，而使UPS电源无法正常工作。
(4)禁止频繁地关闭和开启UPS电源，一般要求在关闭UPS电源后，至少等待6秒钟后才能开启UPS电源，否则，UPS电源可能进入"启动失败"的状态，即UPS电源进入既无市电输出，又无逆变输出的状态。
(5)禁止超负载使用，厂家建议：UPS电源的最大启动负载最好控制在80%之内，如果超载使用，在逆变状态下，时常会击穿逆变三极管。实践证明：对于绝大多数UPS电源而言，将其负载控制在30%～60%额定输出功率范围内是最佳工作方式。
(6)定期对UPS电源进行维护工作：清除机内的积尘，测量蓄电池组的电压，更换不合格的电池，检查风扇运转情况及检测调节UPS的系统参数等。

UPS电源 - 相关产品特点

1、高可可靠----极高的短路电流确保可以拥有最苛刻的场合，如照明、驱动、工业生产。标配逆变器输出隔离变压器。全微处理器控制，不间断静态和手动旁路。 IGBT技术 
2、最好的电池保护----温度补偿充电器、深度放电保护和充电温度补偿、内置自动和手动电池测试功能 
3、安装简便----UPS可以安装在任何配电系统中（输入整流器无需中线）、分离的整流器、旁路电源网络，可分别由两个没有隔离的电源供电（吴输出变压器UPS,必须隔离）、可选调节输入电压和补偿由于长距离传输导致的电压下陷 
4、先进的通讯功能----兼容TeleNETguard远程维护、高级多平台通讯适合于所有的操作系统和网络环境：包括PowerShield监控/关机软件，标准集成SNMP代理，适用于Windows 95、98、NT4.0、ME、2000、2003、XP、Mac OS9.X、Linux、Novell操作系统和最流行的Unix运行系统。UPS为即插即用个人电脑的连接提供通讯电缆、RS232串行接口、干接点、EPO紧急关机接点、通过远程信号切换输入到旁路、远程模拟面板（LED或LCD）、发电机界面，能够使由发电机供电的，可能受相移和频率变化影响的UPS非同步输出，并且更经济的使用电池充电器。 
5、特殊解决方案 ---Ups可根据您的需求配置。请与TEC联系，获知更多详情。 
6、其他特性---- 0.8功率因数使Master Dialog适用ICT和工业负载。 
自珍功能：128条大事件记录、状态、测试和报警功能，可子啊LCD中设置，多种语言选择。 
回馈保护：避免故障时能量回馈到市电。 
7、最低消耗----可选择的经济模式，在电网稳定的情况下使用市电，效率可达98%以上，同时保证市电故障时不间断供电。

松下蓄电池就如松下别的电器一样，质量性能都是超好的。松下LC-X12120阀控式铅酸蓄电池安全性能好，正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。放电电压平稳，放电平台平缓。

松下LC-X12120

松下LC-X12120完全充电状态的电池完全固定，以4mm的振幅，16.7Hz的频率震动1小时，无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂，开路电压正常。浮充使用6-10年。

松下LC-X12120

松下LC-X12120适用电池型号为阀控式铅酸蓄电池，适用机型为ups，适用类别备用电源(浮充使用)，电压为12V，容量为120Ah。

其他特性方面，松下LC-X12120大小规格为407×173×210mm，重量37Kg。

使用三相交流电进行工作的工业设备常常需要一个可以为模拟和数字电路提供稳定低压直流电的辅助电源级。此类应用的范例包括工业传动器、UPS系统和能量计。

此类电源的规格比现成的标准开关所需的规格要严格得多。不仅这些应用中的输入电压更高，而且为工业环境中的三相应用所设计的设备还必须容许非常宽的波动—包括跌落时间延长、电涌以及一个或多个相的偶然丢失。而且，此类辅助电源的指定输入电压范围可以达到57 VAC至580 VAC之宽。

设计如此宽范围的开关电源可以说是一大挑战，主要在于高压MOSFET的成本较高以及传统的PWM控制环路的动态范围的限制。StackFET技术允许组合使用不太昂贵的、额定电压为600V的低压MOSFET和Power Integrations提供的集成电源控制器，这样便可设计出简单便宜并能够在宽输入电压范围内工作的开关电源。

UPS电源也称不间断电源，能够提供持续、稳定、不间断的电源供应的重要外部设备。 顾名思义UPS电源，它就是一台这样的机器，它在市电停止供应的时候，能保持一段供电时间，使人们有时间存盘，再从容地关闭机器。

UPS电源按工作原理分成后备式、在线式与在线互动式三大类。 UPS电源现已广泛应用于：工业、通讯、国防、医院、广播电视、计算机业务终端、网络服务器、网络设备、数据存储设备等领域。

UPS电源工作原理

(1)在线式

在线式UPS(On-Line UPS)的运作模式为“市电和用电设备是隔离的，市电不会直接供电给用电设备”，而是到了UPS就被转换成直流电，再兵分两路，一路为电池充电，另一路则转回交流电，供电给用电设备，市电供电品质不稳或停电时，电池从充电转为供电，直到市电恢复正常才转回充电，“UPS在用电的整个过程是全程介入的”。其优点是输出的波型和市电一样是正弦波，而且纯净无杂讯，不受市电不稳定的影响，可供电给“电感型负载”，例如电风扇，只要在UPS输出功率足够的前题下，可以供电给任何使用市电的设备。

UPS电源一直使其逆变器处于工作状态，通过电路将外部交流电转变为直流电，再通过高质量的逆变器将直流电转换为高质量的正弦波交流电输出给计算机。在线式UPS在供电状况下的主要功能是稳压及防止电波干扰;在停电时则使用备用直流电源(蓄电池组)给逆变器供电。由于逆变器一直在工作，因此不存在切换时间问题，适用于对电源有严格要求的场合。在线式UPS电源不同于后备式的一大优点是供电持续长，一般为几个小时，也有大到十几个小时的，它的主要功能是可以让您在停电的情况可像平常一样工作，显然，由于其功能的特殊，价格也明显要贵一大截。这种在线式UPS比较适用于计算机、交通、银行、证券、通信、医疗、工业控制等行业，因为这些领域的电脑一般不允许出现停电现象。

(2)后备式

后备式又称为非在线式不间断电源(Off-Line UPS)，它只是“备援”性质的UPS，市电直接供电给用电设备也为电池充电(Normal Mode)，一旦市电供电品质不稳或停电了，市电的回路会自动切断，电池的直流电会被转换成交流电接手供电的任务(Battery Mode)，直到市电恢复正常，“UPS只有在市电停电了才会介入供电”，不过从直流电转换的交流电是方波，只限于供电给电容型负载，如电脑和监视器。

平时处于蓄电池充电状态，在停电时逆变器紧急切换到工作状态，将电池提供的直流电转变为稳定的交流电输出，因此后备式UPS也被称为离线式UPS。后备式UPS电源的优点是：运行效率高、噪音低、价格相对便宜，主要适用于市电波动不大，对供电质量要求不高的场合，比较适合家庭使用。然而这种UPS存在一个切换时间问题，因此不适合用在关键性的供电不能中断的场所。不过实际上这个切换时间很短，一般介于2至10毫秒，而计算机本身的交换式电源供应器在断电时应可维持10毫秒左右，所以个人计算机系统一般不会因为这个切换时间而出现问题。后备式UPS一般只能持续供电几分钟到几十分钟，主要是让您有时间备份数据，并尽快结束手头工作，其价格也较低。对不是太关键的电脑应用，比如个人家庭用户，就可配小功率的后备式UPS。

(3)线上交错式

线上交错式又称为线上互动式或在线互动式(Line-Interactive UPS)，基本运作方式和离线式一样，不同之处在于线上交错式虽不像在线式全程介入供电，但随时都在监视市电的供电状况，本身具备升压和减压补偿电路，在市电的供电状况不理想时，即时校正，减少不必要的“Battery Mode”切换，延长电池寿命。

这是一种智能化的UPS电源，所谓在线互动式UPS，是指在输入市电正常时，UPS的逆变器处于反向工作(即整流工作状态)，给电池组充电;在市电异常时逆变器立刻转为逆变工作状态，将电池组电能转换为交流电输出，因此在线互动式UPS也有转换时间。同后备式UPS相比，在线互动式UPS电源的保护功能较强，逆变器输出电压波形较好，一般为正弦波，而其最大的优点是具有较强的软件功能，可以方便地上网，进行UPS的远程控制和智能化管理。可自动侦测外部输入电压是否处于正常范围之内，如有偏差可由稳压电路升压或降压，提供比较稳定的正弦波输出电压。而且它与计算机之间可以通过数据接口(如RS-232串口)进行数据通讯，通过监控软件，用户可直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况，简化、方便管理工作，并可提高计算机系统的可靠性。这种UPS集中了后备式UPS效率高和在线式UPS供电质量高的优点，但其稳频特性能不是十分理想，不适合做常延时的UPS电源。

随着计算机网络结构的扩展，现在在网络中应用的UPS不再只是单纯的电源设备，而逐步成为整个网络中电源的管理中心，UPS由最初单纯不间断供电已发展到今天的智能化、多功能。新型的UPS本身融合了多种新技术， UPS不仅是提供不间断电源的工具，而且当作为负载的设备在无人值守时，当市电故障后，UPS可以按照事先的约定顺序关机，甚至还可以自动发传呼或E-mail给管理者。现代的UPS与服务器上的软件协同工作，还能实现事件记录、故障告警、UPS参数自动测试分析、调节等多项功能，提供了完全的电源管理解决方案。现在有些UPS甚至可以对环境温度、湿度和烟雾等进行监视。

UPS的智能化还表现在加强UPS的节能功能即所谓“绿色UPS”上。“绿色UPS”可以减少PC系统使用的电能量，既降低了费用又保护了环境。比如“绿色UPS”在检测到打印机长时间空闲后,就会把打印机的电源关闭。当出现打印排队请求时，UPS可以马上给打印机恢复供电，随着“绿色UPS”的出现，为节约能源又提供了理想的解决方案.

供应天津汤浅蓄电池|松下蓄电池价格|冠军蓄电池报价

松下蓄电池，松下蓄电池价格，松下蓄电池报价， 松下蓄电池厂家经销商，沈阳松下蓄电池，松下铅酸免维护蓄电池，德国阳光蓄电池，德国阳光蓄电池价格，德国阳光蓄电池报价，德国阳光蓄电池厂家经销商，进口德国阳光蓄电池，德国阳光胶体蓄电池，汤浅蓄电池，汤浅蓄电池价格，汤浅蓄电池报价,汤浅蓄电池厂家经销商，广东汤浅蓄电池，汤浅铅酸免维护蓄电池

解析铅酸蓄电池与充电器的种类

按使用用途区分：

启动型蓄电池:

瞬间放电能力强，却不会深度放电，持续时间3到5秒内，一般我们启动汽车时都会发现，启动型蓄电池持续启动越大越打不动，因为启动型蓄电瓶有一个能量蓄积过程，不是均衡放电，一般工作也不会深度放电，完全不需要靠脉冲电流来充饱和，所以该蓄电池普遍用于汽车、摩托等作为启动发动机使用。

动力型蓄电池(也称深循环电瓶)：

瞬间放电能力较差，但可以深度放电，并且放电时电流变化幅度比启动型蓄电池小。一般适用于高尔夫球车、电动公共车辆、叉车、洗地机、杠杆式升降机、新能源、应急灯、休闲型车等作为驱动电源使用。动力型蓄电池可提供持续稳定的电力供应。

后备电源型蓄电池:

主要使用于UPS电源、应急灯、通信机房等。其主要作用是停电时作为应急电源使用，一般不需要深度放电，因为一般停电后很快会恢复。

4.储能型蓄电池：

主要用于风力、太阳能发电后将产生的电能储存起来后通过逆变器转换成交流电提供给电网。

二．按维护方式区分：

1.开口富液蓄电池（加水型）：

此类蓄电池大部分采用铅锑合金板栅，充电时容易发生水分子的减少，每隔一定时间必须检查电解液的液面，如液面低于极板则添加蒸馏水至高于液面，还要经常测试酸的浓度。超过一段时间不使用需必须定期补充电等。

2．阀控式贫液式蓄电池（所谓免维护蓄电池）：

阀控式蓄电池大部分采用铅钙合金板栅，充电时产生的水分解量少，水份蒸发量低，加上外壳采用密封结构，释放出来的硫酸气体（专业称为酸雾）也很少，所以它与开口富液式蓄电池相比，具有不需添加任何液体，不会漏液，对接线桩头、电线腐蚀少，抗过充电能力强，电量储存时间长等优点。另外阀控式蓄电池由于自身结构上的优势，它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般比开口富液式蓄电池长,减少了维护成本，降低了对使用人员的管理标准。

但切记阀控式蓄电池不是真正的免维护电瓶，所谓称之为免维护只是相对于开口富液蓄电池而言，超过一段时间不使用也需采用定期补充电等维护措施。

市场上的免维护蓄电池也有两种：一种为不流动的液体（AGM），另一种为电解液为凝胶状（GEL）。GEL胶体阀控式蓄电池比AGM阀控式蓄电池具有循环使用性能更好、自放电低、电解液无分层现象及不会发生热失控等诸多优势。

铅酸蓄电池充电器的种类

按制作工艺区分：

工频充电机：

此种充电机一般内部都有变压器。

其优点是结构简单，负载能力强一些，可靠性强；缺点是笨重不易携带、内耗浪费大，控制性能比较少。

高频充电机

高频充电机顾名思义就是频率高。其一般不带变压器，主要通过电子电路进行控制。其优点是轻巧便携，工作功能齐全。

按技术含量区分：

普通型充电机：

主要适合于临时性、紧急性使用（主要适用于启动型蓄电池）。其设计简单、价格低，这种充电机一般不带充电保护功能，也不会自动停机。此种充电机不适合专业的及长期性对除启动型蓄电池以外的蓄电池使用，因为长期使用会对充电机产生副作用。

智能型充电机：

主要适用于长期及保护性的对专业蓄电池进行充电。此种充电机充电过程是变化的，具有科学的充电电量控制技术，确保蓄电池充足，不过充、不欠充；充电时显示运行状态，蓄电池容量；具有自动检测、延时启动、开路、接反、过载、短路、过热、温度补偿、恒流、恒压、脉冲、均衡充电等功能；具有自动补充充电功能，充足后自动关机等功效，无需人员看管。

注意：充电时充电电流应稍小些，采用与电瓶容量相匹配的充电器（决不可以超过额定电量的15%），如采用大电流快速充电器易使蓄电池可能会发生爆炸，导致伤人并造成电瓶使用寿命短(切记如只追求充电时间的快速只会对您的电瓶造成伤害)。另外充电器分为开口富液蓄电池（加水型）及阀控式贫液式蓄电池（所谓免维护蓄电池）两种，它们的充电曲线是不同的。目前市场上的充电器大部分是为启动型蓄电池而设计的，不适用于动力型蓄电池。