硫磺制硫酸生产仿真模拟实训装置

一、规格型号及配置：

1、设备规格：4000×2000×1600mm

2、设备电源：220V.50HZ,电流≤5A，灯泡负载电压6-12V；具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。

3、设备材质：进口聚氨脂、玻璃钢、工程塑料、演示系统、语音系统；框架承台采用角钢焊接支撑；设备有机玻璃制作、内部结构透明可见，便于观察了解其内部结构。管线采用有机玻璃管线连接；工艺中灯光采用LED实现。本装置采用电气动态运转、演示。设备之间连接管道用透明直径Φ10mm有机玻璃管加工制作，外部上色，内加不同颜色LED流水灯演示生产过程；

4、中控台：

（1）控制柜配置：静电喷塑工艺/机械锁；I/O控制平台；系统构成: 开放式的控制平台、人性化的中文操作界面、交互式的控制结构；输入端口:8路独立可编程RS-232控制接口、8路数字I/0输入；输出端口: 20路独立 发射口、20路数字I/0输出口；电力输入:110V-240V；电力输出: 20路控制接口。

（2）电气部分主要有电源模块、按钮模块、可编程控制器（PLC）模块、变频器模块、接线端子排等组成。所有的电气元件均连接到接线端子排上，通过接线端子排连接到安全插孔，由安全接插孔连接到各个模块。结构为拼装式，各个模块均为通用模块，可以互换，能完成不同的实训项目。

（3）计算机：主板芯片组不低于英特尔®Q45；CPU不低于英特尔E7500，二级缓存不小于2M；内存：4GDDRⅢ;硬盘：500GSATA(7200rpm)；4个USB接口；光驱：DVD；独立显卡不低于512M；其他硬件按常规配置；安装系统；按要求安装系统及操作软件；
5、系统操作：
    系统操作实现以教学功能为基础，通过工艺操作流程为引导，结合实时操作，关键步骤规范要求问答选择，工具、设备对应选择操作来完成系统任务操作实训；采用专业开发的“易控”软件设置界面系统；完成硫磺制硫酸生产仿真过程冷态模拟开车、停车、正常运行等实训。实现计算机操作与模拟模型操作一体、并通过控制模拟生产工艺控制完成硫磺制硫酸生产仿真冷态模拟开车、停车、正常运行等实训，通过软件控制操作完成，控制系统模拟生产操作，可分段显示生产过程物料走向动态情况。设备软硬结合且可虚实联动，配套有教学设备实训仿真软件及视频教程，属于智能化教学实训装备。
（1）控制设备的运转、灯光演示功能；计算机生动丰富的多种界面表现形式；

（2）具有语音讲解系统，同步描述硫磺制硫酸生产装置的原理运行及设备功能；硫磺制硫酸生产装置的图文、信息系统内容的解说；

（3）硫磺制硫酸生产装置工艺开车过程演示；硫磺制硫酸生产装置工艺运行过程演示；硫磺制硫酸生产装置分段工艺运行过程演示；硫磺制硫酸生产装置分段系统介绍；硫磺制硫酸生产装置整体工艺系统介绍；硫磺制硫酸生产装置主体设备介绍。

二、设备技术参数:

硫磺制硫酸装置根据硫磺制硫酸生产工厂的设置、管道厂房等配置以及模型工艺特点而完整系统地制作的微型“硫磺制硫酸工厂。采用电动灯光、立体、透视、标识、色彩等现代化技术，使这一“微型工厂”逼真、美观且颇有动感，适应过程装备专业、煤化工、化学工程有关的实验认知教学，是现代专业的大型直观教学设备之一。装置具有工艺特征和典型设备的内部结构，使学生不出校门就掌握了实习所需掌握的大部分内容，使学生在宝贵的工厂实习时间里，去真正实习生产、实习操作和控制，完成一个高起点、高效率的实习环节。
   硫磺制硫酸生产仿真装置由硫磺经熔融、焚烧产生二氧化硫气体，经废热锅炉、过滤器，再通入空气氧化转化成三氧化硫，再经冷却、酸吸收，制得成品硫酸。依据表达硫磺制硫酸生产的设备及管道布置、生产流程和设备的主要作用等分别进行叙述。
1、熔硫工段（包括原料工段）：主要设备有输送机、熔硫槽、过滤助虑槽、液硫过滤机、液硫贮槽、精硫槽、硫磺泵等，主要管道为夹套管。

2、焚硫转化工段：主要设备有焚硫炉、热力设备（废热锅炉、过滤器、省煤器等）、转化器、热换热器、冷换热器，主要管道为烟气管道，大部分管道可现场卷制或是直接购买的螺旋管。

3、干吸工段：主要设备有干燥塔、第一吸收塔、槽、酸冷却器、硫酸泵等，酸管为不锈钢管道，一般需带阳极保护。

4、成品工段：主要设备有硫酸贮槽、输送泵，主要管道为普通碳钢或不锈钢管道。

三、硫磺制硫酸仿真模拟实训系统装置说明

硫磺制硫酸实训系统工艺流程与设备结构等内容进行仿真微缩和文字介绍，实现学生对系统设备内部结构的形象化教学；使学生掌握和熟悉各段工艺；针对各种不同行业系统组件及场景和应用的仿真，是学生未到现场却已身临入境。使学生了解硫磺制硫酸生产工艺系统，并使学生不出校门就能感受工厂工作环境、工作过程、工厂工艺深入了解，达到工厂实习的目的。