PVC生产仿真模拟实训装置

一、规格型号及配置：

1、设备规格：4000×2000×1600mm
 2、电源：220V.50HZ,电流≤5A，灯泡负载电压6-12V；具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
 3、设备材质：有机玻璃、工程塑料、演示系统、语音系统；框架承台采用角钢焊接支撑；设备有机玻璃制作、内部结构透明可见，便于观察了解其内部结构。管线采用有机玻璃管线连接；工艺中灯光采用LED实现。本装置采用电气动态运转、演示。设备之间连接管道用透明直径Φ10mm有机玻璃管加工制作，外部上色，内加不同颜色LED流水灯演示生产过程；

4 、中控台：

（1）控制柜配置：静电喷塑工艺/机械锁；I/O控制平台；系统构成: 开放式的控制平台、人性化的中文操作界面、交互式的控制结构；输入端口:8路独立可编程RS-232控制接口、8路数字I/0输入；输出端口: 20路独立 发射口、20路数字I/0输出口；电力输入: 110V-240V；电力输出: 20路控制接口。
 （2）电气部分主要有电源模块、按钮模块、可编程控制器（PLC）模块、变频器模块、接线端子排等组成。所有的电气元件均连接到接线端子排上，通过接线端子排连接到安全插孔，由安全接插孔连接到各个模块。结构为拼装式，各个模块均为通用模块，可以互换，能完成不同的实训项目。
 （3）计算机：主板芯片组不低于英特尔®Q45；CPU不低于英特尔E7500，二级缓存不小于2M；内存：4GDDRⅢ;硬盘：500GSATA(7200rpm)；4个USB接口；光驱：DVD；独立显卡不低于512M；其他硬件按常规配置；安装系统；按要求安装系统及操作软件；
 5、系统操作：
     系统操作实现以教学功能为基础，通过工艺操作流程为引导，结合实时操作，关键步骤规范要求问答选择，工具、设备对应选择操作来完成系统任务操作实训；采用专业开发的“易控”软件设置界面系统；完成PVC生产仿真过程冷态模拟开车、停车、正常运行等实训。实现计算机操作与模拟模型操作一体、并通过控制模拟生产工艺控制完成PVC生产仿真冷态模拟开车、停车、正常运行等实训，通过软件控制操作完成，控制系统模拟生产操作，可分段显示生产过程物料走向动态情况。设备软硬结合且可虚实联动，配套有教学设备实训仿真软件及视频教程，属于智能化教学实训装备。

（1）控制设备的运转、灯光演示功能；计算机生动丰富的多种界面表现形式；
 （2）具有语音讲解系统，同步描述PVC生产装置的原理运行及设备功能；PVC生产装置的图文、信息系统内容的解说；

（3）PVC生产装置工艺开车过程演示；PVC生产装置工艺运行过程演示；PVC生产装置分段工艺运行过程演示；PVC生产装置分段系统介绍；PVC生产装置整体工艺系统介绍；PVC生产装置主体设备介绍。

二、设备技术参数:
      PVC装置根据PVC生产工厂的设置、管道厂房等配置以及模型工艺特点而完整系统地制作的微型“PVC生产工厂。采用电动灯光、立体、透视、标识、色彩等现代化技术，使这一“微型工厂”逼真、美观且颇有动感，本模型适应过程装备专业、煤化工、化学工程有关的实验认知教学，是现代专业的大型直观教学设备之一。装置模型具有工艺特征和典型设备的内部结构，使学生不出校门就掌握了实习所需掌握的大部分内容，使学生在宝贵的工厂实习时间里，去真正实习生产、实习操作和控制，完成一个高起点、高效率的实习环节。

PVC生产仿真装置由八个工序段组成，它们分别是：电石破碎段（原料场）、氯化氢合成段、乙炔发生段、混合冷冻脱水与氯乙烯转化段、粗氯乙烯净化与压缩段、氯乙烯精馏段、聚氯乙烯悬浮聚合段、聚录乙烯包装段。依据所模仿表达电石法聚氯乙烯生产工厂的设备及管道布置、生产流程和设备的主要作用等分别进行叙述。

1、电石破碎段：电石库、皮带机、粗破机、细破机、料仓、计量斗、电石加料器；

2、氯化氢合成段：氢气缓冲罐、氯气缓冲罐、阻火器、放空阻火器、合成炉、空气冷却管、石墨冷却器、缓冲器、酸雾分离器、纳氏泵、分离器、硫酸冷却器、循环泵、阀门；

3、乙炔发生段、渣浆池、乙炔发生器、正封水罐、逆封水罐、喷淋预冷器、水封罐、喷淋冷却器、填料塔、乙炔气柜水封罐、乙炔气柜、水环式压缩机、气液分离器、清净塔、中和塔、乙炔冷却塔、除雾器、循环泵、阀门

4、混合冷冻脱水与氯乙烯转化段：乙炔预冷器、混合器、石墨冷却器、酸雾过滤器、热水预热器、第一段转化器、第二段转化器、循环泵、阀门

5、粗氯乙烯净化与压缩段：石墨冷却器、除贡器、水洗泡沫塔、碱洗泡沫塔、氯乙烯气柜、冷碱塔、机前预冷器、水分离器、压缩机、机后预冷器、储罐、循环泵、阀门；

6、氯乙烯精馏段：全凝器、水分离器、低沸塔、中间槽、尾气冷凝器、聚结器、高沸塔、成品冷凝器、单体储槽、循环泵、阀门；

7、聚氯乙烯悬浮聚合段：ACM储罐、聚合釜、出料槽、混料槽、浆料汽提塔、离心槽、旋风分离器、离心机、干燥器、料仓、循环泵、阀门；

8、聚氯乙烯包装段：透明包装车间、包装输送机、包装场景模拟。

三、聚氯乙烯三维系统仿真系统说明

聚氯乙烯仿真工艺是化工的典型工艺，仿真软件对聚氯乙烯工厂实物设备的仿真模拟，使学生对聚氯乙烯仿真工艺原理、操作环境、控制系统、故障处理有了更深的理解。聚氯乙烯装置仿真系统是一套完整的智能化教学系统，本系统可以使学员了解工厂外观、清楚设备结构、明白工艺流程、熟悉生产操作。系统包括智能化模拟工厂、聚氯乙烯装置仿真系统流程演示、聚氯乙烯三维虚拟工厂、聚氯乙烯装置仿真设备内部结构。四个系统能够有机的结合为一个整体来完成整个教学系统的主要功能，根据教师站上运行的仿真数据模型所产生的过程状态数据，从外观和数据上逼真的反映出实际生产现场各种设备的外观及运行流程，允许培训人员进行现场操作，将操作结果及时反馈到教师站中，以便能够根据所产生新的生产过程状态数据，及时地反映操作后的现场情况。其它部分与仿真数据通信完成以上功能。

PVC实训系统工艺流程与设备结构等内容进行仿真微缩和文字介绍，实现学生对系统设备内部结构的形象化教学；使学生掌握和熟悉各段工艺；针对各种不同行业系统组件及场景和应用的仿真，是学生未到现场却已身临入境。使学生了解以上生产工艺系统，并使学生不出校门就能感受工厂工作环境、工作过程、工厂工艺深入了解，达到工厂实习的目的。