尿素生产模拟实训装置(气提法）

我们化学工程与工艺专业的学生的毕业实习是理论联系实际、培养高级工程技术人才、更好的去学习专业理论知识的非常重要的实践环节。重点了解主要机器和设备的类型、结构、作用原理，以及它们在生产流程的作用地位。尿素生产实训系统工艺流程与设备结构等内容进行仿真微缩和图文说明，实现学生对系统设备内部结构的形象化教学；使学生掌握和熟悉各段工艺；针对各种不同行业系统组件及场景和应用的仿真，是学生未到现场却已身临入境。使学生了解尿素生产生产工艺系统，并使学生不出校门就能感受工厂工作环境、工作过程、工厂工艺深入了解，达到工厂实习的目的。

一、规格型号及配置：
 1、装置规格：4000×2000×1600mm
 2、使用电源：220V.50HZ,电流≤5A，灯泡负载电压6-12V；具有接地保护、漏电保护功能，安全性符合相关的国家标准。采用高绝缘的安全型插座及带绝缘护套的高强度安全型实验导线。
 3、设备材质：进口聚氨脂、玻璃钢、工程塑料、演示系统、语音系统；框架承台采用角钢焊接支撑；设备有机玻璃制作、内部结构透明可见，便于观察了解其内部结构。管线采用有机玻璃管线连接；工艺中灯光采用LED实现。本装置采用电气动态运转、演示。设备之间连接管道用透明直径Φ10mm有机玻璃管加工制作，外部上色，内加不同颜色LED流水灯演示生产过程；
  4、中控台：
 （1）控制柜配置：静电喷塑工艺/机械锁；I/O控制平台；系统构成: 开放式的控制平台、人性化的中文操作界面、交互式的控制结构；输入端口:8路独立可编程RS-232控制接口、8路数字I/0输入；输出端口: 20路独立 发射口、20路数字I/0输出口；电力输入:110V-240V；电力输出: 20路控制接口。
 （2）电气部分主要有电源模块、按钮模块、可编程控制器（PLC）模块、变频器模块、接线端子排等组成。所有的电气元件均连接到接线端子排上，通过接线端子排连接到安全插孔，由安全接插孔连接到各个模块。结构为拼装式，各个模块均为通用模块，可以互换，能完成不同的实训项目。
 （3）计算机：主板芯片组不低于英特尔®Q45；CPU不低于英特尔E7500，二级缓存不小于2M；内存：4GDDRⅢ;硬盘：500GSATA(7200rpm)；4个USB接口；光驱：DVD；独立显卡不低于512M；其他硬件按常规配置；安装系统；按要求安装系统及操作软件；
 5、系统操作：
      系统操作实现以教学功能为基础，通过工艺操作流程为引导，结合实时操作，关键步骤规范要求问答选择，工具、设备对应选择操作来完成系统任务操作实训；采用专业开发的“易控”软件设置界面系统；完成尿素生产仿真过程冷态模拟开车、停车、正常运行等实训。实现计算机操作与模拟模型操作一体、并通过控制模拟生产工艺控制完成尿素生产仿真冷态模拟开车、停车、正常运行等实训，通过软件控制操作完成，控制系统模拟生产操作，可分段显示生产过程物料走向动态情况。设备软硬结合且可虚实联动，配套有教学设备实训仿真软件及视频教程，属于智能化教学实训装备。
 （1）控制设备的运转、灯光演示功能；计算机生动丰富的多种界面表现形式；
 （2）具有语音讲解系统，同步描述尿素生产装置的原理运行及设备功能，通过计算机、投影等多媒体设备对尿素生产装置进行图文解说，分系统描述生产过程；
 （3）尿素生产装置工艺开车过程演示；尿素生产装置工艺运行过程演示；尿素生产装置分段工艺运行过程演示；尿素生产装置分段系统介绍；尿素生产装置整体工艺系统介绍；尿素生产装置主体设备介绍。
 二、系统装置技术参数:
      尿素生产装置根据尿素生产工厂的设置、管道厂房等配置以及模型工艺特点而完整系统地制作的微型“尿素生产工厂。采用电动灯光、立体、透视、标识、色彩等现代化技术，使这一“微型工厂”逼真、美观且颇有动感，适应过程装备专业、煤化工、化学工程有关的实验认知教学，是现代专业的大型直观教学设备之一。装置具有工艺特征和典型设备的内部结构，使学生不出校门就掌握了实习所需掌握的大部分内容，使学生在宝贵的工厂实习时间里，去真正实习生产、实习操作和控制，完成一个高起点、高效率的实习环节。

当代尿素生产，不论是采用哪种流程，基本由六个工艺单元，即原料供应、尿素的高压合成、含尿素溶液的分离过程、未反应氨和二氧化碳的回收、尿素溶液的浓缩、造粒与产品输送和工艺冷凝液处理。

1、装置的组成：尿素装置设计为生产小颗粒尿素，其工艺为应用池式冷凝器的CO2汽提法。该单元由下列工序及辅助设施组成：氨的加压及CO2气压缩工序，合成及汽提工序，循环工序，尿素溶液贮存、二段蒸发工序及造粒，解吸和水解工序，辅助设施，蒸汽系统；

1）氨的加压及CO2气压缩工序

来自界区的液氨，经液氨过滤器至高压氨泵，液氨加压通过甲铵喷射器至高压甲铵池式冷凝器，将高压洗涤器来的甲铵液带入池式冷凝器。压缩机第一段压缩气体经冷却与空气混合一段分离器分离出冷凝水。出分离器气体入压缩机二段入口。出压缩机二段的气体至脱氢反应器；出反应器的气体经压缩机二段冷却器及分离器进压缩机三段入口，经压缩机三段及四段压缩至进入高压汽提塔。

2）合成及汽提工序

合成塔、气提塔、高压冷凝器和高压洗涤器四个设备组成高压圈，是二氧化碳气提法的核心部分；在合成塔中，甲铵进一步转化成为尿素；汽提塔的大部分弛放气与甲铵喷射器来的液氨-甲铵液混合物反应生成甲铵，在池式冷凝器中还有部分甲铵转化成尿素；

3）循环工序

此工序是从出汽提塔底部的尿素溶液中回收NH3和CO2；尿素-甲铵溶液从精馏塔的下部进入循环加热器分解；分解后气液混合物在精馏塔下部分离，气体通过精馏塔进行热量和质量交换，气体中部分水被冷凝，减少精馏塔气体中水含量。出精馏塔的气体进入低压甲铵冷凝器冷凝，进入低压甲铵冷凝器液位槽，出液位槽的气体入常压吸收塔，出液位槽的甲铵液经高压甲铵泵升压入高压洗涤器；尿素溶液通过液位调节阀入闪蒸槽；闪蒸出来气体入一段蒸发冷凝器。

4）尿素溶液贮存、二段蒸发工序及造粒

闪蒸槽尿素溶液进入尿素溶液贮槽，由尿素溶液泵送入一段蒸发器浓缩。出一段蒸发器气液混合物在上部分离器分离，溶液入二段蒸发器，气体至一段蒸发冷凝器。从闪蒸槽及一段蒸发分离器的气体在一段蒸发冷凝器中冷凝，冷凝液去氨水贮槽，未凝气经一段喷射器入常压吸收塔中进一步用吸收塔的稀氨水吸收。吸收液入氨水槽，气体至排气筒放空。

出一段蒸发分离器尿液进入二段蒸发器浓缩。出二段蒸发器的气液混合物在上部的分离器分离，溶液由熔融尿素泵送入造粒塔造粒，气体经升压器送入二段蒸发冷凝器冷凝，未冷凝气体经喷射器进入二段蒸发后冷器，冷凝液入氨水贮槽。出二段蒸发后冷器未凝气通过二段蒸发第二喷射器升压后送入常压吸收塔进一步回收氨。出造粒塔的尿素颗粒经皮带称称重后由输送机送去散装仓库贮存或送至包装。

5）解吸和水解工序；

氨水槽中的溶液进行解吸和水解。溶液通过解吸塔给料泵送出，其中一部分送至低压甲铵冷凝器及回流冷凝器作吸收剂，其余经解吸塔换热器预热后入第一解吸塔上部。出第一解吸塔底部稀溶液经水解塔给料泵抽出，经水解塔预热器预热后进入水解塔上部。水解塔中水解成NH3和CO2。出水解塔底部的溶液经预热器换热后进入第二解吸塔上部继续解吸。解吸水通过解吸塔热交换器、工艺冷凝液冷却器冷却再由工艺冷凝液泵送至化水站处理后作为锅炉给水。第一解吸塔气体到回流冷凝器冷凝后气液混合物进入回流冷凝器液位槽中分离。溶液经回流泵送出，一部分返回第一解吸塔顶部作回流液，其余则送至低压甲铵冷凝器。出回流冷凝器液位槽气体经压力调节阀减压后至常压吸收塔进一步回收氨。

6）辅助设施

尿素装置设置废水槽，该槽位于地面下收集不能直接排入氨水槽的从各设备、管道排出含NH3、CO2和尿素废水。槽内的废水通过废水泵转送至氨水槽。该废水槽设置是为了减少开停车及切换泵时排出废水排放，减少对环境的污染。

2、系统装置流程主要设备：

其中实训内容中融入了部分典型化工单元操作技术、化工设备等方面的理论知识与职业技能训练。尿素装置的主要关键设备有：尿素合成塔、汽提塔、高压甲铵池式冷凝器、CO2压缩机、高压氨泵、高压甲铵泵及管线等等。

3、流程图与图片：