床控板、集控开关、酒店床头集控器

一、酒店安装客房智能灯控系统的趋势：

个性化、智能化、简易化，是我们智能酒店的发展趋势，它所带来的好处：

1、提高酒店硬件档次。

2、增强客户的体验，提高酒店的满意度。

3、节能环保，节约布线。

4、彰显酒店个性，简易操控。

二、系统组成部分

集控屏控制开关系统由：灯控配电控制箱，集中控制触摸主面板，86触摸4路灯控分触摸面板（安装在进门口 ）组成。

1、灯控配电箱：RS485通讯接口、照明空调控制输出、电源组成。

A、集中控制触摸屏和灯控分触摸面板通过一根4芯线或弱电用网线连接（RS485）通讯与灯控配电箱通讯。（RS485通讯线要与强电线路要分开布线或用线管隔开）这样既节约电线又避免触电的危险，保证人身安全。

B、控制箱照明空调输出与房间所有灯和空调的连接，线路集中查找方便。

2、集中控制触摸屏：分桌立式和壁挂式2种，可以选择11路、13路控制。圆形、长方形、椭圆形、金边、银边等多种外观选择。功能：所有键单开控制、左右床灯调光控制、中央空调功能控制、总关控制、4路双控控制等。

3、灯控分触摸屏：可以选择4路与集中控制触摸屏实现双控。

三、功能描述

1、集中控制触摸屏采用高档水晶面板或钢化玻璃面板，电容触摸，即时触发，安全可靠，不怕湿手触摸。每路负载：小于或等于150W，空调2000W。

技术参数

空调控制：高、中、低速控制，温度设定，电磁阀

对客房内的灯具，空调、背景音乐、窗帘、服务进行集中控制。

工作电压：5VDC

工作环境：－40℃～70℃

相对湿度：最大相对湿度85%（20℃）

联接方式：通过RS485方式与灯控配电箱联接。

2、集中控制触摸屏与86触摸开关搭配，可以做双控控制。集中控制屏控制键为右下角第2

行从右至左4个键。当房间灯亮的时候，相对应按键有灯光指示，表示这一路的灯已经

点亮，方便客户知道哪些灯没有关闭。

3、集中控制屏的功能区灯控具体内容可以根据客户要求来定制。

4、可调光，长按变光键，灯光从暗到亮再转暗----循环变化。

5、集中控制屏面板如果30秒没有操作，面板上的灯光自动灭掉，不影响客人休息。当需

要操作的时候，只要任意触碰面板，背光亮起，方便客人夜间操作灯光。

6、集中控制触摸屏欢迎光临区域是背光显示，可以做酒店LOGO名称。

7、入住模式，当总关所有灯以后，空调不关闭，仍然能继续工作。

四、布线材料选择

1、集中控制触摸面板和灯控分触摸屏与灯控配电箱之间采用4线RS485通讯。

2、灯控配电箱与照明控制采用火线控制，一般采用1.0-2.0的电源线，客户根据现场需要选用。