JMDM-ZNSW系列智能插座

产品说明书

简介

JMDM-IS系列智能插座是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款智能的高可靠稳定性的工业用或民用的二路智能插座。该产品可以设定定时参数后自动脱机运行或通过电脑、手机、网络进行实时在线控制。

JMDM-IS系列智能插座都可以通过上位机来设定定时参数，根据在线控制方式的不同可以分为以下几个型号：

1. JMDM-IS-S2:   串口控制型；

2. JMDM-IS-U2:   USB控制型；

3. J MDM-IS-W2:   WIFI控制型；

4. JMDM-IS-M2:     315M无线控制型；

5. JMDM-IS-N2:    网络控制型；

6. JMDM-IS-G2：  手机短信控制型；

功能特性

1、工作电源：AC 220V  50Hz市电；控制板自带防雷击保护电路，稳定可靠。

2、32位高性能单片机控制：程序存储空间：128K；数据存储空间：64K (若有特定需要)，保存数据，断电数据不丢失。

3、通信接口：

1) JMDM-IS-S2:   串口控制型；该型号智能插座有一路RS232接口和一路RS485接口，上位机可以通过RS232和RS485对两路插座的供电进行控制；也可以，可进行485组网通信，通信距离可达到500米。

2)  JMDM-IS-U2:   USB控制型；该型号智能插座有一路USB通信接口，带有ESD静电释放保护，上位机可以通过USB接口对两路插座的供电进行控制；

3)  JMDM-IS-W2:   WIFI控制型；该型号智能插座有一路WIFI通信接口，上位机可以通过WIFI接口对两路插座的供电进行控制；该型号控制器可以实现手机、平板电脑、WIFI网络对智能插座的控制。

WIFI模块主要特性：

1) 波特率2400-115200可调透明串口；

2) 支持静态IP设置和DHCP获取地址；

3) 支持在线串口设置模块参数功能；

4) 支持WEP64/128、WPA/RSN(WPA2)-PSK加密方式；

5) 支持SNet模式（UDP、TCP S/C三种数据透传模式）；

6) 符合802.11b/g标准，支持Ad-Hoc网络和基础网络模式；

7) 可支持智能手机、PDA、笔记本电脑、平板电脑等终端设备直接和wifi 模块建立连接。

8) 模块内置有完整的TCP/IP协议栈，支持ARP、IP、ICMP、UDP、TCP、DHCP客户端以及DHCP服务器等诸多协议，可通过串口灵活设置。同时具备通用串口、PWM以及多路通用IO的输入输出等功能。

4)  JMDM-IS-M2:     315M无线控制型；该型号智能插座有一315M无线收发通信接口，上位机可以通过315M无线网络对两路插座的供路进行控制；该型号控制器可以实现遥控器，智能家居控制系统对智能插座的控制。该产品配有便携式无线遥控器（长*宽*高=5.5*3.5*1cm）,在有效距离（最远50m）范围内可实时、任意控制智能插座的开关，从而去控制相应的家电设备。也可以我司的智能家居系统组合使用，直接可以通过手机或平板APP软件进行智能监控家电设备。

5)  JMDM-IS-N2:    网络控制型；一路RJ45接口：用户根据自己设定的IP地址和密码，可有效的对外部设备进行远距离控制。可以在局域网内实现插座供电控制，也可以通过INTERNET对该智能插座的供电实现控制。

6) JMDM-IS-G2：  手机短信控制型；该型号智能插座带手机短信收发模块，外置（可定制内置）GSM天线，实现通过手机振铃或短信息进行远程监控开关。

4、两路智能插座输出说明：

采用光电隔离的输出控制方式，可以有效防止该产品上电瞬间产生误动作，稳定可靠。插座是经过国家CE认证，插座可承受的交流最大电压为250V，最大输出电流为12A。即导通时有220V交流输出，可给外部用电设备供电。断开220V交流时外部用电设备随即断电。

5、系统稳定性：具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能，无死机现象。

6、二种工作方式：支持脱机工作和联机实时控制这两种工作方式；

7、工作状态指示灯：每路插座输出都有一个指示灯，方便观察输出点工作状态。

还有一个电源指示灯，显示当前220V交流电能否正常供电。

- 外壳尺寸：	长×宽×高: 210mm×125mm×43mm。

使用说明

JMDM-ZNSW系列智能插座可以实现设定定时参数脱机工作和由上位机通过通信接口进行实时控制两种工作模式；

Ⅰ．设定定时参数脱机工作模式：

客户给智能插座进行时间段设置时，可使用我司提供时间设置界面，通过USB线把电脑和智能插座连接起来进行时间设置。设置的时间循环包括——

a、周循环：每周的周几，几时几分几秒导通。周几，几时几分几秒关闭。

b、天循环：每天的几时几分几秒导通。几时几分几秒关闭。

c、小时循环：每小时的几分几秒导通几分几秒关闭（如第12分30秒自动导通。到第28分30秒时自动关闭）

d、分钟循环：每分钟的几秒导通几秒关闭（如第5秒自动导通，到第40秒时自动关闭）

Ⅱ．通过通信接口实时控制工作模式：

我公司根据客户所购买的智能插座型号，提供相应的电脑软件、手机软件、平板电脑软件、短信通信格式、串口通信协议等资料。以便于客户通过相应的通信接口对所购买的智能插座进行实时控制。

规格

1、工作温度：-40~+85°C；

2、结温度：-40~+125°C ；

3、湿度：5~95% 无凝结 ；

- 功耗(无外部设备): 220V@ 3A (典型值) ；

硬件连接注意事项

1、客户应仔细检查产品无误后，才可将插头直接插上220V交流电源。

2、智能插座的电源采用外接交流220V  50Hz市电供电。

3、每路智能插座导通时会有220V交流输出，对应的指示灯会亮，可给外部用电设备供电；断开220V交流时外部用电设备随即断电。

用途

广泛用于家居生活、工业控制，对距离有要求的220V交流供电的用电设备上，不受距离空间限制。如：可以无线遥控抽水机；在办公室里控制家里的电饭煲；在异地控制家里的宠物喂食；控制门窗与电磁铁式门栓相结合，可以远程开锁；控制工控机、服务器远程开机复位等。这样省去由于距离问题造成的长途路程的奔波，从而节约人力成本，为你的生活提供一个更加高效、节能、智能化的平台。

发货事项

1、发货清单：智能插座、串口线(附送)、电子版产品资料：上位机实时控制软件、产品说明书。

2、发货方式：快递，包装标准：防静电防震纸箱。

售后服务

1、保修：自产品售出之日起，硬件正常使用下出现故障，保修一年，保修期后只收取维修成本费用；维修方式：送修。

2、技术支持：提供电话、网络在线技术支持。

联系方式

QQ：2355735132手机号码：13528476541曾小姐

电话：0755-29418581； 传真：0755-29355820

E-mail:2355735132@qq.com或jmdm006@126.com

公司网址：www.jingmindm.com