操 作 使 用 手 册

CH-SYS   上海宇廷电工系统化有限公司

目 录

- DTC-686发展沿革及注意事项………………………………….2.

- DTC-686工作原理及如何操作………..………3.

- DTC-686自动正/反转收放料控制流程图………………………4.

- DTC-686面板显示及操作说明…………………..…….5.-7.

- DTC-686电器特性…………………………….………….…….8.

- 端子配线功能说明……….…………………9.10.

- DTC-686参数内容说明……………….…………………….11.-19.

- 参数设定简表……………………………….20.21.

- MODBUS资料参数地址设定说明………………………………….……22.

上海宇廷电工系统化有限公司

## 发展沿革：

非常感谢您采用DTC-686正/反 转 自动收/放料张力控制器(以下简称686).本系统的发展是因应目前市场上众多厂家需求布匹、塑料等连续性材料速收/放料及检查机而专门开发的 正/反 转 收料/卷取 张力控制器.最高速度可达500m/min以上.

它根据编码器的脉冲信号判别正/反转方向，再由变位检出器的位置反馈对线上材料的张力进行补偿、修正，来达到线上张力的恒定。

在使用DTC-686之前,请先阅读本说明书,以便日后的配线设计、参数设定方式及了解正常现象发生的原因与处理方法,并妥善保管此说明书.

注意事项:

(1).请勿在送电中实施配线或拆装686控制器的连接器,以免发生危险或损坏686控制器.

(2).686控制器的端子4-24均为输入讯号与输出讯号接点,请勿接至AC电源以免发生损坏情形.

(3).686控制器的D/A输出端子23(+),24(-)绝对不可连接AC电源及异电压进入.

(4).请勿拆卸控制器外壳及做控制器零件的耐压测试.

(5).686控制器之参数,于出厂时以作适当设定,如需特殊控制方式,重新设定参数,请记录保存之.

产品介绍

- 结构及安装尺寸

盘面开孔90×90mm 999090909nnbdf99090909909090mm

90 mm

1

90mm mmmmmmmmm

m

137 mm

93 mm

3

93 mm

2

- 以机背为方向将机台完全推入盘面开孔内。

2.  于盘面内侧装上机台两侧支架。

3.  顺时针旋转支架上固定螺丝将机台固定于盘面上。

DTC-686自动正反转收放料控制流程图

面板显示及操作说明

面板显示说明：

- 显示器说明：

    - 上排显示器：此显示器在一般显示模式时可由参数40‧来指定显示初始外径、目前外径、回授位置、设定位置或输出电压。

    - 下排显示器：此显示器在一般显示模式时可由参数41‧来指定显示初始外径、目前外径、回授位置、设定位置或输出电压。

- LED灯号说明：

- RUN灯：当控制器停止动作，RUN灯熄灭。

当控制器开始动作，RUN灯持续输出。

- OUT灯： 当RELAY输出时，此灯号亮。

- CATCH灯: 当控制器动作时，若回授达到与设定值相同时，此            灯号将会亮起代表追踪正常。

- ERR灯：  当系统侦测到有异常状态时，此灯会亮起。

LINK灯：  当RS-485与外部联机时，当每完成一次通讯时，LINK      灯将会闪烁一下。

- 参数设定说明 (按键操作说明)：

- MODE〉按键：

用来选择进入参数显示模式，或回到一般显示模式。按一下可进入参数显示模式，再按一下可再回到一般显示。

当进入参数时，下排显示器会显示Pr‧XX，XX为参数号码，显示器上排会显示该参数之内容。

2.〈SET〉按键：

此按键有三种作用，当按下〈MODE〉键后，再按下〈SET〉键，此时下排显示Pr‧XX将开始闪烁‧代表进入参数更动模式。当参数更动完成后，按下〈SET〉可将更动后之数值存入控制器中，若无按下〈SET〉而直接按下〈MODE〉离开时，参数更动将无效。 当一般显示时，〈MODE〉键可用来解除错误状态。

3.      按键：

当进入参数显示模式和参数更动模式〈下排显示闪动〉时，可用此键来将参数号码加一。

4.       按键：

当参数显示模式时，可用此键将参数号码减一。 当参数更动模式时〈下排显示闪动〉，可用此键来将参数值减一。

DTC-686电器特性：

| 1. | 电 源 电 压 |  | AC220V±10% 50/60HZ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 硬 编 码 器 入 体 规 格 2组AI |  | A. A/B相 NPN输入 30K |
| 3. | 编码器电源供应 |  | DC 12V±5% 100mA MAX. |
| 4. | 继电器输出(两组) |  | relayA接点 250V AC/30V DC |
| 5. | 主速指令 | 电 压 | 电压0-10V DC 12bit分辨率输入阻抗200KΩ（只能单方向转动） |
|  |  | 编码器 | A/B 脉冲信号(可收/放料双方向运转) |
| 6. | 模拟量输入 | 变位检出用（电压0-10V DC 12bit分辨率输入阻抗200KΩ） KΩ |  |
| 7. | 模拟量输出 CHU B | 速度指令输出0-10V DC |  |
| 8. | 外径设定 | 由模拟输入0－10V输入与参数47－50对应 |  |
| 9 | 通 讯 | RS-485 MODBUS RTU方式,速率2400-38400 |  |
| 10． | 使用场合 | 室内,无腐蚀性气体,液体 |  |
| 11． | 环境 | 周围环境湿度 | 90%RH以下 |
|  |  | 作业环境温度 | 0˚C TO 60˚C |
|  |  | 储存环境温度 | 0˚C TO 60˚C |

端子台配线功能说明:

JP1:

| 端子号 | 名称 | 功能 | 附加说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ### AC1 | AC 220V | 电源入力 ( + 10%误差以内) |
| 2 | AC2 | AC 220V | 电源入力 ( + 10%误差以内) |
| 3 | FG | FG | 电源接地点 |

JP2:

| 4 | +12V | DC 12V | 编码器输入使用，最大100mA |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0v | COM点 | 编码器输入COM |
| 6 | E1-A | ENCODER A | 编码器 A相入力 |
| 7 | E1-B | ENCODER B | 编码器 B相入力 |
| 8 | RY1C | Relay 1 | 输出COM点 |
| 9 | RY1A | Relay 1 | 输出A接点 |
| 10 | RY2C | Relay 2 | 输出COM点 |
| 11 | RY2A | Relay 2 | 输出A接点 |

续上页

JP3:

| 12 | ### AI1 | 模拟输入 0 ~ 10V | 第一组模拟输入（主速） |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | AI2 | 模拟输入 0 ~ 10V | 第二组模拟输入（变位） |
| 14 | ACOM | ACOM | 模拟输入COM |
| 15 | +12V | DC 12V | +12V电源输出 (最大100 mA) |
| 16 | VOUT | 模拟输出 | 速度命令输出 0V ~ 10V |
| 17 | VCOM | 模拟输出COM | 速度命令输出COM点 |
| 18 | INP1 | ON/OFF | 输入接点 1 ON/OFF 控制 |
| 19 | INP2 | 卷径复归 | 输入接点 2第二多机能输入接点 |
| 20 | INP3 | 积分时间 2 | 输入接点 3 第三多机能输入接点 |
| 21 | INP4 | 寸动 | 输入接点 4 第四多机能输入接点 |
| 22 | ICOM | COM点 | INPUT输入COMMON、共同点 |
| 23 | 485+ | RS - 485 + | RS – 485 差动 + |
| 24 | 485 - | RS - 485 - | RS – 485 差动 - |

注意： ( 1) ACOM、VCOM、ICOM为相互隔离处理、请勿互相短接

( 2) ICOM与0V为相同之接点

参数

参数内容说明

设定密码

Pr‧01

设定范围：0000 ~ 9999

出厂设定值：1234

说明：设定密码用来保护 Pr.02 到 Pr.40 间之参数, 当核对设定密码与 Pr.29 密码设定值相同时, 才能进入 Pr.02 后之参数进行修改

初始卷径(第一段)

Pr‧02

设定范围：000.1 ~ 999.9

出厂设定值：100.0 (mm)

说明：开机时或卷径复归接点动作时，卷径计算值会回到初始卷径，使用时依据实际应用设定此值，兴卷取或放料模式无关。当使用卷径选择功能时，此为第一段选择值，若未使用卷径选择，则固定采用此参数值。

回授设定点

Pr‧03

设定范围：-1000 ~ 1000

出厂设定值：0

说明：此设定值为追踪之中心点

输出与主速1比1之卷径值

Pr‧04

设定范围：0.1 ~ 999.9

出厂设定值：1.000(mm)

说明：当采用有主速之工作方式时，必须正确设定此参数(R)，设定步骤如下：

1. 先计算主速5V输入时之表面线速度(S)；

2. 计算本控制器输出5V时之RPM数(P)；

3.  P*(R*3.14159)=S

4. 所以R=S/(P*3.14159)

输出电压=主速*(R/目前卷径)+P 修正值

主速跟随加速时间(秒)

Pr‧05

设定范围：000.1 ~ 100.0

出厂设定值：0.5 (秒)

说明：当主速输入时，可设定跟随加速时间，来取得一致的加速性，定义为0~10V变化所需时间。

主速跟随减速时间(秒)

Pr‧06

设定范围：000.1 ~ 100.0

出厂设定值：0.5 (秒)

说明：当主速输入时，可设定跟随减速时间，来取得一致的减速性，定义为0~10V变化时所需时间。

不感带

Pr‧07

设定范围：0 ~ 255

出厂设定值：3

说明：用来设定在回授设定点加减此参数之区域，为一不修正反应区域。

二段式补偿之误差判断点

Pr‧08

设定范围：0 ~ 1000

出厂设定值：100

说明：本控制器P与I之修正，分为2段补偿通常第一段较缓和，第二段反应较大(快)，分段位置由本参数设定，当回授大于本参数时，采用第二段补偿。

误差补偿率（PK1）第一段设定值

Pr‧09

设定范围：0.01 ~ 99.99

出厂设定值：0.60 (秒)

说明：P用于补偿偏移误差，针对输出电压直接补偿，当设定越大时，补偿电压越大。此为第一段比例修正设定值，当回授误差小于参数Pr.08时，采用此设定值。

误差补偿率(PK2)第二段设定值

Pr‧10

设定范围：0.01 ~ 99.99

出厂设定值：0.60 (秒)

说明：第二段P补偿设定值，当误差大于Pr.08时，采用此设定值。

卷径补偿积分时间(IK1)第一段设定值

Pr‧11

设定范围：0.01 ~ 99.99

出厂设定值：10.00(秒)

说明：积分补偿当设定有主速模式时，针对卷径来作修正，无主速模式时则直接对输出电压来修正。设定较小的时间时，可得到较快的修正补偿，设定较长的时间，补偿较慢速此为第一积分修正值，当回授误差小于Pr.08时，采用此值。

卷径补偿积分时间(IK2)第二设定值

Pr‧12

设定范围：0.01 ~ 99.99

出厂设定值：10.00(秒)

说明：第二段积分补偿时间，当回授误差大于Pr.08时，采用此设定值。

积分补偿计算最小误差值

Pr‧13

设定范围：1 ~ 100

出厂设定值： 0

说明：当回授误差很小时，可能会需要较长的时间才会到达过设定值位置，可经由此参数，限制当误差值小于此参数时，由此参数来代入计算，可加快当误差较小时之反应。

积分补偿计算最大误差值

Pr‧14

设定范围：0 ~ 9999

出厂设定值：100

说明：当回授误差较大时，直接代入计算会导致补偿过量而振荡，可限制代入计算之误差值不可超过本参数设定值。

积分补偿启动最小主速值

Pr‧15

设定范围：0.0 ~ 10.00

出厂设定值：0.1V

说明：积分动作若在停机时(主速停止)不可动作，可由此参数限制当主速小于此设定值时积分将暂停动作，因此当此参数设定为0时，积分将持续动作。

微分修正DK设定值

Pr‧16

设定范围：0 ~ 99.99

出厂设定值：0 (秒)

说明：微分修正用于加强修正相对误差，只有一段设定值。

微分每0.1秒衰退百分比

Pr‧17

设定范围：1 ~99

出厂设定值：1(%)

说明：微分为脉冲型态之修正方式，因此当误差不再变化时，修正量会衰退，此参数设定衰退之速率，当设定大时，衰退较慢，设定较小时衰退较快。

微分误差延迟时间

Pr‧18

设定范围：0.1 ~25.5

出厂设定值：1.0(秒)

说明：当启动之瞬间，若误差是由较大之区域开始动作，会导致瞬间出现一个大变化，可能造成伤害，可经由此参数，在启动时，经由此设定时间让误差值由0%-100%出现，减缓暂态变化。

卷径补偿上限

Pr‧19

设定范围：0.1~999.9

出厂设定值：999.9(mm)

说明：当设定有主速时，此参数才有作用，可用来限制积分针对卷径补偿，所允许之上限值。

卷径补偿下限

Pr‧20

设定范围：0.1 ~ 999.9

出厂设定值：10.0(mm)

说明：当设定有主速时，此参数才有作用，可用来限制积分针对卷径补偿，所允许之下限值。

积分与卷径互调

Pr‧21

设定范围：0 ~ 1

出厂设定值：0

说明：0=不使用     1=使用 （建议：如无特殊状况请设定“0”）

控制方式

Pr‧22

设定范围：0 ~ 7

出厂设定值： 0

说明：BIT 0=0 卷取       +1 放料

BIT 1=0 动力       +2 制动 (Pr.24为0时才可设定制动。)

BIT 2=0 (有主速)+4 (无主速)

当设定无主速时，积分功能将针对电压，卷径相关参数将无作用。

积分电压上限(设定无主速才有作用)

Pr‧23

设定范围：0.01 ~ 10.00

出厂设定值：10.00 (V)

说明：无主速时，积分针对电压修正，此参数来限制积分修正电压之上限

VO1 输出极性选择

Pr‧24

设定范围：0 ~ 2

出厂设定值：0)

说明： 0=单极性单方向

1=单极性双方向

2=双极性。

针对控制输出不同驱动方式调整。

基准电压输出对应PD修正最小百分比

Pr‧25

设定范围：1~100

出厂设定值：100(%)

说明：P与D修正电压，若希望与输出电压(有主速时为主速*卷轴修正之电压，无主速时为积分电压)作互调，可设定此参数来调整，当设定100%时，表示不调整(保持100%修正)，若设定太小，会造成低速时无法修正(修正量不足)。

外径读入方式

Pr‧26

设定范围：1 ~ 3

出厂设定值：2

说明：1=主速停止时读入

2=持续读入

3=按下外径复归才读入。

回授倍率

Pr‧27

设定范围：0.010 ~ 9.999

出厂设定值：1.000

说明：回授读入时，可由此调倍率。

回授零点位置

Pr‧28

设定范围：0 ~ 100.0

出厂设定值：50.0(%)

说明：回授零点可任意调于任何位置，但太偏向边缘则不太适合。

密码设定值

Pr‧29

设定范围：0 ~ 9999

出厂设定值：1234

说明：此参数为客户自行指定之密码, Pr.01 与此设定值相同时, 才可修改参数

回授警报上限                                                                   设定范围：-1000 ~ 1000

Pr‧30

出厂设定值：1000

说明：当RLEAY输出指定为回授LOW时，若回授小于此设定值时，RELAY会输出。

回授警报下限

Pr‧31

设定范围：1000 ~ 1000

出厂设定值：-1000

说明：当RLEAY输出指定为HI时， 若回授大于此设定值时，RELAY会输出。

寸动电压

Pr‧32

设定范围：0.01 ~ 10.00

出厂设定值：0.50 (V)

说明：输入接点有设定正转或反转寸动时，当接点动作时，输出此设定电压。

输入接点2功能选择

Pr‧33

设定范围：1~7

出厂设定值：1

说明：1=卷径复归

2=使用第二段积分时间

3=正转寸动

4=反转寸动

5=积分暂停

6=输出锁定

7=主速直接输出

输入接点3指定

Pr‧34

设定范围：1~7

出厂设定值：2

说明：指定 接点3 接点功能

输入接点4指定

Pr‧35

设定范围：1~7

出厂设定值：3

说明：指定 INP4 接点功能

RELAY 1 输出指定方式

Pr‧36

设定范围：0 ~ 9

出厂设定值：4

说明：0=通信指定

1=启动

2=输出0%

3=输出100%

4=回授HI

5=回授LOW

6=回授正常

7=回授异常

8=正转接点

9=反转接点

RELAY 2 输出指定方式

Pr‧37

设定范围：0 ~ 6

出厂设定值：5

说明：设定方式与Pr.36相同

MODBUS通讯地址

Pr‧38

设定范围：1~255

出厂设定值：1

说明：通讯位置要与主机设定对应值相同才能动作。

通讯速率

Pr‧39

设定范围：1 ~ 5

出厂设定值：4

说明：1=1200

2=2400

3=4800

4=9600

5=19200

格式固定为N，8，2

上排显示模模式

Pr‧40

设定范围：1~8

出厂设定值：0

说明：0=主速值

1=变位回授值

2=目前外径值

3=初始外径值

4=变位设定值

5=编码器读入值

6=V01

7=AI1

8=AI2

Pr‧41

下排显示模模式

设定范围：1 ~ 8

出厂设定值：1

说明：设定方式与Pr.40相同。

Pr‧42

主速来源选择

设定范围：1 ~ 3

出厂设定值：1

说明： 1：A11

2：编码器(频率输入)

3：通讯设定

Pr‧43

编码器相位选择(*固定A/B相)

设定范围：1 ~ 2

出厂设定值：2

说明： 1：单相

2：A/B相

Pr‧44

编码器　　脉冲数

设定范围：10 ~ 1000

出厂设定值：200

说明：F/V转换之最高转速。

Pr‧45

编码器　　转数

设定范围：1~9999

出厂设定值：1800

说明：F/V转换编码器之最高转速。

Pr‧46

VO1零点修正

设定范围：0~100

出厂设定值：50

说明：针对VO1输出电压0V点来修正以50为中心，上下调整修正。

Pr‧47

外径输入最低电压

设定范围：0~10.00 V

出厂设定值： 0

说明：

Pr‧48

最低电压对应外径值

设定范围：0~999.9

出厂设定值：100.0 mm

说明：

Pr‧49

外径输入最高电压

设定范围：0~10.00 V

出厂设定值：10.0 V

说明：

Pr‧50

最高电压对应外径值

设定范围：0~999.9

出厂设定值：200.0 mm

说明：

Pr‧51

AI1读入平均时间

设定范围：0.01~2.55

出厂设定值：0.50 S

说明：

参数设定简表：

| 参数号码 | 设定范围 | 出厂值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 0000 ~ 9999 | 1234 | 设定密码 |
| 0002 | 000.1 ~ 999.9 | 100.0(mm) | 初始卷径(第一段) |
| 0003 | -1000 ~ 1000 | 0 | 回授点设定 |
| 0004 | 0.1 ~ 999.9 | 1.000(mm) | 输出与主速1比1之卷径值 |
| 0005 | 000.1 ~ 100.0 | 0.5 (秒) | 主速跟随加速时间（秒） |
| 0006 | 000.1 ~ 100.0 | 0.5 (秒) | 主速跟随减速时间（秒） |
| 0007 | 0 ~ 255 | 3 | 回授不感带 |
| 0008 | 0 ~ 1000 | 100 | 二段式补偿之误差判断点 |
| 0009 | 0.0~99.99 | 0.60 | 误差补偿率（PK1）第一段设定 |
| 0010 | 0.0~99.99 | 0.60 | 误差补偿率（PK2）第二段设定 |
| 0011 | 0.01 ~ 99.99 | 10.00(秒) | 卷径补偿积分时间（IK1）第一段设定 |
| 0012 | 0.01 ~ 99.99 | 10.00(秒) | 卷径补偿积分时间（IK2）第二段设定 |
| 0013 | 1 ~ 100 | 0 | 积分补偿计算最小误差值 |
| 0014 | 0 ~ 9999 | 100 | 积分补偿计算最大误差值 |
| 0015 | 0.0 ~ 10.00 | 0.5 (V) | 积分补偿启动最小主速值 |
| 0016 | 0 ~ 99.99 | 0 | 微分修正DK设定值 |
| 0017 | 1 ~99 | 1(%) | 微分每0.1秒衰退百分比 |
| 0018 | 0.1 ~25.5 | 1.0(秒) | 启动误差延迟时间 |
| 0019 | 0.1 ~ 999.9 | 999.9(mm) | 卷径补偿上限 |
| 0020 | 0.1 ~ 999.9 | 10.0(mm) | 卷径补偿下限 |
| 0021 | 0 ~ 1 | 0 | 积分与卷径互调 |
| 0022 | 0 ~ 7 | 0 | 控制方式 |
| 0023 | 0.01 ~ 10.00 | 10.00 (V) | 积分电压上限（设定无主速才有作用） |
| 0024 | 0 ~ 2 | 0 | V01 输出极性选择 |
| 参数号码 | 设定范围围 | 出厂值 | 说明 |
| 0025 | 1~100 | 100(%) | 基准电压输出对应PD修正最小百分比 |
| 0026 | 1~ 3 | 2 | 外径读入方式 |
| 0027 | 0.010 ~ 9.999 | 1.000 | 回授倍率 |
| 0028 | 0 ~ 100.0 | 50.0(%) | 回授零点位置 |
| 0029 | 0 ~ 9999 | 1234 | 密码设定值 Pr.01与此设定值相同时，才可修改参数 |
| 0030 | -1000 ~ 1000 | 1000 | 回授警报上限 |
| 0031 | -1000 ~ 1000 | -1000 | 回授警报下限 |
| 0032 | 0.01 ~ 10.00 | 0.50 (V) | 寸动电压 |
| 0033 | 1~9 | 1 | 输入接点2指定 |
| 0034 | 1~9 | 7 | 输入接点3指定 |
| 0035 | 1~9 | 8 | 输入接点4指定 |
| 0036 | 0 ~ 9 | 4 | RELAY 1 输出指定方式 |
| 0037 | 0 ~ 6 | 5 | RELAY 2 输出指定方式 |
| 0038 | 1~255 | 1 | MODBUS 通讯地址 |
| 0039 | 1 ~ 5 | 4 | 通讯速率 |
| 0040 | 1 ~8 | 0 | 上排显示方式 |
| 0041 | 1 ~ 8 | 1 | 下排显示方式 |
| 0042 | 1 ~ 3 | 1 | 主速来源选择 |
| 0043 | 1 ~ 2 | 2 | 编码器相位选择 （*固定A/B相） |
| 0044 | 0 ~ 3 | 200 | 编码器脉冲数F/V转换之编码器每转脉冲数 |
| 0045 | 1~9999 | 1800 | 编码器转数F/V转换编码器之最高转速 |
| 0046 | 0~100 | 50 | VO1 零点修正 |
| 0047 | 0~10.00 | 0 | 外径输入最低电压 |
| 0048 | 0~999.9 | 100.0 | 最低电压对应外径值 |
| 0049 | 0~10.00 | 10.0 | 外径输入最高电压 |
| 0050 | 0~999.9 | 200.0 | 最高电压对应外径值 |
| 0051 | 0.01~2.55 | 0.50 | AI1读入平均时间 |

※ 采用MODBUS RTU标准方式

- 型态R：READ ONLY 参数，可使用MODBUS FUNCTION CODE 3来读取。

- 型态R / W：READ/WRITE 均可操作，可使用FUNCTION CODE 3来读取，FUNCTION CODE 6来写入。

| 参数号码 | 型态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0001 | R | 输出百分比 |
| 0002 | R | 回授误差值 |
| 0003 | R/W | 设定值指定 |
| 0004 | R/W | PI 感度 |
| 0005 | R/W | 比例调整 (%) |
| 0006 | R/W | 加速时间 |
| 0007 | R/W | 减速时间 |
| 0008 | R/W | 比例修正来源 |
| 0009 | R/W | 比例修正百分比范围 ( % ) |
| 0010 | R/W | 外部接点百分比修正值 ( % ) |
| 0011 | R/W | P K 设定值 ( 0.01 - 99.99) |
| 0012 | R/W | I K 设定值 ( 0.01 - 99.99 秒) |
| 0013 | R/W | 第二段 I K 值 |
| 0014 | R/W | 第二段使用判段之 差额 |
| 0015 | R/W | I 代入之最大误差值 |