CLW5165ZYST4型压缩式垃圾车

| 【主要技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 275 |
| 产品名称 | 压缩式垃圾车 | 产品型号 | CLW5165ZYST4型压缩式垃圾车 |
| 总质量(Kg) | 15990 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 6165 | 外形尺寸(mm) | 8310,8150,7760,7600×2500×3250 |
| 整备质量(Kg) | 9630 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 |  |
| 接近角/离去角(°) | 32/16,32/18 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2560,1250/2400 |
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,4950,4800,5100,3950 |
| 轴荷(Kg) | 5995/9995 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 其它 | 备注：该车仅采用4500mm和3950mm两种轴距的底盘,该车安装有后翻转机构时, 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm): 8310/4500/2560,7760/3950/2560;该车不安装后翻转机构时整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8150/4500/2400,7600/3950/2400。护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆箱体底面采用螺栓连接,填充器与后防护干涉,故后部防护豁免。该车选用发动机型号: ISB170 40;ISB190 40;ISDe180 40;YC4E160-42;YC6J180-42对应的油耗值分别为(L/100km):27. 1;27. 0;27. 2;27. 3;27. 4。随底盘选装前部灯具及保险杠。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。该车采用带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1160GKJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
| 外形尺寸(mm) | 7650,8200,8900,8750,9000,7370×2480×2810 | 轮胎数 | 6 |
| 接近角/离去角(°) | 32/26,32/24,32/22,28/28,28/24,28/20,28/25 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20,9.00-20 |
| 钢板弹簧片数 | 9/10+8 | 前轮距(mm) | 1940,1900,1810 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1800 |
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国IV |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 YC4E160-45 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 6500 4500 5900 5900 4260 4260 | 132 136 140 125 118 118 |