# 山东德州派力恩绳锯

绳锯是针对厚混凝土、不规则的混凝土的切割拆除设备。例如：大梁、支撑、高铁桥墩、设备基础、等混凝土结构需要部分拆除的话只有采用绳锯切割，使用方法灵活，横切割，竖切割均可。以下可以了解到设备结构的组成以及绳锯的划分种类

名称

其他名称：绳锯、金刚石绳锯机

绳锯定义：

利用绳锯木断的原理设计出来的一种对脆硬材料进行切割的一种锯。

## 3绳锯的组成：

绳锯驱动、飞轮、导向轮、绳锯链条（金刚石材料制作而成）。

## 4绳锯的用途及特点

为液压驱动动力装置切割设备，可对较厚实的混凝土实现各种切割。是地下室、烟囱和支柱等的切割拆除以及修缮工作最适用的切割施工设备。线锯（绳锯）对密排钢筋混凝土构筑物、厚砖墙，甚至水下切割作业都能胜任。线锯（绳锯）可满足液压墙锯不及的切割深度。切割作业深度不受限制，作业环境适应性更强、作业效率更高。是液压墙锯机的后援设备。

绳锯立着切割

由于液压钻石线锯（液压金刚石绳锯）的出现，保障了建筑保护性拆除、改造施工中，保留建筑部分的安全，广泛应用于拆迁公司、拆除公司的的施工项目中。液压绳锯是应用于建筑工程改造和加固施工的高级工程工具，作为一种特种切割工具，适用于钢筋混凝土、岩石、陶瓷、砖墙等坚硬材料的切割，广泛应用于墙体上开门、开窗、开通风口及钢筋混凝土梁、柱的切断、楼板桥梁切割及石材加工等。利用它可以使对密排钢筋混凝土和石料的技术拆除更容易，更安全，更有效。

绳锯横着切割

液压绳锯具有以下显著特点：降低了劳动强度，操作安全可靠，具有过载保护功能，动力强劲，提高了切割能力和劳动生产率。是拆迁、拆除施工项目使用的先进设备。因为它的线性切割可以使施工截面更加整齐；也因为它能够成倍提高工作速度来缩短施工工期、进一步降低劳动力成本、提高竞标优势、扩大所能接受施工工程的规模；液压系统自身的安全、可靠和稳定性，大大降低了施工设备的损耗成本；另外，类似墙锯切割这种静力切割已逐步成为一种施工和设计理念，因为它可以最大程度上保存已有结构的稳定性和安全性，广泛应用于加固公司的改造施工中的主导先进切割施工设备，替代了强击凿破或钻机排孔来施工的传统方式。

## 5绳锯的划分

根据实际不同需求与用途，市场上的绳锯可分为7类分别为：混凝土切割绳锯、花岗岩和矿山开采绳锯、花岗岩荒料整形绳锯、花岗岩异形加工绳锯、大理石矿山开采绳锯、大理石荒料整形绳锯、大理石异形加工绳锯。按制作材料来分，可分为橡胶绳锯、塑料绳锯、弹簧绳锯，以及弹簧加橡胶绳锯（用于混凝土切割）。绳锯规格主要是通过串珠来控制的，其规格可从Φ7.2~Φ11.5，但是不同石材的配方是不一样的，串珠的制作配方要根据石材的实际情况来订做才能发挥其最大效率。

## 6应用范围

桥梁切割、大梁切割、水下切割等。

一、拆除工艺的确定

为确保所有墙体快速、环保、安全地拆除，针对本工程的工程概况，我公司采用国内最先进的静力切割工艺进行施工。静力切割工艺特点：

1、 静力切割无振动。由于切割是在金刚石工具磨削钢筋混凝

土的过程中完成的，所以不存在振动问题，对原保留结构无冲击，不会产生微细裂缝而影响结构受力和使用寿命，这在以往的传统拆除中是无法做到的.

2、 低噪音。金刚石工具切割过程中只有磨削钢筋混凝土的声

音，电动液压马达运转平稳，整个施工中没有刺耳的声音，产生的音量可以控制在44dBA以内。

3、 无污染。施工过程中采用水冷却和润滑高速运转的金刚石

工具，并将磨削掉的铁屑和混凝土碎屑携带走，产生的冷却水无有害物质，冷却水经现场回收后可以重复利用，并采取封闭体系控制水的飞溅。