ZJGKSD09-灯泡式贯流式水轮机组模拟实验台

1、规格：2.0×1.2×2.0米；

2、可进行贯流式水轮机能量试验，可稳定且正确测量并显示水轮机工作水头参数、水轮机流量参数、水轮机轴端功率计扭矩参数、水轮机转速参数，水轮机负荷。实验台包括灯泡式水轮发电机组，带溢流板、水位测定读取装置、稳流装置上游透明水箱（水位可调节），1米以上可调水位下游尾水槽，可调开度导叶操纵机构（开度值可直接读取，精度可达1cm），测功器，水位测量仪、流量计，可排水循环水箱（尺寸为4.5×1.2m），大容量水泵；10米以上试验台电源线或电源插座。水槽及水箱材质为钢化玻璃；水轮机转轮为不锈钢材质。

试验台各部件无渗水、无漏水，可清晰观测水流状态，试验台水体更换方便，设备清洁方便。配套实验台主要性能参数、工作原理、操作使用手册。