| 深圳徕科技术有限公司是一家为客户提供专业自动化流体点胶解决方案和本土化服务的高科技型企业，致力于精密流体控制系统的研发、生产、销售和服务。 产品涵盖高精密微量点胶阀、控制器及相关自动化设备，被广泛应用于SMT、FPC、PCB组装、半导体封装、LED封装机、平板显示器组装等，还可替代新能源应用及生命科学、军工产品的点胶与涂覆。是精密点胶、填充与涂覆的首选合作伙伴。 公司立足于自主创新，根据市场需求不断提升产品的结构性能和可靠性，帮助客户持续改进制造工艺流程，提高客户的综合竞争力；在自动化精密点胶领域我们不断地接受和解决来自行业中的各种挑战性任务。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  |
| 型号 | LK9820-1 |  |
| 信息标题 | 非接触式高速喷射点胶阀 |  |
| 产品描述 | LK9820-1是一款气压驱动非接触式高速喷射阀，非接触式点胶无需 Z 轴移动，集成电磁阀最大程度地降低了过程偏差，可实现对多种流体、胶粘剂的高速及可控容量的点胶。 |  |
| 产品特点 | - 采用气压驱动，非接触式喷射点胶，精度高、速度快 - 电磁阀控制，精刻度千分尺调节行程 - 风冷方式对阀体进行物理冷却和降温，极大了提高了阀的使用性能和寿命 - 精巧外型设计、设备安装灵活，保养和维护快捷 |  |
| 规格参数 |  |  |
| 产品型号： | LK9820-1 |  |
| 驱动电压: | 24V |  |
| 最小驱动气压： | 0.6-0.8mPa (90Psi) |  |
| 料筒气压： | 0-0.4mPa (50Psi) |  |
| 阀体材质： | SUS304 |  |
| 流体槽材质： | SUS304 |  |
| 活塞密封圈： | PTFE合成材质 |  |
| 撞针密封圈： | PEK/PTFE/PE（可选配） |  |
| 撞针材质： | 硬质合金/陶瓷 |  |
| 喷嘴材质： | 超硬质合金 |  |
| 喷嘴孔径： | 0.05---0.6mm |  |
| 阀体温度： | ≤100℃ |  |
| 喷嘴温度 ： | 室温～ 130℃ |  |
| 连接端口： | 国标鲁尔接口 NB luer |  |
| 外型尺寸： | 24×90×160mm |  |
| 个体重量： | 0.5kg |  |