多级离心泵概述
      多级离心泵系参照国外先进产品设计制造的。泵叶轮、导叶和导流壳采用不锈钢板材冲压、拉伸、焊接成型，采用硬质合金机械密封及导轴承。   多级泵具有体积小、重量轻、效率高、节能、振动噪音小、运转平稳、使用寿命长、立式安装、占地面积小、重量轻和外形美观等显著特点，是理想的更新换代产品。
三、多级离心泵特点
      1、 泵为立式结构， 具有占地面积小的特点，泵重心重合于泵脚中心，因而运行平稳、振动小、寿命长。
      2、 口径相同且在同一水平中心线上，无需改变管路结构，可直接安装在管道的任何部们，安装极为方便。
      3、 电机外加防雨罩可直接置于室外使用，而无需建造泵房，大大节约基建投资。
      4、 扬程可通过改变泵级数（叶轮数量）来满足不同要求，故适用范围广。
      5、 轴封采用硬质合金机械密封，密封可靠，无泄漏，机械损失小。6、 高效节能，外形美观。
      7、注50口径以上内件铸件成形四、产品用途GDL型系列泵特别适用于锅炉给水，也可广泛应用于压力容器供水、热水循环、高层建筑给水、农田灌溉、消防增压、水力冲洗、食品、酿造、医药、化工、水产养殖、环境保护、化工工艺流程及机床配套等各行业，作为给水排水的动力设备。
五、多级离心泵使用条件
       1、 用于输送清水或物理化学性质类似于清水的液体；
       2、 输送液体中应无固体颗粒，无纤维，无强腐蚀性，无爆炸危险；
       3、 最高液体温度不超过120℃；
       4、 最高工作压力不超过2.5MPa;
       5、 电源为了3相380V、50HZ。电压波动在±5%以内; 
       6、 周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。