SOE信号输入主卡FW422(B)

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

SOE主卡FW422B是整个SOE系统的核心部件（在Scnet中FW422(H)处于与主控制卡同等的地位），负责与从卡FW369(B)进行通讯，采集SOE记录，并将SOE数据打包上送至SOE服务器。主卡可诊断网络上各从卡的状态，通信网络、同步网络的故障情况。

卡件性能参数：

| 技术指标 |  |  | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电 | 5V电源 |  | （5.0~5.3）VDC，Imax﹤400mA |
|  | 24V电源 |  | （24±0.7）VDC，Imax﹤50mA |
| 配电 | 配电电压 |  | （24±1）V或（25.5±1）V（配置安全栅选择） |
|  | 通道短路保护电流 |  | （27±2）mA |
| 通道数 |  |  | 8 |
| 通道隔离方式 |  |  | 点点隔离 |
| 隔离电压 |  |  | 现场侧与系统侧 500VAC,50Hz,60s |
|  |  |  | 通道间 250VAC,50Hz,60s |
| 与SOE从卡的通讯扫描周期 |  |  | ﹤5s |
| SOE分辨精度 |  |  | 同一SOE主卡内≤1ms |
|  |  |  | 不同SOE主卡内≤2ms |
| 输入阻抗 |  | 电压 | 1 MΩ |
|  |  | 电流 | 250Ω |
| 共模抑制比 |  |  | 100dB |
| 串模抑制比 |  |  | 60dB |
| EMC指标 |  |  |  |
| 抗电快速脉冲群干扰 |  |  | 1Kv |
| 抗浪涌冲击干扰 |  |  | 2Kv |
| 抗射频电磁波干扰 |  |  | 10V/m |
| 抗静电放电干扰 |  |  | 空气放电8kV，接触放电6kV |
| 卡件内存 |  |  | SOE记录存储10000条（掉电保持） |
| 驱动能力 |  |  | 最多可带16个SOE从卡 |

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

端子板

| 部件型号 | 部件名称 | 适用范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB422-U | 秒脉冲转换端子板 |  | 块 | 当项目中需要将GPS |

山东利泽盟展自控设备有限公司 免费技术咨询热线 15554106147 0531-88012246

配套组件

| 描述 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SSOE软件 | FW152 | SOE管理软件 |
| RS485双绞电缆 | FW418 | 通讯电缆 |

SOE信号输入主卡FW422(B)

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话18769700856

SOE主卡FW422B是整个SOE系统的核心部件（在Scnet中FW422(H)处于与主控制卡同等的地位），负责与从卡FW369(B)进行通讯，采集SOE记录，并将SOE数据打包上送至SOE服务器。主卡可诊断网络上各从卡的状态，通信网络、同步网络的故障情况。

卡件性能参数：

| 技术指标 |  |  | 性能参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电 | 5V电源 |  | （5.0~5.3）VDC，Imax﹤400mA |
|  | 24V电源 |  | （24±0.7）VDC，Imax﹤50mA |
| 配电 | 配电电压 |  | （24±1）V或（25.5±1）V（配置安全栅选择） |
|  | 通道短路保护电流 |  | （27±2）mA |
| 通道数 |  |  | 8 |
| 通道隔离方式 |  |  | 点点隔离 |
| 隔离电压 |  |  | 现场侧与系统侧 500VAC,50Hz,60s |
|  |  |  | 通道间 250VAC,50Hz,60s |
| 与SOE从卡的通讯扫描周期 |  |  | ﹤5s |
| SOE分辨精度 |  |  | 同一SOE主卡内≤1ms |
|  |  |  | 不同SOE主卡内≤2ms |
| 输入阻抗 |  | 电压 | 1 MΩ |
|  |  | 电流 | 250Ω |
| 共模抑制比 |  |  | 100dB |
| 串模抑制比 |  |  | 60dB |
| EMC指标 |  |  |  |
| 抗电快速脉冲群干扰 |  |  | 1Kv |
| 抗浪涌冲击干扰 |  |  | 2Kv |
| 抗射频电磁波干扰 |  |  | 10V/m |
| 抗静电放电干扰 |  |  | 空气放电8kV，接触放电6kV |
| 卡件内存 |  |  | SOE记录存储10000条（掉电保持） |
| 驱动能力 |  |  | 最多可带16个SOE从卡 |

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话18769700856

端子板

| 部件型号 | 部件名称 | 适用范围 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB422-U | 秒脉冲转换端子板 |  | 块 | 当项目中需要将GPS |

山东智深自动化技术有限公司技术部 免费咨询电话18769700856

配套组件

| 描述 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| SSOE软件 | FW152 | SOE管理软件 |
| RS485双绞电缆 | FW418 | 通讯电缆 |