沈阳直流电机制造公司主要经营直流电机（Z4直流电机、Z2直流电机、ZFQZ频繁启动直流电机、ZZJ轧机辅助电机、Z710/Z800/Z900电机）、YR系列高压电机、YVP变频电机、YLJ力矩电机、YEJ制动电机、欧陆590直流调速器、西门子调速器、成套电气控制柜等.

联系人：宋健 13478179666

一．特点和用途:

Z4系列直流电机是我厂最新产品，广泛用作各类机械的传动源，诸如冶金工业轧机传动，金属切削机床、造纸、印刷、纺织、印染、水泥、塑料挤出机械等等。

本系列电机的外形安装尺寸除了两底脚孔间轴向尺寸‘B’之外，符合IEC72国际标准。

本系列电机的性能及技术要求可按照国际电工委员会标准，IEC34-1或西德国家标准DIN57530的要求考核。

本系列电机采用多角形结构，空间利用率高。定子磁轭为叠片式，适用整流器供电，能承受脉动电流与电流急剧变化(负载变化)之工况。磁极安装有精确定位，因而换向良好。

电机绝缘等级为F级，采用可靠绝缘结构及浸渍工序，保证绝缘性能稳定和良好散热。

本系列电机具有体积小、性能好、重量轻、输出功率大、效率高及可靠性高等特点，可以与当今国际先进水平的电机较量。

电动机可用三相全控桥式整流电源，以及不外接平波电抗器而长期工作。额定电压为160V的电机由单相桥式电源供电，此时电枢回路须接入电抗器以抑制脉动电流，其电感值如表中所示。?

1、技术数据表中的数据应按下列使用条件工作

a.海拔不超过1000m;

c.工作环境不应含有酸性、碱性或其他对绝缘有腐触作用的气体

d.电机为连续工作制(S1);

e.电动机电枢回路和励磁回路可由静止整流电源供电，也适应由直流发电机供电。

f.本系列电机性能均符合国标GB/T755《旋转电机基本技术要求》。

2、电动机标准额定电压为160V,440V。也可根据具体情况派生出220V和400V或其他电压。

3、电动机额定转速有3000、1500、1000、750、600、500、400、300、200r/min共九挡。

减小电枢电压为恒转矩调速，减小励磁电压为恒功率调速。调速范围见技术数据表。

在额定电压以下用调压调速时为恒转矩。其最低转速均规定不低于20r/min,此时仍能维持额定转矩，转速平稳。

4、电动机的基本励磁方式为他励，标准励磁电压为180V，其他励磁电压亦可协商。

电动机允许强行励磁，强励电压不得超过500V。电动机正常运行时励磁电流不得超过额定励磁电流。

为确保励磁系统绝缘的可靠性，在断开励磁回路时，需在励磁绕组两端并联一个释放电阻，以防止自感电势。在标准励磁电压时其值约为七倍励磁绕组电阻(冷态)。励磁电压高于标准电压时，并接释放电阻值可小于七倍，反之大于七倍。

5、Z4-315，Z4-355，Z4-400和Z4-450四个机座带有补偿绕组。在Z4-250和Z4-280两个机座号中派生带有补偿绕组的电机也是可能的。

6、电机提供有接地标注的接线柱。

7、技术数据表内的效率值为额定功率，额定电压和转速时的效率，它包括励磁损耗，不包括鼓风机损耗。

1、电机的防护及安装结构型式

a.整个系列防护型式均为IP21S。

b.安装方法符合国标GB/T997规定，

2、冷却方式：

?? 整个电机系列的冷却方式均为他冷、强迫通风，在径向配有骑式鼓风机，独立供电，并附空气过滤器。电机可制成ICO6，IC17，IC37三种冷却方式。

a.Z4-100~Z4-160，其鼓风机装于非传动侧。

b.Z4-180~Z4-450,其鼓风机装于传动侧

z4-100-1，z4-112/2-1，z4-112/2-2，z4-112/4-1，z4-112/4-2，z4-132-1，z4-132-2，z4-132-3，z4-160-11，z4-160-21，z4-160-22，z4-160-31，z4-160-32，z4-180-11，z4-180-21，z4-180-22，z4-180-31，z4-180-41，z4-180-42，z4-200-11，z4-200-12，z4-200-21，z4-200-31，z4-200-32，z4-225-11，z4-225-21，z4-225-31，z4-250-11，z4-250-12，z4-250-21，z4-250-31，z4-250-41，z4-250-42，z4-280-11，z4-280-21，z4-280-22，z4-280-31，z4-280-32，z4-280-41，z4-280-42，z4-315-12，z4-315-11，z4-315-22，z4-315-21，z4-315-32，z4-315-31，z4-315-42，z4-315-41，z4-355-12，z4-355-11，z4-355-22，z4-355-21，z4-355-32，z4-355-31，z4-355-42，z4-400-21，z4-400-22，z4-400-31，z4-400-32，z4-400-41，z4-400-42，z4-450-21，z4-450-22，z4-450-31，z4-450-32，z4-450-41，z4-450-42

联系人：宋健 电话：13478179666