山东派力恩机械制造有限公司具有十多年液压机械出产前史，是一家出名矿山机械和公路、地道、桥梁、建筑设备制造厂商，派力恩专注于矿山、岩石和混凝土割裂专用设备的研发、出产与出售。公司首要出产不一样类型的岩石液压劈裂机、混凝土液压割裂机、多功用液压剪/钳、液压绳锯、液压墙锯、钢筋混呢你切割机、超高压电动泵站、汽油泵站、液压千斤顶，液压油缸等产品。我国持续的经济添加和展开供应了最具专业的产品和技术，广泛应用于我国矿山采矿、石材采石、地道掘进、建筑物撤消根底树立、抢险救援、冶金工业、公路市政等方面工程，液压分裂机由动力站、液压分裂器公司产品远销日本、韩国、塞内加尔、苏丹、塔吉克斯坦、乌克兰、法国等多个国家，派力恩依托其强有力的推行效力网络，为全球客户供应专业产品与效力。公司产品远销山东、山西、内蒙、新疆、陕西、河南、安徽、贵州、辽宁、江苏、四川等地，销售部经理周红卫欢迎新老客户的咨询和订购！

液压破碎钳特点：

静力破碎、无振动，结构安全。无粉尘、无噪音，破碎块小易清运。局部拆除可保留钢筋满足设计要求。快速破碎成本低，适于多种破拆环境。广泛应用于静力破碎、楼板、砼梁、砼墙、砼柱挑檐、楼梯拆除/混凝土液压破碎钳  墙体静态拆除液压破碎钳等工程。

产品规格：

规格：OLD-20 破拆力：40T 压力：80Mpa 最大开口：200mm

规格：OLD-32 破拆力：50T 压力：80Mpa 最大开口：320mm

规格：OLD-35 破拆力：60T 压力：80Mpa 最大开口：350mm

规格：OLD-40 破拆力：70T 压力：80Mpa 最大开口：400mm

破碎钳使用说明：泵站加油：拧下空气滤油器上盖，L-HM32液压油，在侧面的液位计看液压油位高低，加油至液位计2/3高度即可。管路连接将液压软管两端分别于泵站及液压钳连接，拧紧螺帽电源接入打开电动机接线盒，介入三相380V电源，安装好接线盒盖，确定电机正传系统启动：电动启动开关5-10次，液压钳没有窜动为止，这是空气已经排完，可以进行工作泵站启动后，旋转手动换向阀，使破碎钳由开口状态向闭口方向运动，完成破碎后，即将托运向反向旋到位，使破碎钳恢复到开口状态，然后将托运换向阀旋转到中间位置，时泵站处于卸载状态。再将破碎钳移动到位置，进行第二次破碎作业，一次循环进行

注意事项

1.液压软管不允许急弯，不允许磨损，出现破损立即更换，以免破裂伤人。

2.接入电源后，测试系统是否漏电，最好在接入前端安装漏电保护器

3.不允许调整溢流阀，出厂时全部调整到位，私自调整出现事故由使用方承担相应后果

4.出现问题请停止工作，电话咨询我公司，严禁私自拆修系统

感谢购买使用我公司产品，我们会竭诚为您服务派力恩牌系列液压钳是由液压泵站、液压钳体、油缸组合而成。用途：广泛应用于静力破碎、楼板、砼梁、砼墙、砼柱挑檐、楼梯拆除/混凝土液压破碎钳  墙体静态拆除液压破碎钳等工程。特点：1 体积小、使用方便，无噪音、无振动、无粉尘、效率高，而且适于狭小场地施工。2破碎块小易清运/破碎成本低，局部拆除可保留钢筋满足设计要求3 液压电动泵站配有安全溢流阀，从而使整个系统的压力不超过其设定的额定压力，对整个系统起安全保护作用。

4可靠性强，对钳体采用的是优化设计，从而使其结构合理、紧凑，可靠性又高。

二、液压钳主要技术参数：

型号：OLD

| 参数 常用规格 | OLD200 | OLD250 | OLD300 | OLD350 | OLD400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钳口最大张口（mm） | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 破碎钳重量（KG） | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 动力系统电压 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 电机功率(kw) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 油箱容积（L） | 24 | 24 | 36 | 36 | 36 |
| 液压泵站重量（KG） | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| 破拆力 （T） | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

三、操作流程及结构原理

液压钳有钳体、销轴、连接体、手把、油缸及泵站等组成。

泵站加油： 拧下空气滤油器上盖，注入液压油，在侧面的液位计看液压油位高低，加油至液位计2/3高度即可。管路连接将液压软管两端分别于泵站及液压钳连接，拧紧螺帽

电源接入：打开电动机接线盒，介入三相380V电源，安装好接线盒盖，确定电机正传

系统启动：电动启动开关5-10次，液压钳没有窜动为止，这是空气已经排完，可以进行工作 手动换向阀在电机启动前放中间位置，启动电机带动油泵运转，液压油直接返回油箱，手柄转动一个位置后，液压油进入系统推动活塞，活塞杆伸出，带动钳体收缩，从而破碎钢筋混凝土结构，反向转动手柄活塞杆返回，钳口松开，完成一个工作循环。 当泵站供给油缸无杆腔高压油时，活塞杆伸出，推动钳口收缩，破碎钢筋混凝土结构。当泵站向有杆腔供油时，活塞杆收回，钳口松开。油缸完成一次正反向供油，液压钳完成一次循环作业，正反向不断供油，液压钳反复作功，从而实现不断破碎混凝土结构  高压经向柱塞泵由电机直接带动泵轴旋转，在倾斜盘作用下柱塞沿经向往复运动，液压油经进油阀吸入，从排油阀排出进入系统油路。  安全阀的额定压力为60MPa，出厂时已调定好使用压力，用户不要随意调压，即使调压也决不能超过60MPa。

四、使用注意事项

1、接入电源后，测试系统是否漏电，最好在接入前端安装漏电保护器

2、液压钳开机前，首先要检查油缸与泵站连接的高压管接头与螺母是否拧紧，以免脱落伤人。暂停施工时，不要拆卸连接胶管，检修与施工前，首先把各接头清洗干净再安装；以防灰尘进入液压油路损坏液压油路，损坏液压系统中的液压元件，如泵、阀及油缸等。

3、油泵启动前，应先检查油面是否油标中心线以上，如缺油应首先补充到位，以防油泵吸空。加油时应用120 滤网滤去油中杂质，每一个月清洗一次滤油器，三个月清洗一次油箱，同时更换新油。

4、电机启动前，手动换向阀（三位四通转阀）应放在中位（油不进入油缸而直接进入油箱），以免油泵带负荷启动。先点动数次电机，当泵吸油正常后再转动换向阀向系统供油。

4、泵站常用液压油为YB-N32，当环境温度低于10℃时改用YB-N22，当环境温度高于40℃时可改用YB-N46。

5、液压系统正常工作温度为20-50℃，当温度过高时需采用冷却，油温过低需采用加温措施或不带负载空转油泵来提高油温。

6、高压油管长期使用会老化，用户应经常检查。在高压实验时，发生泄漏凸起或baopo必须更换。再者，高压油管在使用时，应避免打折或出现急弯，同时不可离胶管太近，以防baopo甩起伤人。

7、泵应半年检修一次，泵上所有配件全部用煤油清洗干净，并注意保护各配合表面，不得任意磕碰，装配后各运动件应运动灵活，无局部卡阻。

8、搬运设备前，必须检查手把是否运动，吊环连接是否可靠，施工时，要有充分的作业空间，以防伤人或损坏设备。

9、故障分析与排除

出现问题请停止工作，电话咨询我公司，严禁私自拆修系统

感谢购买使用我公司产品，我们会竭诚为您服务

联系电话：18505441227     联系人：周红卫