#### 詳細介紹

花生种子脱壳机

近年來花生價格不斷攀升，大大提高了農民種植花生的積極性！隨着種植面積的不斷擴大，剝花生種子就成了一大難題，人工剝種費工費時，花生種子剝殼機就此問世，本所研究的花生剝殼機，破籽少，出芽高。

花生種子剝殼機是根據市場需求，針對花生果實特點專業設計，剝殼旋滾採用優質進口木材、外殼採用加厚特辦製作而成。該機造型優美，小巧實用便於操作。是能夠代替手工選中的現代化機械設備，也是廣大農戶和種子經銷商的絕佳幫手。

產品特點：

1、剝殼旋滾採用木滾旋轉幹剝、電動篩分級選種的原理。

2、剝殼旋滾採用優質進口木材，種子破損率極低，外殼採用鐵板噴粉工藝美觀大方且堅固耐用。

3、電機電壓220V功率2.2KW。全新銅線電機，壽命更長久。

4、經過精心設計的專用吹風機，風度適度，風力分佈均勻，能使種子和外殼有效分離，優化種子回收率。

5、剝殼機配置優質萬向輪，採用獨特側裝設計，移動方便。

6、體積小巧、高效方便。每小時剝殼可達800--900斤(花生果），脫皮率98%以上。

7:、每台機器配備三個篦子，可適用大小不同規格的花生剝殼。

技術參數：

外觀尺寸：長107cmX寬65cmX高133cm

淨      重：100kg

生產率：400Kg-500kg/h

破碎率：≤2.0%

損傷率：≤4.0%

剝淨率：≥98%

使用注意事項：

1、請將剝殼機置於寬敞、平坦的場地操作。

2、根據帶殼花生大小的不同選用與之匹配的篩網進行剝殼。

3、機器運轉時，請勿將手伸入電機、吹風機、護罩內側以及進料口深處等機械運轉部件處，以免造成傷害。

4、進料口的寬度一般調整在3.5公分左右（可根據花生品種大小的不同做適當調整），花生剝殼時需保持均勻進料。

5、組裝震動篩時，振動篩底部拉桿螺母要上緊，拉桿尾部一般保留2公分長度即可。

6、如果帶殼花生過於乾燥，剝殼時破損率將相應增加，此時可用清水將花生外殼均勻淋溼後放置幾小時再進行剝殼，即可達到理想效果。