四轴点胶机

CASZX-300F/CASZX-400F/CASZX-500F

【产品优势】

- 立体点胶：具有画点、弧线、面、不规则曲线连续补间及四轴联动功能，可在产品内、外壁、缝隙内、球形曲面进行快速打胶作业；

- 编程简易灵活：强大的图示化编程，可以导入主流设计软件（CAD、CoralDraw等），生成的各种文件格式。支持阵列展开、图形化浏览、旋转、三维椭圆、常用图形库插入、群组编辑功能，系统2G高速MiniSD文件存储器，可存储999个点胶工艺文件；

- 胶量可控：胶量粗细、喷涂速度、点胶停胶时间参数可设置，配备专用点胶控制器，出胶稳定，断胶干净。

- 胶头可调整：针头和点胶面角度可调，使胶水实现3D点涂；具有自动防固化功能，有效防止胶水固化堵塞针头。

【适用液体】

各种溶济、粘接剂、油漆、化学材料、固体胶等，包括硅胶、EMI导电胶、UV胶、AB胶、快干胶、环氧胶、密封胶、热胶、润滑脂、银胶、红胶、锡膏、散热膏、防焊膏、透明漆、螺丝固定剂、木工胶、厌氧胶、亚克力胶、防磨胶、水晶胶、灌注胶、喇叭胶、瞬间胶、橡胶油漆、搪瓷漆、亮漆、油墨、颜料等。

【技术规格】

| 型号 | CASZX-300F | CASZX-400F | CASZX-500F |
| --- | --- | --- | --- |
| 行程范围 X/Y/Z(mm) | 300×300×60 | 400×400×100 | 500×500×100 |
| 台面最大负载（kg） | 10 |  |  |
| 移动速度 mm/sec | 500 |  |  |
| 重复精度（mm） | ±0.01 |  |  |
| 分辨率（mm） | 0.01 |  |  |
| 程序记录容量 | 100组、每组4000 points(可支持U盘COPY) |  |  |
| 显示方式 | 5.7寸显示屏 |  |  |
| 马达系统 | 微步进级精密马达 |  |  |
| 运动模式 | 点到点/连续线段 |  |  |
| 传动方式 | 同步带+精密直线导轨 |  |  |
| 运动插补功能 | 3 axis (3D立体空间任意路线皆可) |  |  |
| 编辑模式 | 触摸屏或电脑文件输入/可配电脑操作 |  |  |
| I/0信号 | 16 In puts/16 Out puts |  |  |
| 控制模式 | 一体化控制器 |  |  |
| 输入电源 | AC/220V/300W |  |  |
| 工作环境温度 | 5-40℃ |  |  |
| 工作环境湿度 | 20-90% |  |  |
| 外形尺寸（mm） | (L)670×(W)550×(H)610 |  |  |
| 本体重量(kg) | 60 |  |  |

【适用范围】

| 行业 | 应用 |
| --- | --- |
| LED行业 | 广泛用于LED行业的LED点胶机 |
| 通讯行业 | 手机按键、手机机壳粘接、对讲机、电话机、传真机 |
| 数码行业 | 电脑、数码产品、数码象机、MP3、MP4、电子玩具、机壳粘接 |
| 密封 | 电池盒密封 |
| 开关 | 连接器、线材、插头连接线 |
| 光学 | 光学镜头、光头、磁头 |
| 机械五金 | 机械车零件涂布、电池盒密封 |
| 电感行业 | 小型变压器、贴片变压器、继电器、小型线圈马达 |
| 电子 | 电子元器件、集成电路、线路板点锡膏，电子零件固定及防尘防潮保护，LCD液晶屏等 |
| 电声行业 | 喇叭、扬声器、蜂鸣器、音响、耳机 |
| 其他行业 | 商标固定粘结、食品包装应用 |