SF-M1-Y1非接触卡式

电动车智能充电插座说明书

烁飞电动车智能充电插座采用高性能MUC及进口主元器件智能控制，由射频卡读写模块、电能监测模块、LCD液晶显示模块、智能控制模块、主控制模块、充电卡等部件和管理软件平台组成，可实现对目前市场上所有电动自行车刷卡计费，计时充电控制。本产品设计为高清数码显示，具有余额查询，功率自动识别，单次扣费金额及充电时间设置，预付费功能，充足自停，过功率保护，大大降低火灾隐患。

一、主要特点

☆功率自动识别，四个费率扣费，实现多用电多付费。

☆充足自停，充电完成自动断电。

☆液晶屏显示余额及充电倒计时。

☆全程充电智能语音提示。

☆灵活计费方式。

☆超功率自动断电保护。

☆设备自检功能，故障自动提示。

☆预付费功能，充电完成返还余额。

☆感应卡式充电。

☆轻松兼容小区一卡通功能。

二、技术参数

输入电压：180-260V

输出功率：3500W（MAX）

最长充电时间：12小时（也可根据用户定制）

识别功率：1：10-180W   (费率1功率范围，误差±10%)

2：180-310W  (费率2功率范围，误差±10%)

3：310-600W  (费率3功率范围，误差±10%)

4：600-3500W  (费率4功率范围，误差±10%)

过载保护功率：1.5倍识别功率

输出频率：50HZ

输出电压：220V

功    耗：<1.8W

工作环境温度：-25℃-50℃

尺寸：152*101*57mm

安装孔位间距：77.3mm  M4螺丝

重量：443克

三、使用环境

基于安全和性能考虑，安装环境应具备以下条件：

干燥：不能浸水或淋雨

阴凉：温度在-10℃-40℃

通风：保持壳体5CM内无异物，通风良好

四、使用方法

将电动车充电器连接好，插到插座上。

将充电IC卡放置在智能充电插座显示屏区域刷卡。

显示窗显示卡内余额，听到“嘀”声后，移走卡片，显示为充电倒计时。

普通型：如果充电时间不够可重复刷卡，最长充电时间为12小时(可以根据用户要求定制)。注意：提前拔掉充电器不能退费。

预付费型：如果充电时间不够可重复刷卡（仅限充电第一分钟），最长充电时间为12小时(可以根据用户要求定制)，超过12小时或者超出第一分钟，再次刷卡，则停止充电返还余额退费。

五、常见问题及解决方法

问题：插座电源灯不亮

原因：因插座外接负载短路至保险管损坏。

解决方法：关掉空开，从左侧用一字口螺丝刀更换6*30  20A同规格保险管。

问题：充电中发出嘀、嘀。。蜂鸣声

原因：充电器接触不良。

解决方法：检查并是否为充电器松动。

问题：显示屏显示 ”设备故障” 字符及解决方法

故障代码 3   ----   系统未初始化。 解决方法：请刷管理卡进行设备初始化。

六、注意事项

严禁非专业人员打开或改装机器，否则后果自负。

七、保修

凡购买本公司产品，圴享受自购买之日起壹年免费保修。

超过保修期，厂家提供有偿维修服务。

由于用户使用不当，如进水，摔坏不在免费保修范围。

自行拆开不在免费保修范围。

郑州烁飞电子科技有限公司

电话： 0371-86563280   55591295   55591293

售后服务热线：15890020557

邮箱：isfdz@sina.com

地址：郑州市高新技术开发区瑞达路91号