### 波纹管涵  公路专用金属波纹管涵型号齐全衡水炜荣厂家直供

衡水炜荣工程橡胶有限公司供应金属波纹管涵、钢波纹管涵，型号齐全。广泛应用于公路、铁路的涵洞、通道、小桥、隧道、临时便道、排水管道等。厂家直销，质优价廉！

衡水炜荣工程橡胶有限公司提供钢波纹管涵,涵洞专用波纹管涵-金属波纹管涵，金属波纹涵管价格，钢波纹涵管，钢波纹管涵价格，桥梁专业波纹管涵，桥涵波纹管涵，螺旋波纹管涵，镀锌波纹管涵，钢制波纹管涵。

金属波纹涵管也叫波纹管涵，是指铺埋在公路、铁路下的涵洞用螺纹波纹管，它是由波形金属板卷制成圆波形钢片拼制成的圆形波纹管。广泛应用于公路、铁路、小桥、通道、挡土墙以及各种矿场巷道挡墙支护等工程中的涵洞（管）。金属波纹涵管广泛应用于我国各大桥梁工程。可具有接缝牢固、无开裂、无脱扣、不渗水、不渗浆、可旋接、承载能力大等特点，深受用户的好评。
金属波纹管涵简介
　　金属波纹涵管是由金属板材制成波形板后，卷轧或者拼装而成的涵洞用管，应用于公路、铁路涵洞等工程，也可以半圆或其他曲线方式做成跨线通道、隧道和巷道顶护。金属波纹涵管沿管长方向呈波形，有非常强的适应纵向变形能力，能避免因地基不均匀沉降而造成的破坏。在不增加材料用量的情况下，可以将管的径 向承载能力提高数倍。由于其优越的性能和适应能力 ，在国外被广泛用于公路工程建设。
　　金属波纹管涵的优点
　　1、造价低:
　　金属波纹涵管结构的涵与钢筋混凝土盖板涵相比，公路工程直接费用可以降低 1O ％ ～20 ％。其原因是采用的金属波纹涵管属于柔性结构，允许涵管纵向沉降变形，对地基的承载力要求较低，无需对地基进行换填处理。
　　2、行车舒适:
　　如采用普通混凝土结构，构造物与路基过渡部分的连接处***易产生跳车现象，使人感觉不适。采用金属波纹涵管结构，管身上部填土厚度是渐变的，避免了由突变而引起的跳车现象，也避免了对构造物的损坏。
　　3、加快施工进度：
　　管体的生产由专业化工厂实施，不受现场环境的影响，从而避免了恶劣天气对工程进度的影响，有利于控制工程质量。
　　4、质量可靠：
　　在我国北方等寒冷地区，***易出现反复冻融问题，对混凝土结构、砌石结构损坏严重。采用金属波纹涵管的构造物有可靠的质量保证，可以省去大量频繁的修复工作，从而降低养护费用。
　　5、有利于环保：
　　采用金属波纹涵管基本无需水泥、石材、木材等常规建材，对公路沿线的环境减少了破坏，其环保意义深远。
　　6、抗变形能力：
　　金属波纹涵管本身是一种弹性结构，不仅允许纵向变形，因结构合理、荷载分布均匀，还使其具有全面的抗变形能力。
　　7、适用面广：
　　金属波纹涵管适合任何地质条件、环境条件，在酸碱腐蚀严重的情况下，可以调整防腐方案继续应用。
　　金属波纹涵管具有卓越的路用性能，在公路工程、桥涵加固工程等方面将发挥积极的作用，尤其对地基要求低、施工简易、安装快速、环保等优点，是普通钢筋混凝土管涵无法相比的。柔性、高强度的金属波纹管涵洞，不仅具有优良的适应地基与基础变形能力，可解决因地基基础不均匀沉降导致的涵洞破坏问题。还具备较强的抗拉、抗剪和抗疲劳能力，具有较为广阔的应用前景。

整装波纹管涵常用的型号及技术参数一览表
产品型号     内径（m） 波距（mm）  波高（mm）  壁厚（mm） 镀锌厚度
ACSP C750    0.75        125                      25           2.0-5.0    ≥84
ACSP C1000   1.0         125                      25           2.0-5.0    ≥84
ACSP C1250   1.25        125                     25           2.0-5.0    ≥84
ACSP C2000   2.0         125                      25           2.0-5.0    ≥84
ACSP D1500   1.5         150                      50           2.0-6.5    ≥84
ACSP D2000   2.0         150                      50           2.0-6.5    ≥84
ACSP E1500   1.5         200                      55           3.0-6.5    ≥84
ACSP E2000   2.0         200                      55           3.0-6.5    ≥84

拼装波纹管涵常用的型号及技术参数一览表
　　产品型号      跨径（m） 波距（mm） 波高（mm）壁厚（mm） 镀锌厚度
CSPS E2000/Q235      2.0      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E2500/Q235      2.5      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E3000/Q235      3.0      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E3500/Q235      3.5      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E4000/Q235      4.0      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E4500/Q235      4.5      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E5000/Q235      5.0      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E5500/Q235      5.5      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E6000/Q235      6.0      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E6500/Q235      6.5      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E7000/Q235      7.0      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E7500/Q235      7.5      200                   55       3.0-6.0    ≥84
CSPS E8000/Q235      8.0      200                   55       3.0-6.0    ≥84

衡水炜荣工程橡胶有限公司（电话 13613184412  QQ3314170839）