使用手册

高保真4x2 HDMI 矩阵

产品型号:HDMX0402HIFI

享受高清影像世界

备注

本公司保留不需要通知本手册读者而对产品实物的包装及其相关文档进行修改的权利。

4x2HIFI HDMI Matrix是本公司的注册商标。

©  2009 本公司  版权所有

引言

尊敬的客户：

您好！

非常感谢您购买本公司的产品。为了实现产品的最佳效果和保证安全，请您在对产品进行连接、操作、调试前仔细阅读本手册。此手册请予以保留，以备将来查阅。

本公司所生产的HDMI切换器、网线延长器、矩阵、分配器等系列产品，其设计之目的是为了让您的影音设备使用起来更便捷，更舒适，更高效，更节能。

这款高保真的4x2 HDMI 矩阵可以把四个高清信号源与两个高清信号端同时连接起来，同时输出端音频可以光纤或者立体声耳机输出。它可以很容易地将四路高清信号在两个兼容高清信号的显示器或者投影机上自由切换或者分配，而且任意一个输出端口都可以通过光纤或者立体声耳机实现音频的独立输出。

本公司所生产设备为以下应用提供解决方案：如对噪声、传输距离及安全有限制的场所、数据中心控制、信息分配、会议室演示以及教学环境和公司培训场所。

本公司真诚希望能够以最优惠的价格提供给客户最好的产品。产品所售价格包含了来自公司卓越工程师团队的终身技术支持服务。

产品特点：

- 四路HDMI信号输入切换或分配到两个HDMI 信号端

- 任意一个信号端都在A出口可以通过光纤或者立体声耳机实现音频独立输出

- 兼容HDCP 1.2

- 支持HDMI-CEC

- 支持36位真彩

- 支持蓝光DVD24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC

- 支持音频格式DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/DOLBY-AC3/DSD

- 支持信号时序重整

- 使用AWG26 HDMI 1.3版本的标准线缆，输入传输距离可达15米，输出传输距离可达25米。

- 输入端可以通过红外线进行遥控切换，也可以直接摁按钮进行控制。

- 重启或者复位时，会默认输入信号1.。

- 状态显示灯；当其中一个信号源或者信号输出端处于工作状态的时候，相对应的LED灯会亮。当任意一个信号源切换到某一个信号输出端时，与信号源相对应的LED灯会变亮。

- 无信号损失

- 安装简单

- 外置5V/2A的电源适配器

随机配送附件图示:

1、5V电压电源适配器

2、遥控器

3、说明书一份

电源适配器

遥控器

物理连接口示意图:

图1.0  前面板示意图

0N/0FF：电源开关

POWER：电源指示灯

A ：HDMI A口输出指示灯

A (1- 4)：输入 A口对应指示灯

IR: 红外接收器

B ：HDMI B口输出指示灯

B (1- 4)：输入 B口对应指示灯

A键: HDMI A口输出切换按键

B键: HDMI B口输出切换按键

Reset:复位键

图1.1  两边侧面板示意图

OUT-A:  HDMI A口输出接口

SPDIF: SPDIF光纤输出接口

：3.5音频输出接口

OUT-B: HDMI B口输出接口

INPUT1: HDMI 输入接口

图1.0  后面板示意图

DC/5V : 5V直流电源接口

INPUT2- INPUT4: HDMI输入接口

连接与操作:

1.      通过HDMI线，把每个HDMI信号源与矩阵输入端连接起来。

2.       通过HDMI线，把矩阵输出端与HDMI显示设备连接起来。

3.  通过立体声耳机或者光纤把音频输出口与立体声功放连接起来。

4.  通过遥控器进行信号自由切换

5.  把矩阵与5V的电源连接起来

产品规格:                                      HDMX0402HIFI

HDMI 版本……………………………….……………………………………………… HDMI 1.3b

HDCP 版本…………………………………...…………………………………………....HDCP1.2

HDMI分辨率 ………………………...........24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i

支持视屏色彩格式 ……………………………………..…………….24bit/deep color 30bit,36bit

支持音频格式…………………..…….DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD

音频输出……………………………………………………………………….光纤或者立体声耳机

最大传输带宽…….………………….…………..…………………………………………..225MHz

最大波特率…………………………………………..…………………………………….6.75Gbps

输入/输出TMDS 信号 ………….……………………..………..……………… 0.5~1.5Volts p-p

输入/输出 DDC 信号 ……………………….…………….…………..………… 5Volts p-p (TTL)

输入线缆长度..…... ……………………………….……≤15m AWG24 HDMI 1.3 standard cable

输出线缆长度…………………………….……………...≤25m AWG24 HDMI 1.3 standard cable

最大工作电流………………………………………………….………………………………900mA

电源适配器规格………………………...Input:AC (50HZ, 60HZ) 100V-240V; Output: DC5V/2A

工作温度范围……..…………….…………………………………………………….. (-15 to +55℃)

工作湿度范围………………………….….……………………………………5 to 90%RH (无凝缩)

尺寸(长*宽*高)	…………………………………………………………..……..134X89X22 (mm)

重量…..……………………………………………………………..…….………………………330g

红外遥控器使用说明

1．首先去掉遥控面板尾部的绝缘塑料薄膜。

2．面板上字母A和字母B代表A信号输出口和B信号输出口。AUdio表示就是2.1和5.1的音频切换按键。

3．如果想选择信号源从A出口输出，直接按字母A行下边的数字键。例如如果想信号源2从A口输出，直接按A行下边的数字2键。

4．不用遥控器时，为了安全，请将绝缘塑料薄膜插入遥控面板尾部。

注意事项:

请正确使用并妥善保养，以保证产品性能以及正常工作。

- 要远离潮湿、高温、多尘、腐蚀性及氧化性气体环境以免损坏。

- 所有部件应避免强烈振动，不得碰撞、敲击、跌摔，以免损坏。

- 请勿用湿手接触本机电源适配器插头

- 从电源插座上拔掉适配器插头时,请握住插头,不要拉电源线.

- 机器不用时请关掉电源(长期不用时请拔掉电源适配器插头)

- 请勿开启机盖,切勿接触机内任何器件.

- 必须使用厂家提供或经厂家认可的电源适配器

在通电前，应仔细检查连接线是否正常，必须在保证所有接口为正常连接。常见故障判断及处理方法如下：

| 序号 | 故障现象 | 原因及解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不通电 | 1、检查电源插头是否正确插入电源插座. 2、检查电源是否打开. |
| 2 | 无图像 | - 确认电视已开机并处于与本机连接. - 输入信号源是否开启并连接完好. - 检查系统的连接状态. - 检查连接线是否完好. - 线材质量（HDMI线材要求符合HDMI 1.3标准）. |
| 3 | 图像模糊 | - 连接口重新连接,以防插座接口接触不良 - 线材质量（HDMI线材要求符合HDMI 1.3标准） |
| 4 | 遥控器 | - 检查遥控器电池绝缘片是否取出. - 遥控器电池是否有电. |

产品质量声明

本公司对其产品予以质量保证，同时确保其生产无原料和生产工艺方面的缺陷。

如若由于此类缺陷造成产品无法正常使用的，而且自发货日期算起一年内通知本公司的，本公司有权根据实际情况，决定是否对其问题产品进行修理或者替换。由于机械、电气、滥用产品或者擅自修给等原因所造成的问题，公司不承担其责任。

如若报修符合上述维修条件的问题产品，报修者需要按当时产品零件的市场价格和维修人员的市场价值支付相关的维修费用。

此项产品质量声明可以包括：其他任何公开的或者非公开的质量保证、有无限责任的质量保证、适用于任何目的非公开的质量保证或者任何可销性和适用性的保证上述诸项保证皆可能会被本公司公开拒绝。

1.  如若需享受质保权利，受保人应出具购买证明。

2.  中国以外之客户，需要承担产品之往来邮运费用。

3.  铜质线缆其保质期为30天，同时线缆应避免任何刮伤、标记并保持线圈完好。

本手册所包含之信息是经过仔细核实并确保无误的。本公司不为由于本手册可能所含错误所带来的风险或者损失承担责任。无论何种情况，即或告悉此类损失的可能，本公司亦不对此手册所含之错误或者遗漏所引起的直接的、非直接的、特殊的、偶然的或者由此带来的后续损失承担责任。本公司保留不需要提前通知本手册读者而对其内容做出更改的权利。