浙江德企机械有限公司

DZSJ-700型高低压吹膜机配置单

吹膜机主机：

- 齿轮箱：133型国标x1套 国标带油泵冷却 常州重科

- 适用原料：LDPE/HDPE/LLDPE

- 产品宽度：300-600mm

- 产品厚度：0.005-0.08mm

- 螺杆：直径50x1条、长度1.4米带排气、两组组冷却风机-铸铝加热

其他为高频陶瓷加热

- 螺杆材质：SACM-645/38CRMOALA

- 料筒材质：SACM-645/38CRMOALA

- 三通：直径180mm

- 料筒温控区：3区

- 膜头：直径120mm

- 风环：直径630mm 铸铝

- 主电机：11kw x1台   上海

- 主机变频：11x1台 派尼尔

- 本机加热方式：电加热

- 加热圈类型：不锈钢加热圈、铸铝加热圈、高频陶瓷加热圈混合使用

- 加料方式：手动加料

- 电压：380v50hz\60hz

- 膜头温控区：1区

牵引部分：

- 牵引变频：1.5kw派尼尔

- 插板：1副

- 人字板：木条

- 压花滚：2mm直纹

- 牵引夹紧方式：手动

其他部分：

- 风机：1.1kw瑞安产 低噪音

- 配电箱：德企自主生产1台

- 低压电器：中国正泰

- 温控：中国国产

- 自动补气：1只

- 稳泡架：铝棍式链条带动

收卷部分：

- 收卷方式：单收卷钢辊摩擦

- 收卷电机：10N.M每台x1

- 收卷速度：10-80m/min

- 力矩表：20A-2型

- 收卷轴：普通轴2条

- 本机外形尺寸：4.5x1.8x3.9米