浙江德企机械有限公司制袋机配置清单

| DZSJ-470*2道 边封热切制袋机 |  |
| --- | --- |
| 型号Model | 470*2型 470*2 Type |
| 机架结构 Rack struction | 采用12MM钢板结合Using 12mm steel plate combination |
| 触摸屏 Touch screen | 液晶显示触摸屏（昆仑） LCD Touch screen(Kunlun) |
| 主电机 Main motor | 1．5KW-6极 三相异步电机带刹车 1.5kw-6 pole three-phase asynchronous motor with brake |
| 主机变频 Motor motor inverter | 1.5KW惠丰变频器 1.5kw Inverter control(Huifeng) |
| 前送料电机 Front feed motor | 4.4KW日本安川伺服电机*2台 4.4kw Japen Yaskawa servo motor*2sets |
| 前送料电机控制 Front feed motor control | 驱动器控制带动安川驱动器4.4KW*2只 Drive control Yaskawa drive 4.4kw*2pcs |
| 后送料电机 Rear feed motor | 0.75KW三相异步电机*2台 模拟同步自动放料 0.75kw Three-phase asynchronous motor*2sets Simulate synchronous automatic discharge |
| 后送料变频 Rear feed invertor | 0.75KW 惠丰变频器*2台 0.75kw (Huifeng inverter control*2sets) |
| 后放料 | 采用0.4KW惠丰变频器助推 断料自动报警停机 |
| 烫刀Hot knife | 62号黄铜锻打高密度烫刀 |
| 切刀Cut knife | 材质采用高速钢刀片 |
| 烫刀加热 | 双重大功率加热保温稳定 |
| 烫刀加热功率 | 2.7KW*2 |
| 烫刀直线轴承 | 采用日本*4只 |
| 压袋板 | 采用日本*2只 |
| 前送料胶辊轴承 | 采用日本*8只 |
| 其余轴承 | 哈尔滨正厂 |
| 电器 | 中国正泰 |
| 光电跟踪 | 德国SICK |
| 速度 | 330pcs/min |
| 电子阀 | 台湾纽利得 |
| 气动元件 | 台湾纽利得 |
| 有效宽度 | 400MM*2 |
| 机器总重量 | 1100kg |
| 整机总功率 | 18KW |
| 平均耗电 | 5KW |
| 机器尺寸长宽高 | 2.15米*1.7米*1.4米 |
| 放料架尺寸长宽高 | 1.5米*1.4米*1.2米 |
| DZSJ-950型冲口机 |  |
| 机架结构 | 采用12MM钢板结合 |
| 步进主电机 | 350C 常州 |
| 驱动器 | 深圳和利时 |
| PLC信捷 | 液晶显示触摸屏 |
| 增压缸 | 亿达 5T*2条 |
| 气动元件 | 亿达 |
| 控制器触摸屏 | 液晶显示（昆仑） |
| 电器 | 中国正泰 |
| 薄膜输送 | 输送带传送 |
| 输送带控制 | 减速电机 |
| 电子阀 | 亿达 |
| 霍尔开关 | 江苏茶花 |
| 二联件 | 亿达 |
| 夹料装置 | 铸铝夹子独立夹紧脱料 |
| 联机气缸 | 600MM行程 |
| 速度每分钟 | 8pcs/min |
| 机器总重量 | 980KG |
| 机器尺寸长宽高 | 3.2米*宽1.6米*高1.85米 |