一、性能优势

1、刚性和抗弯减震性能；基础件采用树脂砂造型并经过充分的时效处理，为机床长期使用性能的稳定性提供了保障。

2、数控龙门铣床X,Y,Z向导轨均为日本重在直线滚动直线导轨，具有速度快、高刚性、低摩擦、低噪音、低温升变化等特性；X向为两根嫌贵；Y向导轨采用阶梯式平行结构，兼顾两导轨的垂直及水平两方向的跨距，具有受力均匀、高刚性、抗弯抗扭等优点

3、数控龙门铣床主轴箱左右两侧各有一个平衡油缸，通过气液转换装置实现自动同步平衡，无需外接动力源，保证主轴箱运动顺畅、稳定。Z向驱动电动机具有失电制动装置；

4、数控龙门铣床X,Y,Z三个方向进给采用高刚性得外循环插管式双螺母顶压P3级大导程滚柱丝杆，进给速度高；驱动电机通过弹性联轴器与丝杆直连，进给伺服电机直接将动力传递给高精度滚珠丝杆，无背隙，保证机床的定位精度和同步

。

5、数控龙门铣床采用台湾专业厂家生产的高速、高精度、高刚性重载主轴单元，轴向和京香承载能力强。

6、数控龙门铣床X ,Y方向导轨、丝杆都采用防护装置，保证丝杆及导轨的清洁，确保机床的传动及运动精度和寿命。

7、机床外防护采用简易实用的防护结构设计，操作方便、灵活可靠。；

8、机床操作系统采用人体工程学原理，操作箱独立设计，可自身旋转，操作方便。