包氟O型圈： 该密封圈将橡胶的弹性和密封性与Teflon的耐化学性有机的结合起来，它是由一个硅胶或Viton胶制的内芯和相对较薄的Teflon FEP或Teflon PFA外覆组合而成，这种橡胶Teflon密封圈具有优异的密封性能。

橡胶O形圈易磨损、耐化学腐蚀性和抗气体渗透性能差，纯Telfon O形圈硬度较高能够抗压缩但是弹性较差。

外覆Teflon FEP/Teflon PFA O形圈具有良好的抗溶涨性和化学稳定性（除非在高温下受到碱金属、氟和一些卤化物的侵蚀）在靠近橡胶O形圈附近有很好的弹性，Telfon FEP/ Teflon PFA的摩擦系数非常小（仅为0.1~0.2），而且具有优良的抗气体渗透性，这些性能使得密封圈能够真正应用于恶劣的环境中。

包氟O型圈功能

无接缝且表面致密均匀的Teflon FEP/Teflon PFA外覆层与橡胶内芯的结合使得该O型密封圈整体保持一致的密封性，密封圈上各个点的弹性和压缩均匀，在经过持续压力作用下仍可重复安装使用。

随介质压力的增加，密封圈整体受到压缩。该密封圈就象一种高黏度的液体，将作用在其上的压力毫不减少地向各个方向传递出去。

包氟O型圈压缩性

Telfon FEP外覆层的存在使得该产品具有良好的抗硬化性和抗脆性，同时硅橡胶或Viton橡胶制的内芯使得该密封圈在205℃的高温下仍能保持良好的弹性。

该类密封圈的制造需通过严格的质量控制，通过采用一种特殊的工艺使得Teflon FEP聚合物完全包着橡胶内芯，而且保证此种O形圈具有所要求的标准公差。

包覆O型密封圈与其它任何橡胶或纯Teflon制的O形圈相比，都具有无可比拟的密封性和长寿命，尤其应用在苛刻的介质中。

包氟O型圈主要优点是：

1、  突出的耐化学性能，几乎适用于所有化学介质

2、  抗腐蚀性优良

3、  温度适用范围宽

4、  耐压缩性好

5、  抗摩擦

6、  良好的抗溶涨性

7、  耐高压

8、  优异的密封持久性，使用寿命长

用途

1、  泵和阀门

2、  反应容器

3、  机械密封

4、  过滤器

5、  压力容器

6、  换热器

7、  锅炉

8、  管路法兰

9、  气体压缩机