SZD5041XZWJ5型杂项危险物品厢式运输车

白色单排可前翻驾驶室、江铃五十铃85KW116马力发动机、7.00钢丝胎、油刹、五档箱、前桥2吨/后桥3.5吨、带原厂ABS/前盘制动/限速装/排气管前置、排气制动、有空调、原装助力方向、符合7258文件新规定:三角楔、反光服、大灯调节、防飞溅、自动调整臂，货厢尺寸：4200×1850×1750

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 302 |
| 产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | SZD5041XZWJ5 |
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |  |
| 额定载质量(Kg) | 1410 | 外形尺寸(mm) | 5995×2000,1950,2050×2800 |
| 整备质量(Kg) | 2955 | 货厢尺寸(mm) | 4200×1850,1950×1750 |
| 额定载客(人) |  | 准拖挂车总质量(Kg) |  |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(Kg) |  |
| 接近角/离去角(°) | 15/14 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
| 轴荷(Kg) | 1855/2640 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 该车主要用于运输具有独立(瓶)包装的含铜废物,含镍废物,含铅废物,含铬废物,废弃电池以及《国家危险废物名录》中危险废物,类项号:9.危险废物编号: HW21,HW22, HW26,HW31,HW46,HW49,安全装置为导静电带,用于防止静电.该车为危险品货物运输车;仅采用前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,限速80km/h;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;厢体顶部封闭,不可开启,随底盘选装前照灯,前雾灯,前位灯,前转向灯,前脸,前保险杠.厢体选装瓦楞板结构,厢体侧面选装开门型式及位置或不带侧开门,选装百叶窗,车辆颜色可变化.选装液压升降尾板.选装不带侧开门对应的宽度为1950mm.发动机JX493ZLQ5,JX493ZLQ5A对应的油耗值分别为:11.9,10.8.侧后防护采用Q235材质焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):400.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | JX1041TG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3360 |  |  |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2771 | 85 85 |

- 道路运输车辆燃料消耗量达标车型（货车）车辆参数

| 产品名称 | 杂项危险物品厢式运输车 | 产品型号 | SZD5041XZWJ5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 整车参数 |  |  |  |
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 5995×2000×2800 |  |  |
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 4200×1850×1750 |  |  |
| 整备质量kg | 2955 | 总质量 kg | 4495 |
| 驱动型式 | 4X2 |  |  |
| 底盘配置与技术参数 |  |  |  |
| 底盘生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |  |  |
| 底盘型号 | JX1041TG25 |  |  |
| 发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |  |  |
| 发动机型号 | JX493ZLQ5 |  |  |
| 变速器型号 | JC528 |  |  |
| 主减速器速比（驱动桥速比） | 6.142 |  |  |
| 轮胎规格型号 | 7.00R16LT 8PR |  |  |
| 综合燃料消耗量L/100km | 13.8 |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 选装照片 | 查看 |  |  |

- 燃料消耗量参数表

| 产品型号 |  | SZD5041XZWJ5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行标准 |  | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 |  |  |  |  |  |
| 等速燃料消耗量 | 车速，km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
|  | 档位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 油耗，L/100km | -- | 7.9 | 8.5 | 10.1 | 11.5 | 13.2 |
| 加速燃料消耗量 | 车速，km/h | 档位 |  | 加速距离（m） |  | 加速时间（s） |  |
|  | 50-70 | 4 |  | 500.00 |  | 30.00 |  |
|  | 油耗，L/100km | 23.41 |  |  |  |  |  |
| 怠速燃料消耗量 | 油耗，L/h | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 单位周转量燃料消耗量L/T100km |  | 9.8 |  |  |  |  |  |
| 燃油消耗量达标车型编号 |  | 2017年第43批（H043M31X） |  |  |  |  |  |

- 选装照片