螺旋输送机

一、概述

粒径较小的物料，输送物料的温度要求不大于200℃。

螺旋输送机按驱动方式可分为单端驱动和双端驱动。单端驱动即螺旋输送机只在机身的一端有伸出的轴端，螺旋输送机可在此端被传动；双端驱动即两端都有伸出的轴端，螺旋输送机螺旋输送机是在氧化铝生产中常用的水平或小于20°倾斜角的输送设备，用来输送粉状和可在两端同时被驱动。双端驱动的螺旋输送机内的螺旋是分成两段的，驱动装置各自驱动一段。

二、螺旋输送机的结构

螺旋输送机主要由螺旋轴、料槽和驱动装置组成。料槽的下部是半圆柱形，螺旋轴上有螺旋叶，按一定螺距固定在轴上，螺旋轴沿纵向放在槽内，螺旋轴转动时，物料由于其重力及其与槽壁间摩擦力的作用，不跟着螺旋一起转动，这样由螺旋轴旋转而产生的轴向推力就直接作用到物料上，推送物料向前运动到出料口排出。

螺旋轴的前槽端和后槽端分别由止推轴承和径向轴承所支承。止推轴承一般均采用圆锥滚子轴承，用以承受螺旋轴输送物料的轴向力。当螺旋输送机的长度超过3~4米时，除在槽端设轴承外，还需要在中间安装悬挂轴承（亦称吊轴承），以承受螺旋轴的一部分重力和旋转时所产生的力。悬挂轴承不能装的太密，因为螺旋叶片在悬挂轴承处要中断，这样将造成物料在此处堆积，增加旋转推送物料的阻力。料槽常用3~6mm的钢板卷制，料槽上方

有便于拆装的盖板，它需要保证螺旋输送机的密封。物料由料槽上部加入，由底部排出。开口位置可以根据工艺要求决定，但不能开在悬挂轴承和螺旋料槽接口的位置上。驱动装置包括电动机、减速器，电动机和减速器以及减速器和螺旋之间都有联轴器联接。

氧化铝生产所用的螺旋输送机的叶片是全叶式叶片。它焊接在轴上，并且一片片地都采用电焊联接起来。螺旋轴一般是管状的，螺旋轴和螺旋轴之间的联接采用法兰联接。

螺旋和料槽之间的间隙为5~15mm，太大会降低输送效率，太小则增加阻力。

三、螺旋输送机的应用范围及优缺点

1、应用范围

（1）适宜于输送各种粉状、粒状和小块状的物料。易密封操作，防止粉尘飞扬。

（2）不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料，因为这类物料在输送时会粘结在螺旋叶片上，造成物料挤塞而使螺旋输送机无法工作。

（3）因功率消耗大，多用于较低或中等输送量、输送长度不大的情况（小于70米、50米以下较佳）

（4）水平及倾斜（倾角小于20°）单向输送。

（5）工作环境温度在－20℃~50℃，输送物料的温度应低于200℃。

2、优、缺点：

优点是结构简单，占地面积小，容易密闭，操作管理简单。

缺点是运行阻力很大，动力消耗大，机件磨损快，运转中应防止堵料，否则将损坏机件。

四、螺旋输送机(LS型)规格、技术参数：

规格型号      LS200       LS250      LS315      LS400     LS500

螺    距      200          250        315        355       400