TD型胶带斗式提升机牵引构件是胶带，是D型皮带斗式提升机更新换代的产品，由料斗与牵引胶带，带有传动滚筒的上部区段、带有拉紧滚筒的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成，适用于向上输送松散密度ρ＜1.5t/m3粉状、粒状和小块状的无磨琢性和半磨琢性散状物料,如煤、砂、焦末、水泥、碎矿石等。 提升高度40m。该提升机配备有四种料斗型式，即：Q型(浅斗)、H型(弧底斗)、ZD型(中深斗)、SD型(深斗)。

TD型胶带斗式提升机结构形式为：它的传动装置有两种形式分别配有YZ型减速器和ZQ(或YY)型减速器。YZ型轴减速器直接装在主轴轴头上,省去了传动平台、联轴器等，使结构紧凑、重量轻，而且其内部带有异型辊逆止器，逆止可靠。该减速器噪音低，运转平稳，并随主轴浮动，可消除安装应力。

二、TD型胶带斗式提升机技术参数表：

型号	TD160	TD250	TD315	TD400

料斗形式	Q	h	zD	Sd	Q	h	zD	Sd	Q	h	zD	Sd	Q	h	zD	Sd

输送量(m3/h)	5.4	9.6	9.6	16	12	22	23	35	17	30	25	40	24	46	41	66

斗宽(mm)	160	250	315	400

斗容(L)	0.5	0.9	4.2	1.9	1.3	2.2	3.0	4.6	2	3.6	3.8	5.8	3.1	5.6	5.9	9.4

斗距(mm)	280	350	360	450	400	500	480	560

带宽(mm)	200	300	400	500

斗速(m/s)	1.4	1.6	1.6	1.8

物料量大块(mm)	25	35	45	55

型号	TD500	TD630	TD160	TD250	TD350	TD450

料斗形式	Q	h	zD	Sd	h	zD	Sd	Q	S	Q	S	Q	S	Q	S

输送量(m3/h)	38	70	58	92	85	89	142	4.7	8	18	22	25	42	50	72

斗宽(mm)	500	630	160	250	350	450

斗容(L)	4.8	9	9.3	15	14	14.6	23.5	0.65	1.1	2.6	3.2	7	7.8	14.5	15

斗距(mm)	500	625	710	300	400	500	640

带宽(mm)	600	700	200	300	400	500

斗速(m/s)	1.8	2	1	1.25	1.25	1.25

物料量大块(mm)	60	70	25	35	45	55   洪捷机械是沧州专业的斗式提升机厂家之一， 如需了解更多斗式提升机技术资料请关注洪捷机械官网。

洪捷环保机械生产的各种斗式提升机深受客户认可，虽然斗式提升机厂家很多，但是我公司正在迅速崛起，这跟我公司始终重视产品质量，重视客户是分不开的。