IXPE（电子交联）全称电子辐射交联聚乙烯发泡材料，是以聚乙烯为主要原材料，配以其它几种不含

任何有害物质的辅料先经混合挤塑成型，通过绿色健康辐照加工技术，利用电离子辐射作用于物质产生的交

联改变基料原有的结构，形成网状独立闭孔泡孔结构，生产出的高科技高档闭孔泡沫材料。此类产品具有外

观光滑，手感舒适，加工性能好等优点。其泡孔细密均匀，强韧且有绕性，隔音、隔热、保温效果优异，吸

水性小，回弹性、耐候性、耐老化、防霉变和耐各种化学制剂腐蚀性强等符合国际环保标准的功能性材料。

发泡倍数：3--40倍；

宽度：600-2000MM宽以内

厚度：单层0.1-15MM ，也可复合成0.1-100MM厚不等，

常用颜色：黑色、白色、灰色、彩色等。

IXPE的相关特性：

1，环保无毒性： 电离子辐射改变基料结构，形成网状独立闭孔结构，无添加剂、无升温、无化学残留、

可回收炼油。

2，防潮抗菌性： 独立闭孔结构，紧密有效的阻止水分子渗透，使吸水率低于0.01g/cm2 （几乎为零），

同时，因电子束的照射改性，让细菌无生存环境。
3，静音抗震性： 独立闭孔结构，具有良好的声阻尼性、回弹性、抗冲击性，永久压缩率5%以下。
4，隔热保温性： 超低导热系数（小于0.04w/m.k），能有效阻隔热量或冷气通过地面流失。
5，防腐耐老性： 因基料聚乙烯本身紧密性强，在辐照交联处理后，产品具备了较强的耐腐蚀性，寿命提

高30%以上。
6，易加工性： 外观光滑、手感舒适，泡孔细密均匀、强韧有绕性，便于二次加工（易复合、粘贴、切割、

冲切、热压、热吸成型等）。

IXPE的常用用途：

A）各种运动器具：如头盔，护具，冲浪板，滑雪靴，溜冰鞋，地垫，登山包，运动包、浮水板等。
B）汽车内饰：如车顶蓬，车门内侧，仪表四周，车灯内垫片，车门防水膜，车装音响等。该泡棉具有良

好的可塑性，再加上其隔热，隔音，柔软与缓冲的特性，是目前先进国家车辆内装饰首选材料。

C）日用品领域：文具，工具，医疗器械，化妆品的外包装和照相机音响的保护材料。也可用做箱包的内

衬材料和家电，精密仪器，贵重物品等的防震包装和内衬材料。可全方位应用于运动鞋，功能鞋的衬材当中

D）空调制冷领域：其隔热性和优良的成型性能也可做空调内任意成型的形状，且外形美观，性能优越。如

空调保温管，隔热异形件等。

E）建筑隔热隔音防水领域，浮筑楼板隔音减振垫，地板隔音减振垫等。
F）工业垫片及工业特种胶粘制品，瓶盖垫片，密封垫片，泡棉胶带等。