GTS系列圆筒回转筛

产品说明书

河南·新乡市特昌振动机械有限公司

一、概 述

GTS圆筒回转筛的主体结构是筛分筒，它是由若干个圆型状筛网组成，整体与地平面成倾斜状态，外部被密封隔离罩所密封，以防止污染环境。通过变速减速系统使筛分筒在一定转速下旋转，物料自上而下通过筛分筒得到分离，细料从筛分筒前端下部排出，粗料从筛分筒下端尾部排出。圆筒回转筛可设有梳型清筛机构，在筛分过程中可通过梳型清筛机构与筛分筒的相对运动，达到对筛体不间断清理的效果，使筛分筒在整个工作过程中始终保持清洁、不粘、不堵、不影响筛分效果。

GTS圆筒回转筛根据不同分级要求，其分级级数一般从细到粗为1-4节，物料从细到粗分别从第一节到最后一节筛网筛出，大于最后一节筛网孔的物料从出料口排出。

GTS圆筒回转筛在使用过程中，运转缓慢均匀，冲击振动很小、工作平稳、其安装简单，有时甚至不需要专门的基础。可以直接放置于平整的地面或楼板上及料仓下。该机易于密闭收尘、维修量小、维修简单、使用寿命长。是耐火材料、煤、河砂分级、砂石块分级中经常使用的设备。

二、特点

1、物料适应性广

回转筛广泛应用于各类物料筛分，无论是劣质煤、煤泥，还是煤烟以及其它类物料，都是顺利进行筛分。

2、进料方式简单多样

我公司研制的回转筛进料口可根据现场实际设计，无论是皮带、漏斗或其它进料方式，不用采取特殊措施，都可以顺畅进料。

3、筛分效率高

设备可设有梳型清筛机构，在筛分过程中，不管进入筛分筒的物料多脏、多杂都可以筛分，从而提高了设备的筛分效率。

4、筛分量大、易于大型化

在相同尺寸下，圆面积比其它型状的面积都大，因此其筛分有效面积就大，使物料能充分接触筛网，因而单位时间内筛分量就大。又因其结构简单，布置方便，技术新颖而成熟等特点，极易大型化。

5、自身能耗小

我公司研制的回转筛电机功率小，是其它筛型的二分之一到三分之一，处理相同量物料而运行时间仅为其它筛型的二分之一，因此能耗低。

6、工作环境好

整个筛分筒可以用密封隔离罩所密封，彻底清除了筛分循环过程中的粉尘飞扬，块状分溅等现象，避免了对工作环境的污染。

7、设备噪音低

回转筛在运行中，由于回转速度小，并且有密封隔离罩与外界隔离，使噪声无法传递到外部，从而降低了设备噪音。

8、使用寿命长，维修量小

回转筛是由若干个圆环状网组成，其总筛分面积远远大于其它筛型的筛分面积，再加上筛分效率高，设备运行时间短，故而使用寿命较长 ，易损件少、维护量小。

9、检修方便

设备密封隔离上罩可以拆开，拆开后不影响机器正常运行，并且使得检修非常方便。

三、主要技术参数

| 型号 | 长度范围m | 筛网段数 | 筛孔范围mm | 电机功率KW | 倾斜角度 | 物料量最大块mm | 滚筒转速rpm | 处理量m3/h | 质量 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GTSφ600 | 2-4 | 1-3 | 5-35 | 2.2-3 | 7° | 35 | 20 | 10 | 1.6 | 5400*1150*1200 |
| GTSφ800 | 2-4 | 1-3 | 5-40 | 2.2-5.5 | 7° | 45 | 18 | 14 | 2.4 | 5600*1300*1500 |
| GTSφ1000 | 1-4 | 1-4 | 5-45 | 3-7.5 | 7° | 60 | 16 | 16 | 4.2 | 7400*1400*2240 |
| GTSφ1200 | 2-8 | 1-4 | 5-50 | 4-11 | 7° | 70 | 15 | 20 | 5.8 | 9480*1580*3400 |
| GTSφ1500 | 2-8 | 1-4 | 5-55 | 4-15 | 7° | 80 | 12 | 32 | 7.2 | 9700*1860*3700 |
| GTSφ2000 | 2-8 | 1-4 | 5-60 | 5.5-18.5 | 7° | 90 | 8 | 45 | 11 | 1100*2400*4500 |

注：

1、外型尺寸是按筒体最长计；

2、处理量是按最大孔径计算；

3、倾斜角度和每节长度视物料不同而不同；

3、质量按筒体最长且使用编织网时计；

4、物料最大块所占比例不超过10%。

四、售后服务

1、易损件以合理价格配套供应，亦可教会用户自行制作；

2、免费指导安装调试和培训操作维修人员；

3、不断把最新技术及工艺信息提供给客户，以使您的设备水平保持先进；

4、客户因使用我厂机器出现问题，我方获得信息1小时内给予答复，并协助解决。

五、随机技术文件

1、安装基础图；

2、产品使用说明书；

3、产品合格证；

4、装箱单。

……………………………………………………………………………

产 品 保 修 卡

承蒙贵单位使用我厂产品，为对用户负责，我厂由售后服务部开展跟踪服务，建立产品信息档案。

一、请妥为保存本卡，详细阅读本书对售后服务的规定，并请配合做好售后服务工作。

二、自出厂之日起，设备免费保修期限为半年，终身维修。请您严格按照使用说明书的要求及注意事项使用。

三、如果是因没按说明书的要求安装使用或者因操作人员麻痹大意，没按规定维护保养、检修等造成的故障或损坏，不在免费维修范围内。

售后服务登记表

| 日 期 | 售后服务内容 |  | 服务人员签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备型号及名称 |  | 出厂编号 | 出厂日期 |

单位名称：新乡市特昌振动机械有限公司

厂址:新乡市寺庄顶工业园区60号

邮编：453002

电话：0373-3333030    3333807

传真：0373-3333806

销售热线：13837392940   13837350549

http://www.xxtczd.com        E-mail:xxtczd@163.com