文件编号：MT-KB-JS8001

受控形式：不受控

滤油机

(MLUC-**×*)

使

用

说

明

书

尊敬的用户，为了更好更准确的使用本机器，请您在使用机器前认真阅读本说明书，并严格按照说明书上的使用要求操作。如果您的机器遇到故障，请认真参照说明书中所列条目对照检修，也可与我们客户联系或直接拨打售后服务热线0373-2677125寻求帮助；对您的机器进行及时的保养，将更好的发挥它的性能。希望本产品在您的工作给您带来便利，谢谢您的支持与合作！

新乡市迈特过滤设备有限公司是一家专业过滤设备生产型企业，公司通过优势资源整合成立的一家集研发、生产、销售为一体的集团公司，公司拥有数控加工中心2台、数控车床4台、普通车床3台、铣床2台、折波机械1台、刻印机械1台、卷圆机械1台等，拥有水滤芯生产线一条，为产品的供应和库存提供了强有力的保障。公司200平的仓储空间，常规产品10万量的库存现货，包括各种常规水滤芯、进口替代滤芯、滤油机、过滤器等。

主导产品：

- 过滤设备：手提式滤油机、轻便式滤油机、箱式滤油机、高精度滤油机、高粘度滤油机、聚结脱水滤油机、真空滤油机、液压泵站等液压设备；汽水分离器、压缩空气精密过滤器、燃气过滤器、方箱空气过滤器等气体净化设备；旋流除沙器、自动反冲洗过滤器、反渗透水处理器等净水设备。

- 液压设备滤芯：PALL（颇尔）系列滤芯 、HYDAC（贺德克）系列滤芯、MAHLE（玛勒）系列滤芯、PARKE（派克）系列滤芯、ARGO（雅歌）系列滤芯、FILTREC（富卓）系列滤芯、STAUFF（西德福）系列滤芯 、）VICKERS（威格士）系列滤芯、EPPENSTEINER（EPE）系列滤芯、TAISEI KOGYO（大生）系列滤芯、INTERNORMEN（英德诺曼）系列滤芯、MANN（曼）牌系列滤芯、DONALDSON（唐纳森）系列滤芯 、HY-PRO（海普洛）系列滤芯、REXROTH(力士乐) 系列滤芯等国际知名品牌滤芯。

- 净水器配件滤芯：PP熔喷滤芯、切槽滤芯、PP折叠滤芯、聚醚砜（PES）膜折叠滤芯、尼龙（N66）膜折叠滤芯、聚偏氟乙烯（PVDF）膜折叠滤芯、聚四氟乙烯（PTFE）膜折叠滤芯、聚丙烯超细纤维过滤膜、线绕滤芯、高效活性炭滤芯、金属钛棒滤芯、大流量折叠滤芯、定子冷却水滤芯等。

公司拥有专业的技术研发队伍，团队致力于大型过滤设备，如汽水分离器、精密过滤器、净水设备、滤油机设备等产品的研发改进工作，不断的推陈出新，满足客户对产品精细化的需求。，同时建立了高效率的销售网络，产品遍布全国22个省及直辖市，并建立了完善的售后服务系统，及时的服务广大客户。

公司坚持诚信合作、互惠互利、持之以恒、开拓创新的企业精神。

电话：0373-2677125  传真：0373-3835279

网址：www.xxmtgl.com、 mattefilter.1688.com、www.xxmatte.com

- 目录

- 简介 INTRODCTION ----------------------------------------- 1

- 油路图 DRAWING OF OIL CIRCUTI----------------------------- 2

- 型号说明 MODEL CODE--------------------------------------- 3

- 技术参数 TECHNICAL DATA----------------------------------- 3

- 外形尺寸 SIZE--------------------------------------------- 4

- 用户自配附件与易损件备件SPARE PARIS----------------------- 7

- 滤油车使用与保养维修USAGE AND MAINTENANCE ---------------- 9

- 简介

- 液压技术的现代化导致了液压系统新能参数日趋于超高压力，大流量和高精度，为确保液压系统的性能和可靠性，对油液的清洁度要求越来越高。

- 我公司研制的滤油小车，不仅操作为液压系统注入新油过滤的专用设备，而且还可以作为定期过滤系统介质中污染物的专用设备，它也可以帮助你较好地处理液压系统的污染，延长液压元件的使用寿命，保证系统正常工作。

- 我公司生产的LUC、LUCA、LUCB系列滤油小车除具有性能可靠，结构紧凑，外形美观，保养维护和使用方便外，还具有较高的精度和低噪音等优点，精滤器内滤芯可以根据用户不同要求，在3、5、10、20、30μm中进行自行选择，只需要调换不同过滤精度的滤芯就可达到不同精度的过滤效果，滤油小车仅滤除油液中的污染物，对油液的各项技术指标均无影响.

- 油路图 DRAWING OF OIL CIRCUTI

- 1.精过滤器Fine filter

- 排气阀 Discharge valve

- 压力阀 Pressure gauge

- 安全阀 Satety valve

- 泵 Pump

- 电动机 Motor

- 粗过滤器 Rough filter

- 磁性过滤器 Magnetic filter

- 流量计 Flow gauge

- 型号说明：MODEL CODE

- □·□-□×□ □

- 省略：过滤材料为纸质

- Omit if use filter media is paper

- Q:过滤材料为化纤Filter media is fibre

- W:过滤材料为网式 Filter media is mesh

- MLUC:精细滤油车                                 过滤精度 Filtration accuracy (μm)

- Fine pushcart filter

- MLUCA:五级过滤精细滤油车                         公称流量 Flow rate (L/min)

- 5 class fine pushcart filter

- MLUCB:可携带油筒精细滤油车                       BH：水-乙二醇 Water glycol

- With jerrican fine pushcart filter                         省略：一般液压油

- Omit if use hydraulic oil

| - 型号 - Model | - 工程流量 - FLOW - (L/min) | - 粗滤精度 - Rough Filtr - (μm) | - 精滤精度 - Fine Filtr - (μm) | - 原始压力损失Initia △P - (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - MLUC-16×*# | - 16 | - 100 | - 3 - 5 - 10 - 20 - 30 | - ＜0.02 |
| - MLUC-40×*# | - 40 |  |  |  |
| - MLUC-63×*# | - 63 |  |  |  |
| - MLUC-100×*# | - 100 |  |  |  |
| - MLUC-16×*# | - 16 |  |  |  |
| - MLUC-40×*# | - 40 |  |  |  |
| - MLUCA-63×*# | - 63 |  |  |  |
| - MLUC-100×*# | - 100 |  |  |  |
| - MLUC-125×*# | - 125 |  |  |  |
| - 型号 - Model | - 磁铁吸力 - Attraction of magnet (N) | - 电机功率 - Power of motor (Kw) | - 电机电压 - Voitage - (V) | - 重量 - Weight (kg) |
| - MLUC-16×*# | - 2 | - 0.37 | - AC:380 | - 45 |
| - MLUC-40×*# |  | - 0.75 |  | - 90 |
| - MLUC-63×*# |  | - 1.1 |  | - 100 |
| - MLUC-100×*# |  | - 1.5 |  | - 110 |
| - MLUC-16×*# |  | - 0.37 |  | - 45 |
| - MLUC-40×*# |  | - 0.75 |  | - 90 |
| - MLUCA-63×*# |  | - 1.1 |  | - 100 |
| - MLUC-100×*# |  | - 1.5 |  | - 110 |
| - MLUC-125×*# |  | - 1.5 |  | - 110 |

- 技术参数：TECHNICAL DATA

- (五)外形尺寸 SIZE

- MLUC 系列 LUC series

| - 型号 - Model | - 尺寸 Size （mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - H | - A | - B |
| - MLUC-16×* | - 920 | - 470 | - 350 |
| - MLUC-40×* | - 930 | - 648 | - 400 |
| - MLUC-63×* | - 960 | - 560 | - 400 |
| - MLUC-100×* | - 960 | - 560 | - 400 |
| - MLUC-125×* | - 960 | - 560 | - 400 |

- 2.MLUCA系列 LUCA Series

| - 型号 - Model | - 尺寸 Size （mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - H | - A | - B |
| - MLUC-16×* | - 1060 | - 650 | - 450 |
| - MLUC-40×* | - 1080 | - 700 | - 500 |
| - MLUC-63×* | - 1120 | - 740 | - 500 |
| - MLUC-100×* | - 1120 | - 740 | - 500 |

- MLUCB系列 LUCB Series

- 注：

- （1）*表示过滤精度。若使用介质为水-乙二醇，公称流量63L/min，过滤精度5μm，过滤材料为纸质时，滤油车的型号为LUC·BH-63×5或LUCA·BH-63×5，精滤器滤芯的型号为CZX·BH-63×5或CZXA·BH-63×5 #表示过滤材料。省略为纸质过滤材料，Q为玻璃纤维材料，W为网式过滤材料。

- 为了确保滤油机额定流量，并能正常使用，用户自配油管的内径应符合上表规格，并注意，在工作中吸油管不得有压扁现象，以免油泵损坏，吸油高度差＜500mm。吸油软管不得加长，回油软管不得长于8m。

- 指油泵油封

- （七）滤油车使用与保养维修

- 使用与保养维修

- 滤油车在启动时，应注意不能使油泵反转，以免引起油泵油封吹出导致吸入空气。

- 滤油车在使用过程中，油泵可能吸入空气，影响油泵流量，为了达到滤油车的额定流量以及保证精细滤芯的正常工作，应及时打开排气阀，以便将滤筒中的空气排净（即排气阀出油后），排完空气后及时关闭排气阀。

- 滤油车使用一段时间后，如因污染物严重堵塞粗过滤滤芯表面而是吸油不畅，引起油泵噪音较大，应停机取出滤芯清洗。

- 精滤滤芯在使用一段时间后，易被污染物逐渐堵塞，引起滤筒压力升高，当压力达到0.4MPa时，需及时更换精细滤芯。

- 使用的吸油、出油软管应随时保持清洁。

- 如果滤油车抽不出油，请检查认定”

- 油泵转向是否正确：

- 油箱至吸油口间的各零部件密封是否可靠，

- 吸油口是否离开油面或油液已吸完；

- c、粗滤器滤芯是否堵塞。

- 滤油车流量显著减少，请检查认定：

- 粗、精过滤滤芯是否堵塞；

- 油泵轴油封是否磨损或因反转而造成吹出。

- 过滤压力突然下降，请检查精细滤芯是否被击穿。