| 主要参数 |  |
| --- | --- |
| 产品类型 | 工商用打印机 |
| 分辨率 | 300dpi |
| 打印方式 | 热敏或热转印 |
| 打印速度 | 203mm/s |
| 最大打印宽度 | 104mm |
| 最大打印长度 | 1.7m |
| 条形码类型 | 一维 ：Codabar，Code 11，带有 A/B/C 子集的 Code 128 和 UCC case codes，ISBT-128，Code 39，Code 93，EAN-13，EAN-8，Interleaved 2-of-5，Industrial 2-of-5，Logmars，MSI，Planet Code，Plessey，Postnet，Standard 2-of-5，UPC and EAN 2 or 5 digit extensions，UPC-A，UPC-E 二维： Codablock，Code 49，Data Matrix，MaxiCode，PDF417，QR Code，MicroPDF417，RSS/GS1 DataBar family (12barcodes)，TLC 39，Aztec |
| 字体 | 标准字体：7种点阵字体，1种平滑可伸缩字体（CG Triumvirate粗体压缩字） 设置：IBM Code Page 850国际字符集 |
| 通信接口 | 并行接口 |
| 内存 | 6MB SDRAM |
| 闪存 | 4MB |
| CPU | 高速32位处理 |
| 介质传感器 | 传输式 |

| 介质规格 |  |
| --- | --- |
| 介质类型 | 连续纸，模切纸，折叠纸（可选黑标纸） |
| 介质长度 | 991mm |
| 介质宽度 | 20-115mm |
| 介质厚度 | 0.076-0.305mm |
| 最大外径 | 203mm |
| 卷芯直径 | 76mm |

| 碳带规格 |  |
| --- | --- |
| 碳带设置 | 碳带墨面向外卷绕 |
| 碳带长度 | 300-450米 |
| 碳带宽度 | 20-114mm |
| 碳带比率 | 2:1和3:1介质卷与色带比率 |
| 碳带外径 | 81.3mm |
| 卷芯内径 | 25.4mm |

| 其它参数 |  |
| --- | --- |
| 产品颜色 | 白色 |
| 产品尺寸 | 495×283×394mm |
| 产品重量 | 29kg |
| 电源电压 | AC 90-264V，48/63Hz |
| 电源功率 | 180W |
| 环境参数 | 工作温度：5-40℃，工作湿度：20-85%RH（非冷凝） 存储温度：-40-60℃，存储湿度：5-85%RH（非冷凝）纠错 |
| 可选附件 | 回卷器，切刀，底纸剥离器 |
| 其它特点 | 机身设计：增强的金属外壳和全金属组件-包括驱动装置、轴、齿轮等零件件 传输式介质传感器 Zebra打印机管理 标准的2行、16字符LCD控制面板 Zebra的E3 Printhead Energy Control 内部实时时钟 |