pvc落水系统安装手册

pvc落水系统安装简捷方便，整个系统采用集成化的配件组合方式，

配件与配件之间采用插接式的连接；同时，无需特殊工具，可有效缩短工期。

可移动式雨水斗经过特别设计，使雨水斗在雨水槽（檐槽）上定位更简单准确。

具体装配方法：

一、PVC落水系统主要构件组成：
 a、雨水槽 b、雨水槽锁毕器c、雨水槽卡接器d、雨水槽阴角

e、雨水槽阳角h、雨水斗i、雨水管j、 雨水管接口器k、雨水管转向器

l、雨水管引流器 m、雨水管定位器 n、雨水槽吊接器q、雨水管斜三通

二、雨水槽（檐槽）安装：
1、在雨水槽安装位置打水平，从起始端开始到未端用墨汁弹线。
2、从包装袋中取出雨水槽，将雨水槽平稳的放在地上或脚手架上，并在雨水槽

下水平装雨水斗的位置，用切割机切一个与雨水斗下水口一样大小的口子。

3、将雨水斗缓慢插入雨水槽至下水位置。
4、在雨水槽上安装吊接器；按顺序插入并掌握好间距，两只相邻吊接器之间的

距离为20～30CM；
5、用电钻（6号钻头）在弹线位置按20～30CM的间距打好洞，并敲进膨胀管。
6、将雨水槽放置在已弹线位置，调整好“吊接器”间距，然后用相应的不锈钢

镙丝将吊接器和雨水槽固定檐口上。
7、遇上雨水槽转角，需用“卡接器”连接“阳角”、“阴角”（注：双壁不用），

雨水槽与雨水槽连接部分也需用“卡接器”连接。
8、檐槽安装的过程中，为防止漏水，锁毕器、卡接器等相应的配件上必需打上硅胶。

9、下水口处的水平斜度应保持5-10度，有利于排水的畅通。

10、在瓦形弧度大时应尽量放置雨水斗在10米以内一个。

三、雨水管（方管）安装：
 1、从包装袋中取出雨水方管，放在地上或脚手架上。
 2、在雨水槽的下水位置上吊上线锤，使之垂直于地面，并在这垂直的位置上

选择好定位点，保持好间距（即定位器与定位器的间距在110CM～130CM之间）。
 3、用电钻在定位点打好洞，并敲进膨胀管。
 4、在雨水斗位置用“引流器”向内侧引下雨水方管，贴墙垂直引下，用定位器

固定并掌握好间距；在引流器的左右两侧用相应的不锈钢螺钉固定。
 5、在引流器、接口器连接方管处用硅胶粘接。

6、安装过程中如果遇到穿墙板的情况，请在缝隙处灌注砂浆，等砂浆凝固后，

再在缝隙处填入堵漏王即可。

产品安装图：