（1）、利用特制波段（157 nm -189 nm）的高能紫外线光束照射有机废气和恶臭气体，快速裂解废气和恶臭气体的分子键，瞬间打开和改变其分子结构，破坏其核酸，产生一系列光解裂变反应,重新进行DNA分子排列组合，降解转变为低分子化学物，如CO2二氧化碳和H2O水分子等物质。

（2）、利用特制波段（157 nm -189 nm）的高能紫外光波照射分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧)；被紫外光波裂解后呈游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2二氧化碳分子、H2O水分子 等

（3）、利用特制的TiO2二氧化钛光触媒催化氧化过滤棉，在UV紫外光的照射下，产生光触催化反应，提升和加强了紫外光波的能量聚变，在更加高能高效地裂解废气和恶臭气味分子的同时，催化产生更多的活性氧和臭氧，对废气和恶臭气味进行更地催化氧化分解反应，使其降解转化成低分子化合物、水分子和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。?

（4）、高效除恶臭：能高效去除挥发性有机废气（VOCs）及各种恶臭气味，脱臭效率高可达99%以上。

适用范围：治理油烟粉尘领域；如大型火力发电厂、卷烟厂、纺织厂、印刷厂、造纸厂、钢铁厂、水泥厂等；治理废气、异味气体领域；如污水、垃圾处理厂、泵站、石化厂、化工厂、香精厂、屠宰场等；空气净化方面；如医院、餐饮、宾馆、车船、候车室等公共场所及办公室、家庭、实验室等领域。

光氧简介：

采用高能高臭氧UV紫外线光束、氧化反应催化剂、高能离子发生装置的组合工艺来降解有机废气，改变恶臭、刺激型气体如，硫化物H2S、VOC类的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，通过高能紫外线光束照射、催化剂的氧化反应、正氧离子的氧化反应，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。

光氧工作原理：

1、利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有很强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后，运用高能紫外线光束及臭氧对有机（异味）气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、再通过排风管道排出室外。

2、高能离子空气净化系采用正负双极电离技术。在电场作用下，离子发生器产生大量的 a 粒子， a 粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正氧离子具有很强的氧化性，能在极短的时间内氧化分解污染因子，且在与 VOC 分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键，经过一系列的反应后终生成二氧化碳和水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境，降低室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒，靠自重沉降下来，从而清除空气中悬浮胶体达到净化空气的目的。

产品优势：

1、高效降解有机化学物：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99.9%以上，脱臭效果大大超1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）．

2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

3、适应性强：可适应高浓度，大气量，不同有机化学气体物质的净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

4、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.1度电能），设备风阻极低＜30pa,可节约大量排风动力能耗。

5、无需预处理：废气无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30o－95o之间，湿度在40%－98%之间均可正常工作。

6、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件。

UV光解废气处理设备，是利用的高臭氧UV紫外线光束照射，来裂解排放的废气，能有效的处理H2S、VOC类等废气的分子链结构，使有机或无机高分子废气化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如二氧化碳、水等，从而达到有效的治理，实现达标排放，无二次污染。

该废气处理设备，既可以单独使用，也可以灵活配套各类净化装置共同使用。 UV光解废气处理设备，适合在常温下将废气臭气等有害有味成份，完全氧化净化成无害味的低分子成份，适合处理高浓度（可用预处理的方式让浓度均匀通过）、气量大（设备可组合式处理）、分子结构稳定性强的有害气体

产品特点：1,净化效率高，运行稳定；2,结构紧凑、体积小、重量轻、模块化结构设计；3,噪声小于45DB(A),风阻小于300PA;4,运行成本低，耗电功率小；5,维护方便，使用寿命长；6,安全可靠，价格合理。

光氧安装说明：

净化器可安装在风机之前，也可安装在风机之后，建议安装在风机之前；

净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；

净化器与排风管道之间的连接须密封；

净化器可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；

净化器箱体应可靠接地；

净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。

光氧净化器的参数：

处理风量：5000-100000（m3/h）

处理浓度100-1000（mg/L）

起燃温度：30°

种类：uv光氧催化废气处理设备

噪声;45db

电功率：500w-6000w电源电压：220v 50hz

设备阻力：≤300pa

废气净化效率：≥95%

光氧催化废气处理设备喷漆房除臭设备原理：

一、本品利用特质高能臭氧UV紫外线光束照射恶臭气体改变恶臭气体使有机物无机物在高能紫外线光束照射下降解转变成低分子化合物；

二、该设备用特质高能臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧因游离氧所携带正负电子不平衡所以需要氧分子结合进而产生臭氧众所周知臭氧对有机物具有很强的氧化作用，对恶臭气体及其他刺激性异味有立竿见影的清除效果。

三、恶臭气体利用排风设备输入到本净化设备后，净化设备运用高能紫外线光束及臭氧对恶臭气体进行协同分解氧化反应，使恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，再通过排风管道排出室外。

四、利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子链，破坏细菌的DNA,再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及sha灭细菌的目的。

光氧分解过程：

环保设备等离子光氧一体机废气处理设备由等离子模块和高能臭氧UV紫外线灯管组成。本产品利用紫外线光束照射恶臭气体，从而改变恶臭气体的分子结构降解转变成低分子化合物，再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀菌的目的。

产品优势：

环保设备等离子光氧废气净化设备油烟净化设备属高新科技产品。工艺简洁、操作方便，无需专人看管；节能耗电量低；适用范围广可用于化工厂、造纸厂、垃圾处理站、石化厂等区域；该设备由不锈钢、铜、环氧树脂等材料组成，使用寿命可长达10年以上；电压在36伏以下安全可靠

光氧净化器很火，火到什么程度呢，只要提到废气处理顾客就会想到光氧净化器，其实这是不对的。光氧净化器只是多数废气中的有害物质和成分具有分解净化作用，但是由于光氧净化器的工作条件是利用光氧原理进行的，所以在处理废气时候也有局限性，需要搭配其他类型的废气净化设备才可以达到完美效果。

就像前几天我环保晨明公司接待的静电喷涂废气净化器需求顾客，我们给出的方案是喷淋塔——干式漆雾过滤器——光氧净化器——15米烟筒高空排放，现场安装调试完毕后经过检测完全可以达到当地环保局制定要求。下面我来为大家讲解一下为什么静电喷涂废气处理要经过多种组合串联的安装方式。

静电喷涂废气中含有酸雾成分，这类物质只用光氧是没办法分解的，所以首先设计喷淋塔进行酸雾物质的去除。喷淋塔为圆形，内置环形喷头，塔内置有3-4层过滤层，具体根据废气处理量的大小选择。喷淋塔利用循环水泵将含有药剂的循环水自上而下进行喷淋，形成水膜充分与进入喷淋塔的废气接触。喷涂废气后设置喷淋塔其外形美现、结构紧凑、耐腐蚀、抗老化、强度高、净化效率 高、阻力小、能耗低、安装维护管理方便，是当前国内较理想的净化设备，净化后的酸雾废气大大低于排放标准。喷涂废气处理设备是以玻璃钢、塑料为主要材料的废气净化设备，具有净化效率高，结构紧凑，占地面积小，耐腐蚀，耐老化性能好，重量轻，便于安装，运输，管理。

喷淋塔的下一道安装工序为干式漆雾过滤器。这是一种干式的过滤设备，内置高精度过滤棉，利用吸附法带走一些不溶于水的油性物质和湿气，使喷涂废气从过滤器排出时是干燥的，以便后续光氧净化器的稳定工作良好进行。

吸附法是利用过滤棉对有机成分的吸附作用,使有害成分从气体中分离出来是一种有效的工业废气处理手段。废气处理设备与其他方法相比具有去除效率高、净化彻底、能耗低、工艺成熟等优点。高精度玻璃纤维过滤棉表面积和孔隙率大，吸附能力强，具有较好的机械强度、化学稳定性和热稳定性，净化效率高达95%。有机废气通过吸附器与过滤棉接触，废气中的有机污染物被吸附在过滤棉表面，从而从气流中脱离出来，达到净化后的效果。干式漆雾过滤器可以用于强涂装工厂及产生苯类，脂类、酮类、机械、电气设备、家电、汽车、船舶、家具等行业。喷漆原料--涂料等有机溶剂废气的工厂车间、家具厂、喷漆房等喷漆过程中产生的有机废气。

后一道安装工序就是我们厂常说的光氧净化器了，他的工作原理就不用我们多说相信大家定有所了解，光氧净化器利用UV光分解废气中的异味臭气成分使其转化为水和二氧化碳等无害物质。但是光氧净化器是利用光学原理来完成整个催化流程，其中重要的一个配置就是钛板，这是UV光与自然光发生催化反应的重要催化器，很多厂家的光氧净化器内部只有灯管和一些附属配件，为了减少成本偷工减料不安装二氧催化钛板，虽然依旧可以厂处理部分废气中的异味和臭气，但是使用效果和效率大打折扣，达不到检测标准，这一点广大顾客在采购的时候要慎重观察。

晨明环保此废气处理安装流程适用于多种废气处理方案，例如橡胶厂、喷漆房、烤漆房、塑胶厂等等，安装和设计优势明显。晨明环保专业致力于大气污染的防治和治理，光氧净化器的设计、开发、研究、安装、供应、售后一条龙服务，全套净化设备供应齐全，安装后废气检测可达到规定排放标准。

产品优势：

1.废气处理设备一次完成处理工作，无二次废水污染

2.吸收效率高，净化速度快，可同时达到除尘

3.重量轻，占地面积少

4. 设备制造、安装周期短，维修方便。

5.造价低，设备投资少

6.节省能源，运行费用低。

本文章“静电喷涂废气治理光氧净化器全套设备价格”更多详情咨询15030767188/电话：0317-8395188。公司多年来致力于环保除尘、废气除臭、脱硫脱硝等工程设备的研究、开发、安装和制作，主要为锅炉除尘器、布袋除尘器、滤筒除尘器、旋风除尘器、湿电除尘器、静电除尘器、废气除味净化器六大类，同时我公司生产除尘器布袋、除尘器骨架、脉冲电磁阀，脉冲控制仪、卸料器、插板阀、输送机、提升机等除尘配件，高科技工程人员和精良的制作装团队精诚合作，得到业内人士和顾客的一致好评，欢迎来电咨询或到厂参观。

橡胶厂除臭20000风量光氧废气净化设备作用,​现在随着人们对于环保事业的重视人们对于环保设备的需求越来越大，但是怎样去选择设备却成了困惑，下面

大家了解一下光氧净化器的原理与作用，uv光氧废气除陈净化器是利用高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。UV＋O2→O-+O＊(活性氧)O+O2→O3(臭氧),众所周知臭氧对有机物具有氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影效果。有机性气体利用排风设备输入到本净化设备后，运用高能紫外线光束及臭氧对有机（异味）气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质其降解转化成低分子化合物、水，再通过排风管道排出室外。高能离子空气净化系采用正负双电离技术。在电场作用下，离子发生器产生大量的 a 粒子， a 粒子与空气中的氧分子进行碰撞而形成正负氧离子。正氧离子具有氧化性，能在很短的时间内氧化分解污染因子，且在与 污染分子相接触后打开有机挥发性气体的化学键，经过一系列的反应后生成水等稳定无害的小分子。同时氧离子能破坏空气中细菌的生存环境，降低室内细菌浓度。带电离子可以吸附大于自身重量几十倍的悬浮颗粒，靠自重沉降下来，从而净化空气中悬浮胶体达到净化空气的目的催化剂在受到紫外线光照射时生成化学活泼性的氧化物阴离子自由基和自由基，攻击有机物，达到净化有机物的作用。非溶出型材料，在彻底分解有机污染物和灭菌的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的灭菌、净化污染物效果

灯管是决定光氧净化设备的关键元件，更换灯管的费用优又是光氧净化设备的主要费用，因此灯管的寿命关系到净化器的运行状态和成本，因此选择合适的灯管和设计合理的结构尤为重要

磁感光催化废气净化器主要采用了高能紫外线灯管和废气吸附装置的钛板及活性炭过滤棉组成，中所周知活性炭的吸附能力很强大，对工业除臭味 、或异味及有害污染气体由很大的过滤净化功效，其中重要的一个配置就是钛板，这是UV光与自然光发生催化反应的重要催化器，

光氧过滤设备的工艺详解：uv光氧净化器的内部结构主要由高能uv灯管、活性炭棉、和过滤钛板等原件组成，废气经过紫外线灯管照射，降解转变成低害物质，再经过活性炭棉过滤，大家都知道活性炭具有吸附恶臭净化空气的作用，废气经过活性炭棉的过滤，大多部分有害气体被过滤掉，在加上钛板进一步对低害物质进行分解，可以彻底达到净化废气的效果，达到环评要求。

uv光解设备就是我们常说的uv光氧净化器，本设备经过在外线灯管照射，散发臭氧（灯管就是臭氧发生器），对有害异味气体进行净化处理，在经过排风机排出室外，这就是uv光解光触媒废气净化器的净化过程，

本设备有六大特点：

一、净化彻底，无需二次净化就可达到排放标准；

二、效率高，节能省电；

三、灯管使用寿命长，好的净化器灯管寿命可长达18000小时；

四、占地小节省厂房空间；

五、自重轻，可随意安放；

六、使用范围广；可适用于化工业、皮革厂、塑料行业、喷漆、油漆、垃圾处理站、泵站、家具行业、橡胶厂、印刷厂等等产生恶臭气体或产生有机废气行业，

设备安装要求：净化器可安装在风机之前，也可安装在风机之后，建议安装在风机之前；

净化器如安装在支架之上时，应与支架紧固连接；

净化器与排风管道之间的连接须密封；

净化器可以安装在室内，也可安装在室外，但应有足够的空间用来维护与维修；

净化器箱体应可靠接地；

净化器本体及电控箱中各电器连接应可靠无误。

河北晨明环保公司介绍：

我公司主要生产销售uv光氧净化器、光触媒臭氧发生器、低温等离子、等离子光氧一体机净化器、活性炭吸附箱、焊烟净化器、喷淋塔等环保设备，我公司代理销售美国进口“莱绍思”uv灯管

光氧催化在废气的脱硫脱硝，废气的除恶臭，废气氮氧化物的治理，有机废气的净化处理等也颇具成效，涉及领域有化工厂废气处理，制药厂废气处理，喷漆废气治理，炼油厂废气治理，饲料厂废气治理，餐饮油烟的净化等。

本设备的优势在于几大方面，晨明环保卫您解答1、有效处理VOC有机废气2、净化彻底，不留死角3、实用方便，每个开关可控制一排灯管，每排4个灯管，当废气量不打时可以关掉两排灯管，达到节约成本的效果4、灯管使用寿命长，我公司采用的优质U型灯管，每只灯管的寿命可长达12000小时

光氧适应范围：
喷涂厂、印刷厂、污水厂、塑料造粒厂、生物发酵厂、、炼油厂、橡胶厂、皮革厂、化工厂、金属铸造厂、塑料再生厂、喷涂溶剂等有机和无机物恶臭气体的脱臭净化处理、餐饮业、喷漆车间、油墨印刷、喷涂车间、化工橡胶、食品、印染、、造纸、酿造等生产过程中产生的有害废气。在江苏，上海，浙江，安徽，河南，山东，天津，河北，四川，重庆，湖北等省市获得客户广泛好评！

UV紫外线光解和等离子技术是现今应用于有机废气降解较常用的两种方法。采用这两种办法，都能将废气中的有机成份，分解为无害的水及二氧化碳，并预防了二次污染。但这两种方法，仍各有优缺点。

UV光解灯管是利用特殊的低压紫外灯管能同时发射出185nm紫外线和254nm紫外线的双光谱特性。灯管发射出的185nm紫外线，能触发空气中的O2（氧），转化为O3（臭氧）。臭氧具有很强的氧化能力，其与废气中的碳氢化合物（如苯类、烃类、醇类、脂类等）充分混合接触后，在灯管发射出的254nm紫外线的照射催化条件下，能将这些有害污染物，直接氧化分解为水和二氧化碳。由此可见，紫外灯管发射出的185nm紫外线，起到了提供氧化反应物的作用；而灯管发射出的254nm紫外线，起到了提供光解反应顺利进行的必要反应条件的作用。但紫外灯管的臭氧产生能力较低，如现在使用较为普遍的150W U形臭氧紫外线灯管，在氧气充足的条件下，每小时的臭氧产生量约为900mg左右，即其单位功率每小时的臭氧产生量仅为6mg/w。而臭氧作为光解反应中的一种主要的反应物质，其产生量的多少，直接影响着处理效果的好坏

。

等离子技术，是利用高压的电场，使空气中的O2电离产生O3，其臭氧产生效率要比紫外灯管高很多。如60W石英真空等离子管，其每小时的臭氧产生量约为6000mg左右，即其单位功率每小时的臭氧产生量为100mg/w，是紫外灯管单位功率臭氧产生量的16倍。 但等离子管几乎不发射出紫外线。缺少了紫外线的催化作用，在单纯采用等离子工艺的废气处理装置中，臭氧与有机废气的反应变得缓慢困难，同样制约了设备的处理效能。

因此，我们尝试将这两种处理方案结合起来。将等离子装置布置在光解设备的前段，离子装置产生的O3与有机废气混合后，流经紫外线灯管。紫外线灯管能进一步地触发O3的生成，同时在灯管254nm紫外线的催化作用下，O3与有机物的反应效能大幅提升，从而取得理想的处理效果。由于等离子装置较紫外灯管高得多的臭氧产生效能，使得设备的功耗随之降低，节能效果显著。

现有等离子技术常见的有非真空型及真空型两类。

非真空型等离子发生器主要为板式和蜂窝式两种，它们所需的工作电压很高，约1.5~1.8万伏，因而对系统的绝缘要求很高。且工作过程中产生的电弧较大，且直接暴露在空气中，当应用于含有易燃性气体的废气处理工艺中时，存在很大的火灾隐患。

而现有的真空型等离子管都是使用软料玻璃制作，其优点是：1、所需的工作电压大幅降低，约为2-3千伏，因而对系统的绝缘要求大幅降低，由高压电火花引燃易燃气体的可能性也随之降低；2、所产生的电弧绝大部分被封闭于真空管内，更使得引起火灾的可能性大幅下降。但其缺点是软料玻璃在工作环境温度变化较大的条件下，很容易产生裂纹，而使管内的真空条件遭到破坏，使其无法继续工作。其稳定性能很差，寿命短，限制了它在生产中的实际应用。

石英真空等离子管（专利号：ZL2015 2 1039680.4），以石英作为管壁材料，除具备现在普通玻璃真空型等离子管的优点外，因其石英管壁具有极强的抗温度变化而不破裂的性能，并采用不锈钢网代替原来的铝网，使得这种新型的等离子管能耐受更严酷的工作环境，延长了其使用寿命，保证了工作的稳定性。同时由于管壁不易破裂，也消除了由于管壁破裂，电弧外泄而形成的火灾隐患，使用更加安全。专门设计配套的等离子电源，也使得离子管的性能得到提升，臭氧产生率有了可靠的保障。

新设计的管头使用硅胶材料制作，较现玻璃等离子管经常采用的塑料管头，具有更好的耐腐蚀性能。管头上的法兰结构设计，使得安装也更为方便。

新的石英等离子管的密封，使用工字形夹封结构，而不是现今软料玻璃工艺中采用的环封结构，使得结构更加坚固，不易破碎。离子管的长度被设计为81CM，与150W的U形光解灯管等长，因而可被方便地设计安装到现有的光解设备中。

我们一般建议可将原光解设备中紫外灯管数量的15%-20%，以一只60W石英真空等离子管替代2只150W臭氧紫外线灯管的比例进行替换。如原使用100只150W臭氧灯管的光解系统，我们建议可将其中的20只臭氧灯管，以10只60W等离子管替代。 这样系统的总功率将由原来的约18000W（灯管功率150W 镇流器功耗30W），降为15060W（离子管功率60W 电源功耗6W），而系统的臭氧产生量却将由原来的90000mg/h，提升为132000mg/h。这样系统的能耗将降低约20%，而臭氧产生量反提升约45%。可见既提升了处理的效果，又能节约能源，同时也降低了设备造价。

灯管

紫外线灯管则简称UV灯管，其中紫外线即Ultraviolet，简称UV。按波段的不同，分别为UV-A，UV-B，UV-C各具有不同的用途。1、低压紫外线灯管即杀菌灯则主要用于杀菌消毒，另外UV-B还主要用于紫外线检验，医疗治疗等。2、强紫外线高压紫外线灯管由高品质的纯石英管材制造而成，使紫外线能高程度及大量的穿透，其弧长度/发光长度可由5厘米至300厘米不等，常见功率为每厘米30W至200W，超大功率UV灯一般在每厘米200W或以上操作，该灯光谱有效范围在350-450nm之间，主波峰为365nm，有700多个品种，功率由100w-25kw。紫外线灯管的寿命一般指其能维持足够的能量进行操作的时间，在此期间其能量逐渐衰减直至低于可接受的范围为止，一般情况标准的UV灯能放射足够的UV能量达800小时。UV紫外线固化广泛用于竹木地板、家具、装饰材料、印刷、印铁制罐、塑胶涂装、标牌、电路板、光盘等行业；紫外线灯管也是半导体、电子元件、液晶等粘接固化的理想光源。

臭氧

【中文名称】臭氧电子结构式　　【俗称】活氧、高能离子氧、三原子氧　　【英文名称】Ozone　　【结构或分子式】　　O原子以sp2杂化轨道形成离域π键(三中心四电子体)。分子形状为V形。极性分子　　【相对分子量或原子量】48.00　　【密度】气体密度( 0℃，g/L)2.144;液体密度(-150℃，g/cm^3 )1.473　　【熔点(℃)】(固)-251.4　　【沸点(℃)】(液)-112.4　　【性状】　　常温下，气态臭氧厚层无色，有刺激性腥臭气味，浓度高时与氯气气味相像;液态臭氧深蓝色，固态臭氧紫黑色。　　另外，臭氧为纯净物。在常温下，易分解，生成氧气和氧原子。　　【用途】　　用于水的消毒和空气的臭氧化，在化学工业中用作强氧化剂。　　【制备或来源】　　主要的制臭氧技术有：电解法、核辐射法、紫外线、等离子体及电晕放电法等几种。应用比较广泛的是臭氧发生器放电氧化空气或纯氧气成臭氧，紫外线杀菌灯分解空气中的氧气形成臭氧。即应用高能量交互式电流作用空气中的氧气使氧气分子电离而成臭氧。高锰酸盐和强酸反应可以生成臭氧(O3)，且浓高锰酸盐溶液本身会缓慢地氧化水，形成少量的臭氧。　　特别注意：虽然臭氧有特殊的π键，但臭氧转化为氧气不是氧化还原反应，因为元素单质氧化态规定为0价，而氧化还原反应的定义为：反应前后元素的化合价具有相应的升降变化的化学反应。在反应过程中有元素化合价变化的化学反应叫做氧化还原反应。因此他们之间的转换不能视为氧化还原反应。【概述】　　臭氧是氧气的同素异形体，在常温下，它是一种有特殊臭味的淡蓝色气体。英文臭氧(Ozone)一词源自希腊语ozon，意为“嗅”。　　臭氧主要存在于距地球表面20千米的同温层下部的臭氧层中，含量约50ppm。它吸收对人体有害的短波紫外线，防止其到达地球，以屏蔽地球表面生物，不受紫外线侵害。在大气层中，氧分子因高能量的辐射而分解为氧原子(O)，而氧原子与另一氧分子结合，即生成臭氧。臭氧又会与氧原子、氯或其他游离性物质反应而分解消失，由于这种反复不断的生成和消失，臭氧含量可维持在一定的均衡状态。

等离子

等离子态等离子态：等离子状态，是指物质原子内的电子在高温下脱离原子核的吸引，使物质呈正负带电粒子状态存在。　　在茫茫无际的宇宙空间里，等离子态是一种普遍存在的状态。宇宙中大部分发光的星球内部温度和压力都很高，这些星球内部的物质差不多都处于等离子态。只有那些昏暗的行星和分散的星际物质里才可以找到固态、液态和气态的物质。就在我们周围，也经常看到等离子态的物质。在日光灯和霓虹灯的灯管里，在眩目的白炽电弧里，都能找到它的踪迹。另外，在地球周围的电离层里，在美丽的极光、大气中的闪光放电和流星的尾巴里，也能找到奇妙的等离子态。　　概念：当这种电离过程频繁发生，使电子和离子的浓度达到一定的数值时，物质的状态也就起了根本的变化，它的性质也变得与气体完全不同．为区别于固体、液体和气体这三种状态，我们称物质的这种状态为物质的第四态，又起名叫等离子态。管内充有气体或蒸气的电子管。又称充气管。在离子管内，电子在电极间运动时与气体原子和分子碰撞，产生电离现象，运动较慢的正离子抵消电子的负空间电荷作用，使管子具有电流大、内阻低的特点。

我厂生产的大功率紫外线杀菌灯多应用于：水处理、空气净化器、废气处理，

光清洗，油烟净化，油墨固化及水产加工厂，鱼粉厂，化工厂，喷涂厂，食品厂，

医疗单位，电子行业以及炼油厂、垃圾发电厂,橡胶厂、制药厂、污水处理厂、造纸厂、制革厂、油漆厂，垃圾转运站等恶臭气体的脱臭净化处理等提供高臭氧废气灯灯管。

安装

1、先将等离子管的尾端先由头部安装孔穿入8-10cm;

2、再将配套的环形弹簧圈由离子管的尾部套入，并沿管身前移至距头部胶头约

5cm处;

3、将离子管的尾部穿入尾部支撑孔内，并至头部硅胶法兰凸缘紧贴机箱外壁，

且凸缘准机箱上的两M4螺孔；

- 将配套的金属压片压在法兰盘上，并用螺丝固定。

1、等离子电源采用AC220V供电，输出为1800V-2000V的高频交流电；

2、等离子电源的其中一条输出线与低温等离子管不锈钢网上的弹簧圈连接。该点

可再直接与金属机壳连接，而机壳必须与地线可靠连接；

3、等离子电源的另一条输出线与低温等离子管红色高压线连接，该线工作时因有

约2000V的高压，因此必须可靠绝缘。并且因为是高频交流输出，因此在布线时

应遵循尽量短的原则（由电源至离子管的电线长度不应超过2米)。

注意事项：

1、因低温等离子管工作时，金属网的表现存在微量的放电现象，因此不可应用于

有防爆要求或废气成份中含有较大量易燃易爆气体成分的场所；

2、等离子管产生臭氧是依靠空气中的氧转化而来，因此应保障废气中的氧含量充足；

3、过于潮湿的环境将影响等离子管的使用效果。

喷漆厂油漆废气净化设备是人们所熟知的uv光氧催化废气处理成套设备 ，也是众多环保设备当中的一种专业处理油漆异味的净化设备，喷漆工厂过环评只选择uv光氧净化器是不能够彻底净化废气，光氧设备只是净化臭味和异味，并不能处理漆雾，这就需要环保设备中的另一种设备喷淋塔，喷淋塔可以有效的处理漆雾使uv光氧设备不至于被漆雾粘连。而喷淋塔是由水先处理漆雾在经过uv光氧的紫外线照射产生臭氧净化臭味，才能更好更彻底的净化废气，达到环评要求。

uv光氧净化器+喷淋塔就是我们常说的漆雾过滤全套设备。

产品优势：

1、高效除恶臭：能高效去除挥发性有机物（VOC）、无机物、硫化氢、氨气、硫醇类等主要污染物，以及各种恶臭味，脱臭效率可达99%以上，脱臭效果大大超过国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（GB14554-93）．

2、无需添加任何物质：只需要设置相应的排风管道和排风动力，使恶臭气体通过本设备进行脱臭分解净化，无需添加任何物质参与化学反应。

3、可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

4、运行成本低：本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，（每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能），设备风阻极低＜50pa,可节约大量排风动力能耗。

5、无需预处理：恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等,设备工作环境温度在摄氏-30℃－95℃之间，湿度在30%－98%、PH值在2-13之间均可正常工作。

6、设备占地面积小，自重轻：适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积＜1平方米/处理10000m3/h风量。

7、优质进口材料制造：防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长。

8、环保高科技专利产品：采用国际上先进技术理念，通过专家及我公司工程技术人员长期反复的试验，开发研制出的，具有完全自主研发的高科技环保净化产品，可彻底分解恶臭气体中有毒有害物质，并能达到完美的脱臭效果，经分解后的恶臭气体，可完全达到无害化排放，不产生二次污染，同时达到高效杀菌的作用。

Uv光氧净化器参数：

型号     风量m3/h    灯光数量    设备尺寸长*宽*高   进风口尺寸  功率

UV-3000    3000        12只      1350*1000*1320        300     1.8KW

UV-5000    5000        20只      1650*1000*1320        350      3kw

Uv-7000    7000        28只                            400     4.2KW

Uv-10000   10000       40只      2500*1000*1320        450      6KW

UV-15000   15000       60只      3200*1000*1320        550     9KW

Uv-20000   20000       84只      3060*1400*1320        600    12.6KW

UV-25000   25000       102只     3480*1400*1320        700    15.3KW

UV-30000   30000       120只     3200*1800*1320        800    18KW