天扩防汛快速堵水墙TK-DSQ001使用说明书

一、用途

快速堵水墙适用于城市内涝及江、河、湖泊，鱼塘，水漫堤坝等满堤抢险型作业。
特点："以水堵水"。具有抢险速度快、施工方便快捷、可联接使用、节省人力等优点。只需2-3人在2-3分钟内便可快速修建一道六米长的坚固堵水墙，代替了以往传统沙包石方等繁重的人力物力。具有快速、可靠、可重复使用、绿色环保等特点。

二、技术参数

1. 底宽70CM、面宽40CM、高度70CM、工作长度6米

2. 堵水墙均为梯形设计，每个堵水墙分若干节点有打桩装置

3. 每个节点均采用直径为4cm，长度100cm的铁管作为支架

4. 堵水墙节点与节点之间互联串接，专用防水布的连接处采用双线缝合，面料内层经过防漏水技术处理

5. 防水布厚度：0.87mm

6.  耐水压制：≥2500MM水柱

7.  断裂强度（墙体布）：经向≥23KN/m 纬向≥14KN/m，断裂伸长率（墙体布）：经向≥20%   纬向≥13%，断裂强度（防水布）：经向≥18.5KN/m  纬向≥13KN/m，断裂伸长率（防水布）：经向≥51% 纬向≥18%

8. 适应环境：0~40摄氏度

9. 贮存环境：-40~70摄氏度

10. 每个堵水墙均有两个进水口，一个出水口

11. 多个堵水墙之间可进行无缝联接，堵水墙可回收循环使用

12. 堵水墙具有围堤加固、快捷方便、可折叠、可加高、易回收、使用灵活等特点。

- 三、使用方法

1. 在需要堵水的地方由2人将堵水墙打开并在需堵水的方位进行放置，弯曲走向均可，高低不平不受影响。然后将水泵、水带与堵水墙连接好，启动水泵往堵水坝内灌水。在启动水泵灌水时即可进行下一条堵水坝的摆放，当第一条堵水坝灌满水后迅速将水带转入下一条进行灌水，直至需堵水的地方摆放完毕为止，以达到防汛效果。
2.水泵启动方法
向汽油箱内注入90#以上的清洁汽油，向机油箱内注入AP1-SF10-30汽油机油（0.6ml）注意：新机器使用8小时后，需更换机油。直至加油口有油流出即可。
向水泵注水口注入水，此方法可改为将进水管放入水中，灌满后抓住两端，将接头直接连接至水泵体后将一端抬高后放入水中即可，这样水便自动进入泵内。
将汽油开关拔至“右”向为开。
将阻阀门拔至“左”向为关。
将熄火开关拔至ON位置为开，OFF为关。
将油门开关拔至中间位置，往左为，往右为。
以上操作到位后即可拉动启动拉绳：进行启动即可
 3. 机器的停机与存放 机器的停机与开机刚好相反。需要注意的是，必须将化油器内汽油用完，否则时间久了，机器容易出现不易着火的现象。方法很简单：将汽油开关往“左”拔动，即可让机器自动熄火，这时化油器里面的汽油已经燃烧完。然后将水泵泄水塞旋开，放掉泵内多余的水即可。