东风牌EQ5182XYKL9BDHAC型翼开启厢式车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 291 |
| 产品名称 | 翼开启厢式车 | 产品型号 | EQ5182XYKL9BDHAC |
| 总质量(Kg) | 17995 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 额定载质量(Kg) | 10710 | 外形尺寸(mm) | 9995×2550×3760,3910 |
| 整备质量(Kg) | 7090 | 货厢尺寸(mm) | 7680×2420×2500,2650 |
| 接近角/离去角(°) | 19/11 | 前悬/后悬(mm) | 1230/3165 |
| 轴荷(Kg) | 6995/11000 | 最高车速(Km/h) | 110 |
| 备注 | 选装高顶驾驶室,车厢顶部封闭,不可开启,选装平板结构厢体和瓦楞板结构厢体.侧面选装不同栏板形式.选装导流罩.选装气喇叭.选装可升降液压尾板,收起状态的水平长度为290mm.选装遮阳罩和绿色滤光带以及踏板.ABS系统生产厂家、型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司、J ABS,应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接.后下部防护装置断面尺寸(mm):120×48,离地高度:475mm.装配YC4EG185-50发动机和ISB18050发动机时油耗值均为27.1L/100km. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ5182XXYLJ9BDH | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 5600 |  |  |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1924 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1865 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISB180 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 5900 | 132 |