东风牌EQ5080TQP8BDCACWXP型气瓶运输车

| 【整车技术参数】 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品商标 | 东风牌 | 公告批次 | 306 |
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | EQ5080TQP8BDCACWXP |
| 总质量(Kg) | 8275 | 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
| 额定载质量(Kg) | 4180 | 外形尺寸(mm) | 6995×2230×2450 |
| 整备质量(Kg) | 3900 | 货厢尺寸(mm) | 5150×2120×550 |
| 接近角/离去角(°) | 20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2065 |
| 轴荷(Kg) | 3300/4975 | 最高车速(Km/h) | 80 |
| 备注 | 随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.选装栏板形式.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧面及后下部防护装置材料为Q235,与车架采用螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸(mm):120×60,离地尺寸515mm.装配CY4SK251发动机和ISF3.8s5141发动机时油耗对应值均为18.42L/100km.安装限速装置,最高车速80,安装前置排气管,前轮安装盘式制动器,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.该车运输具有独立容器包装的介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》第2.1项的液化石油气,压缩天然气气瓶,2.2项中的二氧化碳气瓶.该车为危险货物运输车.随底盘选装塑料油箱. |  |  |
| 【底盘技术参数】 |  |  |  |
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDCWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3800 |  |  |
| 轮胎规格 | 7.50R16,8.25R16 14PR |  |  |
| 钢板弹簧片数 | 8/10+7 | 前轮距(mm) | 1903,1780 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640 |
| 排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |  |  |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4SK251 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 115 |