TUC3016A工程底盘喷浆机械手产品介绍

产品特点

混凝土喷浆机组（机械手或喷浆机器人）适用于铁路、公路隧道、边坡、水利、水电的隧洞和涵洞、地铁以及各种军用、民用建筑工程等

- 折叠式智能型机械手适用于长距离、大高度湿喷场地；

- 内外双层可伸缩喷射臂，大臂和小臂具有自动平行功能，操作简单；

- 智能喷射操作，喷射准确性高，喷射范围宽，喷射盲区小；

- 电频器比例控制的速凝剂系统，添加剂配比范围宽、反弹小；

- 活塞式泵送系统，喷射量4-30m³/h，较转子式混凝土喷射机工作效率高三倍以上；

- 采用进口无线遥控器，可远距离遥控操作所有喷浆动作，随时调配添加剂配比，改善作业环境；

- 四轮驱动，双向驾驶，四轮转向系统；

- 整机结构紧凑，转弯半径小，适用于施工空间范围受限的场地；

- 可选配空气压缩机系统；

产品介绍：

1.专用进口工程底盘

本设备采用特殊定制的专用工程底盘，

2.泵送机构

采用双控系统动力驱动泵送系统，最大限度的提高了工作的可靠性；大口径、长行程的输送缸，有效的降低了换向次数，极大的提高了泵送方量，其最大混凝土理论输送能力可以达到30立方/小时。

3.动力系统

本设备正常作业施工采用电机驱动，在断线情况下可以通过底盘应急动力驱动来完成整车的清洗及收车，有效的提高的设备的使用性以满足客户的施工需求。

4.液压系统

本设备采用的双动力液压油泵均采用德国力士乐品牌、阀组采用美国伊顿品牌，有效的保证了系统的稳定性。

5.速凝剂系统

速凝剂系统采用进口计量泵输送，电比例液压马达驱动闭环控制系统计量，输送流量通过PLC根据混凝土的输送方量及输入的速凝剂掺和比来精准控制速凝剂的排量，有效的提高了速凝剂的使用效率。

6.臂架系统

臂架系统采用采用特种钢材制造，二级伸缩、二级俯仰及360度回转的结构形式，有效的加大了施工覆盖空间区域。喷头机构采用两个自由度，可以绕小臂伸缩节轴线作360度的旋转，也可以在喷头摆动油缸的作用下做240'的摆动，同时喷头也可以做360度的刷动，可以完成空间任意方向的施工。

设备参数：