自扫式洗靴机

一、概述

自扫式洗靴机，该款机器采用固定的多排毛刷，无机械化设计，利用刷子与靴子之间的摩擦达到清洁效果，具有使用寿命长，免于维护，体积小巧等特点，矿工通过清洗通道时，迅速清洗胶靴底、靴面，彻底解决了人工清洗，是矿井推进无尘化管理，创建文明煤矿的是新一代绿色环保节能型产品。

设备特点：

► 无机械化设计，设备寿命长，免于维护。
► 采用平板刷，可对靴身进行摩擦清洁，平板刷可以更换。

二、型号含义

HRD—亨瑞达

X----洗靴机

ZS---自扫式

三、技术参数

| 项目名称 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备型号 | HRDX-ZS |  |
| 设备尺寸 | 3.7m×1.1x1.1m | 尺寸可根据客户要求订做 |
| 清洗工作方式 | 清水 |  |
| 清洗平台长度 | 3700mm |  |
| 排水方式 | 冲洗直排 |  |
| 设备重量 | 320Kg | 可以选配自动感应喷水系统 |

四、结构与工作原理

工作原理：

升井人员走在洗靴机前，直接走进洗靴机，该洗靴机利用池里边水与刷子，靴子与刷子之间的摩擦达到洗靴子的目的，也可以通过人体红外线感应，洗靴机两端自动喷水雾冲淋靴子外围、毛刷上方两侧的喷水眼同时冲洗毛刷机及行走中的靴子，达到同时冲刷靴子及毛刷上的污泥。

五、安装

1、检查设备是否完整，螺丝是否连接。

2、各配件是否完好，将设备安装在预先做好的方槽内，注意放置平正。

3、自备尺寸接口一致的高压胶管与洗靴机快插接口连接。

六、使用说明

1、将方槽内添加清水与毛刷平齐。

2、升井人员在毛刷之间正常走过即可。

3、接上水管可以自动喷洗毛刷及经过的靴子。

七、注意事项

1、设备方槽内必须有水。

2、严禁随意更换零配件。

八、开箱及检查

装置开箱检查时应根据装箱单仔细核对箱内物品的名称、型号、规格及数量，如有疑问，请及时与我公司联系

。

九、运输与贮存

运输过程中应有防潮、防雨措施；不允许有挤压和碰撞，装卸时严禁碰、掷、摔。贮存在通风良好、干燥的仓库内。

九、随机附件

产品         1套

使用说明书   1份

出厂合格证   1份

十、服务

产品自出厂之日起十二个月以内，不是因使用不当出现的质量问题，我公司实行三包。十二个月后出现的质量问题，公司负责保修，并适当收取维修费及材料费。