建达机械厂行走式秸秆打捆机能够对各种麦草、稻草、牧草、花生秧、玉米秸秆粉碎后的秸秆进行打捆作业。匹配动力18-35马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱．

行走式打捆机

行走式打捆机说明:

曲阜市建达机械厂行走式捡拾打捆机：能自动完成牧草、水稻、小麦和经揉搓的玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆，广泛用于干，青牧草，水稻，小麦，玉米秸杆的收集捆扎，便于运输，贮存及深加工，可与包膜机配套，实现青贮饲料的包膜建达行走式打捆机是本公司结合我国农业收获的实际情况和特点开发的新型农业机具，匹配动力18-50马力，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

打捆机技术及经济指标如下表所示：

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

圆捆打捆机在农业作业中非常普遍，圆捆机是用来制备大型草捆的机械。按卷压室工作部件的结构,圆捆机可分为长皮带式、辊子式、短皮带式及链栅式;按草捆卷绕形成过程不同,可分为内卷式和外卷式。长皮带及链栅式属内卷式,卷压室空间可变,由捡拾器将牧草拾起,经喂入器被压成扁平草层进入预卷室,在上、下两组皮带的作用下,使牧草开始转动并被卷成草芯,随着牧草的连续喂入,草芯随着旋转形成草捆。

秸秆打捆机 行走式打捆机价格

曲阜市建达机械厂专业生产优质打捆机！

行走式秸秆打捆机

型 号 ：JD-8050

配套动力 ：18-35马力

驱动方式 ：P.T.O驱动

形状尺寸： 2000×1400×1300(mm)

机器重量： 520Kg 820KG

捡拾宽度 ：800(mm)

工作效率 ：4-5亩/每小时

草捆重量 ：15-20Kg

草捆尺寸： Φ500×800(mm)

包装箱尺寸：1.4m*1.3m*1.3m

自走式秸秆打捆机

自走式打捆机是集“捡拾、切割、打捆”于一体的农业机械。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

具体功能如下：1、捡拾：可收集已经割晒好的青草、麦草、苜蓿、稻草、地瓜秧、花生秧和联合收割机吐出的麦秸；2、切割：可收割青草、苜蓿、地瓜秧、花生秧、玉米秸秆以及对小麦的高留茬进行二次切割。麦茬可降低到10cm以下，其单位面积收集的秸秆约为捡拾器收集的两倍,极大地提高了秸秆收集率，并且更利于农民耕种，增加每亩的秸秆收集量；3、打捆：即把散秸秆经压实后打成20㎏左右的方捆（方形草捆便于运输、堆垛和保存）。

【打捆机使用注意事项】;

1．打捆机在使用前，一定要进行必要的调整，其中包括：绕绳机构、捡拾器高度、捡拾器和喂入辊间隙、草捆松紧度等部位的调整，检查各零部件运转情况是否正常，若有异常，应停机检修。

2．当打捆机液压管与拖拉机液压输出端联接后，检查液压管路是否有泄露，禁止在液压油管有压力的情况下插拔油管。

3．打捆机在使用过程中，严禁捡拾器弹齿耙地，注意观察打捆机工作状况提示，按使用说明书规定操作，特别应注意的是：草捆达到设定要求、绕绳机构开始工作时，要立即使车停止前进，同时控制油门保持不变，让动力输出轴继续转动，进行草捆捆扎，捆扎工作完成后，打捆机开启成形室后门卸下草捆，完成草捆打捆工作。

4．打捆机作业时遇到堵塞情况，要关闭发动机，切断动力后再清除。打捆机在卸草捆时，后面禁止站人，以免挤伤、碰伤。

5．打捆机在维修、保养时，必须切断发动机动力输出。

6．拖拉机牵引打捆机在公路上行驶，要注意行车安全，确保动力输出被切断。

工作原理：圆捆打捆机的工作原理（如下图所示）。拖拉机动力通过传动系统传递到各个工作部件，在田间作业过程中，随着机器的运转和前行，捡拾器的弹齿将地面草条捡拾起来，经过喂入机构送入成捆室，在旋转辊筒的作用下，物料旋转成草芯。随着原来越多的物料进入成捆室并不断旋转逐渐形成圆捆。持续不断的捡拾，物料将在圆捆外圆周上缠绕，形成了外紧内送的圆捆。

专业生产制造农业机械，食品机械，饲料机械，农牧机械，肥料机械，厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。指导安装调试，免费培训生产技术，保修一年，终身上门维修，欢迎前来洽谈合作。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

圆捆打捆机作为牧草和秸秆收获的主要机具在国外已广泛应用。随着我国农业产业结构的调整，近年来种植牧草面积的逐年增多，以及农作物秸秆的综合利用，对牧草和秸秆收贮装备提出了迫切需求。圆捆打捆机分为外卷式和内卷式两种，外卷式外紧内松，利于防雨和进一步通风干燥。因此，外卷式圆捆打捆机倍受青睐。    总体结构  圆捆打捆机按其功能应完成捡拾、喂入、成捆、捆绳、卸捆等作业。外卷式圆捆打捆机主要由传动系统、捡拾器、喂入机构、成捆室、捆绳机构、液压系统及卸捆装置组成。农业机械，*节省成本*安全方便*生产效率高*操作简单*是农民朋友脱贫致富的好帮手.我们将以热情、周到、专业、快捷、高效的服务接待您。

麦草打捆机-稻草打捆机-牧草打捆机。

该机能够对各种麦草、稻草、牧草、花生秧粉碎后的玉米秸秆进行打捆作业。匹配动力18-35马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱．

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

【一】服务项目：质量“三包”，长期供应配件，托运；来厂购买。

【二】现场试机，满意定货 。带全套资料；并提供现场培训。

【三】汇款办法：个人购买、邮局汇款、单位购买、银行托收。

曲阜建达机械厂坐落于“东方圣城”孔子故里--山东曲阜，系一家主要从事食品机械、生物饲料机械，生物有机肥料机械、农牧机械，新型建材等行业的生产技术及配套机械的研发、中试、和推广。拥有多年电工机械研发和制造经验集研发，制造，销售于一体。

曲阜市建达机械厂面向全国诚招代理商。

自动喂入秸秆捡拾打捆机报价 干湿秸秆行走式打捆机 小型圆捆机

行走式打捆机与动力机器装备好后，开至收割完毕的麦田内，检查动力机械的动力与打捆机是否接触完好，然后起步，捡拾，打捆，听到报警器报警后，停车加大油门使打捆机快速打捆，捆绳，当听到绳子被割断的声音后，稍微用力拽绳，掀起打捆机后盖，使草捆落机，草捆排出后方可进行下一次的拾草，打捆。

小麦秸秆捡拾打捆机特点：

1.可收获稻草、干草、麦秸及苜蓿等谷草类的茎干，适用面广。

2.结构简单，故障率低，工作可靠，易操作，捆形小易搬运。

3.因为拖挂方式，适用于中小马力的拖拉机配套使用，灵活机动性好，特别在小地块区更有优越性。

4.草捆成型后，通过拖拉机自带的液压机构控制油缸，将后机架打开，吐出草捆 。

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

打捆机的工作原理及操作要点

一、 工作原理及工作过程：

1. 工作原理 本机配套动力适用于18马力以上的带后动力输出的拖拉机。主要通过捡拾机构、卷压滚筒机构、扎线机构和放捆机构自动完成软茎草类（稻、麦秸秆、牧草等）的捡拾、成型、打捆和放捆过程。打捆后的草捆尺寸为0.8m×0.5m，捡拾宽度0.8m。麦草打捆密度约90kg/m3。

2. 工作过程 拖拉机的动力输出轴通过万向传动轴，将拖拉机的动力输入到捆扎机的输入轴，通过链轮、链条分别传动卷压滚筒机构和拾草机构；使用拖拉机液压输出接口控制油缸活塞伸缩，实现放捆作业。拖拉机牵引捡拾打捆机跨骑在收货后成垄的秸秆草上，随着拖拉机的前进，挂上动力输出轴，已预调好适当高度的拾草机构开始转动，捡拾秸秆草喂入卷压室，随着捆扎机滚筒的连续转动，进入卷压室的秸秆草逐渐由小变大形成紧密圆捆。当草捆达到预定密度时，自动打开涨捆开关，报警喇叭鸣响，司机停止拖拉机前进，推动送绳离合器，送绳开始，当发现送绳加快时，松开离合器，拖拉机动力输出轴继续转动扎绳开始。绕预定圈数后，自动割断绳索，扎绳结束。司机拉动液压操作杆是液压阀换向，油缸工作，后机架打开，抛出草捆。放捆后，复位液压阀，关闭后机架，一个循环结束，拖拉机继续前进，捡拾开始下一个循环。

我们承诺：机器一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用，机器终身提供技术支持，本着买机器放心、省心、安心的原则热心为大家服务，从根本上解除您的前期购买担忧和售后的后顾之忧。预付少量定金，即可物流快运发货，货到后付清余款！

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

麦秸秆捡拾打捆机结构及适用范围：

结构：主要由捡拾器、大草滚筒、链条传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动捡拾麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过嘈轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

各种青绿草本科作物，也适用于经揉搓或切碎的玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等。

我们保证：有问题的货不出厂！！有瑕疵的货不出售！！！

秸秆捡拾打捆机视频    麦秸行走式打捆机

秸秆圆捆捡拾打捆机是将农村剩余的秸秆和牧草，如玉米秸秆、稻草、谷草、花生秸和羊草等压捆成型，主要用于牛羊等反刍动物的饲料，可作为牧区的储备饲料，同时解决了饲草的储存和运输问题。

打捆机易于操控和维护

1、按两种捡拾宽度选择，0.8米和1米，JD-5080与JD-70100两种型号，适应不同捡拾宽度作业，实力超强。

2、压缩机构总成设于捡拾器机构总成上部，相同捡拾幅度，设备宽度更小，更便于小田块作业，整体布局更合理。

3、技术特点：采用四轮拖拉机正牵引作业，运行稳定，便于配套和节约。

4、动力输入设有安全离合器，主传动轴、压缩装置、捆绳装置都设有保险螺栓，当系统负载过大时，自动剪断螺栓，切断拖拉机的动力传递，保护系统不致损坏。

5、能适应不同生物原料打捆作业，牢固可靠，并且可以调节捡拾高度，高效灵活。

秸秆捡拾打捆机视频    麦秸行走式打捆机

6、自动捡拾秸秆、杂草，自动分离泥砂，自动送料，自动压缩，自动捆绳，自动出包，整个过程全自动作业，操作方便，效率高。

打捆机工作过程：拖拉机的动力输出轴通过万向传动轴，将拖拉机的动力输入到捆扎机的输入轴，通过链轮、链条分别传动至卷压滚筒机构和拾草机构；使用拖拉机液压输出接口控制油缸活塞伸缩，实现放捆作业。拖拉机牵引捡拾打捆机跨骑在收获后成垄的秸秆草上，随着拖拉机的前进，挂上动力输出轴，已预调好适当高度的拾草机构开始转动，捡拾秸秆草

公司的产品提供“三包”，保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员

在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备维护更新。

秸秆捡拾打捆机视频    麦秸行走式打捆机

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

捆麦秸秆机*自动打捆机青贮打捆机 河南打捆机新报

喂入卷压室，随着捆扎机滚筒的连续转动，进入卷压室的秸秆草逐渐由小变大形成紧密圆捆。当草捆达到预定密度时，自动打开涨捆开关，报警喇叭鸣响，司机停止拖拉机前进，推动送绳离合器，送绳开始，当发现送绳加快时，松开离合器，拖拉机动力输出轴继续转动扎绳开始。绕预定圈数后，自动割断绳索，扎绳结束。司机拉动液压操作杆是液压阀换向，油缸工作，后机架打开，抛出草捆。放捆后，复位液压阀，关闭后机架，一个循环结束，拖拉机继续前进，捡拾开始下一个循环。

行走式（联合或自走式）联合打捆机是一种一次可以完成收割，喂入、粉碎、打捆等作业的机械，该机自备动力，结构合理，性能可靠，灵活机动，操作简单，维修方便，适合我国各种地域条件下作业。

免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

它能够对各种麦草、稻草、牧草、杂草、进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成

售后服务：所有产品均享受国家规定的三包服务，使用说明书、三包卡随货同行，一年内配件出现质量问题保修、包换、包退并承担配件的包装及运输费用。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

该机集“捡拾、切割、打捆与一体”的农机产品。捡拾：可以收集已经割晒好的青草，苜蓿，稻草和联合收割机吐出的麦秸；切割：可以收割青草，牧畜，以及麦子的高留茬进行二次切割。麦茬可降低到10厘米左右，其单位面积收集的秸秆约为捡拾器收集的两倍,极大地提高了秸秆收集率，并且更利于农民耕种,增加每亩的秸秆的收集量；打捆：即把散秸秆经压实后打成20公斤左右的方捆，方形草捆便于运输，堆垛，保存。

曲阜市建达机械厂麦草打捆机的优势在于：

（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；

（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为550-900元左右；

（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。

*产品主要特点

1、集捡拾、打捆于一体

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

3、工作效率高、作业效率每小时4-6亩，可尾随于联合收割机后配套使用。

注：所售产品均享受国家规定三包服务。

行走拖拉机式打捆机，选择建达，缔造未来。

本机为往复式挤压秸草打捆机，具有结构新颖、坚固耐用、移动自如、运转平稳、安全可靠、打捆高、密度大等优点。适于玉米秸秆，麦草、稻草、牧草的挤压打捆、可大大减少贮存占地面积、提高运输能力、减少火灾可能性。是畜牧业、造纸业不可缺少的优选设备。

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

操作技术要点操作过程中要把握以下几个要点：

1. 驾驶员应熟练掌握驾驶操作技术。作业时，应居中行驶，以防打捆出现大头现象。

2. 捆扎生用外抽芯式结构，且结头少，强度高，以防绳断或绳卡。

3. 送绳时油门要稳，保持中速油门，以保证送绳的质量。

4. 送绳停止时，要立刻搬动液压阀，不要停顿，以免草捆被压辊搓散。放捆时不应减速，以便草捆靠旋转惯性放出.

曲阜市建达机械厂行走式打捆机使用方法：首先，打捆机与动力机器装备好后，开至收割完毕的麦田内，检查动力机械的动力与打捆机是否接触完好。然后起步，捡拾，打捆，听到报警器报警后，停车，加大油门使打捆机快速打捆，捆绳。当听到绳子被割断的声音后，稍微用力拽绳，掀起打捆机后盖，使草捆落机，草捆排出后方可进行下一次的拾草，打捆。

打捆机技术及经济指标如下表所示：

型    号      JD50*80       型    号       JD70*100

配套动力      18-30马力       配套动力      30-50马力

驱动方式      P.T.O驱动       驱动方式      P.T.O驱动

作业速度      1-1.5米/秒       作业速度      2.5-3.0米/秒

捡拾幅度      800（mm）       捡拾幅度      1000（mm）

捆包方式    间断捆包、液压开门       捆包方式    间断捆包、液压开门

草捆直径*长度     500*800（mm）     草捆直径*长度     700*1000（mm）

草捆重量      15-25kg       草捆重量      30-50kg

外形长*宽*高    2000*1490*1575（mm）     外形长*宽*高    2300*1600*1450（mm）

整机重量      550公斤       整机重量      870公斤

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

曲阜市建达机械厂行走式打捆机优势

一、应用范围广,可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆;

二、配套功能多,可直接捡拾打捆,也可先割后捡拾打捆,还可以先粉碎再打捆;

三、工作效率高,每天可捡拾打捆120~200亩,产量20~50吨;四、经济效益好,凡购买曲阜市建达机械厂打捆机的用户均能够在1~2个月内收回成本。

曲阜市建达机械厂行走式打捆机是我厂开发的新型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点，研制而成。它能够对各种麦草、稻草、牧草、杂草、进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不不凌乱。

JD8050型秸秆打捆机的优势在于：

- 防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；

（2）增加农民收入，

曲阜市建达机械厂行走式打捆机优势:一、应用范围广,可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆; 二、配套功能多,可直接捡拾打捆,也可先割后捡拾打捆,还可以先粉碎再打捆;三、工作效率高,每天可捡拾打捆120~200亩,产量20~50吨;四、经济效益好,凡购买曲阜市建达机械厂打捆机的用户均能够在1~2个月内收回成本。

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

打好后的草捆易于销售，每吨草价为450-900元左右；合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。

曲阜市建达机械厂行走式打捆机使用方法：首先，打捆机与动力机器装备好后，开至收割完毕的麦田内，检查动力机械的动力与打捆机是否接触完好。然后起步，捡拾，打捆，听到报警器报警后，停车，加大油门使打捆机快速打捆，捆绳。当听到绳子被割断的声音后，稍微用力拽绳，掀起打捆机后盖，使草捆落机，草捆排出后方可进行下一次的拾草，打捆。

曲阜市建达机械厂行走式打捆机

曲阜建达机械厂行走式打捆机是我公司开发的实用型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点研制而成。2011年6月30日在山东卫视乡村季风栏目播出。

一、打捆机的工作原理及操作要点：

1. 工作原理 本机配套动力适用于20马力以上的带后动力输出的拖拉机。主要通过捡拾机构、卷压滚筒机构、扎线机构和放捆机构自动完成软茎草类（稻、麦秸秆、牧草、粉碎后的玉米秸秆等）的捡拾、成型、打捆和放捆过程，使得草捆整齐不凌乱。

按压成草捆的形状，可分为方捆活塞式压捆机和圆捆卷压式压捆机。方捆活塞式又分为直线往复和二次压缩式。圆捆卷压式分为内卷式和外卷式。

一、圆捆捡拾压捆机

型捡拾压捆机  JD8050型捡拾压捆机为方捆活塞式压捆机。该机适于在侧向搂草机搂集的秸秆捡拾压捆。它主要由捡拾器、输送喂入器、压缩室、密度调节器、草捆长度控制器、打捆机构、曲柄连杆机构、传动机构和牵引装置等组成。  工作时，压捆机沿秸秆条前进，捡拾器的弹齿拾起秸秆，并连续地送到输送喂入器下面的底板上。输送喂入器拨草板定时将秸秆从侧面送入压缩室内。在曲柄连杆机构的作用下，活塞往复运动，将不断喂入到压缩室内的秸秆压捆成草捆。根据所需要的草捆长度，打捆机构定时起作用，自动用捆绳捆绑草捆。捆好后的草捆被后面陆续成捆的草捆不断推向压缩室出口，通过放捆板落到地面，再用方捆捡拾车将方捆从地面拾起，并装入运输车。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

建达牌秸秆打捆机厂家轴的两端固定着滚筒并随着轴旋转。四个齿杆两端的轴颈，分别插入滚筒的四个孔内。每根齿杆上固定着九个复式弹齿。具有特殊形状的定向滚轮盘固定在滚筒轴右端支撑板上。带有滚轮的曲柄焊接在齿杆的右端。当滚筒旋转时，齿杆带动滚轮沿着定向滚轮盘的内滚道滚动，以控制弹齿按一定的轨迹运动。使弹齿从护板内伸出，捡拾秸秆并把升运至输送喂入装置，然后弹齿从中顺利缩回。

行走式打捆机 全自动打捆机报价

曲阜市建达机械厂5080型秸秆打捆机产品主要特点

- 集捡拾、打捆于一体

- 体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

- 工作效率高、作业效率每小时4-10亩，可尾随于联合收割机后配套使用

- 捡拾器  它用于捡拾秸秆并将其升运至输送喂入装置。该机采用滚筒式捡拾器。在滚筒（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

该机可提高料地场的安全程度，草类打捆后，可大大减少火灾的可能性，不易发生自燃，外来火种也不易点燃。

易于储存，同样数量的草经打捆后，体积可缩小三分之二以以上，可大大减少草场的占地面积。装卸运输方便、可充分利用运输工具的运载能力，一般可提高运输能力2-3倍，可节约劳动力及运输费用50%以以上，解决了运输过程中因超高、超宽带来的不安全因素等。

可根据用户要求，选用15-18.5KW电机或25-30马力柴油机为动力都可.

行走式打捆机 玉米秸秆打捆机视频

曲阜市建达机械厂打捆机特点：打捆效率高、密度大。适于玉米秸、麦草、稻草、牧草的挤压打捆、可大大减少贮存占地面积、提高运输能力，减少火灾可能性。是畜牧业、造纸业不可缺少的优选设备。型号名称：

JD5080型秸草打捆机

机器具有结构简单合理，坚固耐用，安全可靠，使用维修方便，打捆效率高，密度大等优点。广泛应用于畜牧业、造纸业，麦草、稻草、牧草的收购、贮存、运输。产品投放市场后，深受广大用户的欢迎。

主要性能指标和技术规格：

方捆圆捆捆捆生财，建达机械价格低。

厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时实现了真正的厂家优惠价格。

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

秸秆捡拾打捆机操作技术要点操作过程中要把握以下几个要点：

1.驾驶员应熟练掌握驾驶操作技术。作业时，应居中行驶，以防打捆出现大头现象。

2.捆扎生用外抽芯式结构，且结头少，强度高，以防绳断或绳卡。

3.送绳时油门要稳，保持中速油门，以保证送绳的质量。

4.送绳停止时，要立刻搬动液压阀，不要停顿，以免草捆被压辊搓散。放捆时不应减速，以便草捆靠旋转惯性放出。

田间行走式打捆机、自走式打捆机、行走式打捆机的性能及价格

曲阜市建达机械厂专业生产各种打捆机、铡草机、揉搓机、粉碎机。该打捆机具有结构简单合理，坚固耐用，安全可靠，使用维修方便，打捆效率高，密度大等优点。广泛应用于畜牧业、造纸业，麦草、稻草、牧草的收购、贮存运输，产品投放市场后，深受广大用户的欢迎。

一、产品主要特点

1、集捡拾、打捆于一体

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

3、工作效率高、作业效率每小时4-10亩，可尾随于联合收割机后配套使用。

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

济宁捡拾打捆机的工作原理及操作要点：

工作过程 拖拉机的动力输出轴通过万向传动轴，将拖拉机的动力输入到捆扎机的输入轴，通过链轮、链条分别传动卷压滚筒机构和拾草机构；使用拖拉机液压输出接口控制油缸活塞伸缩，实现放捆作业。拖拉机牵引捡拾打捆机跨骑在收货后成垄的秸秆草上，随着拖拉机的前进，挂上动力输出轴，已预调好适当高度的拾草机构开始转动，捡拾秸秆草喂入卷压室，随着捆扎机滚筒的连续转动，进入卷压室的秸秆草逐渐由小变大形成紧密圆捆。当草捆达到预定密度时，自动打开涨捆开关，报警喇叭鸣响，司机停止拖拉机前进，推动送绳离合器，送绳开始，当发现送绳加快时，松开离合器，拖拉机动力输出轴继续转动扎绳开始。绕预定圈数后，自动割断绳索，扎绳结束。司机拉动液压操作杆是液压阀换向，油缸工作，后机架打开，抛出草捆。放捆后，复位液压阀，关闭后机架，一个循环结束，拖拉机继续前进，捡拾开始下一个循环。

自动打捆机行走式打捆机厂麦草打捆机价格自动打捆机行走式打捆机厂麦草打捆机价格自动打捆机，行走式打捆机，秸秆打捆机，牧草打捆机YY系列，麦草打捆机选择曲阜市建达机械厂，成就辉煌。

秸秆草打捆机应用范围：具有结构简单合理，坚固耐用，安全可靠，使用维修方便，打捆效率高，密度大等优点。广泛应用于畜牧业、造纸业，麦草、稻草、牧草的收购、贮存、运输。产品投放市场后，深受广大用户的欢迎。

牧草收获机械打捆机：打捆机分为方捆机和圆捆打捆机。打捆机将牧草包装成规则的形状便于运输并长期保存。打捆机的压实系统，可以使打成的草捆从内到外一样密实。由于机械化程度不高，国内市场主要打成小捆。草捆搬运与堆垛机械：草捆搬运与堆垛机械包括自走式或牵引式方捆捡拾车和多功能搬运机等。联合裹包机械：将牧草打捆和裹包一体化，完全自动化进行，在同类机械中处于领先水平。专业的麦草、牧草、稻草、秸秆打捆机生产厂家致富机械重合同，守信誉，注重产品质量和产品的研制开发，搞好售后服务，严格按照三包标准，一如既往地真诚与用户合作，共创辉煌明天。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

该机可提高料地场的安全程度，草类打捆后，可大大减少火灾的可能性，不易发生自燃，外来火种也不易点燃。易于储存，同样数量的草经打捆后，体积可缩小三分之二以上，可大大减少草场的占地面积。装卸运输方便、可充分利用运输工具的运载能力，一般可提高运输能力2-3倍，可节约劳动力及运输费用50%以上，解决了运输过程中因超高、超宽带来的不安全因素等。可根据用户要求，选用15-18.5KW电机或20-30马力柴油机为动力都可.

曲阜市建达机械厂水稻草打捆机,牧草打捆机、玉米秸秆打捆机,行走式圆捆打捆机。

饲料粉碎机, 粉碎机、锤式粉碎机,饲料机、颗粒机、颗粒饲料机、秸秆生物饲料颗粒机机, 饲料机组、饲料设备、揉搓机、青饲料打浆机,铡草机是畜牧造纸业不可缺少的有益设备。

锯末烘干机、鸡粪烘干机,生物有机肥设备,复混肥成套设备,复合肥生产线、化肥造粒机、圆盘造粒机,滚筒造粒机、锯末造粒机,木炭机，中国专利明星企业出品，点建达，福汪汪。

建达固定式稻草打捆机特点：打捆效率高、密度大。适于玉米秸、麦草、稻草、牧草的挤压打捆、可大大减少贮存占地面积、减少火灾可能性。提高运输能力，符合公路运输中秸草必须打捆装运的国家规定，是畜牧业、造纸业、农村秸秆转化生物资能及预制建筑材料不可缺少的优选设备。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

秸秆捡拾打捆机厂家批发，打捆机压缩室 压捆机的很多部件均安装在压缩室上，因此，它起着机架的作用。同时，秸秆形成草捆主要在压缩室内进行。它由左右侧壁、上盖和底板焊合而成。右侧壁又分成前后两部分，中间是喂入口。在喂入口的后侧壁安装固定切刀，他与活塞上同侧的切刀构成切割幅，以切段连续喂入的秸秆，确保草捆整齐。  压缩室上盖板上固定着打捆机构，前端左侧壁上固定着压捆机主传动箱。压缩室内底板上装有滑道，活塞可在滑道上作往复运动。 活塞回程时，为保持秸秆的压缩状态，在上盖板、底板和左侧壁上设有弹簧加压的防松卡爪。当活塞压缩秸秆时，卡爪被挤出室外，秸秆通过；活塞回程时，卡爪在弹簧作用下重新进入压缩室抵住秸秆，阻止秸秆蓬松

曲阜市建达机械厂行走式打捆机是我厂开发的新型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点，研制而成。它能够对各种麦草、稻草、牧草、杂草、进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不不凌乱。

散打捆机技术及经济指标如下表所示：

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

曲阜市建达机械厂产品主要特点

草捆密度调节装置 它通过改变压缩室后端出口截面大小，以调节草捆密度，它包括上下连接板、横梁、调节手柄、螺杆和弹簧等。  上连接板铰链地安装在压缩室上盖板后端。横梁焊接在连接板上。旋转调节手柄时，上连接板相对于下连接板的倾斜度发生变化。从而改变压缩室出口断面的大小，而调节草捆密度。

1、集捡拾、捆绳、打捆、放捆于一体

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

3、工作效率高、作业效率每小时4-11亩，可尾随于联合收割机后配套使用。

注：免除了经销商，直接与用户联系，减少了时间、费用真正实现了的出厂优惠价格。

机械终身保修，常年提供零配件，负责技术咨询，服务项目：质量“三包”，物流、零担配货托运，使用说明书、三包卡随货同行。

打捆机构 它是压捆机的主要工作部件，能自动送绳、结扣和打捆。由穿针、打结器、打捆

购买方式：来厂购买，银行汇款。

说明：以上为现款提货价格（不含税票、不含运费）价格如有变动，以本公司文字通知为标准。价格解释权归本公司销售部。

因为专业，您值得信赖！您可以到厂考察、订购，也可以网上订购。

由衷的感谢各位客户朋友对我们的关注。我坚信我们的机械一定会为您带来更多的财富。给广大农民畜牧朋友带来更多的方便

我们承诺本省在24小时上门服务,省外72小时上门,内蒙、新疆、甘肃、宁夏7天上门。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

机构控制器等部分组成。现分别介绍他们的构造和工作过程。

（1）穿针 它的主要作用是当草捆达到预期长度，活塞式秸秆处于压缩状态，通过活塞端面的缝隙，把捆绳送到打结处进行打结。穿针安装在压缩室下面的管架上，通常制成半圆形，尖部有一穿绳孔。打捆前，捆绳从绳箱出来后通过压紧器、导绳器的孔，经绳孔被夹在打结器的夹绳盘缺口内。穿针的运动是通过四杆机构实现的，并由打结离合器加以控制。当压缩室内的秸秆达到预定数量时离合器结合，打结器轴开始旋转，使固定在打结器轴外端的曲柄带动连杆和管架运动，带动穿针向上升起，绕过草捆把捆绳送到夹绳盘缺口与另一端捆绳对齐。捆绳割断打结完毕后，穿针开始下降。这时。捆绳一端留在夹绳盘缺口内，为下次打捆作准备。

（2）打结器  它是压捆机比较复杂的关键部件。主要由打结嘴、夹绳器、脱绳杆，割绳刀、复合齿盘、夹绳器驱动盘和架体等组成。架体通过轴孔套在打结器轴上。复合齿盘和夹绳器驱动盘则用键固定在打结器轴上。其他零件均安装在打结器架体上。

自动捡拾行走式打捆机，综合利用秸秆途径主要是秸秆发电、压块作固体燃料、秸秆气化、食用菌栽培、秸秆饲料等，但实际操作中普遍存在综合利用率低、成本高等问题，我省必须把开发利用农作物秸秆置于“大资源”战略地位，把过去当作废弃物焚烧的秸秆，综合开发成具有多种用途的资源和财富来源。采用循环经济理念，将秸秆“吃干榨尽”，积极探索秸秆回收据了解1、结构：主要由捡拾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动捡拾麦草，自动打捆，自动切绳，并

可以通过嘈轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

1、集捡拾、打捆于一体。

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便。

3、工作效率高、作业效率每小时4-10亩，可尾随于联合收割机后配套使用。

注：免除了经销商，厂家直接与用户联系，减少了时间、费用真正实现了的出厂优惠价格。

售后服务：所有产品均享受国家规定的三包服务，使用说明书、三包卡随货同行，一年内配件出现质量问题保修、包换、包退并承担配件的包装及运输费用。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

麦秸秆打捆机，牧草稻草打捆机价格适用范围：在行进中自动捡拾，适用于麦秸、麦草、牧草及秸秆还田机处理后的玉米秸杆等各种青绿草本科作物，也适用于经揉搓或切碎的玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等。

该机的推广使用对解决秸秆回收、改善农村焚烧秸杆带来的环境污染及提高秸草的利用质量起到了巨大的推动作用。该机自推出以来，深受广大农民朋友喜爱，是农民朋友发家致富的好帮手售后服务：所有产品均享受国家规定的三包服务，使用说明书、三包卡随货同行，一年内配件出现质量问题保修、包换、包退并承担配件的包装及运输费用。

诚聘招商中！诚信提示：首付预付款，即可物流快运，货到后付剩余款！

行走式打捆机是一种新型秸草秆收集设备，可以自动完成牧草、水稻、小麦和经揉搓的玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆，广泛用于干、青牧草，水稻，小麦，玉米秸杆的收集捆扎。该机具有结构紧凑、操作方便、可靠性高等特点。成形后的草捆体积小而紧凑，并且草捆内松外紧，透气性好，便于运输和贮存。

该机的推广使用对解决秸秆回收、改善农村焚烧秸杆带来的环境污染及提高秸草的利用质量起到了巨大的推动作用。该机自推出以来，深受广大农民朋友喜爱，是农民朋友发家致富的好帮手。

打捆机操作要领：

1.驾驶员应熟练掌握驾驶操作技术。作业时，应居中行驶，以防打捆出现大头现象。

2.捆扎绳用外抽芯式结构，且结头少，强度高，以防绳断或绳卡。

3.送绳时油门要稳，保持中速油门，以保证送绳的质量。

4.送绳停止时，要立刻搬动液压阀，不要停顿，以免草捆被压辊搓散。

5.放捆时不应减速，以便草捆靠旋转惯性放出。

曲阜市建达机械厂打捆机 行走式捆扎机 悬挂压捆机 麦草秸杆捆草机 牧草打捆机

有什么不明白的您可以随时拨打我们的全国免费热线：0537-4567997，我们将竭诚为您服务。

质量保证：一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

拖拉机悬挂式打捆机 圆捆成型机移动式捡抬打捆机操作要点

(I)均匀秸秆铺堆  移动捡抬打捆机在作业中，如果遇到秸秆铺过厚的情况，容易出现安全螺丝(安全销断裂现象。所以，需要有专人使秸秆堆散布均匀，均匀喂入机器效果最好。

(2)预防捆包绳打结受干扰  由于玉米秸秆在捡抬过程中不是都按顺序进入切碎机部件内，秸秆是成各种角度进入机器内，常常干扰打捆绳结正常打结。因此，需要有专人看护绳结处，预防打捆绳结受干扰致使打不上捆、散花，影响作业效果。

行走式打捆机是一种新型秸草秆收集设备，可以自动完成牧草、水稻、小麦和经揉搓的玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆，广泛用于干、青牧草，水稻，小麦，玉米秸杆的收集捆扎。该机具有结构紧凑、操作方便、可靠性高等特点。成形后的草捆体积小而紧凑，并且草捆内松外紧，透气性好，便于运输和贮存。

该机的推广使用对解决秸秆回收、改善农村焚烧秸杆带来的环境污染及提高秸草的利用质量起到了巨大的推动作用。该机自推出以来，深受广大农民朋友喜爱，是农民朋友发家致富的好帮手。

曲阜市建达机械厂行走式稻草打捆机 ，行走式打捆机是我公司结合我国农业收获的实际情况和特点开发的新型农业机具。它能够对各种麦草、稻草、牧草进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

曲阜市建达机械厂打捆机 行走式捆扎机 悬挂压捆机 麦草秸杆捆草机 牧草打捆机

有什么不明白的您可以随时拨打我们的全国免费热线：0537-4567997，我们将竭诚为您服务。

质量保证：一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

打捆机操作要领：

1.驾驶员应熟练掌握驾驶操作技术。作业时，应居中行驶，以防打捆出现大头现象。

2.捆扎绳用外抽芯式结构，且结头少，强度高，以防绳断或绳卡。

3.送绳时油门要稳，保持中速油门，以保证送绳的质量。

4.送绳停止时，要立刻搬动液压阀，不要停顿，以免草捆被压辊搓散。

5.放捆时不应减速，以便草捆靠旋转惯性放出。

专业生产各种行走式麦草打捆机、圆捆打捆机. 该机能够对各种麦秸、豆秸、稻草、牧草进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散。

曲阜市建达机械厂行走式稻草打捆机 ，行走式打捆机是我公司结合我国农业收获的实际情况和特点开发的新型农业机具。它能够对各种麦草、稻草、牧草进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

打捆机技术及经济指标如下表公司示：

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

麦草打捆机的优势在于：

牧草机械作用

1.提高生产效率和增加效益，将牧草加工机械应用到牧草的生产实践中去，避免了劳动力的浪费，能节省大量的人力、物力；同时，牧草机械能做到对饲草的大批量加工处理，这样，就很大程度提高了生产效率，为饲草业带来了超高的效益。

2.促进牧草产业发展，牧草加工机械的应用，对牧草业的发展有极大促进和推动作用。牧草机械能大面积的处理与加工牧草，使之规模化、产业化，为国家和社会带来巨大的经济效益，直接推动畜牧业的发展壮大。

3.改善牧草产品品质 ，牧草机械的应用，有利于提高牧草产品的品质。人工加工牧草产品，人力有限，不同的加工人员对于相同的牧草产品，难以保证所有的产品都有相同的质量。但是，牧草机械却能做到对批量的牧草产品保质保量，相同的产品质量一样，完善了牧草产品的品质。

4.增加草产品种类，人的能力有限，处理加工饲草产品时，不一定能对牧草产品中添加微量剂量的把握。然而，牧草加工机械能精益求精，这样就能按照更多、更严格、更苛刻的要求来生产牧草产品，大大提高牧草产品的种类。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

好的态度去面对每一位客户，希望得到广大客户的支持与厚爱，不断推进彼此的发展与进步，让我们携手并肩跨入辉煌的明天！

- 防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；

（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为450-900元左右；（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。选择曲阜市建达机械厂，致富发家。

厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时实现了真正的厂家优惠价格。

行走式秸秆打捆机

行走式秸秆打捆机是我厂开发的新型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点，研制而成。它能够对各种麦草、稻草、牧草、花生秧、粉碎后的玉米秸秆进行打捆作业。打捆机效率高-密度大。可大大减少贮存占地面积，减少火灾可能性。提高运输能力，符合公路运输中桔草必须打捆装运的国家规定，是畜牧业、造纸业、农村秸秆转化生物资能及预制建筑材料不可缺少的优选设备。

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

a:防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；

b:增加农民收入，打好后的草捆易于销售；

c:合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；

带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

匹配动力18-35马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

厂家直销，免除了中间商，生产者直接用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间，实现了真正的厂家优惠价格。

质量保证：两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。

产品主要特点

1、集捡拾、打捆于一体

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

3、工作效率高、作业效率每小时5-6亩，可尾随于联合收割机后配套使用

建达麦草打捆机的优势在于：

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

可收获稻草、干草、麦秸及苜蓿等谷草类的茎杆，适用面广。该机结构简单，故障率低，工作可靠，易操作，捆形小易搬运。因为是托挂方式，适用于中小马力的拖拉机配套使用，灵活机动性好，特别在小地块地区更有优越性。体型小，价格低，质量稳定，受到广大农户的普遍欢迎。

牵引式自动秸秆捡拾打捆机 打捆机生产

曲阜市建达机械厂产品简介：

小型玉米秸秆捡拾打捆机是我厂开发的新型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点，研制而成。它能够对各种麦草、稻草、牧草进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

产品特点：

产品优势：

麦草打捆机的优势在于：（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为450-900元左右；（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

注意事项：

1.驾驶员应熟练掌握驾驶操作技术。作业时，应居中行驶，以防打捆出现大头现象。

2.捆扎绳用外抽芯式结构，且结头少，强度高，以防绳断或绳卡。

3.送绳时油门要稳，保持中速油门，以保证送绳的质量。

4.送绳停止时，要立刻搬动液压阀，不要停顿，以免草捆被压辊搓散。放捆时不应减速，以便草捆靠旋转惯性放出。

工作效率：40-50秒/捆；

草捆密度：秸秆：60-80公斤/捆；苜蓿，牧草：40-60公斤/捆（含水率为50％时）；打捆密度可无级调节，自动控制，达到密度时可自动警示。

草捆尺寸：Φ550×520mm；

下网方式：自动下网；

压力仓门：打捆完成后自动开启，自动关闭；

捆包方式：专用青贮塑料网捆包，自动下网，自动捆包，自动切网。

适用范围：经揉搓或切碎的玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等及苜蓿、牧草等各种青绿草本科作物。玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等粗茎作物切碎长度不小于20mm；草本科作物不用切碎。配套动力：18马力以上四轮拖拉机，带后输出轴。如东方红170，180，200。采用万向轴联结，简便快捷，安全可靠。外形尺寸：宽1250mm×长1400mm×高950mm

打捆机技术及经济指标：配套动力：18-30马力作业速度：1-1.5米/秒捡拾幅度：800（毫米）捆包方式：间断捆包、手动液压开门草捆尺寸（直径*长度）：500*800（毫米）外形尺寸（长*宽*高）：1200*1070*1160（毫米）结构重量：413公斤

打捆机    最早的打捆机是用来捆草的。打捆机分为液压打捆机和拖拉机拖挂式打捆机，从原料角度来讲又分为玉米秸秆打捆机、麦草打捆机、稻草打捆机等 。打捆机有如下特点：  （1）应用范围广，可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤。豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆。  （2）配套功能多，可直接捡拾打捆，也可先割后捡拾打捆，还可以先粉碎再打捆。  （3）工作效率高，每天可捡拾打捆120~200亩，产量20~50吨。     3.1.5.缠膜机         缠膜机(Wrapping machine)又叫托盘打包机 、拉伸膜缠绕机等，俗称托盘裹包机,是为实现机械化缠膜的一种专用包装机器，是现代化尤其是出口型企业包装过程中不可缺少的包装机器。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

JD-5080型青储捡拾两用型打捆机，是我厂根据一些养殖用户即需要捡拾干的牧草、麦秸、稻草等，又需要做青储秸秆打捆的双重需要改造的一种一机多用的机型。机器在做青储打捆时可以与一台青储秸秆揉搓机配套使用，可以将揉搓好的秸秆直接喷射到机器的进料口内打捆。省去了人在把揉搓好的秸秆用叉子挑进打捆机的时间，节省了人力物力，提高了工作效率。当我们想捡拾收获干的秸秆草时，可以将机器的接料口摘下，机器就可以恢复成捡拾打捆机使用。这样一机两用，减少了设备投入，节省了资金，提高了机器的使用效率厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时实现了真正的厂家优惠价格。

曲阜市建达机械厂麦秸杆打捆机 行走式打捆机秸秆打捆机的价格 行走式小麦秸秆打捆机 秸秆打捆机原理图 麦秸打捆机价格 麦秸杆打捆机 河南麦秸打捆机 麦桔打捆机 小麦秸打捆机 小型麦秸打捆机 麦秸打捆机多少钱 麦秸打捆机视频 行走式打捆机

曲阜市建达机械厂行走式秸秆打捆机是我公司开发的实用性农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点研制而成。

打捆机工作过程：

拖拉机的动力输出轴通过万向传动轴，将拖拉机的动力输入到捆扎机的输入轴，通过链轮、链条分别传动卷压滚筒机构和拾草机构；使用拖拉机液压输出接口控制油缸活塞伸缩，实现放捆作业。拖拉机牵引捡拾打捆机跨骑在收货后成垄的秸秆草上，随着拖拉机的前进，挂上动力输出轴，已预调好适当高度的拾草机构开始转动，捡拾秸秆草喂入卷压室，随着捆扎机滚筒的连续转动，进入卷压室的秸秆草逐渐由小变大形成紧密圆捆。当草捆达到预定密度时，自动打开涨捆开关，报警喇叭鸣响，司机停止拖拉机前进，推动送绳离合器，送绳开始，当发现送绳加快时，松开离合器，拖拉机动力输出轴继续转动扎绳开始。绕预定圈数后，自动割断绳索，扎绳结束。司机拉动液压操作杆是液压阀换向，油缸工作，后机架打开，抛出草捆。放捆后，复位液压阀，关闭后机架，一个循环结束，拖拉机继续前进，捡拾开始下一个循环。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

秸秆的粗蛋白质含量较低，特别是枯黄秸秆，生命活性物质维生素等已经完全破坏，80%以上的可溶性化合物被分解，农作物秸秆的主要成分是纤维素物质，以干物质计，中性洗涤纤维（NDF）占70%～80%，酸性洗涤纤维（ADF）占50%～60%，秸秆有机物质的消化率只有35%～40%，这是造成秸秆饲草营养价值过低的重要原因之一；  作物秸秆的粗蛋白质含量很低，一般只有3%～6%。研究表明，反刍动物要求粗饲料蛋白质含量在8%以上，秸秆粗蛋白质含量在4%以下时，粗蛋白质消化率均为负值，不能为反刍动物提供蛋白质，体内能量成负平衡状态，这是传统秸秆养殖中“秋肥、冬瘦、春乏”恶性循环的主要原因[2]。但是，秸秆作为反刍动物的基础饲料，是胃部必不可少的充填物，提高秸秆饲草的蛋白质含量，是秸秆饲草利用必须首先解决的重要任务。

工作原理秸秆打捆机主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取秸秆作物，自动打捆，自动切绳，通过对槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和草捆密度，使草捆不散、不凌乱。成形后的草捆体积小而紧密，便于运输和贮存。

该机由机身、传动机构、喂料机构、密度调节机构、压草活塞机构、草捆长度控制机构及车轮行走机构组成。 由电动机(或内燃机)通过传动机构带动连杆驱动喂料压板和活塞作往复运动； 适量物料通过进料口、在喂料压板的作用下，进入储草腔内，再由压草活塞推入并被压紧前进。当达到料捆长度时，将隔离板插入储草腔内，之后随草前行，待该板走出储草腔后，即可用绳带捆绑料捆，出机待用：该机可在较平整的场地由汽车或拖拉机牵引作短距离的移动。

秸秆饲草优质化处理的集成技术  作物秸秆中的蛋白质含量、可溶性碳水化合物、矿物质和维生素含量低，而木质数、纤维素和半纤维素含量高，因而适口性差，采食量小、消化率低，通过组装集成提出秸秆饲草优质化处理的规范化、标准化技术方案，供生产部门广泛应用，是奠定农区养殖业的饲草基础，促进畜牧业跨越式发展的重要措施。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

秸秆收集和物流体系，农作物联合收获、粉碎、捡拾打捆全程机械化，对收获后留在田间的秸秆进行及时高效的处理。我国在引进消化吸收国外先进技术的基础上，通过自主创新，在秸秆机械化收获、粉碎、打捆、转移等秸秆田间机械化处理技术领域取得了一大批成果，开发了一系列具有自主知识产权并适合我国国情的各种类型、不同规格的秸秆还田粉碎机和打捆机、压块机、青贮机等，相关机具的技术和制造水平均接近国际先进水平。

打捆机的优势：

（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；

（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为450-900元左右；

（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。

捡拾打捆机是用来捡拾由搂草机搂集的草条，麦草，玉米秸杆，并压成捆、自动用绳子捆成方捆、圆捆的一种机器

秸草打捆回收的综合利用符合当前世界上生物能源技术研究和应用发展的趋势，成为造纸、生物发电、制造纤维板材、牲畜喂养等行业的理想原料，对于节约资源，实现秸秆再生利用，发展循环经济，创建节约型社会有着积极的现实意义。

货比三家，您要看质量，考察厂家，您要看实力，有兴趣的话欢迎您来我们厂家考察指导，技术交流，期待您也对我们提出宝贵的意见，我们的技术会不断随着农业操作要求，不断进步，更好的服务于市场！

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

这里我向您推荐现代市场新，好用，性能稳定的青储先进打捆机，曲阜市建达机械厂秸秆打捆机集捡拾，打捆于一体，操作方便，只需一人，自动引绳，切绳，放捆，机械设有自动报警装置，开拖拉机的人听到“滴滴”报警声，即可按下操纵杆，机械自动放出打好的成形圆捆，方便，效率高，如果操作熟练的话，一般一到两分钟就能打一个捆，一个小时保守的说，可以作业5-6亩地没问题。

收完小麦粉碎后秸秆打捆机 送电厂秸秆打捆机工作过程 拖拉机的动力输出轴通过万向传动轴，将拖拉机的动力输入到捆扎机的输入轴，通过链轮、链条分别传动卷压滚筒机构和拾草机构；使用拖拉机液压输出接口控制油缸活塞伸缩，实现放捆作业。拖拉机牵引捡拾打捆机跨骑在收货后成垄的秸秆草上，随着拖拉机的前进，挂上动力输出轴，已预调好适当高度的拾草机构开始转动，捡拾秸秆草喂入卷压室，随着捆扎机滚筒的连续转动，进入卷压室的秸秆草逐渐由小变大形成紧密圆捆。当草捆达到预定密度时，自动打开涨捆开关，报警喇叭鸣响，司机停止拖拉机前进，推动送绳离合器，送绳开始，当发现送绳加快时，松开离合器，拖拉机动力输出轴继续转动扎绳开始。绕预定圈数后，自动割断绳索，扎绳结束。司机拉动液压操作杆是液压阀换向，油缸工作，后机架打开，抛出草捆。放捆后，复位液压阀，关闭后机架，一个循环结束，拖拉机继续前进，捡拾开始下一个循环。

（一）秸秆由切断粉碎转变为揉丝粉碎，提高秸秆的利用率：传统的秸秆饲用中，主要是把秸秆切短，但许多节结未能完全破解，饲草的利用率只有70%左右，近几年来通过机具的改革，创造出了揉丝粉碎秸秆的办法，节结完全被撕裂，而且保持了较长的纤维品质，饲草的利用率提高到95%以上，在奶牛饲用中较长的纤维有利于乙酸代谢，可提高乳脂率。西安新天地草业有限公司创制了多种型号的秸秆揉丝机推向市场，秸秆揉丝可以用于青贮、黄贮和微贮，在奶牛、肉牛、养羊以及非反刍动物的养殖中广泛应用，是饲草利用的一次重大革新。[3]  （二）秸秆饲草的“氨—碱”化学处理，促进纤维素分解，提高饲草的蛋白质含量  大量的生产实践表明，应用尿素氨化秸秆是应用方便，处理安全，成本低廉，显著提高饲草蛋白质含量的有效措施，每100千克的干草，尿素的用量为5千克，并调节S/N为3/100，经过氨化处理，饲草的粗蛋白质含量可以提高14.47%，干草的粗蛋白质含量达到14.47%～20.47%，含硫氨基酸成倍增长；石灰碱化处理，一般是100千克的秸秆用3千克的生石灰和0.5千克的食盐，能软化饲料，有利于乳酸菌的发酵，改善饲料的适口性，提高采食量。试验表明，“Ca(OH)2—尿素”处理，稻草消化率可以达到71.2%，麦秸消化率达到66.3%。“Ca(OH)2—尿素”处理，成本较低，钙是家畜必须的矿物质元素，对土壤也不会造成污染，氨的损失较少，不失为一种经济、有效、适用的处理方法。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

芦苇、甘蔗尾叶等粗茎收完小麦粉碎后秸秆打捆机 送电厂秸秆打捆机作物切碎长度不小于20mm；草本科作物不用切碎。

配套动力：18马力以上四轮拖拉机，带后输出轴。如东方红170，180，200。采用万向轴联结，简便快捷，安全可靠。

外形尺寸：宽1490mm×长2000mm×高1575mm

1、按两种捡拾宽度选择，1.00米和0.80米，JD-5080与JD-1070两种型号，适应不同捡拾宽度作业，实力超强。收完小麦粉碎后秸秆打捆机 送电厂秸秆打捆机

2、压缩机构总成设于捡拾器机构总成上部，相同捡拾幅度，设备宽度更小，更便于小田块作业。整体布局更合理。

3、技术特点：采用四轮拖拉机正牵引作业，运行稳定，便于配套和推广。

4、动力输入设有安全离合器，主传动轴、压缩装置、捆绳装置都设有保险螺栓，当系统负载过大时，自动剪断螺栓，切断拖拉机的动力传递，保护系统不致损坏。

5、采用德国原装进能适应不同生物原料打捆作业，牢固可靠，并且可以调节不同草捆长度，高效灵活。

曲阜市建达机械厂行走打捆机操作技术要点操作过程中要把握以下几个要点：

1.驾驶员应熟练掌握驾驶操作技术。作业时，应居中行驶，以防打捆出现大头现象。

2.捆扎生用外抽芯式结构，且结头少，强度高，以防绳断或绳卡。

3.送绳时油门要稳，保持中速油门，以保证送绳的质量。

秸秆打捆机，可针对小麦秸秆、稻草、收割粉碎后的玉米秸秆进行回收打捆，回收率能到达百分之80以上，对畜牧业、造纸业，发电贡献极大。本厂所有机器，都是于出厂前调试完毕，与拖拉机牵引链接，动力链接成功就可以使用工作。5080打捆机配套动力18-35马力，5080是指机器作业幅度是80公分，草捆尺寸是50乘80厘米，一捆草料的重量45公斤左右，机器效率高，一小时可工作四亩地，成捆后的草料密实度高，易储存。现经客户反馈，很多想做草帘的客户收集稻草很不方便，我厂改进，新推出70*100的打捆机，作业幅度是1米，有效解决了整棵稻草捡拾问题，机器推出后，获得广大客户群好评，机器打出来的整棵稻草不折不凌乱，耗能低产量高，有效减少了人工。曲阜市建达机械厂机械用机器质量换信誉，用售后换诚信。

曲阜市建达机械厂行走式打捆机是我厂开发的新型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点，研制而成。它能够对各种麦草、稻草、牧草、杂草、进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不不凌乱。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

5080型秸秆捡拾打捆机是一种新型秸草秆收集设备，能自动完成牧草、水稻、小麦和经揉搓的玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆，广泛用于干、青牧草，水稻，小麦，玉米秸杆的收集捆扎。该机具有结构紧凑、操作方便、可靠性高等特点。成形后的草捆体积小而紧凑，并且草捆内松外紧，透气性好，便于运输和贮存。该机的推广使用对解决秸秆回收、改善农村焚烧秸杆带来的环境污染及提高秸草的利用质量起到了巨大的推动作用。该机自推出以来，深受广大农民朋友喜爱，是咱农民朋友发家致富的好帮手。

JD5080型秸秆打捆机的优势在于：

（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；

（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为450-900元左右；

（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。

曲阜市建达机械厂行走式打捆机使用方法：首先，打捆机与动力机器装备好后，开至收割完毕的麦田内，检查动力机械的动力与打捆机是否接触完好。然后起步，捡拾，打捆，听到报警器报警后，停车，加大油门使打捆机快速打捆，捆绳。当听到绳子被割断的声音后，稍微用力拽绳，掀起打捆机后盖，使草捆落机，草捆排出后方可进行下一次的拾草，打捆。

选择建达，缔造未来。

秸秆饲草的生产应用     生产实践证明，针对作物秸秆的种类，秸秆的质地，秸秆的收获期，在揉丝粉碎的基础上，综合应用化学—生物学技术措施，是提高秸秆营养价值的有效方法。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

开发的新型农业机具，它能够对各种玉米秸秆、麦草、稻草、牧草进行打捆作业。

设备简介：整机重量轻、动力强劲、外形美观、操作舒适、劳动强度低、收割干净，铺放整齐，可条铺或堆放，适应平原、丘陵、梯田、三角地等大小田块及烂泥田，操作简单，维修方便，刀片规格、材质：30锯齿片、合金钢方捆压捆机目前已从单纯的收获牧草发展成为可收获多种农作物秸秆地打捆机械。

曲阜市建达机械厂打捆机行业地位：

曲阜市建达机械厂行走式打捆机是我公司经过研发人员长期深入作业现场的考察，结合广大用户提出的宝贵建议，总结现有打捆机的技术与经验，开发的实用性农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点研制而成。可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆。其技术在国内处于领先水平。产品投放市场后，深受广大用户的欢迎。

曲阜市建达机械厂打捆机整机优势：

1.技术先进：

行走式打捆机是经过研发人员长期深入作业现场的考察，结合广大用户提出的宝贵建议，总结现有打捆机的技术与经验，研制出的打捆机，其技术在国内处于领先水平。

2.质量可靠：

质量是企业的生命。为保证产品质量，公司建立内部质量管理体系，严格检验各零部件质量，各项工艺技术都根据国家行业标准执行，对每台成品设备进行内部质量审核，确保所有出厂设备均为合格产品。

3.应用范围广：

可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆。是目前适用范围广泛的打捆机，操作简单，运行稳定、生产效率高、保养成本低，能满足用户的不同需求。

4.结构坚固、维修成本低：

经过对原有打捆机的不断改进，使得新的设备在结构上更坚固，易损件更加耐用，从而减少了设备故障率，提高了生产效率，降低了使用过程中的维护成本。具有结构简单合理，坚固耐用，工作安全可靠，操作简单，工作效率高等特点。打捆结实，长度可调，减少占地面积且便于装卸运输。

本公司还供应上述产品的同类产品：行走式打捆机,牵引式打捆机,圆捆打捆机

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

曲阜市建达机械厂打捆机适用范围：

可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆。

建达机械打捆机整机特点：

1整机易于操控和维护。可按两种捡拾宽度选择型号，适应不同捡拾宽度作业，实力超强。

2.压缩机构总成设于捡拾器机构总成上部，相同捡拾幅度，设备宽度更小，更便于小田块作业，整体布局更合理。

3.使用四轮拖拉机正牵引，运行稳定，便于配套和推广。

4.自动拾取、自动喂入、自动打捆、自动切绳、自动放捆等工序一次性完成，使打出的草捆不散、不凌乱、并且一字排开在地面上。大大降低了劳动强度，是生物质秸秆发电厂，养殖户首选设备。

5.结构简单合理、坚固耐用、安全可靠、使用维修方便、打捆效率高、密度大等优点。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

行走式打捆机改进后的优势具有：

捡拾器速度提高，大大增加了工作效率，捡拾器增加了一个离合器，离合器的作用就是，当您在地里工作的时候，遇到有什么砖头、石头之类的障碍物时，机器传动正常工作，而捡拾器就不工作了，这个时候离合器就起到作用了，具有不损坏机器，对捡拾、弹齿的损坏大大的减少了。像之前老式的机器，没有安装离合器的，捡拾器边上的四个偏心轴承容易坏，更换起来比较费工、麻烦。而新型产品被我们成为是傻瓜式操作，就需要一个开拖拉机的师傅就可以完全操作。并且在用绳上我们也做了很大的改进，经过多年的研究，并结合客户的反馈，新型打捆机，可以自己设定每捆用绳9、12、15米，三档自己调节，不管您的秸秆是用秸秆粉碎机粉碎的秸秆，还是整棵的小麦秸秆，用曲阜市建达机械厂麦秸打捆机一机全搞定，而且减少了用绳米数、大大缩小了成本。

*产品主要特点

1、集捡拾、打捆于一体

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

3、工作效率高、作业效率每小时10亩，可尾随于联合收割机后配套使用。

创业开始，一站式服务！

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

在每捆重量、密实度上，都做了大大的改进，新型机器质量做工更好、质量更有保障。

【场上作业机械】产品特点

麦草打捆机的优势在于：

（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；

（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为550-900元左右；

（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。

【场上作业机械】参数规格

行走式圆捆打捆机 打捆机绳

本厂专业生产自动捡拾麦草、牧草、稻草、秸秆打捆机，玉米秸秆、棉花秸秆青贮回收机，饲料粉粹机，饲料颗粒机，青饲打浆机，玉米脱粒机剥皮机，土豆种植机，马铃薯收获机，自动温控上料炒籽机，植树挖坑机。厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。指导安装调试，免费培训生产技术，保修一年，终身上门维修，欢迎前来洽谈合作。

JD-5080型麦草牧草圆捆机产品主要特点 ：

1、集捡拾、打捆于一体

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

3、工作效率高、作业效率每小时3-5亩，可尾随于联合收割机后配使用。

技术参数

配套动力：25-50马力

作业幅宽：80厘米

草捆直径：50厘米

草捆长度：80厘米

草捆重量：15-20公斤 YY-5080型麦草牧草圆捆机由捡拾机构、卷压滚筒机构、扎线机构、放捆机构等部分构成。整机长1.15米，宽1.3米，高1.3米，整机重390公斤，捡拾张口宽度0.8米，打捆后的草捆直径0.5米，宽度0.8米，需配套动力为25-50马力拖拉机。该建达圆捆机能自动完成牧草，水稻、小麦和经揉搓的玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆，广泛用于干，青牧草，水稻，小麦，玉米秸杆的收集捆扎，便于运输，贮存及深加工，可与包膜机配套，实现青贮饲料的包膜。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

秸秆的青贮和黄贮  青贮和黄贮主要是用在专用的青贮营养体饲料作物上，包括带穗青贮玉米、苏丹草以及兼用或通用型玉米收获籽粒以后的黄绿秸秆，其特点是含水量较高，有一定的可溶性营养物质，可溶性碳水化合物占青贮原料鲜重的1.5%～2.0%，或者占干物质的8%～10%以上，含水量65%～75%，含水量太低不适合青贮，因此受收获期的限制，枯黄秸秆的含水量降至60%以下，青贮就变成黄贮了，就需要补充5%～10%玉米面、麸皮等营养物质，补充调节水分有利于发酵。现在青贮或者黄贮也不单纯是一般意义上的乳酸发酵，而是在乳酸发酵的基础上，通过“氨—碱”处理，每吨鲜草添加尿素10千克的尿素。饲草的干物质粗蛋白质含量提高9.65%，达到12%～15%以上，可称为“高营养青贮”。

供应秸杆打捆机价格行走式秸秆打捆机稻草打捆机生产厂家JDT

供应秸杆打捆机价格 行走式秸秆打捆机 稻草打捆机生产厂家 JDT

*打捆机主要特点

1、集捡拾、打捆于一体

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

3、工作效率高、作业效率每小时5-6亩，可尾随于联合收割机后配套使用。

供应秸杆打捆机价格 行走式秸秆打捆机 稻草打捆机生产厂家

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

注:产品更改后技术参数恕不通知

我厂所有产品报价均不含运费，农业机械利润低薄，如含运费，势必形成种种不同的地区价格。运费的不同，再者由于运费的不确定性（如体积、数量、路程..），实际会对同一区域内不同用户造成价格上不公平性，也会对不区域的用户产生价格不公平，从而形成一些例如窜货的违规行为。由于生产厂家的规避风险的本能，也会含运费的定价中按照该区域中高运费为标准，甚至多加N%来保险。甚至运费也已然成为许多厂家的利润小金库。为给全国用户提供一个公平、公平的价格环境，对得起商家们的基本利益，对得起用户兜里的每一元，我们实行的全国统一价格（不含运费）。虽然是由买家负责运费，我们仍然会以全力为大家争取到低、合理的运费价格。请相信我们！以上说明，希望尊贵的买家们给予支持和理解。

行走式秸秆打捆机是我公司开发的实用性农业机具,并结合我国农业收获的实际情况和特点研制而成。可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆。

打捆机工作原理：本机配套动力适用于18马力以上的带后动力输出的拖拉机。主要通过捡拾机构、卷压滚筒机构、扎线机构和放捆机构自动完成软茎草类（稻、麦秸秆、牧草等）的捡拾、成型、打捆和放捆过程。

麦秸打捆机介绍：是一种新型秸草秆收集设备，能自动完成牧草、水稻、小麦和经揉搓的玉米秸杆的捡拾、打捆和放捆，广泛用于干、青牧草，水稻，小麦，玉米秸杆的收集捆扎。该机具有结构紧凑、操作方便、可靠性高等优点。成形后的草捆体积小而紧凑，便于运输和贮存。该机的推广使用对解决秸秆回收、改善农村焚烧秸杆带来的环境污染及提高秸草的利用质量起到了巨大的推动作用。该机自推出以来，深受广大农民朋友喜爱，是咱农民朋友发家致富的好帮手。

麦秸打捆机是我公司为解决秸秆回收、改善农村焚烧秸杆带来的环境污染及提高秸草的利用质量的问题，研发成功的一种新型秸秆收集设备，主要型号有JD-50*80和JD-70*100，两种机型均具有机动性能好，质量稳定等优点。

麦秸打捆机性能 ：

该机打捆性能自动完成牧草，水稻、小麦和经揉搓的玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆，广泛用于干，青牧草，水稻，小麦，破碎摧毁后的玉米秸杆自动收集捆扎，便于运输，贮存及深加工，可与包膜机配套，实现青贮饲料的包膜。

草捆尺寸：500×800mm；

下绳方式：自动下绳；

压力仓门：打捆完成后自动开启，自动关闭；

捆包方式：麻绳，自动下绳，自动捆包，自动切绳。

该机可提高料地场的安全程度，草类打捆后，可大大减少火灾的可能性，不易发生自燃，外来火种也不易点燃。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

曲阜市建达机械厂秸秆打捆机区别于其他厂家的独具特点： 圆捆打捆机的工作原理（如下图所示）。拖拉机动力通过传动系统传递到各个工作部件，在田间作业过程中，随着机器的运转和前行，捡拾器的弹齿将地面草条捡拾起来，经过喂入机构送入成捆室，在旋转辊筒的作用下，物料旋转成草芯。随着原来越多的物料进入成捆室并不断旋转逐渐形成圆捆。持续不断的捡拾，物料将在圆捆外圆周上缠绕，形成了外紧内送的圆捆。

山东麦秆捡拾打捆机，集用户所想，融同类产品特长，结合。改良而成的新型万能自动捡拾进料打捆机。能自动完成牧草的收割，捡拾，打捆与放捆【适于草原；草场；大型养殖场牧草的多季收割，打捆，青储压缩，储藏等】稻草、麦草，玉米秸杆，书本，报纸等物料的捡拾，打捆和放捆【便于各种散堆，大垛的物料压缩，储藏及长途运输】。大中小型联合收割机。单机收割后洒满地经揉搓特适于养殖；造纸等行业的稻草、麦草，玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆。匹配动力18-30马力均可，主要由拾禾、剪切系统；打捆滚压系统、传动、绳盒、引绳及预警系统、液压控制系统等部件组成。厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

山东麦秆捡拾打捆机

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

外形尺寸：宽1250mm×长1400mm×高950mm

山东麦秆捡拾打捆机 打捆方式：在行进中自动捡拾，适用于苜蓿、牧草等各种青绿草本科作物，在固定作业时，也适用于经揉搓或切碎的玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等。

适用范围：经揉搓或切碎的玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等及苜蓿、牧草等各种青绿草本科作物。玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等粗茎作物切碎长度不小于20mm；草本科作物不用切碎。

配套动力：14马力以上四轮拖拉机，带后输出轴。如东方红170，180，200。采用万向轴联结，简便快捷，安全可靠。

小麦秸秆打捆机介绍

秋收时节，河北、山东、河南等省份大面积焚烧秸秆，焚烧秸秆时产生了大量浓烟。专家介绍说，这种浓烟中含有机气溶胶等颗粒物，可以形成PM2.5，在很短时间内导致空气污染加重。同时，焚烧秸秆导致大气中二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物等三项污染指标均达到高峰值，其中二氧化硫浓度比平时高出一倍，二氧化氮、可吸入颗粒物的浓度比平时高出三倍。

一、小麦秸秆打捆机技术先进

经过研发人员长期深入作业现场的考察研究，结合广大用户提出的宝贵建议，总结现有打捆机的技术与经验，研制出新型的收割打捆一体机。其技术在国内处于领先水平。

二、质量可靠

质量是企业的生命。为保证产品质量，公司建立内部质量管理体系。严格检验各零配件质量，各项工艺技术都根据国家行业标准执行，对每台成品机器进行内部质量审核，确保所有出厂机器均为合格品。

三、能适应多种类型的原料

新型打捆机可用于棉花秸秆、玉米秸秆、高粱秸秆、牧草、麦草、稻草等多种农作物的收割打捆工作。

四、结构坚固、维护成本低

经过对原有打捆机型的不断改进，使得新的机器结构上更坚固，易损件更加耐用，从而减少了机器固出故障率，提高了工作效率，降低了使用中的维护成本。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

焚烧秸秆产生的污染物，在东南风的带动下，逐渐向北京、天津等省市输送。北京西部是西山，北部是军都山，两山在南口关沟相交，形成一个向东南展开的半圆形大山弯。污染物在两山的阻挡下聚集，造成北京严重的污染天气。持续雾霾天气期间，北京风速较小，污染物不利于扩散，容易在地面上堆积。而且空气湿度较大，使污染物“吸湿增长”。这就如同面粉遇到水分，重量会变大，浓度升高。

回收式秸秆打捆一体机介绍

曲阜市建达机械厂行走式打捆机是我厂开发的新型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点，研制而成。它能够对各种麦草、稻草、牧草、杂草、进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不不凌乱。

回收式秸秆打捆一体机技术及经济指标如下表所示：

回收式秸秆打捆一体机主要特点

1、集捡拾、捆绳、打捆、放捆于一体

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

3、工作效率高、作业效率每小时4-10亩，可尾随于联合收割机后配套使用。

建达牌麦草打捆机的优势在于：

（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；

（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为550-900元左右；

（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。

麦秸秆捡拾打捆机厂家秸秆捡拾打捆机是畜牧业、造纸业、生物发电业不可缺少的优选机械。以前收割机割完麦子，麦草撒落田间，随着工资的大幅提高，农民都不愿清理，通常都就地焚烧，不仅浪费了资源，也污染了环境，破坏了土地，甚至引起火灾。本厂秸秆捡拾式打捆机投放市场后，解决了农民焚烧的难题，增加了造纸业、生物发电业的原材料，深受农民与企业的欢迎。

小型秸秆打捆机多少钱 打捆机工作过程：拖拉机的动力输出轴通过万向传动轴，将拖拉机的动力输入到捆扎机的输入轴，通过链轮、链条分别传动至卷压滚筒机构和拾草机构；使用拖拉机液压输出接口控制油缸活塞伸缩，实现放捆作业。拖拉机牵引捡拾打捆机跨骑在收获后成垄的秸秆草上，随着拖拉机的前进，挂上动力输出轴，已预调好适当高度的拾草机构开始转动，捡拾秸秆草喂入卷压室，随着捆扎机滚筒的连续转动，进入卷压室的秸秆草逐渐由小变大形成紧密圆捆。当草捆达到预定密度时，自动打开涨捆开关，报警喇叭鸣响，司机停止拖拉机前进，推动送绳离合器，送绳开始，当发现送绳加快时，松开离合器，拖拉机动力输出轴继续转动扎绳开始。绕预定圈数后，自动割断绳索，扎绳结束。司机拉动液压操作杆是液压阀换向，油缸工作，后机架打开，抛出草捆。放捆后，复位液压阀，关闭后机架，一个循环结束，拖拉机继续前进，捡拾开始下一个循环。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

麦秸秆捡拾打捆机厂家

打捆机工作原理：本机配套动力适用于18马力以上的带后动力输出的拖拉机。主要通过捡拾机构、卷压滚筒机构、扎线机构和放捆机构自动完成软茎草类（稻、麦秸秆、牧草等）的捡拾、成型、打捆和放捆过程。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

曲阜市建达机械厂打捆机产品优势

1、按两种捡拾宽度选择,0.8米和1米,JD—50*80与JD-70*100两种型号,适应不同捡拾宽度作业,实力超强。

2、压缩机构总成设于捡拾器机构总成上部,相同捡拾幅度,设备宽度更小,更便于小田块作业,整体布局更合理。

3、技术特点:采用四轮拖拉机正牵引作业,运行稳定,便于配套和节约。

4、动力输入设有安全离合器,主传动轴、压缩装置、捆绳装置都设有保险螺栓,当系统负载过大时,自动剪断螺栓,切断拖拉机的动力传递,保护系统不致损坏。

5、能适应不同生物原料打捆作业,牢固可靠,并且可以调节捡拾高度,高效灵活。

厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂

小型秸秆打捆机多少钱稻草秸秆捡拾打捆机是一种新型秸草秆收集设备，能自动完成牧草、水稻、稻草和经揉搓的玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆，节约用于干、青牧草，水稻，稻草，玉米秸杆的收集捆扎。

小型秸秆打捆机多少钱 该机具有结构紧凑、操作方便、可靠性高等特点。成形后的草捆体积小而紧凑，并且草捆内松外紧，透气性好，便于运输和贮存。该机的节约使用对解决秸秆回收、改善农村焚烧秸杆带来的环境污染及提高秸草的利用质量起到了巨大的推动作用。该机自推出以来，深受广大农民朋友喜爱，是咱农民朋友发家致富的好帮手。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

打捆机使用注意事项

1．打捆机在使用前，一定要进行必要的调整，其中包括：绕绳机构、捡拾器高度、捡拾器和喂入辊间隙、链条的松紧度、草捆松紧度等部位的调整，检查各零部件运转情况是否正常，若有异常，应停机检修。

2．当打捆机液压管与拖拉机液压输出端联接后，检查液压管路是否有泄露，禁止在液压油管有压力的情况下插拔油管。

3．打捆机在使用过程中，严禁捡拾器弹齿耙地，注意观察打捆机工作状况提示，按使用说明书规定操作，特别应注意的是：草捆达到设定要求时，要立即使车停止前进，同时控制油门保持不变，让动力输出轴继续转动，进行草捆捆扎，捆扎工作完成后，打捆机开启成形室后门卸下草捆，完成草捆打捆工作。

4．打捆机作业时遇到堵塞情况，要关闭发动机，切断动力后再清除。打捆机在卸草捆时，后面禁止站人，以免挤伤、碰伤。

5．打捆机在维修、保养时，必须切断发动机动力输出。

6．拖拉机牵引打捆机在公路上行驶，要注意行车安全。

7、开始由于操作者操作不熟练，效率达不到设计要求。而且有时会出现捆扎绳质量不能保证，出现断绳犯卡堵塞等情况。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

捡拾式小麦秸秆圆捆打捆机 厂家直销，免除了中间商，生产者直 接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。麦秸秆全自动打捆机厂家具有结构简单合理、坚固耐用、工作安全可靠、操作简单、工作效率高等优点。

各种草料打捆机 青贮饲料打捆机 行走式打捆机

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

下网方式：自动下网；

压力仓门：打捆完成后自动开启，自动关闭；

捆包方式：专用青贮塑料网捆包，自动下网，自动捆包，自动切网。

打捆方式：在行进中自动捡拾，适用于苜蓿、牧草等各种青绿草本科作物，

固定作业时，也适用于经揉搓或切碎的玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

适用范围：经揉搓或切碎的玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等及苜蓿、牧草等各种青绿草本科作物。玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等粗茎作物切碎长度不小于20mm；草本科作物不用切碎。

各种草料打捆机 青贮饲料打捆机 行走式打捆机

配套动力：14马力以上四轮拖拉机，带后输出轴。如东方红170，180，200。采用万向轴联结，简便快捷，安全可靠。

行走式打捆机是我厂开发的新型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点，研制而成。它能够对各种麦草、稻草、牧草进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

目前，我国农牧业结草收集设备仍以圆捆打捆机为主，这类机型体积小，适应性强，操作简单

玉米秸杆的用途：

（一）粉碎后可做贮青饲料

（二）可做液化发生灶，原料

（三）粉碎后可栽培食本公司亦生产秸杆压块成型机相关设备，欢迎咨询了解

各种草料打捆机 青贮饲料打捆机 行走式打捆机

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

集用户所想，融同类产品特长，结合。改良而成的新型万能自动捡拾进料打捆机。能自动完成牧草的收割，捡拾，打捆与放捆【适于草原；草场；大型养殖场牧草的多季收割，打捆，青储压缩，储藏等】稻草、麦草，玉米秸杆，书本，报纸等物料的捡拾，打捆和放捆【便于各种散堆，大垛的物料压缩，储藏及长途运输】。大中小型联合收割机。单机收割后洒满地经揉搓特适于养殖；造纸等行业的稻草、麦草，玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆。匹配动力18-30马力均可，主要由拾禾、剪切系统；打捆滚压系统、传动、绳盒、引绳及预警系统、液压控制系统等部件组成。厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

广西行走式打捆机

应用范围：具有结构简单合理，坚固耐用，安全可靠，使用维修方便，打捆效率高，密度大等优点。广泛应用于畜牧业、造纸业，麦草、稻草、花生秧、玉米秸杆、牧草的收购、贮存、运输。产品投放市场后，深受广大用户的欢迎。该机可提高料地场的安全程度，草类打捆后，可大大减少火灾的可能性，不易发生自燃，外来火种也不易点燃。易于储存，同样数量的草经打捆后，体积可缩小三分之二以上，可大大减少草场的占地面积。装卸运输方便、可充分利用运输工具的运载能力，一般可提高运输能力2-3倍，可节约劳动力及运输费用50%以上，解决了运输过程中因超高、超宽带来的不安全因素等。（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

自动行走稻草捡拾机 稻草成捆机 稻草打捆机 稻草捆扎机

可根据用户要求，选用15-18.5KW电机或20-30马力柴油机为动力都可.主要性能指标和技术规格：外型尺寸(长×宽×高)：7470×2660×2300毫米配套动力：15-18.5kw电机或(20-30马力柴油机) 活塞行程次数：34-40次/分钟草捆调节长度：0.5-1.2m 整机重量:3000 kg 每次喂入量:0.67-0.84公斤/次 ， 纯工作小时生产率:1600-2000公斤/小时 每立方米的密度：200-300kg（常年批发零售打捆机）（自动捡拾打捆机）（5080型打捆机）

曲阜市建达机械厂坐落于东方圣城孔子故里-山东曲阜，系一家主要从事食品机械、生物饲料机械，生物有机肥料机械、农牧机械，新型建材等行业的生产技术及配套机械的研发、中试、和推广。拥有多年电工机械研发和制造经验集研发，制造，销售于一体，面向全国诚招代理商。

自动行走秸秆捡拾机 秸秆成捆机 秸秆打捆机 秸秆捆扎机

自动行走豆秸捡拾机 豆秸成捆机 豆秸打捆机 豆秸捆扎机

自动行走花生秧捡拾机 花生秧成捆机 花生秧打捆机 花生秧捆扎机

自动行走蒲草捡拾机 花生秧成捆机 花生秧打捆机 花生秧捆扎机

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

现场试机，满意订货。

您的满意，我们在意。欢迎您来厂考察合作。

现场试机，满意订货。您的满意，我们在意。欢迎您来厂考察合作。

【万能自动捡拾进料打捆机】，集用户所想，融同类产品特长，结合。改良而成的新型万能自动捡拾进料打捆机。能自动完成牧草的收割，捡拾，打捆与放捆

【适于草原；草场；大型养殖场牧草的多季收割，打捆，青储压缩，储藏等】稻草、麦草，玉米秸杆，书本，报纸等物料的捡拾，打捆和放捆

曲阜市建达机械厂系一家研发、生产、销售于一体的股份制企业，专业生产各种曲阜市建达机械厂行走式稻草打捆机、行走式打捆机、圆捆打捆机、自走式打捆机、麦秆打捆机、打捆机配件它能够对各种麦草、稻草、牧草进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱，

自动行走牧草捡拾机 花生秧成捆机 花生秧打捆机 花生秧捆扎机

打捆机的换代产品

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

压捆机目前已从单纯的收获牧草发展成为可收获多种农作物秸秆地打捆机械。

我院生产的方草捆捡拾压捆机是一种新型高效正牵引方草捆捡拾压捆机。

自动牧草捡拾机 花生秧成捆机 花生秧打捆机 花生秧捆扎机

打捆密度可无级调节

打捆机技术及经济指标：

打捆机的替代产品        万能自动捡拾进料打捆机

集用户所想，融同类产品特长，结合。改良而成的新型万能自动捡拾进料打捆机。能自动完成牧草的收割，捡拾，打捆与放捆【适于草原；草场；大型养殖场牧草的多季收割，打捆，青储压缩，储藏等】稻草、麦草，玉米秸杆，书本，报纸等物料的捡拾，打捆和放捆【便于各种散堆，大垛的物料压缩，储藏及长途运输】。大中小型联合收割机。单机收割后洒满地经揉搓特适于养殖；造纸等行业的稻草、麦草，玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆。

匹配动力18-30马力均可，主要由拾禾、剪切系统；打捆滚压系统、传动、绳盒、引绳及预警系统、液压控制系统等部件组成。厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

下网方式：自动下网；

压力仓门：打捆完成后自动开启，自动关闭；

捆包方式：专用青贮塑料网捆包，自动下网，自动捆包，自动切网。

打捆方式：在行进中自动捡拾，适用于苜蓿、牧草等各种青绿草本科作物，在固定作业时，也适用于经揉搓或切碎的玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等适用范围：经揉搓或切碎的玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等及苜蓿、牧草等各种青绿草本科作物。玉米秸秆、芦苇、甘蔗尾叶等粗茎作物切碎长度不小于20mm；草本科作物不用切碎。

麦秸秆行走式打捆机

本机为往复式挤压秸草打捆机，具有结构新颖、坚固耐用、移动自如、运转平稳、安全可靠、打捆效率高、密度大等优点。适于玉米秸秆，麦草、稻草、牧草的挤压打捆、可大大减少贮存占地面积、提高运输能力、减少火灾可能性。是畜牧业、造纸业不可缺少的优选设备。

本机主要有喂料机构，压缩机构、动力传递机构、机架、行走及防护装置等部分组成

产品主要特点

1、集捡拾、打捆于一体

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

3、工作效率高、作业效率每小时4-6亩，可尾随于联合收割机后配套使用

4.每捆在3分钟 左右，重量80公分左右，

5.电机7.5带动。

整机重量轻、动力强劲、外形美观、操作舒适、劳动强度低、收割干净，铺放整齐，可条铺或堆放，适应平原、丘陵、梯田、三角地等大小田块及烂泥田，操作简单，维修方便，刀片规格、材质：30锯齿片、合金钢

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

购买打捆机、选择建达，质量有保证。行走式打捆机 方捆打捆机、固定式打捆机、液压打捆机、废纸打包机、秸秆揉搓机、青贮打捆机、青贮包膜机是我公司与多家大型公司联合研制结合我国农业收获的实际情况和特点开发的新型农业机具，它能够对各种玉米秸秆、麦草、稻草、牧草进行打捆作业

供应玉米秸秆捡拾打捆机 草捆直径大密度高 自走式打捆机

圆捆机、方捆机，牵引式、自走式圆捆机、方捆机。

该机械是我厂开发的新型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点，研制而成。它能够对各种玉米、小麦、水稻、花生、牧草秸秆进行打捆作业。匹配动力18-60马力均可，主要由拾禾器、割台、拨轮、打草滚筒（活塞）、链轮传动机构、绳盒、打结器、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取秸秆，自动打捆，自动切绳，并可以通过简单的调试来改变打捆时的绳圈和草捆密实度，使草捆面整洁，方便运输。

曲阜市建达机械厂系一家研发、生产、销售于一体的股份制企业，专业生产各种曲阜市建达机械厂行走式稻草打捆机、行走式打捆机、圆捆打捆机、自走式打捆机、麦秆打捆机、打捆机配件它能够对各种麦草、稻草、牧草进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱，

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

何质量问题保修、包换、包退并承担费用。

备注：上设备都是不含电机和运费的价格！质量保证：两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快

'

打捆机分类

分为液压打捆机和拖拉机拖挂式打捆机，从原来角度来讲又分为玉米秸秆打捆机、麦草打捆机、稻草打捆机等

多用途打捆机简介及参数：

该机能够对各种麦草、稻草、牧草、粉碎后的玉米秸秆进行打捆作业。匹配动力18-35马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱．

小麦秸秆打捆机 牧草打捆机 圆捆打捆机价格

曲阜市建达机械厂行走式稻草打捆机是我公司结合我国农业收获的实际情况和特点开发的新型农业机具。它能够对各种麦草、稻草、牧草、粉碎后的玉米秸秆进行打捆作业。主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动穿绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

曲阜市建达机械厂麦草打捆机的优势在于：

（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；

（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为450-900元左右；

（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。

产品主要特点

1、集捡拾、打捆于一体

2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便

3、工作效率高、作业效率每小时4-10亩

备注：上设备都是不含电机和运费的价格！

质量保证：一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

曲阜市建达机械厂坐落于东方圣城孔子故里-山东曲阜，系一家主要从事食品机械、农牧机械，新型建材等行业的生产技术及配套机械的研发、中试、和推广。拥有多年电工机械研发和制造经验集研发，制造，销售于一体。曲阜市建达机械厂（打捆机）（玉米脱粒机）（打浆机）（回收机）（粉条机）（铡草机）面向全国诚招代理商。

自动捡拾打捆机报价

小麦秸秆打捆机效率高。投资少、回报快，帮农民解决麦秆回收难题。麦草可以回收利用，是广大农民的好帮手。秸秆可以在一次被利用，不用再燃烧了。

麦草打捆机||稻草牧草打捆机||秸秆打捆机||曲阜市建达机械厂大量供应。

它能够对各种麦草、稻草、牧草、花生秧进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

自动捡拾打捆机报价

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

现场试机，满意订货。

您的满意，我们在意。欢迎您来厂考察合作。

本公司还供应上述产品的同类产品：行走式打捆机厂家,悬挂式打捆机,玉米秸打捆机

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

【打捆机使用注意事项】;

1．打捆机在使用前，一定要进行必要的调整，其中包括：绕绳机构、捡拾器高度、捡拾器和喂入辊间隙、草捆松紧度等部位的调整，检查各零部件运转情况是否正常，若有异常，应停机检修。

2．当打捆机液压管与拖拉机液压输出端联接后，检查液压管路是否有泄露，禁止在液压油管有压力的情况下插拔油管。

3．打捆机在使用过程中，严禁捡拾器弹齿耙地，注意观察打捆机工作状况提示，按使用说明书规定操作，特别应注意的是：草捆达到设定要求、绕绳机构开始工作时，要立即使车停止前进，同时控制油门保持不变，让动力输出轴继续转动，进行草捆捆扎，捆扎工作完成后，打捆机开启成形室后门卸下草捆，完成草捆打捆工作。

新型麦秸打捆机报价/天津行走式秸秆打捆机

新型麦秸打捆机报价/天津行走式秸秆打捆机  曲阜市建达机械厂在农业机械领域取得的成绩有目共睹，而且成为山东农业机械的佼佼者。然而，曲阜市建达机械厂在广告宣传中除了不断强调自己优质的服务外，还从不忘记谦虚的说一声“让我们做的更好”，您的选择，是曲阜市建达机械厂不断前进的动力秸秆打捆机能够对各种麦草、稻草、牧草、花生秧、粉碎后的玉米秸秆进行打捆作业。匹配动力20-35马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱．

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

西安麦秸打捆机/行走式秸秆打捆机报价

1打捆机作业时遇到堵塞情况，要关闭发动机，切断动力后再清除。打捆机在卸草捆时，后面禁止站人，以免挤伤、碰伤。

2打捆机在维修、保养时，必须切断发动机动力输出。

3拖拉机牵引打捆机在公路上行驶，要注意行车安全，确保动力输出被切断。曲阜市建达机械厂面向全国诚招理商。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

麦秸秆打捆机主要由捡拾器、打捆机构、压捆室、压缩活塞、传动系统和机架等部分组成。该设备由拖拉机作为牵引横跨在秸秆上前进行走，匹配动力35-50马力，由拖拉机动力轴作为输出动力，自动拾取、自动喂入、自动打捆、自动切绳、并可以通过部件的调整，来改变打捆时草捆的密度，自动放捆等工序一次完成，使打出的草捆不散、不凌乱、并且一字排开在地面上。大大降低了劳动强度，是生物质秸秆发电厂，养殖户首选设备。

曲阜市建达机械厂面向驻马店地区用户推荐麦秸捡拾打捆机,秸秆打捆机,行走式打捆机,全

打捆技术的优势：

1、防止农民因焚烧秸秆而带来的环境污染

2、增加农民收入，打好的草捆易于储存销售

3、合理利用资源，打好的草捆可用于造纸、生产环保建材、创作工艺品、以及作为牲畜饲料、食用菌培养基等。

行走式打捆机是我公司开发的实用性农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点研制而成。行走式秸秆打捆机是将农村剩余的秸秆和牧草，如玉米秸秆、稻草、谷草、花生秸和羊草等压捆成型，主要用于牛羊等反刍动物的饲料，可作为牧区的储备饲料，同时解决了饲草的储存和运输问题。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时间实现了真正的厂家优惠价格。

秸秆打捆机工作过程：拖拉机的动力输出轴通过万向传动轴，将拖拉机的动力输入到捆扎机的输入轴，通过链轮、链条分别传动卷压滚筒机构和拾草机构；使用拖拉机液压输出接口控制油缸活塞伸缩，实现放捆作业。拖拉机牵引捡拾打捆机跨骑在收货后成垄的秸秆草上，随着拖拉机的前进，挂上动力输出轴，已预调好适当高度的拾草机构开始转动，捡拾秸秆草喂入卷压室，随着捆扎机滚筒的连续转动，进入卷压室的秸秆草逐渐由小变大形成紧密圆捆。当草捆达到预定密度时，自动打开涨捆开关，报警喇叭鸣响，司机停止拖拉机前进，推动送绳离合器，送绳开始，当发现送绳加快时，松开离合器，拖拉机动力输出轴继续转动扎绳开始。绕预定圈数后，自动割断绳索，扎绳结束。司机拉动液压操作杆是液压阀换向，油缸工作，后机架打开，抛出草捆。放捆后，复位液压阀，关闭后机架，一个循环结束，拖拉机继续前进，捡拾开始下一个循环。改良而成的新型自动捡拾进料打捆机。能自动完成牧草的收割，捡拾，打捆与放捆适于草原；草场；大型养殖场牧草的多季收割，打捆，青储压缩，储藏等稻草、麦草，玉米秸杆，书本，报纸等物料的捡拾，打捆和放捆便于各种散堆，大垛的物料压缩，储藏及长途运输。大中小型联合收割机。单机收割后洒满地经揉搓特适于养殖；造纸等行业的稻草、麦草，玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆。匹配动力18-30马力均可，主要由拾禾、剪切系统；打捆滚压系统、传动、绳盒、引绳及预警系统、液压控制系统等部件组成。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

行走式秸秆打捆机是我厂开发的新型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点，研制而成。它能够对各种麦草、稻草、牧草、花生秧、粉碎后的玉米秸秆进行打捆作业。打捆机效率高-密度大。可大大减少贮存占地面积，减少火灾可能性。提高运输能力，符合公路运输中桔草必须打捆装运的国家规定，是畜牧业、造纸业、农村秸秆转化生物资能及预制建筑材料不可缺少的优选设备。

供应小麦秸秆打包机 麦草秸秆打捆机 秸秆打捆机价格

秸秆的利用价值

打捆后的秸秆是如何变废为宝的呢？原来，将成捆的秸秆运送到工厂进行各类环保纸制品的加工制造。粮食丰收，秸秆增收。据介绍，秸秆打捆机每亩可实现净利润一百多元，秸秆回收人员车辆进行打捆收集，减少农民的种植投入，实现了收集秸秆和农户的双赢。随着农机化技术的普及应用，秸秆资源综合利用率得到显著提高，生态环境得到有效保护，为农业增效、农民增收开辟了新的途径。

秸秆打捆机匹配动力整机结构及优势

匹配动力18-30马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不散、不凌乱。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

大型场上作业机械打捆机的产品优势：

1.打捆机具有结构简单，易维护故障率低可靠性好，打捆成功率高等优点；

2.喂入开口较其他机型开口宽，可为广大农牧民和专业户解决草捆的运输和储存问题。

3.自推出以来，深受广大农民朋友喜爱，是咱农民朋友发家致富的好帮手。

JD5080行走式打捆机是我公司开发的实用性农业机具,并结合我国农业收获的实际情况和特点研制而成。可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆。

打捆机易于操控和维护:

1、按两种捡拾宽度选择,0.8米和1米,JD-5080与JD-70100两种型号,适应不同捡拾宽度作业,实力超强。

2、压缩机构总成设于捡拾器机构总成上部,相同捡拾幅度,设备宽度更小,更便于小田块作业,整体布局更合理。

3、技术特点:采用四轮拖拉机正牵引作业,运行稳定,便于配套和推广。

4、动力输入设有安全离合器,主传动轴、压缩装置、捆绳装置都设有保险螺栓,当系统负载过大时,自动剪断螺栓,切断拖拉机的动力传递,保护系统不致损坏。

5、能适应不同生物原料打捆作业,牢固可靠,并且可以调节捡拾高度,高效灵活。

JD秸秆打捆机主要由捡拾器、打捆机构、压捆室、压缩活塞、传动系统和机架等部分组成。该设备由拖拉机作为牵引横跨在秸秆上前进行走,匹配动力18-50马力,由拖拉机动力轴作为输出动力,自动拾取、自动喂入、自动打捆、自动切绳、并可以通过部件的调整,来改变打捆时草捆的密度,自动放捆等工序一次完成,使打出的草捆不散、不凌乱、并且一字排开在地面上。大大降低了劳动强度,是生物质秸秆发电厂,养殖户设备。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

建达行走式打捆机优势:

一、应用范围广,可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆等秸秆

、牧草捡拾打捆; 二、配套功能多,可直接捡拾打捆,也可先割后捡拾打捆,还可以先粉碎再打捆;三、工作效率高,每天可捡拾打捆120~200亩,产量20~50吨;四、经济效益好,凡购买曲阜市建达打捆机打捆机的用户均能够在1~2个月内收回成本。

供应行走式优质秸秆打捆机

曲阜市建达进行厂坚持完善 深化质量管理 与时俱进 铸造行业一流品质！同样的机器比质量！同样的质量比价格！同样的价格比服务！公司承诺——所有产品均享受国家规定的三包服务，使用说明书、 一年内配件出现质量问题保修、包换、包退并承担配件的包装及成本费用。

自动秸秆打捆机。

行走式捡拾打捆机产品参数介绍

（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

| 型号 | 动力 | 捡拾幅度 | 草捆尺寸 | 外形尺寸 | 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JD8050 | 18马力 | 800 | 500*800 | 2000*1490*1575 | 413 |
| JD1070 | 26马力 | 1000 | 700*1000 | 2300*16001450 | 610 |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

新型万能自动捡拾进料打捆机，能自动完成牧草的收割，捡拾，打捆与放捆【适于草原；草场；大型养殖场牧草的多季收割，打捆，青储压缩，储藏等】稻草、麦草，玉米秸杆，书本，报纸等物料的捡拾，打捆和放捆【便于各种散堆，大垛的物料压缩，储藏及长途运输】，大中小型联合收割机，单机收割后洒满地经揉搓特适于养殖；造纸等行业的稻草、麦草，玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆。

往复式秸秆打捆机图 麦秸捡拾打捆机 行走式打捆机操作灵活秸秆捡拾打捆机能自动完成牧草，水稻、小麦和经揉搓的玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆，广泛用于干，青牧草，水稻，小麦，破碎摧毁后的玉米秸杆自动收集捆扎，便于运输，贮存及深加工。

秸秆捡拾打捆机可提高料地场的安全程度，草类打捆后，可大大减少火灾的可能性，不易发生自燃，外来火种也不易点燃。 易于储存，同样数量的草经打捆后，体积可缩小三分之二以上，可大大减少草场的占地面积。 装卸运输方便、可充分利用运输工具的运载能力，一般可提高运输能力2-3倍，可节约劳动力及运输费用50%以上，解决了运输过程中因超高、超宽带来的不安全因素等。

秸草打捆回收的综合利用符合当前世界上生物能源技术研究和应用发展的趋势，成为造纸、生物发电、制造纤维板材、牲畜喂养等行业的理想原料，对于节约资源，实现秸秆再生利用，发展循环经济，创建节约型社会有着积极的现实意义。

这里我向您推荐现代市场新，好用，性能稳定的自动打捆机，JD-5080型 配套动力 18-35马力， 需要后传动轴驱动。工作效率一小时5亩地以上，草捆重量15-20公斤。草捆直径50厘米，长度80厘米。输入转速540-760（转/分）机械尺寸 2000*1400*1300mm机重 520kg曲阜市建达机械厂秸秆打捆机集捡拾，打捆于一体，操作方便，只需一人，自动引绳，切绳，放捆，机械设有自动报警装置，开拖拉机的人听到“滴滴”报警声，即可按下操纵杆，机械自动放出打好的成形圆捆，方便，效率高，如果操作熟练的话，一般一到两分钟就能打一个捆，一个小时保守的说，可以作业5-6亩地没问题。

曲阜市建达机械厂，说到做到，货比三家，您要看质量，考察厂家，您要看实力，有兴趣的话欢迎您来我们厂家考察指导，技术交流，期待您也对我们提出宝贵的意见，我们的技术会不断随着农业操作要求，不断进步，更好的服务于市场！

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754