作青贮饲料的原料较多，凡是可作饲料的青绿植物都可作青贮原料。但根据原料含糖量的高低，可将青贮原料分为三类：第一类是糖分含量较高易于青贮的原料，如玉米秸、禾本科牧草，甘薯秧等。这类原料中含有较丰富的糖分，在青贮时不需添加其他含糖量高的物质。第二类是含糖分较低，但饲料营养价值较高，不易青贮的原料，如紫花苜蓿、草木樨、沙打旺、三叶草，饲用大豆等豆科植物。这类原料多为优质饲料，应与第一类含糖量高的原料如玉米秸混合青贮，或添加制糖副产物如鲜甜菜渣、糖蜜等。第三类是含糖量低、营养含量不高、适口性差，必须添加含糖量高的原料，才能调制出中等质量青贮饲料的原料，如南瓜滕和西瓜滕等。适时收割是保证青绿饲料营养价值的重要前提。一般禾本科牧草在孕穗期刈割，豆科牧草在初花期刈割。带果穗的玉米在蜡熟期收割，收穗的玉米秸在玉米穗收获后（玉米秸下部仅有1～2个黄叶）立即收割青贮

青贮技术就是把新鲜的秸秆密封，经过微生物发酵作用，达到长期保存其青绿多汁营养特性之目的一种简单、可靠、经济的秸秆处理技术。青贮发酵作用，可以把适口性差、质地粗硬、木质素含量高的秸秆变成柔软多汁、气味酸甜芳香、适口性好的粗饲料。

玉米青贮打捆机 存放青贮打捆机 养殖青贮打捆机技术参数

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

曲阜市建达机械厂是目前国内仅有的能将揉搓机揉搓后的玉米秸杆可靠捡拾、打捆的设备，本产品经技术人员精心设避免了其它厂家捆扎后草捆密度小，包膜后容易霉烂的现象，捆扎后的玉米秸杆密度大，便于包膜青贮；同时对其它干鲜草类同样能进行捆扎，是畜牧养殖业的必备设备之一。

玉米青贮打捆机 存放青贮打捆机 养殖青贮打捆机首选曲阜市建达机械厂 知名品牌 厂家直销 质优价廉，欢迎新老客户前来订购。我们以真诚的服务，低廉的价格，好的质量，欢迎您的到来。

曲阜市建达机械厂青贮包膜打捆机是青贮包膜专用设备，可将捆扎机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上先进、灵活，也是效果好的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二年内的一定包4层专用膜；玉米青贮打捆机 存放青贮打捆机 养殖青贮打捆机拉伸膜裹包青贮与窖贮、堆贮、塔贮等传统的青贮相比具有以下特点：

一、贮饲料质量好。由于拉伸膜裹包青贮密封性好，提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量，提高了饲料营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，采食率高，家畜利用率可达100%。

二、无浪费霉变损失、流液损失和饲喂损失均大大减少。传统的青贮损失可达20%-30%。

三、不污染环境。由于密封性能好，没有液汁外流的现象。包装适当，体积小，密度高，易于运输和商品化，保证了大中小型奶牛场、肉牛场、山羊场、养殖户等现代化畜牧青贮饲料的均衡供应和常年使用。

四、保存期长。压实密封性好，不受季节、日晒、降雨和地下水位影响，可在露天堆放2-3年以上。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮饲料产地集中在山东、河北一带，其中因河北的青贮饲料主要以糯玉米秸秆为原材料，所以营养价值以及成品最好，售价一般在320~450/吨。因河北固安为糯玉米基地，所以当地青贮成份最好。另外，随着人们喂养动物数量的增多，苜蓿草、黑麦草等其他含水量丰富的牧草也被人们做成了青贮饲料

各位亲们大家好，宝贝标注的都是真实价格，您可以直接下单购买，均有现货。我们厂家直销将利润让到低，目的就是为了走量！让广大消费者享受到大程度的优惠，机器质保一年，一年之内出现任何非人为质量问题均可享受质保！我们的设备质量绝不逊色于任何厂家，请各位亲们放心购买！

调制青贮饲料时，对青贮原料应有如下要求：

（1）、适量的碳水化合物：青贮原料中含糖量不宜少于1.0~1.5%，当用含蛋白质较多，碳水化合物较少的青豆秸等青贮时，须添加5~10%的富含碳水化合物的饲料，以保证青贮饲料的品质。

（2）、适宜的水分：一般青贮原料含水应在65~75%，原料粗老时不宜青贮，若要青贮须加水，使水分含量提高至78~82%。

（3）、适宜的长度：原料长度一般以3~5厘米为宜。

（4）玉米等秸秆类作物，应用干湿揉搓机，揉搓后在进行打捆包膜，干湿秸秆揉搓机是根据养牛、养羊等科学饲养的要求而设计的一种新型饲草加工机械。该机克服了传统铡草机不能加工软秸杆及硬秸杆、饲料利用率低，青贮难以压实等弊病。该机在加工过程中集切揉为一体，加工出的饲料柔软，均匀，没有硬结，牲口采食后利于消化吸收，同时节省采食时间，在制取青贮饲料时利于压实，加工完即可打捆包膜，窖储、袋储均可，饲料利用率达

建达JD5552型青贮打捆机的技术参数：

配套动力： 电动机：5.5kW

包膜电机功率：1.1KW质保三年

成捆尺寸：φ550×520mm                柴油机：18马力

外形尺寸：2150×1350×1300mm（长×宽×高）

生产效率：45-60捆／小时

草捆重量：45-100kg

机器重量：650kg

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

包膜青贮大的难题是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂。因此，一旦发现破包要马上用粘贴纸封掉破口一体机加长铝辊进料，皮带上料打捆包膜一体机，可拆分两用打捆包膜一体机 ，厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时实.

青贮饲料的制作方法：原始的做法为人工挖窖贮存，随着技术的发展，建达机械公司根据青贮的特点，研制了JD5552A型青贮机（打捆包膜一体机）该机操作简单，使用方便，大大解决了，青贮难的问题。青贮打捆包膜一体机，打捆机的打捆仓和包膜机的输膜架、旋转架以及包膜电机都固定在一个整体式底架上，整体式底架一端固定在包膜机的壳体上，整体式底架的另一端可与外部牵引机构连接，打捆仓的前部设置一个进料槽，包膜机的包膜电机的输出轴通过一个联轴器与旋转架连接，打捆仓底部安装一个倾斜式导料架以方便草捆导入至旋转架上。本实用新型在包膜机旋转架和包膜电机之间设置联轴器不但确保了旋转架与传动轴的同心，而且方便了旋转架的角度调整，同时通过整体式底架将打捆机与包膜机连接在一起，在打捆机上设置一个皮带式输送机构，这样大大便利了原料的输送，具有结构简单、工人劳动强度低和便于运输存放便利的优点。

秸秆青贮流程介绍:

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

曲阜市建达机械厂JD5552型青贮打捆机的揉搓：揉搓后的秸秆便于打捆青贮，提高发酵分解粗纤维效率，增加营养成分，提高适口性；用5552秸秆青贮揉丝机将收集来的原料进行揉搓，它通过秸秆的压扁、纵切、挤丝、揉碎，破坏了秸秆表面硬质茎节，把牲畜不能直接采食的秸秆加工成丝状适口性好的饲草，而又不损失其营养成分，便于牲畜的消化吸收，揉搓后的秸秆牛、羊采食率达100%。

曲阜市建达机械厂是专门研发现代农牧业机械、食品机械的企业,先后研制成功了固定式青贮打捆机、包膜机、青贮打捆包膜一体机等系列产品,以上产品均具有机动性好、生产效率高、经济耐用等优点。

用途：适用于玉米秸秆、紫花苜蓿、甘蔗尾叶、地瓜藤、芦苇、豆秧、沙打旺的青贮,对干的秸秆经过加水,菌包装后可以微贮,有很高的商品价值,使农作物的废弃变废为宝,提高了资源的利用率,弥补了畜牧业饲草料来源不足且质量低下的的缺陷,并降低了喂养的成本,提高了肉或奶的产量及质量,使牧草业走上了商品化。

青贮打捆包膜一体机是固定式草捆包膜机。该机型经长期使用证明，其性能已达到国内、外同类产品的水平。是畜牧养殖业的必备机械设备之一。青贮可以减少营养成分的损失，提高饲料利用率。一般晒制干草养分损失20%-30%，有时多达40%以上，而青贮后养分仅损失3%-10%，尤其能够有效地保存维生素。另外，通过青贮，还可以消灭原料携带的很多寄生虫（如玉米螟、钻心虫）及有害菌群。据测定，在相同单位面积耕地上，所产的全株玉米青贮饲料的营养价值比所产的玉米籽粒加干玉米秸秆的营养价值高出30%～50%。

曲阜市建达机械厂青储打捆包膜一体机建议用人3人，一人送料，一人开仓放捆和包膜，一人运走摆放。本机器与传统第二代机器相比，节省人工60%，每45秒一捆，每14秒包膜2层/19秒包膜3层，成捆效率增长21%，包膜效率增长40%，成捆重量达40-75kg，时产青贮饲料4-5吨。

售后服务：机器整机质保两年，终生服务，厂家直销，价格优惠，只需付少量定金即可给你发货，公司常年销售打捆机麻绳，1800米青贮包装膜。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮打捆包膜一体机主要结构、性能及工作原理：青贮打捆包膜一体机是在第二代青储打捆机，包膜机的基础上改进的，这套设备大大减少了劳动力的付出，低成本高回报，比青储池大大减少成本，不受环境存放限制。建达牌青贮打捆包膜一体机由打捆、包膜两部分组成，在开始使用一体机作业时，我们应先把麻绳放在打捆机上，将麻绳穿好放到夹线管内，然后把送膜卷按说明书要求方向，套入输膜架支撑轴，放好尼龙垫，插好弹性销，把膜拉出穿好，后调整好机器后，直接生产。首先通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆通过输送带直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动.操作者应同步迅速将膜压向草捆中部，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，青贮PE膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时（如三层），离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，然后将包膜好的草捆从包膜机上面取下，摆放整齐，高码放不要超过四个包，因为太高太重容易把下层的膜压变形，造成空气进入，从而造成草料变质霉坏。

曲阜市建达机械厂青贮黄贮打捆机依原料而言，青贮产品在目前玉米青贮饲料、玉米秸秆黄贮饲料、苜蓿青贮饲料、苜蓿半干青贮饲料、麦类（包括小麦、大麦、燕麦、黑麦等）青贮饲料、高粱属牧草青贮饲料、黑麦草青贮饲料在基础上，将产业化发展混合青贮、三叶草属牧草青贮、柱花草青贮、天然牧草青贮、甘蔗稍青贮、稻秸黄贮、麦秸黄贮等，原料源产品种类将更加多样化。

操作控制：全机数字化自动控制，在裹包层数设置后，操作人员只需按一下启动按钮，机器即全自动操作。裹包完成后，机器自动停在原位置上。遇有紧急情况，可按急停开关，机器即刻停止。层数数字自动控制器可恢复原位，也可在停止原位继续操作。控制箱，按钮采取了防尘防水保护措施。客户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜（计数器设置24秒），贮存期在二年内的一定包3-4层专用膜（计数器设置48秒可包4层）；包膜青贮最大的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂，所以一旦发现有破包立即用透明胶带将破口处密封好。

自动型青贮打捆机的打捆、包膜：将揉搓好的饲草快速、匀速、均匀地送入打捆机的工作仓内，进行压缩。每梱重量达到50公斤左右时，信号匀速转动，报警器会不停的报警，这时机器会自动绕绳并且停止送料，机器开始往复绕线捆扎，绕线机构自动完成捆扎过程。当捆扎完毕，线绳被切断后，打捆机自动开仓出草捆。这时打捆工序完成。打捆完成后草捆自动滚落到包膜机两平行皮带之上，手动包膜半周，启动包膜开关使旋转架带动草捆一同转动，草捆拉伸塑膜自行缠绕，并自动完成包膜工作。当包膜工作完成设定包膜层数后（2层至4层），即自行停止，然后包膜机自动卸下包好膜的草捆到同盛专业配备的小推车上，即可推到面包草存放场地，摆放整齐。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

新款电气一体化自动开仓打包一体机，先进之处在于无人开仓闭仓，自动计时绕绳、开仓、闭仓，根据物料含水量不同，密实度可以用计数器精准调整，保证每包重量在85kg-90kg左右，比市场其他同类产品密实度更高，发酵效果更好。不仅如此，建达机械负责人刘经理对记者说，我们今年根据客户需求，针对有些地区用电不方便，或者在山区，田间地头作业的，我们新设计了一种用柴油机带动的青贮打捆包膜机，用10马力的柴油机做动力，后边配小电瓶带动包膜机，有效解决了没有动力电的问题。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮产品的形式，随着养殖集约化程度的提高，窖式青贮依然为主，堆贮、膜式捆贮、袋式捆贮为补充。因为饲养成本高，我国畜牧养殖业长期饱受国际市场冲击。如何降低饲料成本而又充分满足畜禽各种营养需要，是养殖业亟待解决的严峻课题。秸秆饲料产业前景广阔，然而目前受制于技术、成本等因素，还没有大规模推广，利用率普遍较低。

圈养的因为青饲料缺少或不足而出现的林林总总的问题，相信大家都已经深有感触。关于放养的，冬春草木枯败，冰雪漫天时，羊能吃到可口青料时那是非常幸福的事。即使是在夏秋，当天有不测风云，人有诸多问题，不方便放牧时，廉价的应急物首推青贮饲料。只要青贮饲料储备充足，你是想休一四七也行，想休二五八也可。喂上料你就就可以拜拜。免去了多少风吹雨打，摸爬滚打的原始人生活方式。有急事要事需要你去处理，你尽管去。有应酬，想娱乐，你尽管去。留着几分心意在羊身上即可，同样可以潇洒走一回。个中苦楚谁都知道，用了之后的效果，谁用谁知道。

山东青贮包膜打捆包膜机

山东曲阜建达机械厂知名品牌，厂家直销，质优价廉，欢迎新老客户前来订购。我们以真诚的服务，欢迎您的到来。

目前青贮在奶牛生产中占据主要作用，但是在肉牛、羊等动物生产中尚不到1/3。根据《中国食物与营养发展纲要（2014—2020年）》提出的要求，和《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）》的发展目标，畜群规模还有增容的空间，而且粗放生产向集约化生产经营的转变，均需要优质青贮饲料的物质支撑。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

我国饲草资源丰富，拥有广阔的草原和大量的农作物秸秆，但由于传统饲草牧贮工艺十分落后，在收获贮存过程中，饲草的营养成分( 粗蛋白) 损失高达30% ～ 50%。如此严重的营养成分流失造成冬春季节牲畜营养不足，阻碍了畜牧业稳定发展。近些年，“三贮一化”( 青贮、黄贮、微贮及氨化) 技术的应用增加了饲草的适口性和营养性，但其需要一定的投资和相应的贮存方式，取草机械以及使用操作不当易造成饲草发霉变质，极大地制约了该技术的普及推广。一些地方面临如下问题: 一方面，畜牧业迅速发展导致饲料供应紧张; 另一方面，缺乏有效的开发利用，造成大量饲料资源的浪费，制约了畜牧业发展。

曲阜市建达机械厂全自动上料青贮打包一体机具有包膜可靠密实、牧草膜拉伸性效果好、操作灵活方便、用膜节省，调节包膜层数方便、裹包草料外观为方捆、并保证裹包草料在露天堆放2年以上等特点。

青贮(储)打捆机和包膜机采用加厚型壁板，加粗型铝辊和芯轴，外固定轴承 座，往复丝杆式绕绳系统，新型拾料器结构，底架与下方铝辊空间大。具有整机刚性好，主件使用寿命长，机器维护保养方便快捷，麻绳拉力小，绕绳捆扎效率高； 底部清理淤料方便快捷，可不停机操作，机器得到及时保护。将捆扎机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上好先进、好灵 活，也是效果好好的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二至三年内的可包 3-4层专用膜。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

我们把“信誉至上，顾客第一”作为一种永久的承诺，我们认为比销售更重要的是服务。多年来，我们一直依靠先进的技术，一流的质量。不断发展新机种，使配套更完美，努力满足用户的需要。

青贮(储)打捆机和包膜机一体机在工作生产中实现全自动流程，可一次性完 成农作物秸秆打捆、包膜作业，用人工为2人，工作效率大大提高。节省人力60%。打捆机上设置有圆周排列的绞辊，绞辊可自行活动。可使饲草在打捆机内均匀 的压实打捆，密度350-550kg/m3满足了秸秆青贮或回收利用的需求，提高了作业效率。打捆、包膜装置已通过山东省农业机械试验鉴定站检验，各项 技术指标符合国家有关标准要求。

青贮打捆包膜机

曲阜市建达机械厂青贮打捆机，别名打捆包膜机，也叫青储打捆机。该产品早引进德国技术，价格昂贵，后经国内专家不断改进和技术革新，性能优越，物美价廉，在国内迅速占领了庞大的市场，深受广大养殖用户和牧草加工企业的欢迎。青贮打捆机的问世，无疑是对传统牧草储存方式的挑战与颠覆，粉碎揉搓后的牧草，经过液压打捆和真空包膜厌氧发酵，有效地增加了牧草的养分和牛羊的适口性，杀灭了有害菌类，减少了牲畜肠胃疾病的发生。打捆包膜后的成品草捆，体积小密度高，利于运输和取用，存放时间长，保鲜效果好。室外存放不变质，节约了仓库的投资。该产品打捆速度快，包膜效果好，维修保养方便，操作简单。

随着我国社会进步和科技水平的提高，畜牧业必然朝着集约化方向发展。圆草捆缠绕膜青贮技术是一项投资少、见效快并适合牧区和农区生产力发展水平的项目。缠绕膜保鲜饲草是继窖贮和袋贮发展起来的第3 代保鲜饲草青贮技术，采用塑料膜将饲草打包保鲜，具有投入小、成本低、质量好、裹包体积小、质量轻、便于运输和存放方便等优点，特别适合个体户或分散种植或养殖的用户使用。由于饲草贮藏加工工艺过程的改变，饲料的来源也必将得到扩大，避免了因挖坑建造贮藏窖而对水土结构造成破坏，充分利用了自然资源，从而对环境保护起到了积极作用。该技术对促进畜牧业的持续稳定发展，不仅有现实的经济意义，而且有长远的社会效益和生态效益。

一、裹包青贮 -  裹包青贮的主要特点  拉伸膜裹包青贮与窖贮、堆贮、塔贮等传统的青贮相比具有以下特点：

贮料质量好    由于拉伸膜裹包青贮密封性好。提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量，提高了 饲料营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，采食率高，家畜利用率可达100%。  浪费极少    霉变损失、流液损失和饲喂损失均大大减少，仅有5%左右，而传统的青贮损 失可达20%-30%，同时由于密封性好，没有汁液外流现象，不会污染环境。  保存期长    由于压实密封性好，不受季节、日晒、降雨和地下水位影响，可在露天堆放1 -2年；包装适当，体积小，易于运输和商品化，保证了大中型奶牛场、肉牛场、山羊场、养殖小区等现代化畜牧场青贮饲料的均衡供应和常年使用。

欢迎垂询订购！

全自动打捆包膜一体机优点：

1：智能传送带自动上料，料满报警，传送带自动停止喂料，自动缠绳，自动割绳

2：全自动液压开关料仓，方便快捷，降低劳动强度，提高工作效率

3：草捆自动从料仓中弹出,自动包膜，包膜完成后，自动断膜，自动压膜，

4：包膜器工作的同时，料仓自动关闭，传送带自动开始运转，打捆系统开始工作包膜器工作的同时， 打捆系统继续工作。

5：包完膜的成品草捆，自动从包膜器弹出，同时完成装车

6：真空包膜，裹包严密，保鲜发酵效果良好，增加牧草营养成   分和适口性

7: 成品草捆可以露天存放，节约仓库投资，

8：储存时间长，包膜两层可以存放一年不变质

9：关于售后服务:整机质保一年，终身提供服务

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

裹包青贮,裹包青贮是一种利用机械设备完成秸秆或饲料青贮的方法,是在传统青贮的基础上研究开发的一种新型饲草料青贮技术。 裹包青贮技术是指将牧草收割后,用打捆机进行高密度压实打捆,然后通过裹包机用拉伸膜裹包起来,从而创造一个厌氧的发酵环境,最终完成乳酸发酵过程。这种青贮方式已被欧洲各国、美国和日本等世界发达国家广泛认可和使用,在我国有些地区也已经开始尝试使用这种青贮方式。

秸秆青储饲料，可以增高饲草的利用价值新鲜的饲草水分高、适口性好、易消化，但不易彼逆，容易腐烂变质。青贮后，可比青绿饲料的鲜嫩、青绿，营养物质不但不会减少，而且有一种芳香酸味，刺激家畜的食欲，采食量增加，对肉羊的生长发育有良好的促进作用。建达青储打捆包膜一体机建议用人3人，一人送料，一人开仓放捆和包膜，一人运走摆放。本机器与传统第二代机器相比，节省人工60%，每45秒一捆，每14秒包膜2层/19秒包膜3层，成捆效率增长21%，包膜效率增长40%，成捆重量达40-75kg，时产青贮饲料4.5吨。

打捆利用专业机械打成圆柱体。裹包将打好的捆裹包。堆放与管理在自然环境下将裹包青贮堆放在平整的土地上或水泥地上。 三、裹包青贮 - 裹包青贮产品

1.玉米裹包青贮裹包好的玉米青贮

3.苜蓿裹包青贮裹包青贮虽然有很多优点，但同时也存在着一些不足。一是这种包装很容 易被损坏。二是容易造成不同草捆之间水分含量参差不齐，出现发酵品质差异，从而给饲料营养设计带来困难，难以精确的掌握恰当的供给量

技术指标：

配套动力（kw）：5.5kw或10马力柴油机+0.55kw

机器重量：550kg

成捆尺寸：φ550*520mm

额定转数：350转/分

生产效率：80-90捆/时产6吨

青贮饲料含水率：65%-75%

草捆重量：60-100kg

外形尺寸（长*宽*高）：2550*1450*1400mm

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

售后服务：所有产品均享受国家规定的三包服务，使用说明书、三包卡随货同行，一年内配件出现质量问题保修、包换、包退并承担配件的包装及运输费用。

全球诚聘招商中！诚信提示：首付预付款，即可物流快运，货到后付剩余款！

江西全自动青贮打捆包膜机报价 养殖专用青贮打捆面包草机

裹包青贮 - 裹包青贮的主要技术工艺

原料的选择有条件的建议用专用青贮玉米、全株青贮玉米或海牛、大卡饲用甜高粱粉碎

将原料揉搓、粉碎，使秸秆呈丝状、片状，这样可以提高草捆的密度，减少 空气含量。

原料处理调节水分，使秸秆含水率在75%左右，根据秸秆质量状况，决定是否添加青贮 伴侣。  曲阜市建达机械厂用途为：主要是用于将经揉搓后的玉米秸秆打捆的设备，并对其他干、鲜草类同样能进行捆扎打捆。 青贮打捆包膜一体机的特点为：打捆捆扎后的秸秆密度适宜，圆捆不易于散捆，便于包膜贮存。欢迎来人来公司参观考察！！青贮功能：裹包青贮是近期从国外引进的先进技术。

青贮打捆包膜机青贮可以减少营养成分的损失，提高饲料利用率。一般晒制干草养分损失20%-30%，有时多达40%以上，而青贮后养分仅损失3%-10%，尤其能够有效地保存维生素。另外，通过青贮，还可以消灭原料携带的很多寄生虫（如玉米螟、专心虫）及有害菌群。据测定，在相同单位面积耕地上，所产的全株玉米青贮饲料的营养价值比所产的玉米籽粒加干玉米秸秆的营养价值高出30%-50%.青贮打捆包膜一体机主要由打捆、包膜两部分组成。青贮打捆机部分主要由铝辊机构及牵引部分、进料机构、主传动机构、绕线捆扎机构、安全防护罩机构等部分组成。整机36根铝合金压辊，进料口处6根压辊同时转动，使物料均匀快速的进入打捆室，具有打捆速度快，物料不堵塞，密实度大等优点。

售后服务：所有产品均享受国家规定的三包服务，使用说明书、三包卡随货同行，一年内配件出现质量问题保修、包换、包退并承担配件的包装及运输费用。

全球诚聘招商中！诚信提示：首付预付款，即可物流快运，货到后付剩余款！

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

包膜机部分主要由机座机构、旋转架机构、输膜架机构、电控装置机构组成。客户可根据需要青贮时间的长短在包膜机上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜（计数器设置24秒），贮存期在二年内的一定包3-4层专用膜（计数器设置48秒可包4层）。

- 将秸秆中营养裹起来成为“面包草”，并产生大量的有益乳酸菌，大幅度提高产奶率和肉畜的产肉率。

- 克服窖贮开仓后的二次氧化现象，避免霉菌和致癌物质进入饲草，使牲畜天天吃上无毒、绿色饲草。 (3)避免窖贮造成30%左右的浪费现象。 (4)使饲草解决运输问题而变成商品化生产。 (5)经裹包发酵的饲草可去除异味和毒素（如马铃薯、向日葵），还可将杂草的种子失捆包方式：专用青贮塑料网捆包，自动下网，自动捆包，自动切网。

全自动青贮打捆包膜一体机的用途为：主要是用于将经揉搓后的玉米秸秆打捆的设备，我厂自成立一来，致力于公司品牌和建设和设备的研发，公司具有多名高级专业技术人员，技术开发能力强大，加工设备、工艺先进我们研发的青储包膜一体机具有国内领先水平，产品性能稳定可靠.

青贮饲料是将切碎的新鲜玉米秸秆，通过微生物厌氧发酵和化学作用，在密闭无氧条件下制成的一种适口性好，消化率高和营养丰富的饲料，是保证常年均衡供应家畜饲料的有效措施。用青贮方法将秋收后尚保持青绿或部分青绿的玉米秸秆较长期保存下来，可以很好地保存其养分，而且质地变软，具有香味，能增进牛、羊食欲，解决冬春季节饲草的不足。同时，制作青贮料比堆垛同量干草要节省一半占地面积，还有利于防火、防雨、防霉烂及消灭秸秆上的农作物害虫等。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

曲阜市建达机械厂青储打捆包膜一体机建议用人3人，一人送料，一人开仓放捆和包膜，一人运走摆放。本机器与传统第二代机器相比，节省人工60%，每45秒一捆，每14秒包膜2层/19秒包膜3层，成捆效率增长21%，包膜效率增长40%，成捆重量达40-75kg，时产青贮饲料4.5吨。

客户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜（计数器设置24秒），贮存期在二年内的一定包3-4层专用膜（计数器设置48秒可包4层）；包膜青贮大的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂，所以一旦发现有破包立即用透明胶带将破口处密封好。

该机的设计提高了饲草使用的可靠性和利用率，对促进畜牧业的持续稳定发展不仅有现实的经济意义，而且有长远的社会效益和生态效应。

固定式青贮秸秆打捆包膜机 养羊用青贮玉米秸秆打捆包膜机

曲阜市建达机械厂生产的青贮打捆包膜一体机主要由打捆、包膜两部分组成。青贮打捆机部分主要由铝辊机构及牵引部分、进料机构、主传动机构、绕线捆扎机构、安全防护罩机构等部分组成。整机36根铝合金压辊，进料口处6根压辊同时转动，使物料均匀快速的进入打捆室，具有打捆速度快，物料不堵塞，密实度大等优点，包膜机部分主要由机座机构、旋转架机构、输膜架机构、电控装置机构组成。客户可根据需要青贮时间的长短在包膜机上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜（计数器设置24秒），贮存期在二年内的一定包3-4层专用膜（计数器设置48秒可包4层）。有什么不明白的您可以随时拔打我们的电话。

青贮打捆包膜一体机技术指标：

配套动力（kw）：5.5kw(或22马力柴油机，10kw发电机) +0.55kw

成捆尺寸：φ550*520mm       额定转数：350转/分

生产效率：35-70秒/捆          青贮饲料含水率：50%-70%

草捆重量：60-100kg           外形尺寸（长*宽*高）：2450*1450*1400mm

你问我答：1)建达牌青贮打捆包膜机是一体机吗？是的，我们一体打捆包膜机加装输送带，将各个单机生产为连续作业的独有设计，秸秆从入料、打捆、包膜融合一体方便使用。打捆机电机由原来4.0千瓦改为5.5千瓦，包膜机配套电机1.5千瓦，省工、省膜、省绳、提效，动力更强劲，效率更高！

2.建达牌青贮打捆包膜机每小时可以生产几吨货？我们建达机械保守的说，每小时可以生产3-5吨。

3.曲阜建达机械厂青贮打捆包膜机成本怎么算？每个草捆成本多少？5公斤绳可以打100个捆，缠3层膜用30米，每捆0.4元绳，2元膜。

4.每吨草成本多少？一吨草可以打15个草捆，需要6元/吨，一卷膜按3层算的话，可以缠3.5-4吨，需要46-53元/吨。

5.那我如果要打500吨货，要用多少卷膜，配多少捆绳子？一般的话，需要配100卷膜和80捆绳子。

6.建达机械打捆包膜机打出来的捆每捆有多重？根据饲料的干湿程度不同，建达打捆包膜机成品草捆重量大约在65-830kg/捆。

7.建达机械打捆包膜机怎么发货？现款或是银行汇款都可以，款到2天内物流托运发货。

我公司免除了中间商，生产者直接与客户见面，减少了费用、时间、缩短了流通，真正实现了出厂优惠价格。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

我国饲草资源丰富，拥有广阔的草原和大量的农 作物秸秆，但由于传统饲草牧贮工艺十分落后，在收获贮存过程中，饲草的营养成分（粗蛋白）损失高达30%～50%。如此严重的营养成分流失造成冬春季节牲畜营养不足，阻碍了畜牧业稳定发展

玉米秸秆青贮打捆包膜机   全自动青贮饲料打包机

饲料机组是青贮饲料专用设备，为一种自动化程度较高的秸秆青贮圆捆机组。

秸秆青贮工艺为，将秸秆揉碎，对揉碎的进行打捆，后经包膜后进行贮存发酵，以上工序分别由揉搓机、打捆机、包膜机完成，目前市场上用于以上工序的三种设备都是独立运行的，自动化程度低，使用时需人工转移物料，加工效率低，人工成本高，且工人劳动强度大，不利于饲料青贮加工企业的规模性发展。

特别适合个体 户或分散种植或养殖的用户使用。由于饲草贮藏加工工艺过程的改变，饲料的来源也必将得到扩大，避免了因挖坑建造贮藏窖而对水土结构造成破坏，充分利用了自然资源，从而对环境保护起到了积极作用。

JD-5552型青贮打捆包膜一体机是一种自动化程度高，节省人力，可降低秸秆青贮加工成本，提高加工效率的机械设备

JD-5552型圆捆包膜机是青贮包膜专用设备，可将捆扎机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上先进、灵活，也是效果好的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二年内的一定包4层专用膜；包膜青贮大的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂。因此，一旦发现破包要马上用粘贴纸封掉破口。

公司的产品提供“三包”，保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员

在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备维护更新。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

近些 年， “三贮一化”（青贮、黄贮、微贮及氨化）技术的应用增加了饲草的适口性和营养性，但其需要一定的投资和相应的贮存方式，取草机械以及使用操作不当易造成饲草发霉变质， 极大地制约了该技术的普及推广。一些地方面临如下问题：一方面，畜牧业迅速发展导致饲料供应紧张；另一方面， 缺乏有效的开发利用，造成大量饲料资源的浪费，制约了畜牧业发展。 随着我国社会进步和科技水平的提高，畜牧业必然朝着集约化方向发展。圆草捆缠绕膜青贮技术是一项投资少、见效快并适合牧区和农区生产力发展水平的项目。缠绕膜保鲜饲草是继窖贮和袋贮发展起来的第3代保鲜饲草青贮技术，采用塑料膜将饲草打包保鲜，具有投入小、成本低、质量好、裹包体积小、质量轻、 便于运输和存放方便等优点

内蒙古青贮打捆包膜机厂家5552型捆扎机是固定式青贮打捆机，是目前国内仅有的能将揉搓机揉搓后的玉米秸杆可靠捡拾、打捆的设备，本产品经技术人员精心设计，避免了其它打捆机捆扎后草捆密度小，包膜后容易霉烂的现象，捆扎后的玉米秸杆密度大，便于包膜青贮；同时对其它干鲜草类同样能进行捆扎，是畜牧养殖业的必备设备之一。

原料青贮饲料的粉碎过程常用青贮原料禾本科的有玉米、黑麦草、无芒雀麦；豆科的有苜蓿、三叶草、紫云英；其它根茎叶类有甘薯、南瓜、苋菜、水生植物等。

为了保证青贮质量,青贮原料的选择要注意以下事项

1、青贮原料的含糖量要高。含糖量是指青贮原料中易溶性碳水化合物的含量，这是保证乳酸菌的大量繁殖，形成足量乳酸的基本条件。青贮原料中的含糖量至少应为鲜重的1%～1.5%。应选择植物体内碳水化合物含量较高，蛋白质含量较少的原料作为青贮的原料。如：禾本科植物、向日葵茎叶、块根类原料均是含碳水化合物高的种类。而含可溶性碳水化合物较少，含蛋白质较多的原料，如豆科植物和马铃薯茎叶等原料，较难青贮成功，一般不宜单贮，多采用将这类原料刈割后预干到含水量达45—55%时，调制成半干青贮。

2、青贮原料必须含有适当的水份。适当的水分是微生物正常活动的重要条件。水分过低，影响微生物的活性，另外也难以压实，造成好气性菌大量繁殖，使饲料发霉腐烂；水分过多，糖浓度低，利于酪酸菌的活动,易结块,青贮品质变差，同时植物细胞液汁流失，养分损失大。对水分过多的饲料，应稍晾干或添加干饲料混合青贮。青贮原料含水量达65—75%时，适乳酸菌繁殖。豆科牧草含水量以60—70%为宜；质地粗硬原料的含水量以78—80%为好；幼嫩、多汁、柔软的原料含水量以60%为宜。

技术参考配套动力：

电动机：5.5KW（Y132M1-6）

成捆尺寸：Φ550*520mm

柴油机：≥8马力

额定转速：350转／分

草捆重量：15-65kg

外形尺寸：（长*宽*高）：1600*1450*1060mm

机器重量：400kg

生产效率：45-65捆／小时

质量保证：一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

建达玉米秸秆青贮打捆机包膜一体机是一款具有打捆、包膜功能二合一的青贮设备，该机具有打捆效果好、包膜密封效果好，节省人工，降低人工成本等优点,有铝辊进料、输送带进料两款可供选择，机器整机质保两年，终生服务，厂家直销，价格优惠,请广大养殖用户放心选购！、

青贮设备、打捆机经营范围：农林牧机械、食品机械

适应群体：自主创业者、个体户、工厂、酒厂、养殖户江苏青贮打捆包膜机价格使用说明曲阜市建达机械厂打捆机特点：打捆效率高、密度大。适于玉米秸、麦草、稻草、牧草的挤压打捆、可大大减少贮存占地面积、提高运输能力， 是畜牧养殖业、造纸业不可缺少的优选设备。

型号名称： JD5552型青贮打捆机

具有结构简单合理，坚固耐用，安全可靠，使用维修方便，打捆效率高，密度大等优点。广泛应用于畜牧业、造纸业，麦草、稻草、牧草的收购、贮存、运输。产品投放市场后，深受广大用户的欢迎。该机可提高料地场的安全程度，草类打捆后，可大大减少火灾的可能性，不易生自燃，外来火种也不易点燃。易储存，同样数量的草经打捆后，体积可缩小三分之二以上，大大减少草场的占地面积。装卸运输方便、可充分利用运输工具的运载能力，一般可提高运输能力2-3倍，可节约劳动力及运输费用50%以上，解决了运输过程中因超高、超宽带来的不安全因素等。

质量保证：一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。制作江苏青贮打捆包膜机价格使用说明制作青贮饲料的工序：收割→切碎→加入添加剂→装袋贮存。密封后青贮【收割】原料要适时收割，饲料生产中以获得多营养物质为目的。收割过早，原料含水多，可消化营养物质 少；收割过晚，纤维素含量增加，适口性差，消化率降低。玉米秸的采收：全株玉米秸青贮，一般在玉米籽乳熟期采收。收果穗后的玉米秸，一般在玉米棒子蜡熟至70%完熟时，叶片尚未枯黄或玉米茎基部1—2片叶开始枯黄时立即采摘玉米棒，采摘玉米棒的当日，迟次日将玉米茎杆采收制作青贮。牧草的采收：豆科牧草一般在现蕾至开花始期刈割青贮；禾本科牧草一般在孕穗至刚抽穗时刈割青贮；甘薯藤和马铃薯茎叶等一般在收薯前1—2日或霜前收割青贮。幼嫩牧草或杂草收割后可凉晒3—4小时（南方）或1—2小时（北方）后青贮，或与玉米秸等混贮。青贮打捆包膜一体机操作简单易学，省时省工，三个人就能完成10个劳力应该做的工作，所以选择建达青贮打捆包膜机，为您解决冬季没草料的烦恼！

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

该技术对促进畜牧业的持续稳定发展，不仅有现实的经济意义，而且有长远的社会效益和生态效益。 1 饲草青贮原理及工艺过程 1．1 青贮原理 打成捆的饲草喷撒添加剂后，采用聚乙烯或聚氯 乙烯薄膜密封打包，直接堆放地面发酵。这样在厌氧环境下， 利用乳酸菌将青贮料中的碳水化合物变成乳酸为主的有机酸，当有机酸在青贮料中积累到0．70%～1．25%时，青贮料的pH值下降到4．2左右，就抑制了有害微生物的生长，因而使青贮料得以保存。使用时，只需打开密封薄膜或粉碎切断加工或直接取食， 而不影响其他饲草的发酵过程，减少了饲草的霉变，使用方便易行。1．2 青贮饲料的优点 青贮技术是保证常年均衡供应青绿多汁饲料的有效措施，青贮能有效地防止蛋白质和维生素等营养成分流失。青贮过程中，由于乳酸菌的作用，使菌体蛋白质含量增加20%～30%，营养提高30%～35%。由于饲草青贮后变软，易于消化，增进食欲，提高了采食量，增加了饲草的适口性和营养性，贮藏时间长（可在野外堆放保存1－2a），缓解了由于生产迅速发展带来的饲料供应紧张等现状［2］ 。 1．3 青贮工艺过程 青贮饲料的加工工艺为：收割饲草—晾晒—揉搓—添加菌种—打捆压实—包膜打包—贮藏

曲阜市建达机械厂青贮打捆包膜机

【加入添加剂】原料切碎后立即加入添加物，目的是让原料快速发酵。可添加2-3%的糖、甲酸（每吨青贮原料加入3—4㎏含量为85%的甲酸）、淀粉酶和纤维素酶、尿素、硫酸铵、氯化铵等铵化物等。【装填贮存】通常可以用塑料袋和窖藏等方法。装窖前，底部铺10～15厘米厚的秸杆，以便吸收液汁。窖四壁铺塑料薄膜，以防漏水透气，装时要踏实，可用推土机碾压，人力夯实，一直装到高出窖沿60厘米左右，即可封顶。封顶时先铺一层切短的秸秆，再加一层塑料薄膜，然后覆土拍实。四周距窖1米处挖排水沟，防止雨水流入。窖顶有裂缝时，及时覆土压实，防止漏气漏水。袋装法须将袋口张开，将青贮原料每袋装入专用塑料袋，用手压和用脚踩实压紧，直至装填至距袋口30㎝左右时，抽气、封口、扎紧袋口。青储机配套设备，选择曲阜市建达打捆包膜机更多优惠进行中！

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

【切碎】为了便于装袋和贮藏，原料须经过切碎．玉米秸、串叶松香草秸杆或菊苣的秸杆青贮前均必须切碎到长约1—2㎝，青贮时才能压实。牧草和藤蔓柔软，易压实，切短至3-5㎝左右青贮，效果较好。

成立于1992年）座落于"东方圣城"孔子故里--山东曲阜，东邻京福高速公路，西靠104国道一公里，327国道、日东高速公路、京沪高铁纵贯东西南北，交通便利、环境优雅、地理位置优越。公司经营多年来通过不断的积累，技术力量雄厚，整体素质强。公司秉承“质量第一，服务至上”的经营理念，以市场为导向，不断追求科技创新，历经数十载的努力，拥有完整、科学的质量管理体系。曲阜市建达机械厂系列产品畅销全国各地，深受客户的信赖。本厂秉承互惠互利的合作理念，以精湛的技术，良好的信誉，过硬的质量，一如既往地为广大新老客户服务。我们以诚信、实力和产品质量获得业界的认可，愿与广大朋友携手共创美好的明天！

新款青贮打捆包膜机青贮打捆包膜机打捆包膜一体机产品科技领先

配套动力：电动机：5.5kw（三相6级）

成捆尺寸：520×520(mm)

柴油机：≥8马力

额定转速：350转/分

外形尺寸：（长×宽×高）：1600×1450×1060mm

生产效率：30-50捆/小时

草捆重量：15-90kg

机器重量：380kg

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

DK5552型青贮打捆机系固定式捆扎机。是目前国内仅有的能将揉搓后的玉米秸秆可靠捡拾、打捆的机器。捆扎后的玉米秸秆捆形整齐、密度大，便于包膜贮存。

本机可对各种揉搓机揉搓后的（干、湿）牧草、稻草、玉米秸秆、麦秸、地瓜秧、花生秧、大豆秸其他干鲜草类同样能进行捆扎，是青贮（黄贮）饲料、畜牧养殖业的必备设备之一。捆扎后的饲草原料，经包膜机包塑后，对青贮（黄贮）饲料起到保存养分和促进发酵等作用，解决了养殖场、养殖户冬天饲草原料贮备问题，而且经打捆包膜青贮（黄贮）后的饲料有特殊的饲料香味，更利于牲畜的消费吸收。

5552型圆捆包膜机是青贮包膜专用设备，可将打捆机捆扎好的所需青贮（黄贮）饲料圆草捆进行自动包膜，这种青贮方式是目前国际上先进、灵活、效果好的饲草青贮方法。用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好包膜的层数。

拉伸膜裹包青贮与窖贮、堆贮、塔贮、等传统的青贮相比具有以下特点：

1．青贮（黄贮）饲料质量好。由于拉伸膜裹包青贮密封性好，提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量，提高了饲料营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，采食率高，家畜利用率可达100%。

2．无浪费霉变损失。与传统的青贮损失（20%-30%）相比，饲草汁液损失和饲喂损失均大大减少。

3．不污染环境，保存期长，压实密封性好。由于密封性能好，没有液汁外流的现象。包装适当，体积小，密度高，易于运输和商品化，保证了大中小型奶牛场、肉牛场、养殖户等现代化畜牧青贮饲料的均衡供应和常年使用。不受季节、日晒、降雨和地下水位影响，可在露

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

天堆放2-3年以上。

包膜尺寸：550×520（mm）

包膜层数：2-6层

包膜效率：40秒/2层·捆

55秒/3层·捆

70秒/4层·捆

100秒/6层·捆

配套功率：1.1KW（三相4级电机）

外形尺寸：1500×950×700（mm）

机器重量：535kg

青贮打捆包膜机

青贮打捆包膜机  打捆包膜一体机

本产品适用于玉米秸秆、紫花苜蓿、甘蔗尾叶、地瓜藤、芦苇、豆秧、沙打旺的青贮，对干秸秆经过加水、菌包装后可以微贮，有很高的商品价值，使农作物的废弃变废为宝，提高了资源的利用率，弥补了畜牧业饲草料来源不足且质量低下的的缺陷，并降低了喂养的成本，提高了肉或奶的产量及质量，使牧草业走上了商品化。本公司将陆续推出新型的农牧机械等各类所需新产品，为我国农牧业的机械化、产业化、市场化、规模化做出贡献。

※设计引领潮流※新发明的专利产品青贮圆捆机机组是国内第一个将各个单机生产为连续作业的独有设计，秸秆从入料、打捆、包膜融合一体方便使用。电机由4.0KW改为5.5KW,省工、省膜、省绳、提效，动力更强劲，性价比更高！

5552型青贮打捆机包膜一体机技术参数

产品参数：

外形尺寸： 1800×1500×1300mm

电源电压： 380v

机器重量：480kg

打捆配套功率：电动机：5.5kw（三相6级电机）

柴油机：≥8马力

成捆尺寸：520×520(mm)

生产效率：80-90捆/小时

草捆重量：70-100kg

包膜配套功率：电动机：0.37kw（三相6级电机）

包膜层数：2-6层包膜

生产效率：12秒/2层?捆             18.8秒/3

售后保障：我们的产品一律保修两年，任何非人为因素的质量问题均由我们承担，产品的质量是我们首先

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

厂里有专门的售后服务部门，如果您的机器出现任何故障，售服务人员会以短的时间为您解决机器故障

青贮圆捆包膜一体机，在工作生产中实现全自动流程，能将揉搓机揉搓后的玉米秸秆及牧草类一次性完成农作物秸秆打捆、包膜作业，用人工为3人，工作效率大大提高。，包膜后保质时间长。

牧草青贮打捆包膜机 青贮饲料打包机厂家

玉米秸秆青贮机就是利用青绿饲料中存在的乳酸菌，在厌氧条件下对饲料进行发酵，使饲料中的部分糖源转变为乳酸，使青贮料的酸碱度（pH值）降到4.2以下，以抑制其它好氧微生物如霉菌、腐菌等的繁殖生长，从而达到长期贮存青饲料的目的。其中特别是甜玉米、高赖玉米等秸秆，柔嫩多汁，糖量高，可溶性物质含量高，是优质饲料。将粉碎好的青贮原料用打捆机进行高密度压实打捆，然后通过裹包机用拉伸膜包裹起来，从而创造一个厌氧的发酵环境， 终完成乳酸发酵过程。牧草青贮打捆包膜机 青贮饲料打包机厂家

青贮打捆包膜机的优点：

一、青贮饲料质量好。由于拉伸膜裹包青贮密封性好，提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量，提高了饲料营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，采食率高，家畜利用率可达100%。

二、无浪费霉变损失、流液损失和饲喂损失均大大减少。传统的青贮损失可达20%-30%。

三、不污染环境。由于密封性能好，没有液汁外流的现象。包装适当，体积小，密度高，易于运输和商品化，保证了大中小型奶牛场、肉牛场、山羊场、养殖户等现代化畜牧青贮饲料的均衡供应和常年使用。

四、保存期长。压实密封性好，不受季节、日晒、降雨和地下水位影响，可在露天堆放2-3年以上。

厂里的产品提供“三包”，保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

工作过程 草捆打包机工作时，塑料薄膜支撑架安装聚氯乙烯薄膜体，在饲草包膜载体上放置饲草草捆，将膜的接头缠绕在饲草草捆上并系紧；开动电机后，动力通过带传动、减速装置和锥齿轮传动进行减速增扭，达到符合设计要求的转速和扭矩，从而带动工作台和饲草草捆一起转动，形成了草捆的公转；与此同时，动力通过链传动使橡胶滚筒转动，从而带动草捆在包膜载体上的转动，形成草捆在包膜载体上的自转。这样，利用饲草草捆的公转和自转，将具有一定初始拉力的聚氯乙烯薄膜按照设计要求缠绕在草捆外表面。

青贮打捆包膜机产品介绍；

5552型青贮打捆机系固定式捆扎机。是目前国内仅有的能将揉搓后的玉米秸秆可靠捡拾、打捆的机器。捆扎后的玉米秸秆捆形整齐、密度大，便于包膜贮存。

本机可对各种揉搓机揉搓后的牧草、稻草、玉米秸秆、麦秸、地瓜秧、花生秧、大豆秸其他干鲜草类同样能进行捆扎，是青贮（黄贮）饲料、畜牧养殖业的必备设备之一。捆扎后的饲草原料，经包膜机包塑后，对青贮（黄贮）饲料起到保存养分和促进发酵等作用，解决了养殖场、养殖户冬天饲草原料贮备问题，而且经打捆包膜青贮（黄贮）后的饲料有特殊的饲料香味，更利于牲畜的消费吸收建达机械，铂金品质。

草捆原料的不同对打包质量和生产效率影响不大。虽然草捆打包时用0．01mm聚乙烯裹包膜，由于存在较硬的秸秆第1层包膜容易被刺透，但包膜到第3层时就不会出现刺膜现象了，到第4～6层时，包膜打包密封效果较好。当草捆直 径为500mm、 长度为800mm时，薄膜展开平整，包内残留空气少，打包密封效果较佳。

配套动力：电动机：5.5kw（三相6级）

成捆尺寸：520×520(mm)

柴油机：≥8马力

额定转速：350转/分

外形尺寸：（长×宽×高）：1600×1450×1060mm

生产效率：30-50捆/小时

草捆重量：15-90kg

机器重量：380kg

5552型圆捆包膜机是青贮包膜专用设备，可将打捆机捆扎好的所需青贮（黄贮）饲料圆草捆进行自动包膜，这种青贮方式是目前国际上先进、灵活、效果好的饲草青贮方法。用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好包膜的层数。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

试验结果表明：该机结构设计合理、性能稳定、操作方便、使用可靠，可作为500×800mm规格的定型机具推广；该机各项技术性能指标均达到相关标准和技术文件的要求。 4结束语 圆草捆缠绕式青贮与其他青贮方法比较，由于塑 料膜紧贴圆草捆上，内部残留空气更少，有利于厌氧发酵。圆草捆包膜机的设计不但充分利用了自然资源，机械化程度高，加工速度快，草捆可长时间贮存，而且便于移动或运输。本设计将为圆草捆缠绕式青贮技术的应用与推广提供广阔的空间，与其相应的机械设备也将得到更好的开发和利用。该机械的应用不仅简化了饲草青贮加工工艺和操作技术，而且极大地降低了畜牧养殖成本，提高饲草使用的可靠性和利用率，对“三贮一化”技术的推广应用以及畜牧业发展都有特别重要的意义。

玉米秸秆作为饲料具有很高的营养价值，随着畜牧养殖业的快速发展，对玉米秸秆饲料的需求量在不断增加。为了实现在玉米摘穗收获的同时将秸秆揉切打捆，将现有玉米收获技术与茎秆打捆技术加以集成，设计了自走式秸秆青贮打捆玉米联合收获机，对秸秆输送、揉切等关键部件进行创新设计，实现了多功能耦合和整机优化配置。将玉米秸秆作为青贮饲料进行回收利用，对于杜绝茎秆焚烧、减小环境污染和促进农业可持续发展具有重要意义。拉伸膜裹包青贮与窖贮、堆贮、塔贮、等传统的青贮相比具有以下特点：

天堆放2-3年以上。

包膜尺寸：520×520（mm）

包膜层数：2-6层

包膜效率：40秒/2层捆

55秒/3层?捆

70秒/4层捆

100秒/6层捆

配套功率：1.1kw（三相4级电机）

外形尺寸：1500×950×700（mm）

机器重量：135kg

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

1．青贮（黄贮）饲料质量好。由于拉伸膜裹包青贮密封性好，提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量，提高了饲料营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，采食率高，家畜利用率可达100%。

2．无浪费霉变损失。与传统的青贮损失（20%-30%）相比，饲草汁液损失和饲喂损失均大大减少。

3．不污染环境，保存期长，压实密封性好。由于密封性能好，没有液汁外流的现象。包装适当，体积小，密度高，易于运输和商品化，保证了大中小型奶牛场、肉牛场、养殖户等现代化畜牧青贮饲料的均衡供应和常年使用。不受季节、日晒、降雨和地下水位影响，可在露高效青储打包一体机 青贮打捆包膜机价格

曲阜市建达机械厂青贮包膜机具有电控装置操作安全、简便，计数准确，更改包膜层数方便，无机器运转无力及不顺畅现象等优点。

操作控制：全机数字化自动控制，在裹包层数设置后，操作人员只需按一下启动按钮，机器即全自动操作。裹包完成后，机器自动停在原位置上。遇有紧急情况，可按急停开关，机器即刻停止。层数数字自动控制器可恢复原位，也可在停止原位继续操作。控制箱，按钮采取了防尘防水保护措施。

根据玉米收获与茎秆打捆工艺流程，确定了自走式秸秆青贮打捆玉米收获机的组成方案。整机主要由茎穗收获割台、果穗搅龙及升运器、果穗箱、秸秆输送搅龙、揉切机、打捆单元等组成。工作时，玉米植株经过摘穗辊，果穗被摘穗辊摘下并送到果穗搅龙，再由升运器将果穗输送到果穗箱。在玉米植株经过摘穗辊时，由摘穗辊下面的滚刀将植株切断，由秸秆输送装置将秸秆喂入到揉切装置，揉切后的玉米秸饲草被抛送到集草箱，然后由青贮打捆机打成圆草捆。

售后保障：我们的产品一律保修一年，任何非人为因素的质量问题均由我们承担，产品的质量是我们首先要抓的第一要务。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

自走式秸秆青贮打捆玉米收获机能够一次完成玉米果穗的收获与茎秆切碎、收集、输送、打捆等多道工序，解决了农忙季节劳动力短缺、玉米茎秆不能及时青贮利用等难题。

客户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜（计数器设置24秒），贮存期在二年内的一定包3-4层专用膜（计数器设置48秒可包4层）；包膜青贮大的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂，所以一旦发现有破包立即用透明胶带将破口处密封好。

永登县青贮打捆包膜机供货商

曲阜市建达机械厂青贮打捆包膜机是青贮饲料包膜储存专用设备，可将打捆机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上先进、灵活，也是效果好的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定时间，来定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二年内的一定包3层专用膜；包膜青贮大的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂。因此，一旦发现破包要马上用粘贴纸封掉破口。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

我国每年夏秋季节都有大量因无法处理或来不及处理的农作物秸秆在田间被直接焚烧，或堆积在地头路边任其腐烂，不仅浪费了秸秆资源，而且造成了严重的空气污染，直接危害和影响高速公路交通和航空安全。机械化玉米秸秆青贮技术可以运用青贮机械将玉米秸秆加工成适口性好、易储存、易运输的饲料，这样不仅能避免资源浪费和空气污染，还能创造很好的经济效益，达到“变废为宝”的效果，是一种非常有效的农作物秸秆综合利用方式。

１．机械化玉米秸秆青贮技术现状

（１）机械化玉米秸秆青贮技术是将腊熟期玉米通过青贮机械一次性（或分段）完成摘穗、秸秆切碎，然后将切碎的秸秆即刻装入池中或用灌装机装压入青贮袋中，边装料边压实，并洒入一定量的水和掺入少量尿素。窖贮应在装满池后（应超出池口６０ｃｍ）用塑料布盖严，上面压３０ｃｍ厚的土层（袋贮装满后可直接封袋）。窖贮的发酵过程需３０天（袋贮需４０天）左右的时间，即可成为青贮玉米秸秆饲料。

（２）青贮玉米秸秆饲料的特点。青贮玉米秸秆饲料储存时间较长，具有酸香味（乳酸），既保护饲料的营养物质不受损失，又使饲料保持青鲜多汁的特点，牲畜喜食；而且所含粗蛋白、粗脂肪、粗纤维及矿物质等营养成分比较丰富，保存期较长。

（３）机械化玉米秸秆青贮技术的应用情况。由于青贮条件的原因，传统青贮玉米秸秆饲料总会出现高达３０％的损失率，并且饲料中会残存有霉变的气味，严重影响饲料质量。

青贮打捆机草捆青贮具体方法：

(1)缠裹式草捆青贮：用厚度0．023毫米高拉力塑料薄膜缠裹在圆草捆上，使草捆与外界空气隔绝，进行厌氧发酵。

(2)堆式大圆草捆青贮：将大圆草捆堆成紧凑草垛，再用大块结实塑料将其盖严，不透气。

草捆青贮的要求：

(1)塑料薄膜要求0．125毫米的优质塑料。

(2)堆放场应选择平坦、干燥、坚实，无鼠类活动的地方，下面铺少量细砂即可。

(3)堆垛以紧凑，牢固及外露面少为原则。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

采用新型机械化玉米秸秆青贮工艺，能够克服传统青贮技术存在的弊端，提高青贮饲料的成品率和青贮饲料的品质。现在机械化玉米秸秆青贮技术条件已日趋成熟，适宜北方一年两熟地区和人多地少，饲草、饲料较缺的畜牧农区，但由于部分地区农民认识不足、政策支持缺乏、宣传力度不大等原因，目前该技术还有待进一步推广普及。

少贮存占地面积、利于养殖专用。提高运输能力，符合公路运输中秸草必须打捆装运的国家规定，是畜牧业、造纸业、农村秸杆转化生物资能及预制建筑材料不可缺少的优选设备。

传统机械化玉米秸秆青贮技术的工艺流程及技术特点（１）传统的机械化玉米秸秆青贮技术有以下２种工艺流程：①玉米秸秆青贮收获机直接切碎（穗茎兼收联合收获）—装入青贮池（或青贮袋）—压实—密封。②玉米秸秆收割机（人工玉米摘穗前后均可）—机械铡切—装入青贮池（或青贮袋）—压实—密封。 （２）传统机械化玉米秸秆青贮机具主要有玉米秸秆青贮收获机（或玉米秸秆收割机和铡草机）、运输车（运送到袋贮灌装现场）、喂料平台（上料）、灌装机（灌装压实）。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

注：厂家直销，直接与用户联系，减少了时间、费用真正实现了的出厂优惠价格。

备注：上设备都是含电机和不含运费的价格！

质量保证：一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。

安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款。

江西多功能青贮打捆包膜机视频新款热销建达玉米秸秆青贮打捆机包膜一体机是一款具有打捆、包膜功能二合一的青贮设备，该机具有打捆效果好、包膜密封效果好，节省人工，降低人工成本等优点,有铝辊进料、输送带进料两款可供选择，机器整机质保两年，终生服务，厂家直销，价格优惠,请广大养殖用户放心选购！

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

青贮功能：

一．增高饲草的利用价值 新鲜的饲草水分高、适口性好、易消化，但不易彼逆，容易腐烂变质。青贮后，可比?青绿饲料的鲜嫩、青绿，营养物质不但不会减少，而且有一种芳香酸味，刺激家畜的食欲，采食量增加，对猪、牛、羊的生长发育有良好的促进作用。

二．扩大饲料来源 青贮原料除大量的玉米、甘薯外，还有牧草、蔬菜、树叶及一些农副产品等，如向日葵头盘、菊芋茎秆等。经过青贮后，可以除去异味和毒素。如马铃薯鲜喂有毒素，木薯也不宜大量鲜食，青贮后可安全食用。

三．调整饲草供应时期 我国北方饲料生产的季节性非常明显，旺季时吃不完，饲草、饲料易霉烂，瀛季缺少青绿饲料，青贮可以做到常年均衡供应，有利于增高牛、羊的生产才能。 　　四．青贮是一种经济实惠的彼逆青绿饲料的办法 青贮可以使单位面积收获的总养分彼逆达高值，减少营养物质的浪费。另外，便于实现机械化作业收割、运输、贮存，减轻劳动强度，增高工作效率。

五．治疗病虫害 玉米、高粱的钻心虫和牧草的一些害虫，通过青贮可以杀死虫卵、病原菌，减少植物病虫害的发生与蔓延。

牧草膜裹包青贮与窖贮、堆贮、塔贮等传统的青贮相比具有以下特点：

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

供应青贮打捆包膜一体机本厂位于一座因孔子而扬名海内外的东方圣城，一座因儒家思想而泽被后世的历史文化名城，——曲阜。该厂始建于1996年，是一家集生产、科研、开发、销售于一体的现代化企业。主营产品：打捆机，回收机，青饲料打浆机，玉米脱粒机，饲料加工设备，淀粉制品成套设备等产品。

曲阜市建达机械厂5552系列圆捆包膜机是青贮包膜专用设备，可将捆扎机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上先进、灵活，也是效果好的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二年内的一定包4层专用膜；包膜青贮大的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂。

一、贮饲料质量好。由于拉伸膜裹包青贮密封性好，提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量，提高了饲料营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，采食率高，家畜利用率可达100%。

二、无浪费霉变损失、流液损失和饲喂损失均大大减少。传统的青贮损失可达20%-30%。

三、不污染环境。由于密封性能好，没有液汁外流的现象。包装适当，体积小，密度高，易于运输和商品化，保证了大中小型奶牛场、肉牛场、山羊场、养殖户等现代化畜牧青贮饲料的均衡供应和常年使用。

四、保存期长。压实密封性好，不受季节、日晒、降雨和地下水位影响，可在露天堆放2-3年以上。

青贮机 秸秆包膜机 秸秆打捆机 青储包膜机

圆捆打捆机包膜机 圆捆打捆机包膜机厂家 青储包膜机 青储打捆机 包膜机价格 包膜机青贮包膜机 秸秆打捆包膜机市场价

传统机械化玉米秸秆青贮技术主要注意事项。①青贮一般选用夏播中晚熟玉米品种。在果穗成熟、大部分秸秆茎叶青绿时收割。应随收割，随运输，随粉碎，随即装池（袋），以保持玉米秸秆的青绿色和水分、养分不受损失。②青贮饲料的品质鉴定。看颜色，青贮饲料以接近原来的颜色为好（如青绿色、黄色或浅褐色），若为深褐色或黑色，则品质不好。嗅气味，青贮饲料有酸香味或稍有酒香味品质为佳，若有腐臭味、发霉味，则品质为劣，不能使用。手摸青贮饲料，有松散感为品质好，若发黏、结块，则品质不好。③挤丝揉搓加工场地应平整，地面应用砖块铺设或用水泥打平，加工机械单机作业场地应不小于４０ｍ２，与打捆机共同作业场地应不小于６０ｍ２，加工场地应有三相动力电源，电缆标号符合用电要求，电源闸刀置于操作人员方便之处，且有安全防护装置，以免造成人员伤亡。场地应有水源和防火设施，应有堆放成品饲料的库棚或平整的堆放场所（加工结束后用棚布遮盖），场地内运输工具齐备。

新型机械化玉米秸秆青贮技术的工艺流程及技术特点

（１）新型机械化玉米秸秆青贮技术的工艺流程为：秸秆回收—机械揉丝—拌菌—压实打捆—密封装包。

（２）新型机械化玉米秸秆青贮机具主要有玉米秸秆揉丝机、液压打捆机、包膜机。技术要求：①秸秆回收应在玉米果穗成熟，而玉米秸秆下部仅有１～２片叶子变黄时收割，此时不但可以从单位面积上获得最大营养物质产量，而且水分（约含７０％）和可溶性碳水化合物含量适当，有利于乳酸菌发酵，易于制成优质青贮料。收割时应剔除已整株枯黄或霉烂变质的玉米秸秆。传统玉米秸秆储存要求秸秆含水率在６５％～７５％，而该技术则要求秸秆的含水率控制在４０％～５０％之间。玉米收获后的秸秆水分含量较高时，需晾晒７～１４天；对于玉米干秸秆则需适量加水以达到所需的湿度。②机械揉丝机能实现对玉米秸秆的纵向压扁揉搓和铡切揉搓，能破坏秸秆表面的角质层和茎节。经揉搓的玉米秸秆呈６～８ｃｍ长，丝、条状，质地柔软，能压实打捆，戳破塑料膜的概率也大大降低。③拌菌玉米秸秆揉丝后，保质储存是个大 问题。一般袋装２～３个月后就变质；而添加生物菌后，可确保饲草６个月不变质。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

牧草膜裹包青贮与窖贮、堆贮、塔贮等传统的青贮相比具有以下特点：

包膜机报价,青贮包膜机批发,包膜机生产商

秸秆粉碎打捆包膜机 青贮牧草打包机 包膜机 首选山东曲阜市建达机械厂 知名品牌 厂家直销 质优价廉，欢迎新老客户前来订购。我们以真诚的服务，低廉的价格，好的质量，欢迎您的到来。

青贮包膜机的特点：

一．增高饲草的利用价值 新鲜的饲草水分高、适口性好、易消化，但不易彼逆，容易腐烂变质。青贮后，可比青绿饲料的鲜嫩、青绿，营养物质不但不会减少，而且有一种芳香酸味，刺激家畜的食欲，采食量增加，对猪、牛、羊的生长发育有良好的促进作用。

二．扩大饲料来源 青贮原料除大量的玉米、甘薯外，还有牧草、蔬菜、树叶及一些农副产品等，如向日葵头盘、菊芋茎秆等。经过青贮后，可以除去异味和毒素。如马铃薯鲜喂有毒素，木薯也不宜大量鲜食，青贮后可安全食用。

三．调整饲草供应时期 我国北方饲料生产的季节性非常明显，旺季时吃不完，饲草、饲料易霉烂，瀛季缺少青绿饲料，青贮可以做到常年均上衡供应，有利于增高牛、羊的生产才能。

四．青贮是一种经济实惠的彼逆青绿饲料的办法 青贮可以使单位面积收获的总养分彼逆达高值，减少营养物质的浪费。另外，便于实现机械化作业收割、运输、贮存，减轻劳动强度，增高工作效率。

六．治疗病虫害 玉米、高粱的钻心虫和牧草的一些害虫，通过青贮可以杀死虫卵、病原菌，减少植物病虫害的发生与蔓延

产品参数：

外形尺寸： 1800×1500×1300mm

电源电压： 380v

机器重量：480kg

打捆配套功率：电动机：5.5kw（三相6级电机）

柴油机：≥8马力

成捆尺寸：520×520(mm)

生产效率：80-90捆/小时

草捆重量：70-100kg

包膜配套功率：电动机：0.37kw（三相6级电机）

包膜层数：2-6层包膜

生产效率：12秒/2层•捆

18.8秒/3层•捆

产品的安装：

1、用螺栓将揉搓机和电动机或柴油机固定在机架上，调整电动机位置保证电动机皮带轮槽和主机皮带轮槽对正，并得到适度的皮带松紧度。

2、将安装好的机器放在平整的水泥地面上。

3、检查公司有电器及线路是否安全可靠。

4、安装后机器各运转部件要转动灵活，空运转无卡碰现象及不正常响声方可

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮(储)打捆机和包膜机采用加厚型壁板，加粗型铝辊和芯轴，外固定轴承座，往复丝杆式绕绳系统，新型拾料器结构，底架与下方铝辊空间大。具有整机刚性好，主件使用寿命长，机器维护保养方便快捷，麻绳拉力小，绕绳捆扎效率高；底部清理淤料方便快捷，可不停机操作，机器得到及时保护。将捆扎机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上先进、灵活，也是效果好的

曲阜市建达机械厂青贮(储)打捆机和包膜机一体机在工作生产中实现全自动流程，可一次性完成农作物秸秆打捆、包膜作业，用人工为3人，工作效率大大提高。节省人力60%。打捆机上设置有圆周排列的绞辊，绞辊可自行活动。可使饲草在打捆机内均匀的压实打捆，密度在450-550kg/m3满足了秸秆青贮或回收利用的需求，提高了作业效率。打捆、包膜装置已通过山东省农业机械试验鉴定站检验，各项技术指标符合国家有关标准要求。

青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二至三年内的可包3-4层专用膜。（计数器设置48秒可包4层）；包膜青贮大的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂，所以一旦发现有破包立即用透

明胶带将破口处密封好。

青贮打捆包膜一体机技术参数

外形尺寸：（长×宽×高）

2150×1350×1300mm

机器重量：638kg

打捆配套功率：电动机：5.5kw/4kw（三相6级电机）

柴油机：≥8马力

草捆密度：350～550 kg/m3

生产效率：45-60捆/小时

草捆重量：45-100kg

包膜配套功率：电动机：1.1kw（三相6级电机）

包膜层数：2-6层包膜

生产效率：12秒/2层·捆 18.8秒/3层·捆

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

原料含糖量的高低，可将青贮原料分为三类：

第一类是糖分含量较高易于青贮的原料，如玉米秸、禾本科牧草，甘薯秧等。这类原料中含有较丰富的糖分，在青贮时不需添加其他含糖量高的物质。

第二类是含糖分较低，但饲料营养价值较高，不易青贮的原料，如紫花苜蓿、草木樨、沙打旺、三叶草，饲用大豆等豆科植物。这类原料多为优质饲料，应与第一类含糖量高的原料如玉米秸混合青贮，或添加制糖副产物如鲜甜菜渣、糖蜜等。

第三类是含糖量低、营养含量不高、适口性差，必须添加含糖量高的原料，才能调制出中等质量青贮饲料的原料，如南瓜滕和西瓜滕等。

适时收割是保证青绿饲料营养价值的重要前提。一般禾本科牧草在孕穗期刈割，豆科牧草在初花期刈割。带果穗的玉米在蜡熟期收割，收穗的玉米秸在玉米穗收获后（玉米秸下部仅有1～2个黄叶）立即收割青贮

公司的产品提供“三包”，保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备维护更新

青贮饲料调制技术包括原料的选择、青贮设施建设和调制技术等环节。每一个环节都很重要，否则就不能调制出优质青贮饲料。

1、原料选择。作青贮饲料的原料较多，凡是可作饲料的青绿植物都可作青贮原料。但根据

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

在处理秸秆前，按每１ｔ青贮玉米秸秆料中添加１０ｇ菌剂的比例，先将菌剂倒入水中充分溶解，然后在常温下放置２ｈ左右，使其复活。菌剂要用多少制多少，当天用完，不可隔夜使用。复活好的菌剂倒入充分溶解的０．８％～１．０％的食盐水中拌匀，然后将其均匀喷洒在秸秆草丝上，充分搅拌即可。④压实打捆主要是用液压打捆机对物料进行压实打捆，将物料间的空气排出，最大限度地降低秸秆的氧化，同时也便于物料的堆放、储存。⑤密封装包主要是用事先准备好的０．１～０．１５ｍｍ聚乙烯不透明塑料袋将秸秆装好封严。在密闭缺氧的条件下，利用乳酸菌使秸秆含有的糖分生长繁殖，产生乳酸，抑制其他细菌的繁殖，从而达到长期保存秸秆营养的目的。 ４．机械化玉米秸秆青贮技术的经济效益 利用新型机械化玉米秸秆青贮技术生产的青贮饲料，随取随用，便于运输，可作为商品饲料进入流通领域。玉米秸秆每０．０６７ｈｍ２可获青贮原料３５００～４０００ｋｇ，是牧草产量的８倍以上。经测定，玉米秸秆中含有粗蛋白７．７９％、粗脂肪１．４６％、粗纤维素２９．１１％。玉米秸秆青贮后，大部分营养被保持，营养价值只降低３％～１０％，而成熟玉米秸秆自然晒干后，营养损失在３０％～５０％，牛、羊等牲畜食用青贮玉米秸秆比食用晒干秸秆增加消化率２０％左右，并可节省精饲料２０％。因此，青贮玉米秸秆饲料可以卖出很可观的价格。

1.打捆机在操作后，秸草不能捡拾干净彻底，造成这一现象的主要原因可能是：捡拾器设置错误；行驶速度太快；弹齿的折断或者磨损；

处理：调整捡拾器离地高度；降低行驶速度；更换新弹齿。

2.捡拾器倾斜过多处理：大油门，低行驶速度；降低行驶速度；调整捡拾器离地高度，使拦草栅高于麦草2厘米以上；晒干秸草湿度不大于25%；调整牵引杆上的手轮。

打捆包膜一体机主要是由PONY打捆机和包膜机通过一个简单的支架连接而成的，它是随着我国农业技术的不断提高，应运而生的，这一台独立的机器就能完成捡拾、打捆和包膜的工作，所有这些操作都是全自动

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

售后服务：机器终身提供技术支持，保修期一年，常年提供零配件，让您本着买机器放心、省心、安心的原则热心为大家服务，从根本上解除您的前期购买担忧和售后的后顾之忧。预付少量定金，即可物流快运发货，货到后付清余款！

青贮打捆包膜机在无氧条件和快速形成的酸性环境至关重要，无氧条件：良好的打捆压实、包膜密封等管理。快速形成的酸性环境：乳酸菌作用良好的管理+乳酸菌快速产酸=高品质青贮饲料。

畜牧养殖草料发酵青贮打捆包膜机 自动上料秸秆青贮打捆包膜机质优价廉

青贮打捆包膜机由打捆、包膜两部分组成。在开始使用一体机作业时，我们应先把麻绳放在打捆机上，将麻绳穿好放到夹线管内，然后把送膜卷按说明书要求方向，套入输膜架支撑轴，放好首先通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者扳动绕线离合手柄，机器开始往复绕线捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆通过输送带直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆中部，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，青贮PE膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的成数时（如三层），离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草切断把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，然后将包膜好的草捆从包膜机上面取下，摆放整齐，高码放不要超过四个包，因为太高太重容易把下层的膜压变形，造成空气进入，从而造成草料变质霉坏。

青贮打捆包膜机技术指标：

配套动力（kw）：5.5kw或10马

力柴油机+0.55kw

机器重量：550kg

成捆尺寸：φ550*520mm

额定转数：350转/分

生产效率：80-90捆/时产6吨

青贮饲料含水率：65%-75%

草捆重量：60-100kg

外形尺寸（长*宽*高）：2550*1450*1400mm

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

养殖储存饲料打捆包膜机 青贮打捆包膜机操作简单

青贮打捆包膜一体机工作原理：先把麻绳放在打捆机上，将麻绳穿好放到夹线管内，然后把输膜卷按说明书要求方向，套入输膜架支撑轴，放好尼龙垫，插好弹性销，把膜拉出穿好，后调整好机器后，可以直接生产。通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，牧草膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时，离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，用一人将包膜好的草捆搬入小推车内，推走摆放整齐。

小型青贮饲料打捆包膜机 广西青贮玉米秸秆打捆包膜机

青贮圆捆包膜机是青贮、微贮包膜专用设备之一。可将捆扎好的鲜秸秆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。本机经过调整半程器的位置可进行两层、三层、四层、及六层包膜。包膜后的青贮草捆经自然厌氧发酵后保存1-2年。并可与相同型号的捆扎本配套使用。于同类产品相比具有包膜可靠密实、拉伸效果好、操作灵活方便、用膜可节省25%左右等优点。

售货服务：机器一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用，机器终身提供技术支持，本着买机器放心、省心、安心的原则热心为大家服务，从根本上解除您的前期购买担忧和售后的后顾之忧。预付少量定金，即可物流快运发货，货到后付清余款！

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

机器操作方式及使用环境：

1）操作工经严格培训合格后，方可使用本机器。

2）在环境温度小于零上2摄氏度时，不允许使用本机器。

3）秸秆及牧草水分大于65%时，不允许使用本机器。

4）使用电机作动力时，必须安装接地线。

5)及时清理旋转架下方伞齿轮上的淤料、绳头等。否则会顺坏机器零件。

6）饲草水分在60%~65%时，需包膜草捆的重量不能超过65公斤/捆，否则损坏机器零件。

7）机器使用或存放期间，要做好防水、防雨、防锈处理。

“三夏”时节，午收过半。记者来到界首市的草场，看到一派繁忙的秸秆收储景象。负责人杨晓军和李鹏是一对刚刚毕业的大学生，因为看好秸秆产业的发展前景，他们毕业后选择回乡创业，做起了秸秆生意。

他们将秸秆实行分类利用，优质的秸秆用来做饲料，稍差的卖给造纸厂造纸，差的卖到发电厂做燃料，实现物尽其用，变废为宝。秸秆收储、加工投入成本大，流动资金需求量大，目前他们只有一条流水线，包括1台打包机、1台打捆机、1台揉丝机、1台抓草机、2部运输车，总投入50万元。“去年生产了2千吨秸秆饲料，很快销售一空。今年订单已经接到了1万吨，超过了目前的生产能力，我们打算再增加3条流水线。”杨晓军告诉记者，企业去年共消化了六七百吨小麦秸秆，800吨玉米秸秆，从收储到加工，秸秆每吨成本200多元，做成饲料后每吨能卖到400多元，利润能达到150元左右。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

在蚌埠市和平乳业蚂蚁山奶牛场，秸秆经纪人正在源源不断地运送小麦秸秆，奶牛已经吃上了新鲜的小麦秸秆。厂长刘世清介绍，反刍动物饲养讲究粗细搭配，除了玉米、豆粕等精饲料外，粗料必不可少。粗料主要包括麦秸、苜蓿草等干草和青储饲料。“1头牛一年要消耗1.5吨干草和6吨青储饲料。我们目前有不到4000头牛，今年计划收1万吨小麦秸秆，2～2.5万吨玉米秸秆。”“青储饲料是养殖单位的主打饲料，因其由青绿植物发酵而成，气味酸香，适口性强，消化率高，营养丰富，是饲喂牛羊等家畜的上等饲料。”刘世清介绍，处在乳熟期、蜡熟期的玉米秸秆、灌浆期的青小麦都是制作青储饲料的佳原料。“青小麦秸秆可以卖到500元一吨，一亩地可以收2.5吨，农民收入可达1250元，且茬口提前20多天，比收粮食还要划算。”玉米秸秆按成熟度不同可做青储饲料和黄储饲料，蜡熟期的全株玉米，籽粒尚未完全成熟，适合做青储饲料，是饲养牛羊的上品，价格在430元一吨。成熟后摘过棒子的玉米秸秆可以做成黄储饲料，每吨价格200元。“农民一般在产量不高时，会选择卖给养殖场做全株青储，产量高时，可以先收籽粒再将秸秆卖给养殖场，达到经济收益的大化。另外青储饲料制作工艺简单，加工成本低，深受养殖企业欢迎。只需要将收来的秸秆粉碎后压实，再加些菌种，密封发酵1到2个月即可使用。

曲阜市建达机械厂全自动上料青贮打包一体机具有包膜可靠密实、牧草膜拉伸性效果好、操作灵活方便、用膜节省，调节包膜层数方便、裹包草料外观为方捆、并保证裹包草料在露天堆放2年以上等特点。自动打捆包膜一体机由打捆、包膜两部分组成，通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，牧草膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时，离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，用一人将包膜好的草捆搬入小推车内，推走摆放整齐。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

如果采用机械化作业生产青贮饲料５００ｔ，按平均成本１４０元／ｔ，平均售价２４０元／ｔ计算，可获得销售利润５万元，扣除不可预见费用２０％，纯利润为４万元。这项技术不仅拉长了秸秆利用的产业链，而且为农民增收开辟了一条新途径。同时，利用机械化玉米秸秆青贮技术将秸秆加工成青贮饲料，饲料过腹还田，避免了资源浪费，净化了自然环境，带动了农村的种植业、养殖业、运输业、加工业的发展，为经济落后地区的经济可持续发展创造了有利条件，具有较好的生态效益和社会效益

养殖场专用饲料青贮打捆包膜一体机工作原理：

通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，牧草膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时，离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，用一人将包膜好的草捆搬入小推车内，推走摆放整齐建达牌青贮打捆包膜一体机主要由打捆、包膜两部分组成。青贮打捆机部分主要由铝辊机构及牵引部分、进料机构、主传动机构、绕线捆扎机构、安全防护罩机构等部分组成。整机36根铝合金压辊，进料口处6根压辊同时转动，使物料均匀快速的进入打捆室，具有打捆速度快，物料不堵塞，密实度大等优点，包膜机部分主要由机座机构、旋转架机构、输膜架机构、电控装置机构组成。客户可根据需要青贮时间的长短在包膜机上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜（计数器设置24秒），贮存期在二年内的一定包3-4层专用膜（计数器设置48秒可包4层），有什么不明白的您可以随时拨打我们的电话。

本实用新型公开了一种青贮饲料圆捆打捆机，旨在提供一种圆捆紧密度高、饲料损失少的青贮饲料圆捆打捆机。包括行走底盘、传动系统、液压系统、摆动料斗、固定料斗、电控系统、打捆机构和配置在打捆机构上的包网装置。所述打捆机构的主动轴、张紧轴、从动轴以及四个支撑轴分别支承安装在压缩室的两侧壁上，双侧两条链条同步依次绕过该主动轴、张紧轴、四个支撑轴和从动轴上的链轮，使该双侧两条链条形成弧形封闭圆环，该圆环的内环支撑在位于压缩室两侧壁的圆形滑道上，压辊均布安装在环形双侧两条链条上。本实用新型适用于切碎的高水分青贮饲料打成圆捆作业。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮圆捆机是固定式捆扎机，是能将揉搓机揉搓后的玉米秸秆可靠捡拾、打捆的设备，本产品经技术人员精心设计，避免了其他厂家捆扎后草捆密度小，包膜后容易霉烂的现象，捆扎后的玉米秸秆密度大，便于包膜青贮，同时对其它干鲜草类同样能进行捆扎，是畜牧固定式秸秆圆捆机：由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆养殖业必备机械设备之一。

青贮可以减少营养成分的损失，提高饲料利用率。一般晒制干草养分损失20%-30%，有时多达40%以上，而青贮后养分仅损失3%-10%，尤其能够有效地保存维生素。另外，通过青贮，还可以消灭原料携带的很多寄生虫（如玉米螟、钻心虫）及有害菌群。据测定，在相同单位面积耕地上，所产的全株玉米青贮饲料的营养价值比所产的玉米籽粒加干玉米秸秆的营养价值高出30%～50%。

青贮打捆包膜一体机为曲阜市建达机械厂根据客户需要研制出的新型青贮产品，一体机由打捆、包膜两部分组成。

青贮打捆包膜一体机建议用人3人，一人送料，一人开仓方捆和包膜，一人推走摆放。本机器与传统机器相比，节省人工60%，每45秒一捆，每24秒包膜2层/36秒包3层/48秒包膜4层，成捆效率增长21%，包膜效率增长40%，成捆重量达40-75kg.质量保证：一年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用

青贮圆捆机是为实现农牧业机械化而设计开发的新型产品，是由拖拉机带动的行走式捆扎机、也可以固定地方打捆，两者皆可使用，适用于田间作业；它主要用于牧草、稻草、麦秸的收集和打捆，以便于牧草的运输和贮存，特别是各种青贮饲料的贮存，是畜牧养殖业的必备机械设备之生产效率

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

为了提高青贮饲料制作效率，喀什地区从新疆农科院农机化研究所引进近300套玉米秸秆揉丝压捆袋装青贮饲料加工机械（俗称青贮打包机），笔者选择运用青贮打包机最有代表性的伽师县，在每年青贮饲料制作期间，连续3年蹲点服务，对该县引进青贮打包机的11个乡、镇的情况进行调研，就存在问题提出建议。 1基本情况 青贮打包机分大、小两套，每套由“玉米秸杆挤丝揉搓粉碎联合作业机+秸秆饲草方捆机”两个机械组成，前者作用类似铡草机，但它改变传统横向铡切为纵向挤丝揉搓，使玉米秸杆成为柔软的丝状物，提高适口性、采食率、消化率，后者是真正意义上的打包机，类似棉花打包机，把挤丝揉搓好的秸杆压实打捆（然后装袋）。 大套前者型号为JD型，生产效率为5吨/小时，小套前者型号为 JD型，生产效率为2.5吨/小时， 后者均为JD5552型，生产效率为 10~12捆（包）/小时。 每捆（包）80~120千克，平均 100千克/捆（包）。 大套价格为25760元，小套价格为23000元。 伽师县共引进30套青贮打包机，其中1~8乡每乡3套，9乡、10乡、铁日木乡每乡2套，乡畜牧兽医站安装1套，乡农机站安装1套，第3套基本上安装在青贮制作积极性较高的村的村委会。

青储包膜打捆机-青储机 秸秆青储打捆包膜机

青贮打捆机的功能与优势：

曲阜市建达机械厂打捆机+青贮打捆包膜机+青贮饲料设备厂家+曲阜圆捆机+德州打捆机

技术参数:

配备动力：6极4KW        配备电压：3相380V       生产效率：60-65捆/小时

单捆重量：65-100KG     整机重量：550KG         草捆密度：450-500KG/立方米         捆绳消耗量：2.5KG/T     包膜动力：0.75KW       包膜效率：2层/13秒-3层/19秒

用途：

将经揉搓后的秸秆打捆后包膜，适用于玉米秸秆，紫花芷蓿，甘蔗尾叶，地瓜藤，芦苇，豆秧的青贮，使农作物的废弃物变废为宝，由于这种方式饲料密度高，密封性好，所以乳酸菌充分发酵，粗蛋白质含量比干草提高4%，可达到14.37%，粗脂肪2.52%，纤维比干草低7.68%，含钙1.1%磷0.14%，菌蛋白和维生素含量也得到了提高，与饲喂同等数量的干草或部分青草相比较，牛羊的平均日产量增加4-6千克，奶牛产奶量高峰期延长2个月，2岁肉牛日增0.8千克左右，同时还能产生大理石花纹五花肉，提高商品牛肉档次和售价。

特点：

包膜后的秸秆等农作物，适宜长期储存，牧草不易变质，便于运输，是牛羊等家畜储备饲料的佳选择。

安装  试用和维护：

1：开机条件 检查三相电  保证三相都有电

2：加足量的齿轮油和黄油。

3：为了保证设备稳定持久的运行，请仔细阅读产品说明书后进行操作。

4:  设备出厂时已经调试，请勿随意调整外侧螺丝松紧。如需调节请拨打厂家电话指导调整。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

设备介绍：

打捆包膜一体机是固定式草捆打包，包膜机。该机经长期使用证明，技术质量，性能都已达到先进水平，是畜牧养殖业必备机械设备之一

工艺流程：机械挤丝揉搓粉碎玉米秸秆－添加微生物制剂－压捆（打包） －装袋－密封－存贮。 30套青贮打包机全年均能启动， 没有摆设在库房的闲置现象。 每捆（包）成本预算（不计劳力劳工费）：饲草料成本：玉米秸秆价格随玉米秸秆产量有所变化，但变化不大，平均为0.1~0.15元/千克，100千克/捆（包）×0.1~0.15元/千克＝10~15元/捆（包）。其它成本：外包塑料袋 3.5元，生物活干菌0.7元，铁丝或者 绳子0.5元，电费0.8元，共计5.5元/捆（即每打包1吨青贮饲料其它成本为55元）。 每捆（包）成本共计15.5~20.5元。

5552型青贮打捆机包膜一体机技术参数

外形尺寸：2150×1350×1300mm

机器重量：510kg

打捆配套功率：电动机：5.5kw（三相6级电机）

柴油机：≥8马力

成捆尺寸：520×520(mm)

草捆密度：350～550 kg/m3

生产效率：45-60捆/小时

草捆重量：45-100kg

包膜配套功率：电动机：1.1kw（三相6级电机）

包膜层数：2-6层包膜

生产效率：12秒/2层·捆、18.8秒/3层·捆

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮打包制作青贮饲料优越性：存贮运输方便；抗灾救灾输运快捷；旺贮淡供，可实现商品化运作；饲喂时一包一包打开，基本无浪费。 新疆农科院农机化研究所有机械售后专门维修人员跟踪服务。 2存在问题 机械本身笨重，移动不方便，一 旦开机，再换地点困难，不利于青贮工作本身的流动作业。 虽有售后维修人员，但和田、喀什两个地区只有一人，有时机械损坏后，维修人员从外处赶来，可能误工一天以上。 青贮结束时，对前期打好的青贮饲料包检查，质量完好，但储存到第二年3、4月份缺草时，有变质现象，这说明贮存方法有待改进。 外包袋是塑料制品，套袋、搬运时易破损，若不及时补洞，会引起饲料包内饲料变质。 新机械启用时额外费用较高：需三相电，电表650元，打捆机液压油 28千克，每千克10元，共计930元。

青贮园捆包膜一体机技术参数：

配套动力：电动机：5.5kw(三相6极）柴油机：8马力  额定转速：350转/分

成捆尺寸：520*520mm

生产效率：40-60捆/小时

草捆重量：20-70kg

尺寸：2400*1500*1200mm

机器重量：490kg

包膜机参数：

配套功率：0.37kw(三相四极）

包膜层数：2-6层

包膜效率：每8秒一层膜（国内速度快）

1.青储圆捆包膜一体机系固定式困扎机，是目前国内仅有的能将揉搓后的玉米秸秆送料、打捆的准备。捆扎后的玉米秸秆密度大，便于包膜贮存，本机对其他干鲜草类同样能进行捆扎，是畜牧养殖业必备设备。

2.本机经长期使用使用证明，其性能以达到国内外同类产品的现进水平。

3.经本机捆扎后的饲料草捆，经包膜包塑后对牧草起到保险 保养分并醋劲发酵等作用，是良好的青储饲料，同时又便于运输。

4.圆捆包膜机是青储 微储包膜专用设备之一，实用本机器可将扎好的鲜秸秆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。

5.本机经过调节时间控制器可进行两层到六层包膜。

6.本机包膜的青储草捆净自然厌氧发酵后可保存1-2年。

7.本机器与国内外用类产品相比具有包膜可靠密实，卡神效果好，操作灵活方便 用膜可节省百分比二十五左右等优点。

8.青贮圆捆包膜一体机35根铝辊，用不用传送带都可使用。

9.无毒无味，青贮圆捆包膜一体机花生秧 地瓜秧 玉米秸秆包膜后放心使用。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮打捆包膜一体机工作原理：

通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，牧草膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时，离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，用一人将包膜好的草捆搬入小推车内，推走摆放整齐。曲阜市建达机械厂青贮打捆包膜一体机建议用人3人，一人送料，一人开仓方捆和包膜，一人推走摆放。本机器与传统机器相比，节省人工60%，每45秒一捆，每24秒包膜2层/48秒包膜4层，成捆效率增长21%，包膜效率增长40%，成捆重量达40-75kg。

贵州地区黑麦草青贮打捆包膜机多少钱

青贮可以减少营养成分的损失，提高饲料利用率。一般晒制干草养分损失20%-30%，有时多达40%以上，而青贮后养分仅损失3%-10%，尤其能够有效地保存维生素。另外，通过青贮，还可以消灭原料携带的很多寄生虫（如玉米螟、钻心虫）及有害菌群。据测定，在相同单位面积耕地上，所产的全株玉米青贮饲料的营养价值比所产的玉米籽粒加干玉米秸秆的营养价值高出30%～50%。青贮打捆包膜一体机为曲阜市建达机械厂根据客户需要研制出的新型青贮产品，一体机由打捆、包膜两部分组成。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮塔：用砖和水泥等制成的永久性塔形建筑。塔成圆形，上部有顶，防止雨水淋入。在塔身一侧每隔2米高开一个约0．6米×0．6米的窗口，装时关闭，取空时敞开。青贮塔高12一14米，直径3．5—9米，原料由顶部装入。顶部装一个呼吸袋。此法青贮料品质高，但成本也高。

青贮可以减少营养成分的损失，提高饲料利用率。一般晒制干草养分损失20%-30%，有时多达40%以上，而青贮后养分仅损失3%-10%，尤其能够有效地保存维生素。另外，通过青贮，还可以消灭原料携带的很多寄生虫（如玉米螟、钻心虫）及有害菌群。据测定，在相同单位面积耕地上，所产的全株玉米青贮饲料的营养价值比所产的玉米籽粒加干玉米秸秆的营养价值高出30%～50%。青贮打捆包膜一体机为曲阜市建达机械厂根据客户需要研制出的新型青贮产品，一体机由打捆、包膜两部分组成。建达牌青贮打捆包膜一体机建议用人3人，一人送料，一人开仓方捆和包膜，一人推走摆放。本机器与传统机器相比，节省人工60%，每45秒一捆，每24秒包膜2层/36秒包3层/48秒包膜4层，成捆效率增长21%，包膜效率增长40%，成捆重量达40-75kg.

青贮塑料袋：塑料袋要求厚实，每袋贮30—40干克，堆放时，每隔一定高度放一块30—40厘米的隔离板，最上层加盖，用重物镇压。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

优质的青贮原料是调治优质青贮饲料的物质基础。青贮饲料的营养价值，除与原料的种类和品种有关外，还受收割时期的直接影响。适时收割能获得较高的收获量和优质的营养价值（注意保持植株的新鲜和清洁，收后防爆晒和堆压发热）。以玉米为例一般指玉米在乳熟后期至蜡熟前期收获，期间含水量应控制在65%-70%为宜。如果含水量过高，应在切碎前进行短时间晾晒，除去多余的水分。青贮玉米乳熟中期鲜产量高，随着籽粒灌浆和成熟度的提高，全株鲜产量及蛋白质含量有所下降，但乳熟后期至蜡熟前期（即四分之一乳线）全株具有较高的干物质和蛋白质总量，具有适宜青贮的佳含水量，其青贮后中性洗涤纤维（NDF）和酸性洗涤纤维（ADF）的含量低，此时消化率高。

青贮玉米什么时间采收理想

青贮打捆包膜一体机工作原理：

通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，牧草膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时，离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，用一人将包膜好的草捆搬入小推车内，推走摆放整齐。

适时收获：

青贮饲料的制作原理及优点：

青贮的概念

青贮是指把青绿多汁的青饲料（鲜玉米秸秆、牧草等）在厌氧的条件下（经过微生物发酵作用）保存起来的方法。人们利用青贮的方法来保存饲料有着几千年的历史青贮技术了。青贮饲料在饲料分类系统中属于第三大类。目前，青贮饲料已在世界各国畜牧生产中普遍推广应用，是饲喂反刍家畜（奶牛、肉牛、奶羊、肉羊、鹿、马、驴等）重要的青绿多汁饲料。

新款青贮打捆包膜一体机  青储打包机厂家 青贮包膜机

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮打捆包膜一体机是在第二代青储打捆机，包膜机的基础上改进的，这套设备大大减少了劳动力的付出，低成本高回报，比青储池大大减少成本，不受环境存放限制。  青贮打捆包膜一体机由打捆、包膜两部分组成，在开始使用一体机作业时，我们应先把麻绳放在打捆机上，将麻绳穿好放到夹线管内，然后把送膜卷按说明书要求方向，套入输膜架支撑轴，放好尼龙垫，插好弹性销，把膜拉出穿好，后调整好机器后，直接生产。

首先通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆通过输送带直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆中部，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，青贮PE膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时（如三层），离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，然后将包膜好的草捆从包膜机上面取下，摆放整齐，高码放不要超过四个包，因为太高太重容易把下层的膜压变形，造成空气进入，从而造成草料变质霉坏。

青贮料要力争干净，忌泥土。容顶应呈凸圆形，上面不能堆放柴草，以防老鼠停留打洞。发现自然下沉或裂纹，应及时添加封土，以防进水、进气、进鼠，影响青贮质量。开窖取料，应在青贮40天以后进行，在霜降、立冬以后，随取随喂，取后盖好封口。

曲阜市建达机械厂青储打捆包膜一体机建议用人3人，一人送料，一人开仓放捆和包膜，一人运走摆放。本机器与传统第二代机器相比，节省人工60%，每45秒一捆，每24秒包膜2层/48秒包膜4层，成捆效率增长21%，包膜效率增长40%，成捆重量达40-75kg。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮步骤和方法

1、青贮作物秸秆要适时收割：玉米秸秆在果穗成熟、玉米秸秆仅有下部l一2片叶枯黄时，立即收割青贮。甘薯藤、马铃薯叶等在收薯前l一2天进行。

2、切短：用饲草切碎机将秸秆切碎。

3、装填：铡短的青饲料应及时装填。为了加强密封，防止漏气透水，在青贮窖四周可铺填塑料薄膜。装填青饲料时应逐层装入。每层15—20厘米厚，加入EM原液，踩实后继续装填，特别是四角和靠壁部位要踏实。装到高出窖口1一1．5米为止，然后再压实。检查其紧实度是否适当的标准是，发酵完成后饲料下沉不超过深度的10％为宜。

4、密封：严密封窖、防止漏水漏气是调制优质青贮料的一个重要环节。当秸秆装贮到窖口60厘米以上时即可加盖封顶。可先盖一层切短的秸秆或软草(厚20—30厘米)，铺盖塑料薄膜再用土30—50厘米覆盖拍实，做成馒头形，以利排水。

5、青贮窖的管理：距窖四周l米处挖诽水沟，防止雨水向窖内渗入。应经常检查。窖顶有裂纹应及时覆土压实，防止透气和进雨水。

6、在操作过程中应注意的问题：缩短铡装时间，减少氧化产热程度。青贮时应做到随装、随锄。每窖铡装过程不超过半天。踩踏一定要结实。一是要切短秸秆，二是要重踩重压。最好采用机械酗切与重压。

连体青贮打捆包膜机真好用价格。饲料加工设备，青贮打捆机含有秸秆揉搓机、打捆机、打包机三台。将玉米秸杆、象草等进行揉搓切断的专用设备，同时也是国内目前揉搓效果好的设备。揉切后的秸杆便于打捆青贮，提高发酵分解粗纤维效率，增加营养成份，提高山适口性。是饲料加工设备价格包膜青贮饲料打捆机  青贮打捆包膜机价格

用青储打捆包膜机已经成为很多养殖户近年追捧的一种新型设备。裹包青贮，即收获打捆机对农作物进行综合性收割，再使用2至4层特别的塑料薄膜来裹包，利用秸秆自身的微生物发酵作用，成为家畜喜食的青贮饲料。

建达青储打捆包膜机客户实例展示为实现上述技术目的，本实用新型采用以下技术方案：一种秸秆青贮圆捆机组，包括揉搓机、打捆机及包膜机，其特征在于：揉搓机的进料端安设有自动进料传输装置；打捆机的进料端需揉搓机粉碎时安装有一储料斗，储料位于揉搓机出料端，储料斗下方设有控制喂料状态的喂料辊组，不需要揉搓机供料时用一输送带传输装置，打捆机出料端的仓门由一油缸或气缸控制开合状态；包膜机位于打捆机出料端的下侧，包膜机的料仓下方设有一个用于抵顶物料的油缸或气缸；揉搓机、打捆机、包膜机及液压系统由plc控制协调工作。打捆机的出料设有一斜置的导板，其可将打捆后的草捆经过降速后引导至包膜机的料仓内。

包膜青贮饲料打捆机  青贮打捆包膜机价格

青储饲料的制作方法.青储饲料有“草罐头”美誉，多汁适口，气味酸香，消化率高，营养丰富，是饲喂牛羊等家畜的上等饲料。青储方法简便，成本低，只要在短时间内把青储原料运回来，掌握适宜水分，铡碎踩实，压紧密封，不要大量投资就能成功。因此，在收获原料时，要以快的速度运青储原料。公司的产品提供“三包”，保修一年，终身维护；24小时接受技术咨询，为顾客提供技术诊断；维修人员在接到故障通知后迅速到位，排除故障；协助用户系统升级，设备维护更新。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

牛羊单一吃红薯藤过多容易造成拉肚子现象，红薯藤蔓是目前一种很好的羊饲草，红薯叶的营养价值高于红薯。新鲜红薯叶营养十分丰富，所含的蛋白质、葡萄糖、钙、磷、维生素C都比薯肉高，红薯叶还含有大量的维生素A、核黄素、尼克酸芽成份，其蛋白质含量比白米、白面高；维生素含量与柑橘水果不分上下； 红薯藤蔓中含有15.5%的粗蛋白质、2.7%的粗脂肪、45.8%的碳水化合物，所以红薯藤蔓也是冬季圈养羊比较好的一种饲草。

包膜青贮饲料打捆机  青贮打捆包膜机价格

青贮饲料的制作原理及优点：

青贮饲料品质好坏的评定及喂法喂量       1、青贮饲料品质好坏的评定：青贮饲料品质好坏的评定，分为感观鉴定和实验室鉴定两种，因在实际生产中不进行实验室鉴定，所以根据青贮饲料的颜色、气味、味道、手感来判断的感观鉴定法尤为重要。青贮是指把青绿多汁的青饲料（鲜玉米秸秆、牧草等）在厌氧的条件下（经过微生物发酵作用）保存起来的方法。青贮打捆包膜一体机将打捆机和包膜机进行改良设计，使两者组合使用时可连续性的完成青贮工作，而在加工过程中采用自动控制，无需人力转移物料，正常运转时无需人工对机械进行操作，提高了秸秆青贮的加工效率，降低了加工成本，有利于秸秆青贮加工企业的规模性发展。

饲料的颜色越是接近原来的颜色，其质量就越好。如果变成褐色或黑绿色，则表示质量低劣。       正常的青贮饲料有一种酸香味。若带有腐烂或发霉昧，则质量不好。质量好的青贮饲料拿到手里感到松散，而且质地柔软、湿润。如果感到发枯，或虽松散，但干燥粗硬，则亦算不好的青贮饲料。腐败、恶奥的青贮饲料应禁止饲喂。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

操作控制：全机数字化自动控制，在裹包层数设置后，操作人员只需按一下启动按钮，机器即全自动操作。裹包完成后，机器自动停在原位置上。遇有紧急情况，可按急停开关，机器即刻停止。层数数字自动控制器可恢复原位，也可在停止原位继续操作。控制箱，按钮采取了防尘仿水保护措施。

青贮打捆包膜一体机有打捆、包膜两部分组成，工作流程如下

在开始使用一体机作业时，我们应先把麻绳放在打捆机上，将麻绳穿好放到夹线管内，然后把送膜卷按说明书要求方向，套入输膜架支撑轴，放好尼龙垫，插好弹性销，把膜拉出穿好，后调整好机器后，可以直接生产。 通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，牧草膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时，离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，用一人将包膜好的草捆搬入小推车内，推走摆放整齐。

青贮饲料是将切碎的新鲜玉米秸秆，通过微生物厌氧发酵和化学作用，在密闭无氧条件下制成的一种适口性好，消化率高和营养丰富的饲料，是保证常年均衡供应家畜饲料的有效措施。用青贮方法将秋收后尚保持青绿或部分青绿的玉米秸秆较长期保存下来，可以很好地保存其养分，而且质地变软，具有香味，能增进牛、羊食欲，解决冬春季节饲草的不足。同时，制作青贮料比堆垛同量干草要节省一半占地面积，还有利于防火、防雨、防霉烂及消灭秸秆上的农作物害虫等。

打捆包膜机是青贮包膜专用设备，可将捆扎机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上效果好的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二年内的一定包4层专用膜；包膜青贮的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂。因此，一旦发现破包要马上用粘贴纸封掉破口。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮可以减少营养成分的损失，提高饲料利用率。一般晒制干草养分损失20%-30%，有时多达40%以上，而青贮后养分仅损失3%-10%，尤其能够有效地保存维生素。另外，通过青贮，还可以消灭原料携带的很多寄生虫（如玉米螟、钻心虫）及有害菌群。据测定，在相同单位面积耕地上，所产的全株玉米青贮饲料的营养价值比所产的玉米籽粒加干玉米秸秆的营养价值高出30%～50%。打捆包膜机用途很广泛，可以一次性的把干湿玉米杆、稻草、麦秸秆、棉花杆、大豆杆、直径为3公分一下的树枝、板皮、树皮、小竹子、甘蔗等物料切得粉碎成小物料，而这些小物料就可以用在养殖场（如：养牛、养羊、养驴、养马等食草动物）、生物电厂原材料燃烧、沼气池制造沼气、造纸厂制浆原料、秸秆压块原料、机制木炭原料、人造板等用处。

青贮青储打捆包膜一体机；是一种可移动落地固定式;养殖饲料草捆青贮打捆包膜一体设备；该机型经客户长期使用证明性能良好操作简便;已达到国内、外同类设备的先进水平;是畜牧养殖业必备设备。 青贮饲料质量好；使用牧草拉伸膜裹包青贮密封性好，提高乳酸菌厌氧发酵质量，提高饲料的营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，家畜采食率高杜绝浪费。 二、无浪费霉变损失、流液损失和饲喂损失；传统的粗放青贮损失率可达20-30%。 三、无环境污染；由于密封性能好，没有液汁外流的现象。包装个体适当，体积小，密度高，方便运输转场和商品销售；保证大中小型养殖户青贮饲料的均衡供应和常年使用。

JD5552型打捆机技术参数 ：

配套动力：电动机：5.5KW+0.55kw    草捆重量：35-85kg

成捆尺寸：Φ520*520mm            生产效率：45-75捆／小时

额定转速：350转／分              包膜尺寸：φ520*520mm

包膜层数：2-4层 包膜效率：24秒／2层·捆 36秒／3层·捆

机器重量：550kg

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮饲料是以新鲜的青饲料作物、玉米秸秆、牧草 等为原料，切碎后打捆、装入牧草膜内，隔绝空气，在厌氧条件下经乳酸菌的发酵制成的饲料。对于干秸秆（干料）经过加水，菌包装后可以进行微贮，有很高的商品价值。使农作特的废弃物变废为宝，提高资源的利用率，弥补了畜牧业饲草来源不足且质量低下的缺陷，并降低了喂养成本，提高了肉或奶的产量及质量，青贮经过15天发酵产生氨基酸，奶牛吃过15天后产奶量增加7、 8公斤。，广泛适用于20-500头牛之间的中小型牧场，青贮可以减少营养成分的损失，提高饲料利用率。青贮包膜后饲料保质期长不受季节.日晒.降雨和地下水位影响，可露天堆放3年甚至更长（必须选用优质的牧草拉伸膜，包膜至少三层）

玉米秸秆青贮技术 玉米秸秆青贮机 玉米秸秆青贮打包机 玉米秸秆青贮方法 玉米秸秆青贮设备 玉米青贮机价格 玉米秸秆青贮机价格

曲阜市建达机械厂是专门研发现代农牧业机械、食品机械的企业，先后研制成功了固定式青贮打捆机、包膜机、青贮打捆包膜一体机等系列产品，以上产品均具有机动性好、生产效率高、经济耐用等优点。适用于玉米秸秆、紫花苜蓿、甘蔗尾叶、地瓜藤、芦苇、豆秧、沙打旺的青贮，对干的秸秆经过加水，菌包装后可以微贮，有很高的商品价值，使农作物的废弃变废为宝，提高了资源的利用率，弥补了畜牧业饲草料来源不足且质量低下的的缺陷，并降低了喂养的成本，提高了肉或奶的产量及质量，使牧草业走上了商品化。

通常优良的青贮料颜色呈青绿或黄绿，有光泽，近于原色，气味有芳香酸味，质地柔软，易分离，湿润，紧密，茎叶花保持原状。

青贮打捆包膜机技术参考配套动力：

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮饲料的取用方法及喂量：取用青贮饲料时，先将取用端的土和腐烂层除掉，注意不要让泥土拉入青贮饲料中．然后从打开的一端逐经开始取用。每次应用后．用塑料薄膜封闭严实，以免空气侵入引起饲料霉变。       牲畜改换饲喂青贮饲料时可由少到多逐渐增加。青贮饲料可单独喂，也可与平时饲草掺和着饲喂。停喂青贮饲料时应由多到少，使牲畜逐渐适应。      青贮饲料的用量，应视家畜种类、年龄、生产水平和青贮饲料的品质好坏而定。如低产奶牛，优质青贮饲料可以作为唯一的粗饲料使用，而对高产奶牛，青贮饲料只能作为粗饲料的一部分使用。

5552型青贮圆捆包膜机是天力集团生产的第二代打捆包膜一体机，在工作过程中实现全自动流程，可一次性完成农作物秸秆打捆、包膜作业，用人工为3人，工作效率大大提高，该机具有打捆效果好、包膜青贮打捆包膜一体机通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，信号灯也会不停闪烁，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，牧草膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时，离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，用一人将包膜好的草捆搬入小推车内，推走摆放整齐。密封效果好等优点。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

乳制品的质量在很大程度上取决于原料奶的质量。饲草的质量只有采用先进的技术才能够保证。玉米秸秆、紫色苜蓿、甘蔗尾叶、象草、地瓜藤、芦苇、豆秧、沙打旺采用揉搓软化，打捆压实，包膜青贮藏；对干秸秆经过加水，菌包装后可以进行微贮；可产生氨基酸，提高饲草的适口性。具有很高的商业价值，青贮包裹是目前国际上推崇的先进的饲草加工技术。广泛适用于20-500头牛之间的中小型牧场，青贮可以减少营养成分的损失，提高饲料利用率。青贮包膜后饲料保质期长不受季节.日晒.降雨和地下水位影响，可露天堆放3年甚至更长（必须选用优质的牧草拉伸膜，包膜至少三层）

青贮打捆机包含两个设备：1秸秆打捆机，2包膜机

商品描述：秸秆打捆机 技术参数

配套动力 4kw 或大于等于8马力

生产效率 60-120秒/捆

工作转速 <=360<>转

草捆重量 15－65kg

草捆尺寸 Φ52×52cm

外型尺寸 1800×1150×1000mm

机器重量 380kg

玉米种植技术的推广和应用，年种植粮饲兼用玉米10万亩以上。近年来，按照“以草养畜、以畜定贮、草畜同步、协调发展”的思路，紧紧围绕养殖企业、规模养殖(场)户、专业村，创新五种加工青贮模式，努力提高秸杆作物青贮加工利用水平，为草畜产业健康快速发展提供了物质保障，实现了秸秆循环利用与转化升值，有效改善了农村环境，促进了农业良性循环和农民增收。

一、抓规模种植，促进循环发展  坚持把玉米种植作为调整种植业内部结构、开发饲草资源、发展草畜产业的基础性工作来抓，抢时抓早，规模发展。一是狠抓春播玉米种植。二是狠抓夏季麦茬、油菜茬复种玉米。通过规模连片种植，为玉米秸秆青贮利用奠定了坚实基础。一方面，通过秸秆过腹还田，改善土壤成分，增加了地力，提高了粮食产量。另一方面，青贮饲草用来养畜，用牛粪进行蚯蚓养殖，加工生产饲料添加剂，提高养殖效益，形成了“种植-青贮-养畜”的循环农业发展模式。

二、抓机制创新，实现综合利用  为有效解决玉米青贮工作中成本大，投劳多，机械设备和电力不足等困难，提高玉米青贮利用率，探索推行了青贮银行、青贮合作社、收贮、代贮、自贮”五种农作物秸秆青贮模式，取得了一定成效。是目前国内仅有的能将揉搓机揉搓后的玉米秸杆可靠捡拾、打捆的设备，本产品经技术人员精心设计，避免了其它厂家捆扎后草捆密度小，包膜后容易霉烂的现象，捆扎后的玉米秸杆密度大，便于包膜青贮；同时对其它干鲜草类同样能进行捆扎，是畜牧养殖业的必备设备之。圆捆包膜机 技术参数

包膜尺寸   Φ52×52cm

包膜层数   2-4层

包膜效率   40秒/捆2层

配套功率   1.1kw

外型尺寸   1600×1000×700mm

机器重量   135kg

厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时实现了真正的厂家优

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮包膜专用设备，可将捆扎机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际灵活，也是效果的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二年内的一定包4层专用膜；包膜青贮的难题是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂。因此，一旦发现破包要马上用粘贴纸封掉破口。

内蒙古优质型牧草青贮打捆包膜机经销商

圆捆包膜机的技术参数：

包膜尺寸：Φ550×520 (mm)

包膜层数：2—6层

包膜效率：40秒/2层./捆 55秒/3层.捆70秒/4层./捆 100秒/6层/捆

配套功率：1.1kW（三相4极电机）

外形尺寸：1500×950×700mm

机器重量 135kg

拉伸膜裹包青贮饲料优点多：

拉伸膜裹包青贮与窖贮、堆贮、塔贮等传统的青贮相比有以下特点：

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮合作社。即在养牛重点村以村组或若干农户为单位成立的，以种植和青贮为主的农村经济合作组织。合作社选举产生董事会、监事会，农户以自己所承包的土地或现金在合作社入股成为股东，所入土地用于种植秸秆和饲草，股金用于修建青贮窖，购买机械，收购粗草。合作社负责收割、收购和青贮，青贮饲草除社员自用外，多余部分作为商品草进行销售，用产生的利润支付贮草费用、耗损及运费等，剩余利润再进行分配。

代贮。即依托养殖小区设立代贮点，利用自有资金和设备优势，对入住小区或小区周边养殖户进行饲草代贮。由各养殖农户提供原料，小区统一组织青贮，农户只需供料后承担一定的加工费用，扣除折损后用草。代贮模式既节约了分散建池贮草的费用，又缩短了贮草时间。

自贮。即养殖企业或养殖户自己购置设备青贮饲草，保证所养牲畜饲草供给，分企业自贮和农户自贮两种。企业自贮指企业利用自身的经济优势自购设备进行青贮；农户自贮是指在养殖户分布过于零散，养殖数量偏少的地区，养殖户根据自己的养畜量，自贮自用。

收贮。即养殖企业或饲草加工企业向周边农户大量收购秸秆进行青贮，或自用于扩大养殖规模，或销售获取利润，企业自主经营，自负盈亏。

青贮打捆机技术参数：

配套动力（kw）：5.5kw(或22马力柴油机，10kw发电机)  成捆尺寸：φ550*520mm        额定转数：350转/分

生产效率：35-70秒/捆  青贮饲料含水率：50-70% 草捆重量：60-100kg

外形尺寸（长*宽*高）：1800*1500*1000mm

青贮包膜机技术参数：  包膜尺寸：φ550*520mm

薄膜层数：30秒/2层 50秒/3层  60秒/4层  90秒/6层

配套功率：0.55kw      外形尺寸（长*宽*高）：1500*950*700mm

捆裹青贮饲料的利用  1、取用：裹包好的青贮草捆至少要放上一个月以上，直到喂牲畜时，才能将草捆打开，且根据饲喂量开包。  2、主要牲畜捆裹青贮饲料用量（见下表）

表  主要牲畜捆裹青贮饲料日用量（单位：kg /日/头/只） 畜 种 用 量 畜 种 用 量 奶牛、成年母牛 20 犊牛 5  肥育牛 15 绵羊，山羊 1.5 六、青贮料品质的鉴定  封窖后约经40～60天的发酵过程，就可开窖饲喂。喂前先要进行品质鉴定。采用感官鉴定方法：  一）、闻气味：品质良好的青贮料具有果香味、酸香味或酒糟味，且酸味浓烈，无其它怪味。品质中等的青贮料酸味不够浓烈，稍有醋味或酒香味，家畜适口性仍较好，但不宜饲喂妊娠母畜。品质差的常带有酪酸味或其它怪味，多因发酵过程不良而霉烂造成，应视具体情况少喂或干脆不喂。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

青贮打捆包膜一体机是曲阜市建达机械厂研制的新型青贮产品。它是在第二代青贮打捆机、包膜机的基础上改进的，这套设备大大减少了劳动力的付出，低成本高回报，比青储池大大减少成本，不受环境存放限制。青贮打捆包膜一体机由打捆、包膜两部分组成。在开始使用一体机作业时，我们应先把麻绳放在打捆机上，将麻绳穿好放到夹线管内，然后把送膜卷按说明书要求方向，套入输膜架支撑轴，放好首先通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者扳动绕线离合手柄，机器开始往复绕线捆扎，绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆通过输送带直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆中部，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，青贮PE膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的成数时（如三层），离合器自动脱开，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草切断把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，然后将包膜好的草捆从包膜机上面取下，摆放整齐，码放不要超过四个包，因为太高太重容易把下层的膜压变形，造成空气进入，从而造成草料变质霉坏。

新型青贮圆捆包膜一体机，在工作生产中实现全自动流程，能将揉搓机揉搓后的玉米秸秆及牧草类一次性完成农作物秸秆打捆、包膜作业，用人工为2人，工作效率大大提高，包膜后保质时间长。

本机器采用加厚型壁板，加粗型铝辊和芯轴，外固定轴承座，往复丝杆式绕绳系统，新型拾料器结构，底架与下方铝辊空间大。具有整机刚性好，主件使用寿命长，机器维护保养方便快捷，麻绳拉力小，绕绳捆扎效率高；底部清理淤料方便快捷，可不停机操作，机器得到及时保护。将捆扎机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上、灵活，也是效果的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层专用膜，贮存期在二至三年内的可包3-4层专用膜。看颜色：不同生育期刈割的燕麦草其颜色有所变化，青贮料的颜色越接近原料本色越好。一般来说，品质良好的青贮料呈绿色或黄绿色；品质中等的呈黄褐色或暗绿色；品质低劣的呈褐色或黑色。

新型青贮打捆机包膜一体机技术参数

外形尺寸：（长×宽×高）

2100×1600×1400mm

机器重量：510kg

打捆配套功率：电动机：5.5kw（三相6级电机）

柴油机：≥8马力

成捆尺寸：520×520(mm)

草捆密度：350～550 kg/m3

生产效率：45-60捆/小时

草捆重量：45-100kg

包膜配套功率：电动机：0.55kw（三相6级电机）

包膜层数：2-6层包膜

生产效率：12秒/2层·捆             18.8秒/3层·捆

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

品质优良的青贮料松软而不粘，一抖即开，手捏时无水分渗出；其茎叶保持原来的状态，叶脉清晰可见。品质中等的轻微粘手，捏成团时在指缝间有少许水分，但无水珠滴出；茎叶较完好，但叶脉不清晰。品质差的发粘，茎叶相互粘在一起，难以分辨，手捏成团后似泥巴，或松散干燥，质地粗硬。若呈糊状则完全腐败变质，不能饲用。 七、青贮料的取用注意事项  开窖时勿使泥土掉落在青贮料中，发现有腐烂层全部清除。要随取随喂，取出后当天喂完为好。  对家畜初喂时，要由少到多逐渐增加，停喂时亦应逐渐减少。

青贮打捆包膜机/牧草打捆包膜机/补贴防生锈打捆包膜机青贮圆捆机是我厂科技人员经数年的研发，结合中国国情逐渐改制成一种结构合理，效率高，性能稳定，无故障等特点，特别针对该设备关键点易断，易热部位均进行了重大改进，使该机组在国内居地位。是专业养殖场及专业草场的理想设备，用该设备每年可创造几十万元的经济效益，在企业发展中我厂始终把人才与科技作为源动力把管理作为基础和保障，我们一方面紧抓科技不断充实科技力量，在完善现有产品的同时不断开发适合市场的新产品，同时特别注重售后服务，建立专门的售后服务人员，建立售后服务专线，坚持用户的思维。公司成立以来，立足“同心、同创、同进、同亨”企业精神，坚持“诚信、责任、规范、创新、协作、共赢”经营理念，以市场为导向、以质量求生存，向科学管理要效益，不断创新，先后研制出一代更比一代好的新产品。曲阜市建达机械厂积累了丰富生产管理经验，公司实力不断增强，已逐步发展成为一个团队企业，以打造知名品牌为我们企业的发展目标。愿与各界朋友携手并进，共创共赢！

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

JD-5552型捆扎机是我公司新消化吸收国外同类产品先进技术研制而成的新一代是固定式圆捆机，目前是国内仅有的能将揉搓机揉搓后的玉米秸杆可靠捡拾、打捆的设备，本产品经技术人员精心设计，避免了其它打捆机捆扎后草捆密度小，包膜后容易霉烂的现象，捆扎后的玉米秸杆密度大，便于包膜青贮；同时对其它干鲜草类同样能进行捆扎，是畜牧养殖业的必备设备之一。

JD-5552型圆捆青贮打捆包膜机是青贮包膜专用设备，可将青贮打捆机捆扎好草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上灵活，也是效果好的青贮方法；用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好决定包膜的层数：贮存期在一年以内可包2层（24秒）专用膜，贮存期在二年内的一定包4层（48秒）专用膜；包膜青贮大的敌人是包膜前草捆未打紧及在饲喂前破包，破包将会影响厌气发酵，致使霉变腐烂。因此，一旦发现破包要马上用粘贴纸封掉破口

青贮秸秆圆捆机 青饲料打捆机厂家

技术参考：

配套动力	4kw

生产效率	60-120s/捆

草捆的重量	50-70kg

草捆尺寸	550*520

厂家直销，免除了中间商，生产者直接与用户见面，简化了流通过程，缩短了流通时实现了真正的厂家优惠价格。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

售后服务：所有产品均享受国家规定的三包服务，使用说明书、三包卡随货同行，两年内配件出现质量问题保修、包换、包退并承担配件的包装及运输费用。

备注：以上设备都是不含电机和运费的价格！安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款。有意需求者欢迎随时与我联系：（24小时客服服务）

公司主要产品有：打包机、打捆机、揉搓机、饲料机、包膜机、回收机、薯类淀粉设备，粉条机、粉皮机生产线，酿酒设备，酒类储存罐，运输罐等。“礼仪生财，诚信生金”是公司的经营理念。愿以真诚、友好的态度去面对每一位客户，希望得到广大客户的支持与厚爱，不断推进彼此的发展与进步，让我们携手并肩跨入辉煌的明天！

包膜机技术参考：青贮打捆包膜机 泰安青贮打捆包膜机

自八十年代初，我国饲料工业发展很快，大中型饲料厂纷纷建立，饲料产量每年递增400万吨，我国颗粒料比仅为26.7%，饲料颗粒化是世界饲料工业发展的方向。

为促进养殖业的发展，国家给出了许多优惠政策，从而促使饲料业蒸蒸日上。但粮食长价，饲料成本在逐年增加，传统的饲料业受到严重的冲击，如何降低饲料成本而又满足各种畜禽营养需要成为广大养殖户和饲料行业急待解决的首要问题，秸秆生化饲料既降低了成本，又满足了畜禽要求，给饲料业带来了新的生机。秸秆生化颗粒饲料是将作物秸秆经微生物发酵处理，再与其他物料配置而成，经颗粒机压制成营养丰富的颗粒饲料，具有以下优势：

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

1）易消化、饲料报酬率高。制粒时升温糊化增强酶的活性，易于畜禽吸收。用全价类饲料喂养畜禽，与粉料相比，可提高饲料报酬率10-20%；饲喂育肥猪，平均日增重提高14%，料肉比达3-3.5：1；喂鸡平均日增重提高15-20%；喂鱼可节约成本37%左右。

2）适口性好，动物采食量大。

3）防止畜禽挑食、减少浪费。

4）饲料密度大，便于贮运。

5）提高畜禽的抗病能力。青贮微贮包膜专用设备，可将捆扎机捆扎好的鲜秸秆类和鲜草类园草捆进行自动包膜。这种青贮方式是目前国际上 灵活，也是效果好的青贮微贮方法：

将粉碎好的青贮原料用打捆机进行高密度压实打捆，然后通过裹包机用拉伸膜包裹起来，从而创造一个厌氧的发酵环境， 终完成乳酸发酵过程。青贮打捆包膜机裹包青贮与常规青贮一样，有干物质损失较小、可长期保存、质地柔软、具有酸甜清香味、适口性好、消化率高、营养成分损失少等特点。同时还有以下几个优点：制作不受时间、地点的限制，不受存放地点的限制，若能够在棚室内进行加工，也就不受天气的限制了。与其他青贮方式相比，裹包青贮过程的封闭性比较好，通过汁液损失的营养物质也较少，而且不存在二次发酵的现象。青贮打捆包膜机就是利用青绿饲料中存在的乳酸菌，在厌氧条件下对饲料进行发酵，使饲料中的部分糖源转变为乳酸，使青贮料的酸碱度（pH值）降到4.2以下，以抑制其它好氧微生物如霉菌的繁殖生长，从而达到长期贮存青饲料的目的。其中特别是甜玉米、高赖玉米等秸秆，柔嫩多汁，糖量高，可溶性物质含量高，是优质饲料。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

全自动打捆包膜机是我们在农业种植领域经常看到的，也能常常看见青贮打捆包膜机、药材挖掘机等机械。现在农业化的生产收获都是使用机械化操作了，全自动打捆包膜机也是得到了一个非常广泛的运用。全自动打捆包膜机是可以进行包膜和打捆两项工作的，而且操作简单方便，主需要三人左右便完成打捆包膜工作。

四川新款全自动打捆机青贮青储牧草玉米秸秆打捆包膜一体机、自动上料、开仓、关仓、卸捆青贮打捆包膜机价格 养殖专用青贮打捆包膜机 青贮包膜机的特点：

一．增高饲草的利用价值 新鲜的饲草水分高、适口性好、易消化，但不易彼逆，容易腐烂变质。青贮后，可比青绿饲料的鲜嫩、青绿，营养物质不但不会减少，而且有一种芳香酸味，刺激家畜的食欲，采食量增加，对猪、牛、羊的生长发育有良好的促进作用。?

二．扩大饲料来源 青贮原料除大量的玉米、甘薯外，还有牧草、蔬菜、树叶及一些农副产品等，如向日葵头盘、菊芋茎秆等。经过青贮后，可以除去异味和毒素。如马铃薯鲜喂有毒素，木薯也不宜大量鲜食，青贮后可安全食用。

三．调整饲草供应时期 我国北方饲料生产的季节性非常明显，旺季时吃不完，饲草、饲料易霉烂，瀛季缺少青绿饲料，青贮可以做到常年均上衡供应，有利于增高牛、羊的生产才能。青贮包膜打捆一体机可对各种揉搓机揉搓后的（干、湿）牧草、稻草、玉米秸秆、麦秸、地瓜秧、花生秧、大豆秸其他干鲜草类同样能进行捆扎，是青贮（黄贮）饲料、畜牧养殖业的必备设备之一。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

本机器与传统机器相比，节省人工60%，每16秒一捆，本机与同类产品相比具有操作稳定，工作效率高，维护方便，省工省力，本机型为新型2用机器，可选装输送带装置等绝对优势，主件使用寿命长，机器维护保养方便快捷，麻绳拉力小，绕绳捆扎效率高的优点；底部清理淤料方便快捷，可不停机操作，机器得到及时保护，每16秒包膜2层/24秒包3层/32秒包膜4层，成捆效率增长21%，包膜效率增长40%，成捆重量达40-100kg.质量保证：一年内除人为因素自然因素和易损件，因产品质量机器零配件需要更换的，公司免费更换.青贮打捆包膜机采用加厚型壁板，焊接不变形，轴与轴之间铝辊与铝辊之间同心度高，故障率低等优势外置轴承装置生产工艺先进，有易维护保养等特点。

青贮打捆包膜机工作原理：通过机器前部人工给固定仓喂料，当草捆大到固定仓和活动仓接触到一定密实度时，活动仓上方的惰性辊和左侧的信号轮会均匀转动，操作者板动绕线离合手柄，机器开始往复饶绳捆扎，，旋转架停下，操作员在草捆和输膜架之间把牧草膜切断，把牧草膜断头一端压入草捆端面重叠处，用一人将包膜好的草捆搬入小推车内，推走摆放整齐。青贮打捆包膜一体机建议用人2人，一人送料，一人推走摆放绕绳一周，麻绳自动切断，立即开仓放捆，草捆直接落入包膜机的旋转架上，用手把膜拉出，启动旋转按钮，旋转架带动草捆转动，操作者应同步迅速将膜压向草捆，并随着草捆旋转一周，然后立即松手，牧草膜逐渐逐层包裹在草捆外，草捆自随着旋转架公转，当包膜到设定的层数时，离合器自动脱开。

主要参数

| 型号 | 配用动力 | 机器尺寸cm | 草捆尺寸mm | 草捆重量kg | 产量捆/小时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DK5552 | 5.5kw+1.1kw | 220*130*130 | Φ500×520 | 15－65kg | 60 |
| 全自动青贮包膜打捆机自动断绳自动断膜，选配RC-6揉丝机 |  |  |  |  |  |

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

可将捆扎机捆扎好的鲜秸杆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。贮饲料质量好，包装适当，体积小，密度高，易于运输和商品化，保证了大中小型奶牛场、肉牛场、山羊厂、养殖户等现代化畜牧青贮饲料的均衡供应和常年使用。由于拉伸膜裹包青贮密封性好，提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量，提高了饲料营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，采食率高，家畜利用率可达100%。无浪费霉变损失、流液损失和饲喂损失均大大减少。传统的青贮损失可达20%-30%。不污染环境，由于密封性能好，没有液汁外流的现象。

曲阜市建达机械厂

打捆包膜一体机，青贮饲料专用打捆包膜机

圆捆包膜机是青贮包膜专用设备，可将打捆机捆扎好的所需青贮（黄贮）饲料圆草捆进行自动包膜，这种青贮方式是目前国际上先进、灵活、效果好的饲草青贮方法。用户可根据需要青贮时间的长短在包膜上设定好包膜的层数。

拉伸膜裹包青贮与窖贮、堆贮、塔贮、等传统的青贮相比具有以下特点：

青贮打捆机包膜一体机技术参数

外形尺寸：（长×宽×高）

2150×1350×1300mm

机器重量：420kg

打捆配套功率：电动机：5.5kw/4kw（三相6级电机）

柴油机：≥8马力

草捆密度：350～550?kg/m3

生产效率：45-60捆/小时

草捆重量：45-100kg

包膜配套功率：电动机：1.1kw（三相6级电机）

包膜层数：2-6层包膜

生产效率：12秒/2层·捆   18.8秒/3层·捆

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

1．青贮（黄贮）饲料质量好。由于拉伸膜裹包青贮密封性好，提高了乳酸菌厌氧发酵环境的质量，提高了饲料营养价值，气味芳香，粗蛋白含量高，粗纤维含量低，消化率高，适口性好，采食率高，家畜利用率可达100%。

2．无浪费霉变损失。与传统的青贮损失（20%-30%）相比，饲草汁液损失和饲喂损失均大大减少。

3．不污染环境，保存期长，压实密封性好。由于密封性能好，没有液汁外流的现象。包装适当，体积小，密度高，易于运输和商品化，保证了大中小型奶牛场、肉牛场、养殖户等现代化畜牧青贮饲料的均衡供应和常年使用。不受季节、日晒、降雨和地下水位影响，可在露天堆放2-3年以上

2017新型青贮圆捆包膜一体机，在工作生产中实现全自动流程，能将揉搓机揉搓后的 玉米秸秆及牧草类一次性完成农作物秸秆打捆、包膜作业，节省人工，节省时间，工作效率大大提高。包膜后保质时间长。厂家直销 农用玉米秸秆青贮打捆包膜机 青储打捆包膜机型号

本产品适用于玉米秸秆、紫花苜蓿、甘蔗尾叶、地瓜藤、芦苇、豆秧、沙打旺的青贮，对干秸秆经过加水、菌包装后可以微贮，有很高的商品价值，使农作物的废弃变废为宝，提高了资源的利用率，弥补了畜牧业饲草料来源不足且质量低下的的缺陷，并降低了喂养的成本，提高了肉或奶的产量及质量，使牧草业走上了商品化。本公司将陆续推出新型的农牧机械等各类所需新产品，为我国农牧业的机械化、产业化、市场化、规模化做出贡献。多功能杂草青贮打包机 辽宁秸秆青储打捆包膜机 麦秆饲料包膜机

※设计引领潮流※新发明的专利产品青贮圆捆机机组是国内个将各个单机生产为连续作业的独有设计，秸秆从入料、打捆、包膜融合一体方便使用。电机由4.0KW改为5.5KW,省工、省膜、省绳、提效，动力更强劲，性价比更高！

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

功能简介：

编程控制，机器更稳定，质量更可靠。

仓满报警+自动进给捆草绳，进绳时间可设置

仓满后传送带自动停止，至草捆卸出关仓后再自动启动

进绳完毕后仓门自动打开，同时捆草绳自动割断，待草捆出仓后自动关闭

草捆自动落入包膜机后，包膜机自动启动包膜，包膜层数可设定

包膜完毕，牧草膜自动断开，草捆自动顶出，并自动引膜

2017款全自动青贮打捆包膜机器.

曲阜建达机械厂是集研发、生产、销售现代农牧业机械、食品机械为一体的股份制企业，先后研制成功了固定式青贮打捆机、包膜机、青贮打捆包膜一体机、揉丝机等系列产品，具有机动性好、生产效率高，经济耐用等优点。

青贮饲料由于营养丰富，乳酸和维生素含量丰富，饲喂牲畜消化疾病较少。同时，由于饲料经发酵后，寄生虫及其虫卵被杀死，可减少内寄生虫病的发生。一些杂草种子也因发酵而失去发芽能力，减少了牲畜粪便传播杂草的机率。越来越受到养殖场、饲料加工户的信赖！

建达牌青贮饲料打捆机、包膜机做为一种新型的青贮饲料加工机，适用于玉米秸秆、紫花苜蓿、甘蔗尾叶、地瓜藤、芦苇、豆秧、沙打旺的青贮，对干的秸秆经过加水，菌包装后可以微贮，有很高的商品价值，使农作物的废弃变废为宝，提高了资源的利用率，弥补了畜牧业饲草料来源不足且质量低下的的缺陷，并降低了喂养的成本，提高了肉或奶的产量及质量，使牧草业走上了商品化。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754

将草捆放置在两支承端盖中间，两平皮带之上，拉伸塑膜手动包膜半周并将端部塞入捆扎绳内，请按下启动开关电机带动旋转架一同转动，草捆拉伸塑膜自行缠绕，并自动完成包膜工作。

当包膜工作完毕2层（24秒）、3层（36秒），机器旋转架自动停下，这时包膜完毕，操作工可卸下包好膜的草捆，然后新的草捆进行下一轮工作。

青贮机器好选择在地方宽敞、机动性好，挪动场地方便，做出来的面包草饲料可以露天储藏，且具有一定的防鼠咬型，做出来的饲料散发着一股果酸香味，通常优良的青贮料颜色呈青绿或黄绿，有光泽，近于原色，气味有芳香酸味，质地柔软，易分离，湿润，紧密，茎叶花保持原状，可以刺激牛羊的胃黏膜，大大提高了牛羊的采食量。

青贮打捆包膜机厂家 山东曲阜同盛机械生产半自动青贮打包机 山东济南青贮打捆机厂家直销全自动青贮打捆包膜机牧草型的

盘架机构：位于整个机器底部，是用来承载壁板机构、传动机构、绕线机构，及拾料机构等部件的机构。

牵引拖动机构：主要是用于在工作场地移动机器时，操作工能轻快、方便地移动机器。该机构通过一销轴与盘架连接，可便于调整拖动方向。

输送机构是用来捡拾饲草的机构，它能将饲草快速送入打捆机的工作仓内。操作工喂料时应匀速、均匀、进料速度大大提高。

打捆机链接圆捆包膜机的用途及优点：

1.圆捆包膜机是青贮、微贮、黄贮包膜专用设备之一。

使用本机器可将捆扎好的鲜秸秆类和鲜草类圆草捆进行自动包膜。

2.本机经过调整计数器可进行两层包膜、三层包膜、四层包膜及六层包膜的更换。

3.经本机包膜的青贮草捆经自然厌氧发酵后保存1～2年。

4.本机器与相同型号的打捆机配套使用。

5.本机器与国内外同类产品相比具有包膜可靠密实、拉伸效果好、操作灵活方便、用膜可节省25%左右等优点。

销售部地址：山东省曲阜市商贸城西七街1号

厂址：山东省曲阜市西经济开发区校场路3号

网址：www.jiandajixie.com

联系电话：0537-4567997

销售一部：丁茜茜13402288603（WX）企鹅：429836290

销售二部：刘军国13165479467（WX）企鹅：1357855120

售后电话：15863744222（WX）企鹅：3033802754