产品展示

超声波测厚仪

规格型号：	 产品应用：

应用：石油、造船、电站、机器制造业及压力容器、化工设备锅炉、储油罐等厚度测量和腐蚀测量。可测任何硬材料，如：钢，铸钢，铝，紫铜，黄铜，锌，石英玻璃，聚乙烯，聚氯乙烯，灰铸铁，球墨铸铁，陶瓷，塑料及其他任何超声波的良导体厚度。

产品概况产品详情产品配件

* 具有较强的发射功率和很高的宽带接收灵敏度。能适应不同频率的探头，因而对严重腐蚀的毛糙表面、漆面，甚至某些灰铸铁均可测量，应用范围几乎遍及所有的工业行业。

* 本仪器适用于石化工业、造船业、汽车   制造业、电站、机器制造业中对锅炉、储油罐、管道、管材、板坯、锻件、法兰、船壳、甲板、轨道、机加工零件等的厚度测量和腐蚀测量。对于大部分能传播超声波的材料均可以使用本仪器测厚，如：金属、陶瓷、塑料、尼龙、玻等.

* 采用计算机技术，超声波技术等多项先进技术，能准确地测量出材料厚度。

* 当电池电压低于规定值时，自动指示。

* 数字显示，无视差。

显示器	   液晶显示

传感器	   超声波

测量范围（公/英制）	   1.2~200.0 mm, 0.05~8 inch

电池电压提示	   低电压提示

声速范围	   1000~9000 m/s

管材测量下限	   由传感器确定

校准块	   包括

分辨率	   0.1mm

准确度	   ±(0.5%n+0.2)

工作条件	   温度： 0~40 °C， 湿度： 10~90 %RH

电源	   4 节 5 号电池

尺寸	   161 x 69 x 32 mm

重量	   208 g （不含电池）

材料代码：

| 代码 | 被测材料 |
| --- | --- |
| CD01 | 钢 |
| CD02 | 铸钢 |
| CD03 | 铝 |
| CD04 | 紫铜 |
| CD05 | 黄铜 |
| CD06 | 锌 |
| CD07 | 石英玻璃 |
| CD08 | 聚乙烯 |
| CD09 | 聚氯乙烯 |
| CD10 | 灰铸铁 |
| CD11 | 球墨铸铁 |
| XXXX（数字） | 自定义声速 |

标准配置：

1. 主机.......................1台

2. 5MФ8传感器..........1个

3. 耦合剂....................1支

4. 便携盒....................1个

5. 说明书....................1份

可选附件:

1. 6MФ6小管径传感器：测量范围(钢): 1.0-50.0mm  允许接触温度 0~50℃

2. 5MФ12高温传感器 ：测量范围(钢): 4.0-100.0mm 允许接触温度 60~300℃

3. 曲面传感器