产品使用说明书

瓦斯管道输送自动喷粉抑爆装置

ZYBG

感谢您选购本产品！为了保证安全并获得最佳效能，安装、使用产品前，请详细阅读本使用说明书并妥善保管，以备今后参考。

目   录

- 概述

- 结构特征与工作原理

- 技术特征

- 尺寸、重量

- 安装、调试

- 使用、保养、维修及注意事项

- 运输、贮存

- 故障分析与排除

- 开箱及检查

- 配套

- 产品资质

警告：

1.严禁改变装置的配置！

2.严禁改变本安电路和与本安电路有关的元器件的型号、规格和参数！

3.严禁带电开盖！

4.注意保护隔爆面，防止“失爆”！

5.移动时应防止猛烈的撞击和震动

1.概述

- 1.1用途及特点

- ZYBG瓦斯管道输送自动喷粉抑爆装置(以下简称抑爆装置)安装于瓦斯输送管道，当出现火源（如摩擦火花、撞击火花、静电火花、电气火花、内因火灾、外因火灾等）或发生爆炸事故时，由紫外火焰传感器及时探测到火源或爆炸火焰信号，通过控制器向抑爆器输出触发电平，迅速喷射出干粉灭火剂，扑灭火源或爆炸火焰，将爆炸抑制在始发阶段或起到阻断爆炸范围进一步扩大的作用。

- 本抑爆装置用紫外火焰传感器敏感火焰信号，对矿灯灯光、白炽灯光、日光灯光不敏感；控制器具有自检、监控联网、多个级联等功能。本抑爆装置具有整机响应时间短、动作灵敏、性能可靠、抑爆器喷射灭火剂迅速等特点。

- 1.2 适用范围

- 抑爆装置主要安设于瓦斯（或其它易燃易爆气体）输送管道系统中，及时扑灭火源或爆炸火焰，防止发生燃烧或爆炸事故，避免或减少灾害损失。

- 2. 型号命名与分类

- 2.1 型号及命名

Z YB   G

管道

抑爆

装置

2.2 装置的组成见附录A。

- 3  适应环境条件

- 3.1装置在下列环境中应能正常工作：

a）工作温度：0℃～40℃；

b）储存温度：－40℃～+60℃；

c）相对湿度：≤95％；

d）大气压力：86KPa～110KPa；

e）具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的瓦斯输送管道中。

3.2贮存温度：－40℃～＋60℃

4  主要技术指标

4.3.1 ZYBG-18K矿用隔爆兼本安型抑爆装置控制箱

a) 输入电压：127/220/380/660VAC,50HZ

b) 工作电压：18VAC

c)信号输入：电流信号（2路），

高电流（≥4.0 mA）, 低电流（≤1.5 mA）；

d)信号输出：电平信号（2路），

正常状态下≤0.5VDC，触发时≥15VDC；

e)响应时间：≤15ms

f)显示功能：有电源指示、电源欠压显示、抑爆器通断检测、传感器输出信号检测、控制器触发等显示功能；

g)控制功能：信号输入端≤1.5 mA时，信号输出端电压≤0.5VDC；信号输入端≥4.0 mA时，信号输出端在15ms内电压上升为≥15VDC；

h)监控联网功能：提供RS485通讯接口，供监控系统使用。

4.3.2 GHZ5矿用本安型火焰传感器

a）额定电压： 18VDC,工作电流： ≤55mA

b) 灵敏度：可探测到5m远处1cd火焰（火焰直径1cm，高5cm）

c) 监视范围：120°圆锥夹角

d) 信号输出：有火焰时高电平（≥4.0mA）

无火焰时低电平（≤1.5mA）

e) 响应时间：≤5ms

4.3.3 ZYBG-9Y型矿用管道抑爆器

a) 触发电流：≥0.33A；触发电压：≥3.0V

b) 喷撒滞后时间：≤15ms

c) 喷撒效率：≥80%

d) 喷撒完成时间：≤150ms

f) 气体发生器电阻：9±2Ω

4.3.4  GPD10型矿用压力传感器

1、工作电压：18VDC；工作电流≤50mA；

2、测量范围：（0.0～100）kPa

3、输出信号：I)频率:200Hz～1000Hz(或电流1 mA～5mA）

II)开关信号：1mA/5mA(或1V/5V )

4、基本误差：±1%（F.S）

5、报警方式：间歇式声光报警，声强≧80Db,能见度>20m(光强)

6、报警值： 量程范围内连续可调。

7、传输距离：≥2km

8、遥控距离：≤5m

5.结构特征及工作原理

5.1结构特征

抑爆装置连接图如图2所示，自动抑爆装置的配置容量为：GHZ5矿用本安型火焰传感器1个；KXYB-660矿用隔爆兼本安型抑爆装置控制箱1个；ZYBG-9Y型矿用管道抑爆器1个。

交 流 输 入660V/380V/220V/127VACV

ZYBG-18K矿用隔爆兼本安型抑爆装置控制箱

18V本安电源

GHZ5矿用本安型火焰传感器

ZYBG－9Y型矿用管道抑爆器

18V本安电源

1mA/5mA

RS485

监控接口

图1　　抑爆装置连接图

5.2工作原理

当压力传感器接收到压力信号超过设定值时，控制箱检测火焰传感器的火焰信号后， 控制箱后发出18V控制信号控制抑爆器，抑爆器迅速将灭火剂喷射到火焰阵面上，扑灭火源或爆炸火焰，从而达到防止发生爆炸或阻止爆炸传播的目的。

6．外形尺寸与重量

6.1 GHZ5矿用本安型火焰传感器：

外形尺寸：Φ90 mm×125mm

重量：≤2.0kg

6.2 ZYBG-18K矿用隔爆兼本安型抑爆装置控制箱：

外形尺寸：348mm×310mm×169mm

重量：≤21kg

6.3 ZYBG-9Y型矿用管道抑爆器：

外形尺寸：Φ265 mm×757mm

重量：58kg

6.4GPD10型矿用压力传感器

外形尺寸：293×148×64mm

重    量：1.7kg

7．安装、调试

抑爆装置在瓦斯（或易燃易爆气体）管道输送系统中使用时，抑爆器和火焰传感器的安装方式如图2所示。抑爆器和火焰传感器均与管道（轴向）垂直安装，用三通加法兰连接，安装处必须密封严密，不漏气。

图2：抑爆装置的安装方式

4.2.1 使用方法

1）抑爆装置在安装使用前，根据用户的实际情况，电源输入选择660VAC、380VAC、220VAC、127VAC中的一种。

2）将抑爆装置安装到瓦斯输送管道中，应先将抑爆器的气体发生器装入储粉容器中，再装入灭火剂，封好密封膜，并检查设备的完好性。

3）抑爆器和传感器应安装牢固、稳定。

4）通电后，使用控制器的自检按键进行抑爆器的通断连接检测（按下自检按键，如果自检灯亮则连接正常，否则，有连接故障）。

5）火焰传感器、抑爆器与控制箱之间的传输距离为200m，其性能应满足4.3的要求。（采用煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆，规格型号：MHYV1×4×7/0.28，分布电阻≤12.8Ω/km，分布电容≤0.06μF/km，分布电感≤0.8mH/km）。

8.使用、保养、维修及注意事项

1）不得随意改变本安电路和与本安电路有关的元器件的电气参数、规格和型号；未经防爆联检，不得和其它电气设备连接。

2）与抑爆装置相关的电气设备，必须符合本说明书的要求。

3）用户必须按本说明书要求连接相关设备。

4）检修时，不得改动抑爆装置原电路参数及条件，不得改动电气元件的规格和型号。

5）应定期检查抑爆装置各种线缆的连接是否正常，如发现有插头松脱、线缆损坏现象，应及时处理或更换。

6）应定期清洗火焰传感器感应窗口，保持清洁，以保证抑爆装置正常运行。

7）传感器的正常使用寿命不超过365天，应定期更换传感器。

8）抑爆器内的干粉灭火剂的使用寿命不超过365天，应定期更换干粉灭火剂。如使用环境湿度大，应经常检查抑爆器粉剂的干燥度，当发现粉剂有潮湿结块现象时，立即更换。

9) 抑爆器产气剂的有效期为1年，应定期更换。

10）紫外火焰传感器不得在电焊、日光、闪电等较强紫外线环境中使用。

11）应定期对稳压电源进行检查维护，并保证隔爆面完好无损。

12）严禁带电检修、搬移抑爆装置

9.运输、贮存

装置的运输方式不限，但运输中须防止雨淋，防止与腐蚀品混装。

装置应贮存于具有良好的通风条件，温度在+2℃~40℃，相对湿度不大于80%的仓库内，空气中不应含有酸、碱等腐蚀性气体。存放期超过三年以上的产品出厂或使用前应逐台检查，更换锈蚀的元器件并重新进行出厂检验。

10.故障分析与排除

表3  常见故障分析与处理方法列表

|  | 故障现象 | 原 因 分 析 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制箱检测状态时，LCD显示灯抑爆器故障。 | 抑爆器线路断路。 | 检查或更换抑爆器连接电缆。 |
| 2 | 控制器电源指示灯不亮。 | 交流输入线路故障 | 检查电源 |
| 3 | 调试状态（非工作场所，且断开抑爆器连接）时,用烛光照射传感器，无触发信号输出。 | 传感器故障 | 检查传感器线路、更换传感器 |
| 4 | 无控制命令输出 | 电路板器件损坏； | 修复或更换电路板； |

11.开箱及检查

开箱后，应检查装置包括的控制箱、抑爆器、火焰传感器的数量是否和装箱单上一致，同时检查全部设备部件、配件是否齐全、损坏，装置及包括的设备说明书、产品合格证、防爆合格证、安全标志证是否齐全有效。

12 售后服务

产品自出厂之日起，一年内如出现非使用不当而引起的质量问题，我厂实行三包，一年后如出现问题，我厂亦可负责修理，并收取相应的成本。

13 配套

13.1装置共有：

ZYBG-18K矿用隔爆兼本安型抑爆装置控制箱    1台

GHZ5矿用本安型火焰传感器                  1个

ZYBG-9Y型矿用管道抑爆器                   1个

GPD10型矿用压力传感器                    1个

抑爆装置，ZYBH抑爆装置，抑爆器，管道抑爆装置，

矿用本安型储气式喷粉抑爆器是储存、喷洒高效灭火剂的部件。其开启机构采用电子触发模式，搭配传感器、控制器控制，能够快速喷射高效灭火剂，将正在燃烧或爆炸传播过程中的火焰扑灭。其产品具有开启速度快、安装简单、使用方便、维护便捷等特点。
    适用于煤矿瓦斯抽放管道、排空管、发电用瓦斯输送管道等易燃易爆环境场所。

技术参数：
1.喷撒滞后时间≤15ms
2.喷撒效率≥90%
3.喷撒完成时间≤150ms
4.触发电流≥0.5A
5.触发电压≥3V DC

销售专员：张美玲    联系电话：18553715762   0537-3150829   QQ：2644781773

矿用瓦斯抑爆装置(以下简称抑爆装置)安装于瓦斯输送管道，当出现火源（如摩擦火花、撞击火花、静电火花、电气火花、内因火灾、外因火灾等）或发生爆炸事故时，由紫外火焰传感器及时探测到火源或爆炸火焰信号，通过控制器向抑爆器输出触发电平，迅速喷射出干粉灭火剂，扑灭火源或爆炸火焰，将爆炸抑制在始发阶段或起到阻断爆炸范围进一步扩大的作用。    订购热线   18553715762

矿用瓦斯抑爆装置外形尺寸与重量：

1 GHZ5矿用本安型火焰传感器：

外形尺寸：Φ90 mm×125mm

重量：≤2.0kg

2 ZYBG-18K矿用隔爆兼本安型抑爆装置控制箱：

外形尺寸：348mm×310mm×169mm

重量：≤21kg

3 ZYBG-9Y型矿用管道抑爆器：

外形尺寸：Φ265 mm×757mm

重量：58kg

4 GPD10型矿用压力传感器

外形尺寸：293×148×64mm

重    量：1.7kg

山东神华机械制造有限公司专业生产瓦斯自动喷粉抑爆装置，矿用瞬变电磁仪，各种型号传感器等电子产品，欢迎前来参观指导。

销售专员：张美玲    联系电话：18553715762   0537-3150829   QQ：2644781773

人的一生就是这样，先把人生变成一个科学的梦，然后再把梦变成现实。——法国

ZYBG矿用瓦斯抑爆装置(以下简称抑爆装置)安装于瓦斯输送管道，当出现火源（如摩擦火花、撞击火花、静电火花、电气火花、内因火灾、外因火灾等）或发生爆炸事故时，由紫外火焰传感器及时探测到火源或爆炸火焰信号，通过控制器向抑爆器输出触发电平，迅速喷射出干粉灭火剂，扑灭火源或爆炸火焰，将爆炸抑制在始发阶段或起到阻断爆炸范围进一步扩大的作用。

ZYBG-18K矿用隔爆兼本安型抑爆装置控制箱

a) 输入电压：127/220/380/660VAC,50HZ

b) 工作电压：18VAC

c)信号输入：电流信号（2路），高电流（≥4.0 mA）, 低电流（≤1.5 mA）；

d)信号输出：电平信号（2路），正常状态下≤0.5VDC，触发时≥15VDC；

e)响应时间：≤15ms

f)显示功能：有电源指示、电源欠压显示、抑爆器通断检测、传感器输出信号检测、控制器触发等显示功能；

g)控制功能：信号输入端≤1.5 mA时，信号输出端电压≤0.5VDC；信号输入端≥4.0 mA时，信号输出端在15ms内电压上升为≥15VDC；

h)监控联网功能：提供RS485通讯接口，供监控系统使用。

GHZ5矿用本安型火焰传感器

a）额定电压： 18VDC,工作电流： ≤55mA

b) 灵敏度：可探测到5m远处1cd火焰（火焰直径1cm，高5cm）

c) 监视范围：120°圆锥夹角

d) 信号输出：有火焰时高电平（≥4.0mA）无火焰时低电平（≤1.5mA）

e) 响应时间：≤5ms

ZYBG-9Y型矿用管道抑爆器

a) 触发电流：≥0.33A；触发电压：≥3.0V

b) 喷撒滞后时间：≤15ms

c) 喷撒效率：≥80%

d) 喷撒完成时间：≤150ms

f) 气体发生器电阻：9±2Ω

GPD10型矿用压力传感器

工作电压：18VDC；工作电流≤50mA；

2、测量范围：（0.0～100）kPa

3、输出信号：I)频率:200Hz～1000Hz(或电流1 mA～5mA），II)开关信号，1mA/5mA(或1V/5V )

4、基本误差：±1%（F.S）

5、报*方式：间歇式声光报*，声强≧80Db,能见度>20m(光强)

6、报*值： 量程范围内连续可调。

7、传输距离：≥2km

8、遥控距离：≤5m

山东神华机械制造有限公司专业生产瓦斯自动喷粉抑爆装置，矿用瞬变电磁仪，各种型号传感器等电子产品，欢迎前来参观指导。

销售专员：张美玲    联系电话：18553715762   0537-3150829   QQ：2644781773