无尘自动循环回收式喷砂机STR-4KW

主要技术参数

工作电源：380V 50HZ                  空气压力：0.5-0.65MPa

耗气量：3-4m3/min                     电机功率：4kw

工作效率：5-8㎡/h                     工作半径：额定：10m

工作形式：自动循环回收                清理等级：Sa2-3

粗糙度：60μm左右                    整机重量：380kg

装砂量：180kg

气源管内径：G1”(Ф25mm)             喷嘴直径：8mm

砂管长度：10m                  回收管长度：10m

外形尺寸：1700×800×2000(mm)

砂料规格：20-100#以上（1-0.07mm)的金刚砂、铜矿砂、石英砂、钢砂、钢珠、玻璃珠等，用户应根据工件材质及不同工艺要求，恰当选用不同的砂料及规格。《如选用钢砂（丸）则小于0.5mm》

适用范围 ：

1.环保要求高且无任何除尘设备的场合；

2.处理等级较高；

3.适用的表面处理有：

①、除锈、除油漆

②、焊缝处理

③、去毛刺、飞边、氧化皮

④、不锈钢、铝材表面的典雅型亚光处理（耐污性较好、可遮盖划伤）

⑤、去混凝土、石雕表面污圬等处理。

喷砂机配置：喷砂主机1台，环保喷砂枪1把；护套4个；毛刷8个（平毛刷4个，内角和外角毛刷各2个；回收管1条（10米）；喷砂管1条（10米）；喷头组件1套；产品说明书1份，保修卡1份；合格证书1份。

名称：张家港市斯特尔涂装设备有限公司

地址：江苏张家港市经济开发区振兴路36号

联系人：金婷

电话：0512-56792567   手机：18921958159

传真：0512-56715306

E-mail: str02@zgstr.com

网站：http://www.zgdatong.com