机床夹具用旋转接头|多工位旋转接头

通气旋转接头|气缸加紧松开旋转接头

机床用旋转接头|自动化多工位旋转接头

多通路旋转接头|工装夹具旋转接头

液压油旋转接头|夹具专用旋转接头

使用条件

适用介质：冷却水，气体，液压油

温度：150℃

压力：50MPa

转速：1000rpm

密封结构:石墨环、碳化硅、碳化钨、青铜环、H型环、蝴蝶环、四氟环

多工位旋转接头具有多通路，运转工作时能够一体多通，每个通路具有自己独立的密封系统，内部选用进口耐磨损密封件，并配有轴承作支撑，使摩擦转距小，运转灵活，对于各通道应使用相同的介质，但各通道的压力可以不同。适用于炼钢转炉倾动冷却系统，转动液压系统，加工中心旋转夹台。

组合夹具是指按零件的加工要求，由一套事先制造好的标准元件和部件组装而成的夹具。由专业厂家制造，其特点是灵活多变，性强，制造周期短、元件能反复使用，特别适用于新产品的试制和单件小批生产。随行夹具是一种在自动线上使用的夹具。该夹具既要起到装夹工件的作用，又要与工件成为一体沿着自动线从一个工位移到下一个工位，进行不同工序的加工。由于各类机床自身工作特点和结构形式各不相同，对所用夹具的结构也相应地提出了不同的要求。按所使用的机床不同，夹具又可分为：车床夹具、铣床夹具、钻床夹具、镗床夹具、磨床夹具、齿轮机床夹具和其他机床夹具等。根据夹具所采用的动力源不同，可分为：手动夹具、气动夹具、液压夹具、气液夹具、电动夹具、磁力夹具、真空夹具等。