- 基本参数

| - 型号： | YT |
| --- | --- |
| - 加工定制： | 是 |
| - 类型： | 移动式升降台 |
| - 整机重量： | 570（kg） |
| - 额定载荷： | 150（kg） |
| - 最低高度： | 1980（mm） |
| - 最大宽度： | 800（mm） |
| - 电动功率： | 2.2（KW） |
| - 台面尺寸： | 1450*640 |

- 详细说明

铝合金升降机产品特点

1、整机重量轻，机动性好，适合；

2、特制的桅柱间导轮装置，升降平稳自如；

3、结构紧凑，运输状态尺寸小，可进入一般电梯的轿厢以及能顺利通过门洞和狭小通道；

4、双重保护的支腿结构，工作更安全，且可贴近工作面升降作业；

5、根据使用场所高的要求，可做成手动放到或电动放到式升降机。以满足门口比较低时使升降平台无法进入的情况。

铝合金升降机保养方法

| 故障 | 原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 升降机工作台起升无力或不起升 | 1、超负荷 | 减轻载荷 |
|  | 2、回油阀未关闭 | 旋紧回油阀 |
|  | 3、手动泵单向阀卡死，回位失灵 | 旋开油泵阀口螺栓、检修、清洗，更换清洁液压油 |
|  | 4、手动泵、齿轮泵严重漏油 | 更换油泵密封圈 |
|  | 5、齿轮泵损坏，打出的油无压力 | 更换齿轮泵 |
|  | 6、液压油不足 | 加足液压油 |
|  | 7、电路断路 | 检查按钮接触器及保险丝等 |
|  | 8、滤清器堵塞 | 更换或清洗 |
|  | 9、支持阀或电磁换向阀动作失灵 |  |
|  | A、电磁线圈输入电压不足220V。 | 检修或更换 |
|  | B、电磁线圈烧坏C、阀芯卡死 |  |

| 升降平台自然下降 | 单向阀泄流 | 检查阀中组中的单向阀。如果发现单向阀的密封面有脏物。清洗单向阀。 |
| --- | --- | --- |
|  | 下降阀封闭不严 | 检查下降阀是否有电，如无电则排除下降阀本身故障或更换下降阀。下降阀的滑阀必须保持清洁，且移动灵活。 |
|  | 油缸内漏 | 更换油缸密封件。 |
| 升降平台不下降 | 下降阀失灵 | 在按下下降按钮的情况下，检查下降阀是否有电。若无电，设法排除；若有电，则排除下降阀本身故障，或更换下降阀。下降滑阀应保持清洁、润滑。 |
|  | 下降速度控制阀失调 | 调整下降速度控制阀，若调节无效更换新阀。 |

铝合金升降机产品用途

该系列产品为室内型，广泛适用于星级酒店，大型超市等各行业大厅、厂房内的高空作业， 具有升降平衡，操作方便，能进入一般门厅，可随意进出电梯且耗电少、无污染、工作时不伤 地面，可用于贴墙工作及探出作业，工作无死角。单立柱式铝合金电动升降机配上龙门跨架附件，非常适合于影剧院、会堂、教堂等的维修工作。该龙门跨架组装容易，操作省力，移动灵活，可跨越高度达1.1m的固定座椅等障碍物,并可在台阶上稳定 作业。 高强度矩形钢管制作, 刚性、稳定性好。 配有万向脚轮，机动灵活。 两端架跨距可调，能适 用于跨越不同障碍物的要求。 两端架垂直可调，可用于一定坡度的斜面或台阶上作业