- 残疾人升降机使用说明

- 、在使用残疾人升降机前，车辆必须停驶在平坦的路面上，注意不要

- 停靠在斜坡上。

（2）、在使用轮椅升降机前，车辆发动机必须熄火且必须拉好汽车制动闸。

（3）、升降机出现异常噪音、动作异常时应立即停止使用，指定的售后服务公司进行联系并要求给予检查。

（4）、在每次使用前，必须对升降机进行一次预检查，如检查固定螺栓（母）有没有出现松动情况。如果发现有不安全情况，请不要使用该升降机，应进行维修。

（5）、如遇升降机平台或轮椅的车轮潮湿情况，由于轮椅的刹车制动力不大。故在此情况下使用应特别小心。

（6）、升降机平台在升降过程中，轮椅车应拉上刹车（电动轮椅应切断电源并拉上刹车）。  （7）、保持升降机的平面清洁。

（8）、使用时注意不要超过升降机的额定载荷。

（9）、升降机平台在上升或下降过程中，请不要上下平台。停止升降机不用时，必须将放开的平台按规定折叠，车辆方可开动。

（10）、不允许小孩或其它人玩弄升降机，那样做是危险的。

（11）、不要把手臂和腿放在升降机的运动范围内，那样会对您造成不必要的伤害。

（12）、平台在上升或下降过程中，前挡板必须垂直放置，并且放入竖直槽口内到底端。不允许在前挡不垂直放置前启动平台上升或下降工作。

（13）、当有人在平台上时，不允许任何人按操纵开关的“进”按钮。