固定式液压登车桥

产品简介：固定登车桥是实现货物快速装卸的专用辅助设备，它的高度调节功能使用货车与库房的货台之间架起一座桥梁，叉车等搬驶及货车内部进行货物的批量装卸，仅需单人作业，即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳动，提高工作效率，获取更大经济效益。方便卸货，稳定性强，维修成本低。适用于装卸场地上各种车辆以及交通相对繁忙的场所。装卸平台、升降平台、卸货平台。   防溜车装置：该装置是由钢板焊接而成的，可有效地实现防滑的功能，安全可靠。

产品优势：

1. 全液压驱动，操作方便运行可靠。

2. 唇板与平台采用整长轴连接，强度高、可靠性好。

3. 采用进口密封件，保障液压系统具有优良的密封性能。

4. 采用进口整体模块式液压站，密封性好，使用寿命长。

5. 高强度“U”形梁设计能保障其高负载长时间运行不变形。

6. 采用防滑花纹钢板，使平台有良好的防滑性能。

7. 两侧设防轧脚裙板，防止脚趾伸入平台造成意外伤害。

8. 设有保障维护人员进入登车桥内部维护时安全的支撑杆。
适用场所：产品可根据用户的不同需要,广泛应用于码头、站台、仓库等地。在外形尺寸,承受载荷等方面都可以作特殊设计。 固定式登车桥安装在货台的侧面，与货台地面和侧面齐平。 固定式登车桥的桥板可上、下倾斜，其外端可高出或低于货台平面，使之与车厢等高。桥板的顶端有一翻板，自动搭在车厢边缘，使货台与车厢平稳过渡。
 
固定登车桥产品参数：

| 型号 | 起升高度（mm） | 载重负荷 （kg） | 配套动力（kw） | 台面尺寸 （长×宽mm） | 外形尺寸 （长×宽×高）mm | 单机重量 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DCQG6-0.8 | +500\ -300 | 6000 | 0.75 | 2500×2000 | 2500×2000×700 | 700 |
| DCQG8-0.8 | +500\ -300 | 8000 | 0.75 | 2500×2000 | 2500×2000×700 | 850 |
| DCQG10-0.8 | +500\ -300 | 10000 | 0.75 | 2500×2000 | 2500×2000×700 | 1000 |
| DCQG12-0.8 | +500\ -300 | 12000 | 0.75 | 2500×2000 | 2500×2000×700 | 1150 |

固定式液压登车桥的特点：
      1.电控操作只需按动按钮，调节板会自动升起，操作极其简单；松开按钮，调节板靠自重下降， 活页搭板搭在货车上即可使用。
      2.通过动力系统，大油缸升起整个斜板，至顶位时，小油缸开始工作，顺畅伸出活页搭板， 高度调节板全部采用济南济钢优质高度花纹钢板及型材紧密焊接，寿命长久。
      3.液压系统采用意大利原装进口的优质品牌产品，性能卓越，极少维修。
      4.独特的"流线型"开放式活页关节设计，比其它传统的管式关节增加焊接面积达3倍以上，大大延长使用寿命，且方便维护。
      5.调节板两侧分别有3块活动板，可有效避免调节板下降时压伤脚趾的危险，以确保安全。固定式登车桥调节板底座前面为开放式设计，清理杂物方便快捷。
      6.独特设计的"工"字钢骨架能平均承托压力，且减少骨架的扭力，比其他槽钢结构更坚固 耐用。
      7.在维护、保养和清洁时，用撑杆支撑起调节板，更加安全可靠。
 
固定式登车桥使用维护小提示：
1.每月定期检查销轴工作状态，如发现销轴紧定螺丝松脱，一定要销紧，以防轴销脱落造成事故。
2.设备使用约2个月时需对转动部位加注一次润滑脂，视情况而定