小型家用升降机是我公司根据中国市场的特殊需求，为了解决大量老式高层小区和公共场所的无障碍设施改造，我公司经过大量的市场调查，引进国际先进技术，研制开发出一系列不同类型、适应不同要求的无障碍升降平台。本公司产品在技术、性能、安全、外形美观等方面都达到国外同类产品标准，并可配备感应开启，远程控制，自动锁定等功能，在安装和适用性上更有独特的优势。
   
    该款家用液压升降机采用垂直式升降机构，液压驱动，升降平移安全，外形小巧美观，安装于设备配套机坑，平台与路面齐平，不阻碍周边环境。
   
    升降底板净尺寸： 1300mm（L）*900mm（W）
    整机外形尺寸： 1300mm*1200mm*L mm
    最高提升高度： 6000mm（升降平台离地面）
    升降底板最低高度： 70mm（离地面）
    进出方式： 90°或180°
    升降速度： 60mm/s
    最大载重： 250KG
    控制电源： 24V/DC
    电机功率： 0.8KW，24V/DC/或1.5KW,220V/AC
    安装方式： 无基坑式安装,直接固定于混凝土地面
    外控装置： 外呼盒分别安置于设备上、下停层附近墙面，也可选用遥控器
    紧急停止： 按下紧急按纽开关可控制机器运行。
    手动操作： 手动液压阀打开，或手动旋动螺杆时升降底板能手动下降。
    安全装置
    安全联锁： 任何非正常操作时，升降平台不能运行。
    紧急下降： 无电或故障时，手动下降装置。
    安全翘板： 上升时翘起。