山西万泽锦达机械制造有限公司

地    址：山西省太原市小店区北格镇万泽锦达工业园

联 系 人：王维民

电    话：13934200192

售后电话：13934200192

办公电话：0351-5620637

传    真：0351-7780111

Ｑ    Ｑ：2026174944

微    信：13934200192

邮    编：030000

工作原理：注浆泵由传动机构、齿轮箱和泵体三部分组成。装与底座上。由三角皮带及一对齿轮将电机回转运动传递至曲轴，再通过连杆、十字头使活塞产生往复运动，齿轮箱为封闭式，采用飞溅润滑各运动部分。

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务

联系人：王维民（销售经理） 销售热线：13934200192

售后服务电话：13934200192   0351-5620637

产品介绍：

HJB-6型双缸双液灰浆泵是一种单缸双作用的活塞泵，可输送水泥浆、黄泥浆、水玻璃、油、水等多种介质。高压灰浆泵可同时输送两种介质也可单独输送一种介质。具有结构紧凑、工作可靠、故障率低、清理及维修方便及泵送压力高等优点。HS-6型双液活塞式注浆泵可广泛用于隧道、矿井采掘工作面注浆堵水，岩巷及混凝土井壁注浆堵漏水，隧道裂痕、破碎岩体、疏散岩石的加固补强，锚固注浆，回填注浆和防止地表下沉，防止滑坡，纠正建筑物偏斜所进行的注浆等灰浆泵价格。

技术参数：

| 型号 | HJB-6 | 型号 | HJB-6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机型特点 | 双缸柱塞泵 | 活塞往复次数 | 150 |
| 出灰量(m³/h) | 6 | 吸浆管内径（mm） | 64 |
| 工作压力(Mpa) | 6 | 输送管内径（mm） | 38 |
| 垂直输送距离（m） | 50-60 | 电机功率(kw) | 5.5 |
| 水平输送距离（m） | 150-200 | 整机重量（kg） | 350 |
| 浆液粒径（mm） | <3 | 外形尺寸（mm） | 1300*770*1200 |

主要用途：

1、在建筑工程中，用于垂直及水平输送灰浆。

2、在冶金钢铁部门中，用于维修高炉及其他设备。

3、在国防工程，人防工程及矿山，坑道施工中用于灌浆。

4、在化工部门中用于输送浆状原料（色浆，涂料）、磁性材料及其他介质。

5、在农田、水利工程中用于加固大坝。沙地打井用于加固井壁。

6、在铁路建设中用于桥梁、涵洞灌浆加固。

7、预应力构件工程用于灰浆注入扩张等。

8、在火力发电厂用于输送灰灰浆。

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务

联系人：王维民（销售经理） 销售热线：13934200192

售后服务电话：13934200192   0351-5620637

产品介绍:

HJB-3灰浆泵是一种单缸活塞式灰浆泵用于输送灰浆及喷涂作业，该泵是当今国内外理想的一种高性能水泥注浆泵。广泛用于公路，桥梁，市政建筑，隧道，港口，堤坝，地铁，地下等建筑工程及建筑制品的压力灌浆，具有压力高，生产效率高，结构紧凑简单，性能可靠，操作安全方便，轮式设计，移动方便等特点。

HJB-3型双缸灰浆泵的优势：设计合理、泵和压缩机一体化，移动方便；料连续，无脉冲现象；适用性广，可喷干粉、砂浆，也可喷普通砂浆；喷涂均匀、粘着力强功能齐全、既可以喷涂又可以喷浆；喷枪和喷管连接可任选方向，便于操作。

用途：

1、在建筑工程中，用于垂直及水平输送灰浆。
2、在冶金钢铁部门中，用于维修高炉及其他设备。
3、在国防工程、人防工程及矿山、坑道施工中用于灌浆。
4、在化工部门中用于输送浆状原料（色浆、涂料）、磁性材料和其他介质。
5、在农田水利工程中，用于加固大坝。沙地打井用于加固井壁等
6、在铁路建设中，用于桥梁、涵洞的灌浆加固。
7、预应力构件工程用于灰浆注入扩张等。
8、在火力发电厂用于输送灰浆。
9、在公路路面维护中，用于水泥砼路面板底脱空压浆。

注浆泵使用注意事项：

（1）Hjb-3型注浆泵用砂应过筛，粒径不可大于5mm。
    （2）砂粒粒径1mm以下的砂质量占总砂量的60%以上。
    （3）灰浆中不得混入石子及其他杂物（如：铁钉、草木等）。
    （4）灰浆应为拌合均匀的匀质灰浆，不得有干砂及硬块。

注浆泵操作注意事项：

（1）应经常注意压力表的指示，如压力表的指示或超过压力后，安全装置不起作用时，应查明原因，清除故障后再启动。
    （2）注意灰浆泵和电动机的结构是否正常，当发现任何故障时，应立即停车，打开泄浆阀使压力下降，排除故障。
    （3）应经常注意使格兰压紧盘根不使其有渗漏现象。如压紧仍有渗漏现象，应视具体情况更换盘根或活塞。
    （4）搅拌后的灰浆在进入泵前应经稠度测定，试验时将稠度计与浆面垂直，轻松放下，以自重下沉。
    （5）每班结束停机后，必须立即泵送清水，清洗管道及泵内部，直至清洗干净，保证球阀、排浆口、吸浆口、泄浆阀清洁畅通。
    （6）上油室应注满机油。

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务

联系人：王维民（销售经理） 销售热线：13934200192

售后服务电话：13934200192   0351-5620637

### 一、产品描述

HJB-6双缸双液灰浆泵是一种双缸双作用活塞泵，可输送水泥浆、黄泥浆、水玻璃、油、水等多种介质。可同时输送两种介质也可单独输送一种介质。具有结构紧凑、工作可靠、故障率低、清理及维修方便及泵送压力高等优点。sub-6型双液活塞式注浆泵可广泛用于隧道、矿井采掘工作面注浆堵水，岩巷及混凝土井壁注浆堵漏水，隧道裂痕、破碎岩体、疏散岩石的加固补强，锚固注浆，回填注浆和防止地表下沉，防止滑坡，纠正建筑物偏斜所进行的注浆等。

本机由传动机构曲轴，通过连杆使活塞产生往复运动工作，具有操作简单、维护方便、价廉实用的特点。

### 二、产品特点

一、输送管道应有牢固的支撑，尽量减少弯管，各接头连接牢固，管道上不得加压或悬挂重物。
二、作业前，应进行空运转，检查旋转方向正确，传动部分、工作装置及料斗滤网齐全可靠，方可进行作业。 
三、作业前，应先用泵将浓石灰水或石灰膏送入管道进行润滑。 
四、起动后，待运转正常始能向泵内放砂浆。灰浆泵须连续运转，在短时间内不用灰浆时，可打开回浆阀使灰浆在泵体内循环运行，如停机时间较长，应每隔3～5min泵送一次，使灰浆在管道和泵体内流动，以防凝结而阻塞。 
五、工作中，经常注意压力表指示，如超过规定压力应立即查明原因排除故障。 
六、应注意检查球阀、阀座或挤压管的磨损，如发现漏浆应停机检查修复或更换后，方可继续作业。 
七、故障停机时，应打开泄浆阀使压力下降，然后排除故障。灰浆泵压力未降到零时，不得拆卸空气室、压力安全阀和管道。
八、作业后，应对注浆泵进行全面清洗和作好场地清洁工作，并拆洗过载安全阀橡胶球后，变换其安装位置，以保持均匀磨损。

### 三、产品参数

| 名称：HJB-6型双液灰浆输送泵 | 单缸工作 | 双缸工作 |
| --- | --- | --- |
| 输送量 | 3立方/小时 | 6立方/小时 |
| 工作压力 | 6Mpa | 5Mpa |
| 砂浆水平输送距离 | 300米 | 250米 |
| 砂浆垂直输送距离 | 100米 | 80米 |
| 灰砂比 | 1:1 | 1:1 |
| 配备动力 | 5.5千瓦 | 5.5千瓦 |
| 整机重量 | 400公斤 | 400公斤 |
| 电机转速 | 1440 r/min | 1440 r/min |
| 排浆口胶管直径 | 38 mm | 38 mm |
| 进浆口胶管直径 | 64 mm | 64 mm |

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务

联系人：王维民（销售经理） 销售热线：13934200192

售后服务电话：13934200192   0351-5620637

详细介绍：

软管挤压泵是在吸收国内外同类机器优点的基础上改进设计的新产品，结构新颖简单，使用方便；压力大，功效高，用途广。不仅可以泵送灰砂浆，水泥浆、纸浆等高浓度、高粘度的物料，配上空压机和喷枪，还可进行喷涂作业。是矿山井巷、铁公路隧道、水电工程、岩土边坡、地下工程、地铁和市政建设等注浆以及钢铁、化工中的高炉喷补维修和建筑墙面喷涂的理想设备。

产品特点：

（1）万泽锦达HJB-2型挤压式注浆机，结构紧凑，使用方便，安全易修；

（2）压力大，功效高，用途广；

（3）不仅可以灌注灰砂浆、水泥浆，配上空压机和喷枪，还可进行喷涂作业；

（4）是矿山井巷、铁路、公路、隧道、水电工程、岩石边坡、地下工程、化工中的高炉喷补维修和建筑墙面喷涂的理想设备。

主机结构：

该机主要由变速电机通过摆线针轮减速器直连于挤压泵而置于机架上，外壳上部固定电控箱带振动储浆桶为旁置式，由吸浆管连于挤压管吸端。

技术参数：

| 排浆量 | 2m3/h |
| --- | --- |
| 额定排浆压力 | 0.3-0.8MPa |
| 混合比 | 水泥/砂=1:0.5 |
| 垂直输送高度 | 50m |
| 水平输送高度 | 100m |
| 挤压管型号 | 1050×70×38mm |
| 输料管内径 | φ38/32mm |
| 电动机型号 | Y100-4/6极 2.2KW/2.8KW |
| 喷涂空压机排气量 | ＞0.4m3/min |
| 工作压力 | 0.3-0.6MPa |
| 机体尺寸 | 1050×700×650mm |
| 整机重量 | 260kg |

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务

联系人：王维民（销售经理） 销售热线：13934200192

售后服务电话：13934200192   0351-5620637

介绍：

HJB-3型单缸灰浆泵是万泽锦达公司近年来开发的新一代灰浆注浆输送产品,本泵与传统型泵类相比,具有体积小、重量轻、需用功率小、排浆量大、工作压力高的优点，采用单缸工作，运转更平稳。省材、节能、搬运方便，并且优质耐用是你理想的注灰浆输送设备。

技术参数：

| 产品型号 输送量 立方米/小时 | 3.0 |
| --- | --- |
| 压力mpa | 2.5 |
| 柱塞缸数 | 1 |
| 电机转速 r/min | 1440 |
| 排浆口胶管直径 mm | 38 |
| 进浆口胶管直径 mm | 64 |
| 灰浆垂直输送距离米 | 40 |
| 整机重量 公斤KG | 250 |
| 主机动力 千瓦KW | 4.0 |

灰浆泵主要用途

（1） 在建筑工程中，用于垂直及水平输送灰浆。

（2） 在冶金钢铁部门中，用于维修高炉及其它设备。

（3） 在国防工程、人防工程及矿山、坑道施工中用于灌浆。

（4） 在化工部门中用于输送浆状原料（色浆、涂料）、磁性材料和其他介质。

（5） 在农田、水利工程中，用于加固大坝。沙地打井用于加固井壁等。

（6） 在铁路建设中用于桥梁、涵洞的灌浆加固。

（7） 预应力构件工程用于灰浆注入扩张等。

（8） 在火力发电厂用于输送灰浆。

（9） 在公路路面维护中，用于水泥砼路面板底脱空压浆。

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务

联系人：王维民（销售经理） 销售热线：13934200192

售后服务电话：13934200192   0351-5620637

灰浆泵介绍：

双液灰浆泵是一种双缸双作用往复式注浆泵，即可实现双液注浆，也可实现单液注浆，而且也可一机双孔同时注浆，本机是利用压力使易凝固的浆液成混合料，往石及混凝土土壤的裂缝或空腔中同时行注浆，实现瞬间堵漏及固结土壤的作用。广泛用于隧道、矿井采掘工作面注浆堵水，岩巷及混凝土井壁注浆堵漏水，隧道裂痕、破碎岩体、疏散岩石的加固补强，锚固注浆，回填注浆和防止地表下沉，防止滑坡，纠正建筑物偏斜所进行的注浆等。

灰浆泵启动时应做以下各项工作：

1. 首先进行清水试车，试验和检查各接头和泵体盘根是否漏水。（漏水将导致泵送灰浆时把稀浆漏掉，剩下干浆，形成阻塞。）

2. 干泵试水后，将稀灰浆送入管道循环，以润滑管道，尤其是第一次使用新管子更为重要，避免管道阻塞。

3.试水时候要检查球阀是否正常工作。

4.使用时候首先开动灰浆泵然后再放灰浆

详细参数：

| 型号 | HJB-3 | 型号 | HJB-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机型特点 | 单缸柱塞泵 | 活塞往复次数 | 150 |
| 出灰量(m³/h) | 3 | 吸浆管内径（mm） | 64 |
| 工作压力(Mpa) | 3 | 输送管内径（mm） | 38 |
| 垂直输送距离（m） | 40 | 电机功率(kw) | 3 |
| 水平输送距离（m） | 150-200 | 整机重量（kg） | 260 |
| 浆液粒径（mm） | <3 | 外形尺寸（mm） | 1200*470*900 |

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务

联系人：王维民（销售经理） 销售热线：13934200192

售后服务电话：13934200192   0351-5620637

活塞式灰浆泵

是一种实用、高效能的单缸灰浆泵，广泛应用于公路、铁路、桥梁、市政、建筑、隧道、港口、水利、矿山、等工程的压力灌浆、灰浆输送、喷涂作业,具有工作压力大，输送能力强，压浆效率高、喷涂平稳、使用可靠等特点。

灰浆泵的技术规格：

（1）灰浆泵用砂应过筛，粒径不可大于5mm。

（2）砂粒粒径1mm以下的砂质量占总砂量的60%以上。

（3）灰浆中不得混入石子及其他杂物（如：铁钉、草木等）。

（4）灰浆应为拌合均匀的匀质灰浆，不得有干砂及硬块。

注意事项：

（1）应经常注意压力表的指示，如压力表的指示或超过压力后，安全装置不起作用时，应查明原因，清除故障后再启动。

（2）注意灰浆泵和电动机的结构是否正常，当发现任何故障时，应立即停车，打开泄浆阀使压力下降，排除故障。

（3）应经常注意使格兰压紧盘根不使其有渗漏现象。如压紧仍有渗漏现象，应视具体情况更换盘根或活塞。

（4）搅拌后的灰浆在进入泵前应经稠度测定，试验时将稠度计与浆面垂直，轻松放下，以自重下沉。

（5）每班结束停机后，必须立即泵送清水，清洗管道及泵内部，直至清洗干净，保证球阀、排浆口、吸浆口、泄浆阀清洁畅通。

（6）上油室应注满机油。

单缸泵主要技术参数：

灰浆输送量：  3m3/h

排浆口胶管内径：  38 (1. 5n) mm

工作压力：  3．OMPa

进浆口胶管内径：  64 (2. 5n) mm

电动机功率：  4KW

重量：  50kg

电动机转速：  1440r/min

外型尺寸（长×宽×高）：  1033×474×890mm

柱塞缸数：  1个

一.  概述：

为当今国内外最理想、实用的一种效能水泥注浆泵，主要应用于建筑工程中，用于垂直及水平输送灰浆，它广泛的应用在冶金、国防工程、人防工程、矿山、坑道、化工、水利工程、电力工程以及公路等工程的灌浆注浆作业以及介质输送。

二.用途：

HJB型双缸灰浆泵主要用于水库、河道的土坝灌浆。对坝体货坝基的裂缝，松散层和溶洞等进行压力灌浆，以达到固结防渗之目的，也可用于其它水利建筑工程中输送灰浆、水泥浆进行灌浆或喷涂装修等，其灌注浆液为含颗粒≤3mm的粘土泥浆、水泥浆、粘土砂浆水泥浆及其他混合浆液等。

三.特点：

该机结构新颖、简单紧凑、体积小、工作安全可靠、方便、易维护、效率高。它具有体积小重量轻、灵活便捷的特点，在施工现场而受到施工人员的喜爱。

主要技术参数：

| 灰浆输送量 | 3m3/h |
| --- | --- |
| 工作压力 | 1.5MPa |
| 功率 | 3KW |
| 电机转速 | 1420r/min |
| 柱塞缸数 | 单缸 |
| 注浆胶管内径 | φ32/38mm |
| 进浆胶管内径 | φ51mm |
| 外形尺寸 | 1250×430×850mm |
| 整机重量 | 250kg |

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务

联系人：王维民（销售经理） 销售热线：13934200192

售后服务电话：13934200192   0351-5620637

产品介绍

双液灰浆泵是一种双缸双作用往复式注浆泵，即可实现双液注浆，也可以实现单液注浆，而且也可一机双孔同时注浆，本机是利用压力使易凝固的浆液成为混合料，往石及混凝土土壤的裂缝或空腔中同时进行注浆，实现瞬间堵漏及固结土壤的作用。

双液灰浆泵主要技术参数

| 输送量 | 6m³/h |
| --- | --- |
| 工作压力 | 6mpa |
| 灰浆水平输送距离 | 200m |
| 灰浆垂直输送距离 | 100m |
| 配备功率 | 5.5kw |
| 整机重量 | 400kg |

操作流程：

一、输送管道应有牢固的支撑，尽量减少弯管，各接头连接牢固，管道上不得加压或悬挂重物。

二、作业前，应进行空运转，检查旋转方向正确，传动部分、工作装置及料斗滤网齐全可靠，方可进行作业。

三、作业前，应先用泵将浓石灰水或石灰膏送入管道进行润滑。

四、起动后，待运转正常始能向泵内放砂浆。灰浆泵须连续运转，在短时间内不用灰浆时，可打开回浆阀使灰浆在泵体内循环运行，如停机时间较长，应每隔3～5min泵送一次，使灰浆在管道和泵体内流动，以防凝结而阻塞。

五、工作中，经常注意压力表指示，如超过规定压力应立即查明原因排除故障。

六、应注意检查球阀、阀座或挤压管的磨损，如发现漏浆应停机检查修复或更换后，方可继续作业。

七、故障停机时，应打开泄浆阀使压力下降，然后排除故障。灰浆泵压力未降到零时，不得拆卸空气室、压力安全阀和管道。

八、作业后，应对注浆泵进行全面清洗和作好场地清洁工作，并拆洗过载安全阀橡胶球后，变换其安装位置，以保持均匀磨损。

我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务

联系人：王维民（销售经理） 销售热线：13934200192

售后服务电话：13934200192   0351-5620637

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

挤压式注浆泵介绍

挤压式注浆泵是矿山井巷，铁路、公路、隧道、水电工程、岩土边坡、地下工程、地铁、和市政建设等注浆以及钢铁、化工中的高炉喷补维修和建筑物墙面喷涂的理想设备。

HJB-2型挤压式注浆机结构新颖简单紧凑，HJB-2型挤压式注浆机使用方便安全易修，挤压泵压力大，功效高，用途广，不仅能灌注灰砂浆，水泥浆，而且配上空压机和喷枪，还可以进行喷涂作业。

主机结构：

该机主要由变速电机通过摆线针轮减速器直连于挤压泵而置于机架上，外壳上部固定电控箱带振动储浆桶为旁置式，由吸浆管连于挤压管吸端。

工作原理：

（1）   由于挤压管呈U字型，管的下端连接吸浆管，经过压力表总成连接输送管；

（2）   当挤压轮架转动时，挤压滚轮沿着挤压管输送作行星转动，并压在挤压管上作自动滚动，是挤压管内浆料受到挤压，沿输送管排出；

（3）   当挤压轮过后，挤压管内形成真空，储浆桶内的浆料受到负压，经吸浆管被吸入挤压管，这样边疆的挤压，实现了浆料的吸入与排出。

挤压式注浆泵参数

排浆量：   2m3/h

额定工作压力：3mpa

挤压管内径  φ38mm

输出管内径  φ32φ38mm

水平输送距离：150m

垂直输送距离：50m

主电机功率   2.2/2.8kw

蓄浆桶容量   0.5m3

外形尺寸1140*700*600mm

来电时请以图片上电话或以下联系方式为准

我们将以优质的产品质量合理的价格给你满意的服务

联系人：王维民（销售经理） 销售热线：13934200192

售后服务电话：13934200192   0351-5620637

产品详情：

HJB-3型柱塞式灰浆泵，是一种实用、高效能的水泥砂浆泵，广泛应用于公路、铁路、桥梁、市政、建筑、隧道、港口、水利、矿山、等工程的压力灌浆、小导管注浆、灰浆输送、喷涂作业。

水泥道路注浆泵主要技术参数：

| 灰浆输送量 | 3m³/h |
| --- | --- |
| 工作压力 | 1.5MPa |
| 功率 | 3KW |
| 电机转速 | 1420r/min |
| 柱塞缸数 | 单缸 |
| 注浆胶管内径 | φ32/38mm |
| 进浆胶管内径 | φ51mm |
| 外形尺寸 | 1250×430×850mm |
| 整机重量 | 250kg |

水泥道路注浆泵机器构造：

灰浆泵由传动机构和泵体两部分组成。

水泥道路注浆泵工作原理：

（1）   由三角皮带及一对齿轮将电动机回转运动传递至曲轴，再通过连杆、十字头使活塞产生往复运动，齿轮箱为封闭式，采用飞溅润滑各运动部分。

（2）   灰浆由吸入阀经泵缸压送至空气排出，在空气室上装有泄浆阀及压力安全装置。

（3）   灰浆泵采用了电器自动控制安全装置。

（4）   当空气室压力超过额定工作压力时，通过控制回路切断主电路主流，使电机自动停止运转。

水泥道路注浆泵注意事项：

（1）   应经常注意压力表的指示，如压力表的指示或超过压力后，安全装置不起作用时，应查明原因，清除故障后再启动。

（2）   注意灰浆泵和电动机的结构是否正常，当发现任何故障时，应立即停车，打开泄浆阀使压力下降，排除故障。

（3）   应经常注意使格兰压紧盘根不使其有渗漏现象。如压紧仍有渗漏现象，应视具体情况更换盘根或活塞。

（4）   搅拌后的灰浆在进入泵前应经稠度测定，试验时将稠度计与浆面垂直，轻松放下，以自重下沉。

（5）   每班结束停机后，必须立即泵送清水，清洗管道及泵内部，直至清洗干净，保证球阀、排浆口、吸浆口、泄浆阀清洁畅通。

（6）   上油室应注满机油。